#### WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY

#### Analiza jakości wody – miasto Opalenica na podstawie sprawozdania

#### z badań nr 102/2010 z dnia 25.01.2010 wykonanej przez WSSE Poznań.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mętność | NTU | < 0,2 |
| 2 | Barwa | mg Pt / l | 5 |
| 3 | Zapach | TON | < 2 (akceptowalny) |
| 4 | pH | - | 7,6 |
| 5 | Przewodność (w 25ºC) | μS / cm | 375 |
| 6 | Amoniak | mg / l | < 0,1 |
| 7 | Azotyny | mg / l | < 0,050 |
| 8 | Azotany | mg / l | < 5,0 |
| 9 | Żelazo | mg / l | < 0,06 |
| 10 | Mangan | mg / l | 0,019 |
| 11 | Bakterie grupy coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 12 | ##### Escherichia coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 13 | Enterokoki | jkt / 100 ml | 0 |

#### Analiza jakości wody – wodociąg Rudniki na podstawie sprawozdania

#### z badań nr 2403/2009 z dnia 14.12.2009 wykonanej przez WSSE Poznań.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mętność | NTU | 0,35 |
| 2 | Barwa | mg Pt / l | 3 |
| 3 | Zapach | TON | < 2 (akceptowalny) |
| 4 | pH | - | 7,4 |
| 5 | Przewodność (w 25ºC) | μS / cm | 451 |
| 6 | Amoniak | mg / l | < 0,1 |
| 7 | Azotyny | mg / l | < 0,050 |
| 8 | Azotany | mg / l | < 5,0 |
| 9 | Żelazo | mg / l | < 0,06 |
| 10 | Mangan | mg / l | 0,011 |
| 11 | Bakterie grupy coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 12 | ##### Escherichia coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 13 | Enterokoki | jkt / 100 ml | 0 |

#### Analiza jakości wody – wodociąg Kopanki na podstawie sprawozdania

#### z badań nr 2406/2009 z dnia 14.12.2009 wykonanej przez WSSE Poznań.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mętność | NTU | < 0,2 |
| 2 | Barwa | mg Pt / l | 3 |
| 3 | Zapach | TON | < 2 (akceptowalny) |
| 4 | pH | - | 7,6 |
| 5 | Przewodność (w 25ºC) | μS / cm | 309 |
| 6 | Amoniak | mg / l | < 0,1 |
| 7 | Azotyny | mg / l | < 0,050 |
| 8 | Azotany | mg / l | < 5,0 |
| 9 | Żelazo | mg / l | < 0,06 |
| 10 | Mangan | mg / l | 0,002 |
| 11 | Bakterie grupy coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 12 | ##### Escherichia coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 13 | Enterokoki | jkt / 100 ml | 0 |

#### Analiza jakości wody – wodociąg Wojnowice na podstawie sprawozdania

#### z badań nr 2410/2009 z dnia 14.12.2009 wykonanej przez WSSE Poznań.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mętność | NTU | 0,39 |
| 2 | Barwa | mg Pt / l | 8 |
| 3 | Zapach | TON | < 2 (akceptowalny) |
| 4 | pH | - | 7,2 |
| 5 | Przewodność (w 25ºC) | μS / cm | 650 |
| 6 | Amoniak | mg / l | < 0,1 |
| 7 | Azotyny | mg / l | < 0,050 |
| 8 | Azotany | mg / l | < 5,0 |
| 9 | Żelazo | mg / l | < 0,06 |
| 10 | Mangan | mg / l | < 0,0010 |
| 11 | Bakterie grupy coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 12 | ##### Escherichia coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 13 | Enterokoki | jkt / 100 ml | 0 |

#### Analiza jakości wody – wodociąg Porażyn na podstawie sprawozdania

#### z badań nr 2407/2009 z dnia 14.12.2009 wykonanej przez WSSE Poznań.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mętność | NTU | < 0,2 |
| 2 | Barwa | mg Pt / l | 3 |
| 3 | Zapach | TON | < 2 (akceptowalny) |
| 4 | pH | - | 7,6 |
| 5 | Przewodność (w 25ºC) | μS / cm | 506 |
| 6 | Amoniak | mg / l | < 0,1 |
| 7 | Azotyny | mg / l | < 0,050 |
| 8 | Azotany | mg / l | < 5,0 |
| 9 | Żelazo | mg / l | < 0,06 |
| 10 | Mangan | mg / l | 0,003 |
| 11 | Bakterie grupy coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 12 | ##### Escherichia coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 13 | Enterokoki | jkt / 100 ml | 0 |

#### Analiza jakości wody – wodociąg Urbanowo na podstawie sprawozdania

#### z badań nr 2404/2009 z dnia 14.12.2009 wykonanej przez WSSE Poznań.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mętność | NTU | 0,44 |
| 2 | Barwa | mg Pt / l | 3 |
| 3 | Zapach | TON | < 2 (akceptowalny) |
| 4 | pH | - | 7,3 |
| 5 | Przewodność (w 25ºC) | μS / cm | 532 |
| 6 | Amoniak | mg / l | < 0,1 |
| 7 | Azotyny | mg / l | < 0,050 |
| 8 | Azotany | mg / l | < 5,0 |
| 9 | Żelazo | mg / l | < 0,06 |
| 10 | Mangan | mg / l | 0,001 |
| 11 | Bakterie grupy coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 12 | ##### Escherichia coli | jkt / 100 ml | 0 |
| 13 | Enterokoki | jkt / 100 ml | 0 |

#### -------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)