Wieruszów, 27.06.2018 r.

# USZCZEGÓŁOWIENIE OPISOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W związku z pytaniami  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „  BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”  Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.  wyjaśnia :

1.Wykonanie przyłącza cieplnego , wod-kan oraz energetycznego jest po stronie Zamawiającego .

2.Podpisanie umowy na wykonanie przyłącza energetycznego jest po stronie Zamawiającego.

Inwestor przedłuży termin wykonania umowy jeśli zakład energetyczny wykona
przyłącze później niż planowany termin oddania budynku do użytkowania

3.Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wyodrębnienie lokali mieszkalnych oraz  poniesienie wszystkich  kosztów  z tym związanych.

4.Zamawiający przewiduje wykonanie okładzin ceramicznych na balkonach poz.240 przedmiaru robót ( roboty budowlane).

Zamawiający wyraża zgodę na montaż prefabrykowanych balkonów w spadku z łącznikami Isocorb z wierzchnią warstwą anty poślizgową w strukturze batonu

5.Zamawiający nie przewiduje montażu wewnętrznych  parapetów okiennych.  Należy pozostawić odpowiednie miejsce na montaż parapetów przez przyszłych właścicieli lokalu.

6. Tynk cementowo - wapienny należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach.

7.Zewnętrzny cokół budynku należy wykonać z tynku żywicznego .

8. Balustrady balkonowe wykonane jako spawane z rur stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Słupki należy wykonać o średnicy ø51x3,6mm . Pochwyty wykonać z rury ø51x3,6mm .Wysokość balustrady, mierzona od poziomu wykończonej posadzki balkonu do wierzchu poręczy wynosi min. 1,10cm.

Balustrady schodowe wewnętrzne w budynku wykonane jako spawane z rur stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Słupki należy wykonać o średnicy ø51x3,6mm mocowane do policzków biegów schodowych za pomocą blachy

węzłowej i kotew iniekcyjnych wklejanych. Słupki mocować w rozstawie maksymalnie co 120cm. Pochwyty wykonać z rury ø51x3,6mm. Wysokość balustrady, mierzona od poziomu

wykończonej posadzki schodów do wierzchu poręczy wynosi min. 1,10cm.

9. Do lokali mieszkalnych należy zastosować  przylgowe drzwi drewniane (płytowe) jednoskrzydłowe do zastosowania wewnętrznego. Skrzydło pełne gładkie w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary drzwi wg zestawienia i rys. projektu architektury. Montaż w ścianie murowanej.

- Ościeżnica: blokowa stalowa w kolorze drzwi,

- Klasa odporności na włamanie: klasa 2 (wg PN-EN 1627),

- Zamek: zamek główny i dodatkowy klasy 7C (wg PN-EN 12209, KT/402/IMP/2009, T/401/IMP/2009)

- Izolacyjność akustyczna: 31dB,

- Pozostałe wyposażenie: próg metalowy z uszczelką, okucia systemowe ze stali nierdzewnej, stałe bolce przeciwwyważeniowe, wizjer w kolorze srebrnym.

10. Schody zew. do węzła  należy wykonać monolityczne wylewane wraz z okładziną ,

podjazdy do klatek schodowych należy wykonać  z kostki chodnikowej 8 cm na betonie .

11. Zamawiający nie przewiduje wyposażenia w rolety zewnętrzne  okien  mieszkań na parterze .

12. W oknach należy zamontować nawietrzaki higrosterowalne .

13. Drzwi D2 należy wykonać z aluminium , pełne.

Drzwi D3 należy wykonać z aluminium przeszklone do połowy ( szkło bezpieczne)

14. Wykonanie wiaty śmietnikowej jest po stronie Zamawiającego

15.W ofercie należy uwzględnić koszty wykonania daszku nad wejściami do klatek . Daszek nad wejściami do klatek należy wykonać z poliwęglanu na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo.

16. Zero budynku znajduje się na wysokości 157,45 n.p.m.

17. Dane dotyczące warstw zagospodarowania terenu wokół budynku znajdują się w książce przedmiarów poz. 266- 272:

-krawężniki bet. na ławie betonowej,

-warstwa dolna z kruszywa kamiennego, grubość po zagęszczeniu 20 cm ,

- warstwa górna z kruszywa kamiennego, grubość po zagęszczeniu 8  cm,

-kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Andrzej Małys

Prezes Zarządu