Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA  CENOWA

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa  firmy i jej adres:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

e-mail: ………………………………………

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi  dokumentami przetargowymi dotyczącymi  wykonania zadania pn. „Modernizacja Komory Zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji przetargowej za cenę ryczałtową netto w złotych [PLN]:

cena netto ……………………zł + należny podatek VAT,

słownie zł: …………………………………………………….. + należny podatek VAT.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 maja 2021 r.

- Okres  rękojmi: ....................................... liczone od dnia odbioru końcowego zadania.

- Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu  przez  cały czas trwania umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Załączniki do oferty:

        - ………………………………………………..

        - ………………………………………………..

        - ………………………………………………..

        - ……………………………………………..…

        - …………………………….………………….

........................................................                                                …………………………......

miejscowość, data							podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Zał. nr 2

Przedmiar robót – branża budowlana i sanitarna

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |
| 1.1 |  | Instalacja z rur stalowych do wymiany na rury ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 1 d.1.1 | kalk. własna | Demontaż części istniejącego orurowania i armatury | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1.1 | KNNR 4 1014-10 kalk. własna | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm/ Łącznik RK DN 500 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1.1 | KNR 7-09 2109-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm. Grubość ścianki do 11.0 mm/ Rura stal nierdzewna DN 500 gr. ścianki 3 mm | m |  |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 4 d.1.1 | KNR 7-09 2120-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm. Grubość ścianki do 11.0 mm/ Redukcja stal nierdzewna DN 500/400 | szt. |  |  |
|  |  | 1<redukcja DN 500/400> | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.1.1 | KNR 7-09 2619-12 analogia | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 400 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa/ Klapa zawrotna miedzykołnierzowa DN400 (korpus i dysk ze stali nierdzewnej) | szt. |  |  |
|  |  | 1<klapa zawrotna DN400> | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.1.1 | KNR-W 7-09 2217-05 analogia | Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 610.0 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 500 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 7 d.1.1 | KNR 7-09 2201-09 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 500 mm. śruby M30x130/ Bez kosztu kołnierzy, łączników. Śruby stal nierdz. | styk. |  |  |
|  |  | 2 | styk. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 8 d.1.1 | KNR 7-09 0338-01 | Spawanie półautomatyczne metodą MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie Średnica rurociągu do 508 mm. Grubość ścianki do 10.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 2 | złącz. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 9 d.1.1 | KNNR 4 1014-09 kalk. własna | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 400 mm/ Łącznik RK DN 400 | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 10 d.1.1 | KNR 7-09 2108-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 406.4 mm. Grubość ścianki do 10.0 mm/ Rura stal nierdzewna DN 400 | m |  |  |
|  |  | 23 | m | 23,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,000 |
| 11 d.1.1 | KNNR 4 1120-09 analogia | Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 400 mm/ Przepustnica z żeliwa sferoidalnego DN 400 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.1.1 | KNR 7-09 2619-12 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 400 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa/ Zasuwa kołnierzowa DN 400 z napędem elektrycznym | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 13 d.1.1 | KNR 7-09 2217-03 analogia | Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 406.4 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ Trójnik stal nierdzewna DN 400/400 - 3 szt, Trójnik stal nierdzewna 400/200 - 1 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 3 <trójnik 400/400> | szt. | 3,000 |  |
|  |  | 1 <trójnik 400/200> | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 14 d.1.1 | KNR 7-09 2217-03 analogia | Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 406.4 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 400 | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |
| 15 d.1.1 | KNR 7-09 2201-08 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 400 mm. śruby M27x120/ Bez kosztu kołnierzy, łączników. Śruby stal nierdz. | styk. |  |  |
|  |  | 22 | styk. | 22,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,000 |
| 16 d.1.1 | KNR 7-09 0337-01 | Spawanie półautomatyczne metodą MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie Średnica rurociągu do 406.4mm. Grubość ścianki do 10.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 9 <koł.> + 2<wspaw.> + 3 * 3<trójniki 400> + 2<trójnik 400/200> | złącz. | 22,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,000 |
| 17 d.1.1 | KNR 7-09 2102-01 | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Rura stal nierdzewna DN 50 gr. ścianki 3 mm | m |  |  |
|  |  | 2,3 * 2 + 0,3 * 2 | m | 5,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,200 |
| 18 d.1.1 | KNR 7-09 2114-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Kolano stal nierdzewna DN 50 | szt. |  |  |
|  |  | 4<kolano> * 2 | szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 19 d.1.1 | KNR 7-09 2114-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 50 | szt. |  |  |
|  |  | 2<kołnierz> * 2 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 20 d.1.1 | KNR 7-09 0313-05 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 12 * 2 | złącz. | 24,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,000 |
| 21 d.1.1 | KNR 2-28 0208-01 analogia | Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 50 mm/ Zawór kołnierzowy DN 50 | szt. |  |  |
|  |  | 1 * 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 22 d.1.1 | KNR 7-09 2114-01 analogia | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Nypel do spawania stal nierdzewna 1" | szt. |  |  |
|  |  | 1<nypel do spawania stal nierdzewna 1"> * 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 23 d.1.1 | KNR 7-09 0313-02 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 30.0 mm. Grubość ścianki do 5.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 1 * 2 | złącz. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 24 d.1.1 | KNR 2-15 0114-03 | Zawory czerpalne o śr. nom. 25 mm/ Kurek probierczy | szt. |  |  |
|  |  | 1 * 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 25 d.1.1 | KNR 7-09 2106-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm/ Rura stal nierdzewna DN 200 gr. ścianki 3 mm | m |  |  |
|  |  | ,5 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. } | m | 0,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,500 |
| 26 d.1.1 | KNR 7-09 2117-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 200 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 27 d.1.1 | KNR 7-09 2201-05 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 200 mm. śruby M20x95/ Bez kosztu kołnierzy, łączników. Śruby stal nierdz. | styk. |  |  |
|  |  | 1 | styk. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.1.1 | KNR 7-09 0316-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 219.1 mm. Grubość ścianki do 8.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 1<koł.> + 1<trójnik 400/200> | złącz. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 1.2 |  | Renowacja rurociągów rękawem |  |  |  |
| 29 d.1.2 | kalk. własna | Bezwykopowa renowacja rurociągu z rur stalowych DN 500 rękawem z włókna szklanego nasączonym żywicą winyloestrową bezstyrenową na ciśnienie wewnętrzne min. 10 bar | m |  |  |
|  |  | 23,0 | m | 23,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,000 |
| 30 d.1.2 | kalk. własna | Bezwykopowa renowacja rurociągu z rur stalowych DN400 rękawem z włókna szklanego nasączonym żywicą winyloestrową bezstyrenową na ciśnienie wewnętrzne min. 10 bar | m |  |  |
|  |  | (13 * 2 + 12 * 2 + 20) * 2 | m | 140,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140,000 |
| 2 |  | Automatyka i sterowanie zasuwami |  |  |  |
| 31 d.2 | kalk. własna | Montaż szaf sterowniczych, kabla światłowodowego ze stróżówki do komory zasuw 63,0 m, podłączenie zasuw do szafek sterowniczych, wraz z materiałami | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 3 |  | Roboty demontażowe budowlane |  |  |  |
| 32 d.3 | KNR 4-04 0305-01 z.o.3.1. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym -wylewka stropu | m3 |  |  |
|  |  | 1,05 * 0,8 * 6,04 | m3 | 5,074 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,074 |
| 33 d.3 | KNR 4-04 0305-02 z.o.3.1. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym- beleczki betonowe stropu | m3 |  |  |
|  |  | 4,04 * 0,15 * 6,04 | m3 | 3,660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,660 |
| 34 d.3 | KNR 4-04 0305-05 z.o.3.1. | Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3 |  |  |
|  |  | 0,25 * 0,5 * 6,04 | m3 | 0,755 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,755 |
| 35 d.3 | KNR 4-04 0306-01 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - schody | m3 |  |  |
|  |  | 17,4 * 0,22 + (0,2 * 0,2 * 0,9 * 2) + (0,2 * 0,2 * 1,35) * 8 | m3 | 4,332 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,332 |
| 36 d.3 | KNR 4-04 1105-01 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 5,074 + 3,66 + 0,755 + 4,332 | m3 | 13,821 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,821 |
| 37 d.3 | KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 5 | m3 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 38 d.3 | KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-03/3 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4,5 * 6,4 | m2 | 28,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,800 |
| 39 d.3 | KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-03/3 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4,5 * 6,4 | m2 | 28,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,800 |
| 40 d.3 | KNR-W 4-01 0545-03 | Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 6,4 | m | 6,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,400 |
| 41 d.3 | KNR-W 4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 42 d.3 | KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1. analogia | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym -glazura na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 3,34 * 5,8 + 4,58 * 3,34 * 2 + (4,34 + 5,8 + 4,34) * 4,25 | m2 | 111,506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111,506 |
| 43 d.3 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  |  | 5,8 * 8,78 | m2 | 50,924 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,924 |
| 4 |  | Wykonanie konstrukcji dachu |  |  |  |
| 44 d.4 | KNR 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników | t |  |  |
|  |  | [(6,76 * 2 + 6,04) * 31,1 + 4,27 * 2 * 14,3] * 0,001 | t | 0,730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,730 |
| 45 d.4 | kalk. własna | Dostawa belek IPN 220 i IPN 14 | t |  |  |
|  |  | [(6,76 * 2 + 6,04) * 31,1 + 4,27 * 2 * 14,3] * 0,001 | t | 0,730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,730 |
| 5 |  | Wykonanie pokryć dachowych |  |  |  |
| 46 d.5 | KNR 2-05 1001-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną | m2 |  |  |
|  |  | 4,95 * 6,3 | m2 | 31,185 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,185 |
| 47 d.5 | kalk. własna | Płyty dachowe poliuretanowe gr. 100 mm | kg |  |  |
|  |  | 4,95 * 6,3 | kg | 31,185 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,185 |
| 48 d.5 | KNR 2-05 1003-04 | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych | kg |  |  |
|  |  | 0,5 * (4,95 * 2 + 6,3 * 2) * 4,7 | kg | 52,875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,875 |
| 49 d.5 | kalk. własna | Blacha stalowa powlekana gr.55mm-obróbki blacharskie | kg |  |  |
|  |  | 0,5 * (4,95 * 2 + 6,3 * 2) * 4,7 | kg | 52,875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,875 |
| 50 d.5 | KNR 2-05 1003-07 | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym | m |  |  |
|  |  | 6,3 * 2 + 4,95 * 2 | m | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 51 d.5 | kalk. własna | Kit trwale plastyczny 300ml | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 52 d.5 | KNR 2-02 0508-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 6,3 | m | 6,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,300 |
| 53 d.5 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 54 d.5 | kalk. własna | Tymczasowe zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia robót | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 6 |  | Wykonanie schodów |  |  |  |
| 55 d.6 | kalk. własna | Wykonanie schodów stalowych , demontowalnych z kształtowników i krat typu Wema, wraz z materiałem | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 7 |  | wykonanie wykładziny posadzek i ścian |  |  |  |
| 56 d.7 | KNR W-02 0101-02 | Gruntowanie podłoża mineralnego | m2 |  |  |
|  |  | 111,506 + 50,924 | m2 | 162,430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162,430 |
| 57 d.7 | KNR W-02 0206-02 | Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 33x33 cm | m2 |  |  |
|  |  | 50,924 | m2 | 50,924 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,924 |
| 58 d.7 | KNR W-02 0214-02 | Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 33x15 cm | m |  |  |
|  |  | 5,8 * 2 + 8,78 * 2 | m | 29,160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,160 |
| 59 d.7 | KNR W-02 0201-03 | Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 111,506 | m2 | 111,506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111,506 |
| 8 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 60 d.8 | KNR 4-02 0520-06 analogia | Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m-GZ-4/4,0 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
|  |  | Mnożnik przedmiaru |  | * 8 | 8,000 |
| 61 d.8 | KNR 4-02 0507-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 2,0 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 62 d.8 | KNR-W 2-15 0404-02 z.o.2.5. 9901 | Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej, ocynkowane 22x1,5 na ścianach w budynkach, łączone metodą press - ściany z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 4,0 + 1,5 + 1,0 | m | 6,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,500 |
| 63 d.8 | KNR-W 2-15 0418-12 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 64 d.8 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 65 d.8 | KNR-W 2-15 0412-03 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z głowicą termostatyczną | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar robót – branża elektryczna

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBMIAR: |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-W 9 0305-05 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 240 | m | 240,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240,000 |
| 2 | KNNR-W 9 0310-07 analogia | Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm (Korytka X111) | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,000 |
| 3 | analiza indywidualna | Malowanie rozdzielnicy R-4 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach (ochronnik typu 1+2) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNNR-W 9 0204-01 | Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNNR 5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 7 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,000 |
| 8 | KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |
| 9 | KNNR 5 0202-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 10 | KNNR 5 0726-01 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 11 | KNNR 5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 12 | KNNR 5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 13 | KNNR-W 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 14 | KNNR 5 0511-06 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W (oprawa z demontażu M=0) | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 15 | KNNR 5 0110-04 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 16 | KNNR 5 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 17 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 18 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 19 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

Zał. nr 3

,,OŚWIADCZENIA WYKONAWCY’’

- Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia  do wykonania  prac lub czynności określonych 
w  dokumentacji przetargowej.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie  zamówienia.

- Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.

- Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.

- Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas 
z Zamawiającym.

- Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadać świadectwa jakości odpowiadające obowiązującym normom.

- Oświadczamy, że roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgonie z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

...................................................                                    .................................................

miejscowość, data                                                                     podpis upoważnionego 
                                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy

Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych zamówień

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień  analogicznych  do przedmiotu  zamówienia.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja miejscowość | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego załącznika dołączone  są n/w dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością i ukończone prawidłowo.

............................                                              .......................................................

miejscowość, data                                                                    Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Zał. nr 6

Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

............................                                              .......................................................

miejscowość, data                                                                         Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy