Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

WERYFIKATOR JAKOŚCI DANYCH (WJD) – wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT)

w ramach projektu: 
„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG”

Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020

Spis treści

1	Słownik pojęć i wykaz skrótów	3

2	Przedmiot szacowania	6

2.1	Warunki udziału	8

3	Zakres obowiązków weryfikatora jakości danych	8

3.1	Weryfikacja realizacji Zamówienia	8

3.2	Weryfikacja Produktów Zamówienia Z1	11

3.3	Szczegółowy opis sposobu weryfikacji oraz minimalna próba	13

3.4	Dokumentowanie wyników prac Weryfikatora Jakości Danych	16

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

W niniejszym dokumencie zastosowano następujecie pojęcia i skróty:

| Termin / skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| WJD | Weryfikator Jakości Danych |
| ZPWD | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| EGiB | Baza danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art.. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| GESUT | Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| BDOT500 | Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Dzień roboczy | Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy u Zamawiającego. |
| GML | (ang. Geography Markup Language) Oparty na XML język programowania, opracowany przez Open Geospatial Consortium, służący do opisu danych przestrzennych. GML jest odmianą formatu XML służącą do opisu i wymiany danych przestrzennych pomiędzy aplikacjami i systemami informacji geograficznej. |
| OPZ | Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia definiujący zadania Wykonawcy. |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| Produkt | Wynik prac Wykonawcy Geodezyjnego lub Weryfikatora Jakości Danych |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny |
| Rozporządzenie EGiB | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) |
| Rozporządzenie BDOT500 | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028) |
| Rozporządzenie GESUT | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938) |
| Rozporządzenie PZGiK | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183) |
| Rozporządzenie ws. Standardów | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572); |
| Ustawa PGiK | Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 t.j. ze zm) |
| Zamawiający | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| Wykonawca | Weryfikator Jakości Danych wybrany w ramach niniejszego postępowania |
| Wykonawca Geodezyjny | Wykonawca, który zostanie wybrany przez Zamawiającego w celu realizacji zadania Z1 |
| Z1 | Zadanie: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT |
| P_BOL | Powiat bolesławiecki |
| P_DZI | Powiat dzierżoniowski |
| P_GŁO | Powiat głogowski |
| P_JAW | Powiat jaworski |
| P_KAM | Powiat kamiennogórski |
| P_KŁO | Powiat kłodzki |
| P_LEG | Powiat legnicki |
| P_LUBA | Powiat lubański |
| P_LUBI | Powiat lubiński |
| P_LWO | Powiat lwówecki |
| P_OLE | Powiat oleśnicki |
| P_OŁA | Powiat oławski |
| P_POL | Powiat polkowicki |
| P_STR | Powiat strzeliński |
| P_ŚRE | Powiat średzki |
| P_ŚWI | Powiat świdnicki |
| P_TRZ | Powiat trzebnicki |
| P_WAŁ | Powiat wałbrzyski |
| P_WOŁ | Powiat wołowski |
| P_WRO | Powiat wrocławski |
| P_ZĄB | Powiat ząbkowicki |
| P_ZGO | Powiat zgorzelecki |
| P_ZŁO | Powiat złotoryjski |

# Przedmiot szacowania

- Przedmiotem szacowania jest pełnienie funkcji Weryfikatora Jakości Danych (w skrócie WJD) z zakresu prac związanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatów województwa dolnośląskiego, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Prace dotyczą geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (inicjalnej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) – baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Do zadań WJD należeć będzie nadzór nad pracami realizowanymi w ramach zadania Z1, opisanego w tabeli 1.

Produktami pracy WJD będą:

- Plan Realizacji Weryfikacji,

- Raport z Weryfikacji,

- Raport okresowy (miesięczny),

- Raport końcowy.

Szczegółowy zakres poszczególnych raportów przedstawiono w rozdziale 3.4. Dokumentowanie wyników prac WJD.

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- WJD winien współpracować przy opracowaniu OPZ oraz SIWZ dla poniższego zamówienia (Z1).

Harmonogram zadań wykonywany w ramach ww. projektu, nad którymi opiekę merytoryczną sprawował będzie WJD:

Tab. 1 Lista zamówień do weryfikacji

| Nr zad. | Rodzaj zamówienia | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Planowany termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Przetarg Nieograniczony | Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT | Zgodnie z przygotowaną dokumentacją | Październik 2018 r. |

W ramach Z1 przewiduje się utworzenie na obszarach wskazanych przez PODGiK baz danych BDOT500, inicjalnej bazy danych GESUT oraz utworzenie elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT (w tym m.in. prawidłowej topologii i segmentacji obiektów tych baz), w szczególności utworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie Z1 zostanie podzielone na części opisane w poniższej tabeli.

Tab. 2 Podział zadania Z1 na części

| Nazwa części | Powiat | Skrót |
| --- | --- | --- |
| Cześć pierwsza | Powiat bolesławiecki | P_BOL |
| Część druga | Powiat dzierżoniowski | P_DZI |
| Część trzecia | Powiat głogowski | P_GŁO |
| Część czwarta | Powiat jaworski | P_JAW |
| Część piąta | Powiat kamiennogórski | P_KAM |
| Część szósta | Powiat kłodzki | P_KŁO |
| Część siódma | Powiat legnicki | P_LEG |
| Część ósma | Powiat lubański | P_LUBA |
| Część dziewiąta | Powiat lubiński | P_LUBI |
| Część dziesiąta | Powiat lwówecki | P_LWO |
| Część jedenasta | Powiat oleśnicki | P_OLE |
| Część dwunasta | Powiat oławski | P_OŁA |
| Część trzynasta | Powiat polkowicki | P_POL |
| Część czternasta | Powiat strzeliński | P_STR |
| Część piętnasta | Powiat średzki | P_ŚRE |
| Część szesnasta | Powiat świdnicki | P_ŚWI |
| Część siedemnasta | Powiat trzebnicki | P_TRZ |
| Część osiemnasta | Powiat wałbrzyski | P_WAŁ |
| Część dziewiętnasta | Powiat wołowski | P_WOŁ |
| Część dwudziesta | Powiat wrocławski | P_WRO |
| Część dwudziesta pierwsza | Powiat ząbkowicki | P_ZĄB |
| Część dwudziesta druga | Powiat zgorzelecki | P_ZGO |
| Część dwudziesta trzecia | Powiat złotoryjski | P_ZŁO |

## Warunki udziału

W ramach niniejszego Zamówienia Zamawiający zastrzega następujące warunki udziału: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby prace związane z wykonywaniem funkcji: Specjalisty ds. weryfikacji (co najmniej 5 osób), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r poz. 1666 ze zm.).

# Zakres obowiązków weryfikatora jakości danych

## Weryfikacja realizacji Zamówienia

Weryfikator Jakości Danych (w skrócie WJD), prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego czynności nadzoru i kontroli prac Wykonawcy Geodezyjnego. Zadaniem WJD jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego jakości prac przez osiągnięcie ustalonych miar dla kryteriów jakości przypisanych do poszczególnych rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich wyników. Szczegółowy zakres jego zobowiązań określono poniżej:

- Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji realizacji Zamówienia określonego w tab. 1 niniejszego OPZ;

- Opracowanie Planu Realizacji Weryfikacji, w którym WJD uwzględni wytyczne przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Szczegółowy opis Planu Realizacji Weryfikacji znajduje się w rozdziale 3.4. Plan Realizacji Weryfikacji nie może być sprzeczny z OPZ oraz winien zostać sporządzony w terminie 10 dni od podpisania umowy. Plan Realizacji Weryfikacji musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego dokumentu do procedury odbioru;

- Zapewnienie, na wezwanie Zamawiającego, udziału swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych;

- Monitorowanie terminowości przekazywania przez Wykonawców Geodezyjnych do weryfikacji poszczególnych Produktów powstałych w wyniku realizacji Zamówienia Z1 zgodnie z Umową oraz nadzorowanie nad usunięciem przez Wykonawcę Geodezyjnego stwierdzonych wad i usterek w terminach wskazanych Umową z Wykonawcą Geodezyjnym lub terminach uzgodnionych z Zamawiającym;

- Udzielanie Wykonawcy Geodezyjnemu wyjaśnień i uzgodnień w zakresie dotyczącym realizacji rzeczowej zadania Z1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi oraz uregulowaniami zawartymi w OPZ dla Zamówienia Z1;

- Prowadzenie Dziennika Robót przez WJD (załącznik nr 1), gdzie zawarte zostaną wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym identyfikowanych uwarunkowań wykonawczych, sygnalizowanie ewentualnych zagrożeń mających wpływ na ostateczny ich rezultat, monitorowanie dotrzymywania terminów umów dla Z1 (tab.1) oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi oraz uregulowaniami zawartymi w OPZ i Umowie dla Z1 (tab.1);

- Prowadzenie szczegółowych uzgodnień z Wykonawcą Geodezyjnym dotyczących realizacji zamówienia, potwierdzonych każdorazowo odpowiednim wpisem w Dzienniku Robót w przypadkach:

- zgłoszenia przez Wykonawcę Geodezyjnego problemów wykonawczych,

- zidentyfikowania przez WJD sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w OPZ;

- Współpraca przy opracowaniu OPZ oraz SIWZ dla zadania Z1;

- Dokumentowanie wyników prac Wykonawcy Geodezyjnego wpisem do Dziennika Robót w formie:

- raportów okresowych zawierających informacje o postępie oraz jakości wykonywanych zadań zgodnie z przepisami prawa.(min. 1 w miesiącu);

- końcowego raportu odbioru kontroli wewnętrznej zawierającego w szczególności ocenę zgodności wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w OPZ i przepisami prawa oraz zgodności opracowania (utworzenia baz) z materiałami źródłowymi;

- notatek służbowych;

- potwierdzenia odbioru oraz ew. zwrotu do Wykonawcy Geodezyjnego – danych, materiałów, dokumentów, czy też opracowań przedłożonych przez Wykonawcę Geodezyjnego celem wykonania czynności kontrolnych.

- Udział w czynnościach odbioru sprawowanych przez Zamawiającego;

- Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych (w tym operatu technicznego) pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz zgodności z OPZ;

- Weryfikacja raportów kontrolnych utworzonych przez Wykonawcę Geodezyjnego zgodnych z OPZ  dla zadania Z1;

- WJD pobierze od Wykonawcy Geodezyjnego próbkę danych do weryfikacji, w następujących etapach:

- nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

- po zakończeniu zadania Z1 (tab.1 ).

Szczegółowe uzgodnienia dotyczące częstotliwości poboru próbki zostaną zawarte w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego;

- Szczegółowy harmonogram prac WJD zostanie podporządkowany harmonogramowi Wykonawcy Geodezyjnego. Czynności kontrolne WJD prowadzić będzie w terminach, jakie określono w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego będącym częścią tzw. Planu Realizacji Zamówienia;

## Weryfikacja Produktów Zamówienia Z1

- Weryfikacja prawidłowości i kompletności wykorzystania materiałów źródłowych przez Wykonawcę Geodezyjnego w ramach zadania Z1;

- Przeprowadzenie weryfikacji obiektów bazy danych EGiB związanych z topologią obiektów inicjalnej bazy GESUT i bazy danych BDOT500 po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany. Wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli;

- Przeprowadzenie weryfikacji roboczej bazy danych BDOT500 po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany. Wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli;

- Przeprowadzenie weryfikacji roboczej inicjalnej bazy danych GESUT po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany. Wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli;

- Weryfikacja poprawności utworzenia baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT, w szczególności utworzenia obiektów budowalnych trwale związanych z budynkiem (m.in.: taras, weranda, wiatrołap, schody);

- Weryfikacja poprawności migracji obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500. WJD dokona kontroli ilościowej, która będzie polegała na sprawdzeniu czy wszystkie obiekty BDOT500 i GESUT zostały zmigrowane do nowego systemu;

- Weryfikacja definicji obiektów zgodnie ze schematem aplikacyjnym zawartym w rozporządzeniu GESUT i BDOT500;

- Weryfikacja poprawności wypełniania atrybutów dla poszczególnych obiektów zgodnie z przepisami prawa;

- Weryfikacja tworzonych relacji obiektów zgodnie z przepisami prawa;

- Weryfikacja systematyki obiektów polegającej na sprawdzeniu poprawności klasyfikacji i nazewnictwa zgodnie z przepisami prawa;

- Weryfikacja syntaktyczna (składniowa) polegająca na sprawdzeniu ilości atrybutów, rekordów, typów wartości zbiorów danych BDOT500 i GESUT;

- Weryfikacja spójności geometrycznej utworzonych baz danych zgodnie z przepisami prawa;

- Weryfikacja spójności topologicznej obiektów baz danych zgodnie z przepisami prawa;

- Weryfikacja geometrii i topologii obiektów, o której mowa w WF 02.012 i WF 02.013, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują m.in. błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do rozporządzenia GESUT oraz rozporządzenia BDOT500;

- Weryfikacja spójności merytorycznej polegająca na sprawdzeniu czy wartości atrybutów obiektów są poprawne merytorycznie. Przykład niespójności merytorycznej:

- atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny;

- atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel;

- atrybut rodzaj sieci dla urządzenia technicznego określono jako wodociągowa, a rodzaj urządzenia jako szafa gazowa;

- punkt określonej wysokości, rzędna dołu (większa) wyższa od rzędnej góry.

- Weryfikacja semantyczna polegająca na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności powiązań, krotności relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia wynikające z rozporządzenia GESUT, BDOT500;

- Weryfikacja obiektów redakcyjnych zapisanych w klasach KR_ObiektKarto polegająca na sprawdzeniu liczności obiektów i prawidłowej redakcji mapy;

- Weryfikacja obiektów, które według nowych rozporządzeń nie stanowią mapy obiektów inicjalnej bazy GESUT i BDOT500, np. schody, tarasy, wiatrołapy, werandy;

- Weryfikacja protokołów uzgodnień z powiatami sąsiednimi, w zakresie poprawności topologicznej na styku powiatu – obiekty inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500. Protokoły, o których mowa sporządzi Wykonawca Geodezyjny w sposób opisany w OPZ na zadanie Z1;

- Przeprowadzenie kontroli poprawności plików za pomocą narzędzi autoryzowanych (wykonanych na zlecenie GUGiK). W przypadku braku ww. narzędzi WJD posłuży się innym wybranym przez siebie Walidatorem GML dostępnym na rynku, zapewniającym prawidłowość realizacji czynności weryfikacji;

## Szczegółowy opis sposobu weryfikacji oraz minimalna próba

- WJD przeprowadzi weryfikację rezultatów prac geodezyjnych, stanowiących wyniki realizacji Zamówienia Z1;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w procesie weryfikacji przedstawicieli ZPWD, a także innych wskazanych przez niego osób;

- WJD otrzyma do zweryfikowania Produkty będące wynikiem realizacji umowy dotyczącej Zadania Z1;

- Jako próbkę należy rozumieć zbiór obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części obrębu lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, na których będzie wykonana weryfikacja;

- Z przeprowadzonej weryfikacji Produktów będących wynikiem realizacji umowy dotyczącej zadania Z1 WJD sporządza Raport z weryfikacji, którego zawartość została opisana w rozdziale 3.4;

- Pełny proces weryfikacji Produktów od momentu przekazania Produktu do weryfikacji do momentu przekazania przez WJD Raportu z weryfikacji, musi zostać zakończony w terminie:

- 21 dni kalendarzowych w I i II iteracji,

- 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji,

- WJD przekaże próbkę danych w formie pliku GML do poszczególnych Partnerów (Powiatów) celem umożliwienia dokonania niezależnej kontroli;

- Do każdej iteracji weryfikacji, Zmawiający może przekazać do WJD, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed upływem terminu realizacji pełnego procesu weryfikacji, wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych Produktów, który będzie dołączony do Raportu z weryfikacji;

- Podczas wykonywania weryfikacji w II i każdej następnej iteracji, WJD zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia weryfikacji Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji weryfikacji;

- W przypadku weryfikacji wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej kolejnej iteracji weryfikacji, WJD zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie były przedmiotem weryfikacji podczas poprzednich iteracji weryfikacji;

- W przypadku weryfikacji wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej kolejnej iteracji weryfikacji, WJD wybiera do weryfikacji próbki o 50% mniejsze niż próbki weryfikowane podczas I i II iteracji weryfikacji;

- Zamawiający zastrzega, że w procesie wyboru próbki do weryfikacji każdy z Partnerów (Powiatów) może wskazać obszary, które winny zostać objęte weryfikacją;

- WJD przed pobraniem próbki do weryfikacji winien wystąpić do poszczególnych Partnerów (Powiatów) z prośbą o wskazanie obszarów wrażliwych, które w szczególności należałoby objąć weryfikacją;

- Próbka danych przeznaczona do kontroli będzie wynosiła minimum 5 % szacowanej powierzchni, dla której zostaną przeprowadzone prace mające na celu założenie inicjalnej bazy GESUT i bazy danych BDOT500, zgodnie z tabelą 3 i 4. Ponadto WJD ma możliwość zadeklarowania w formularzu ofertowym wykonanie weryfikacji na poziomie powyżej 5%;

- Próbki danych przeznaczone do kontroli winny obejmować każdy z obrębów ewidencyjnych w danym powiecie oraz winny zostać wybrane z obszaru zabudowanego;

- Próba dla weryfikacji zgodności topologii z materiałami źródłowymi PZGiK oraz standardami tworzenia i aktualizacji baz BDOT i GESUT winna obejmować przewody w zakresie ich ciągłości i funkcji;

- Każdorazowa weryfikacja wykonana narzędziami walidującymi pliki GML w zakresie tworzonych danych winna obejmować całość utworzonych zbiorów na dzień przekazania próby do weryfikacji;

Tab. 3 Minimalna wielkość próby w ha dla inicjalnej bazy GESUT

| Powiat | Szacowana pow. (ha), dla której zostaną przeprowadzone prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy GESUT | Wielkość próbki (ha)5% |
| --- | --- | --- |
| Bolesławiecki | 11500 | 575 |
| Dzierżoniowski | 3965 | 198,25 |
| Głogowski | 5529 | 276,45 |
| Jaworski | 6547 | 327,35 |
| Kamiennogórski | 1518 | 75,9 |
| Kłodzki | 9518 | 475,9 |
| Legnicki | 5500 | 275 |
| Lubański | 4200 | 210 |
| Lubiński | 6000 | 300 |
| Lwówecki | 4630 | 231,5 |
| Oleśnicki | 18402 | 920,1 |
| Oławski | 1720 | 86 |
| Polkowicki | 2110 | 105,5 |
| Strzeliński | 4569 | 228,45 |
| Średzki | 13000 | 650 |
| Świdnicki | 6800 | 340 |
| Trzebnicki | 7786 | 389,3 |
| Wałbrzyski | 3858 | 192,9 |
| Wołowski | 9081 | 454,05 |
| Wrocławski | 12732 | 636,6 |
| Ząbkowicki | 6000 | 300 |
| Zgorzelecki | 5608 | 280,4 |
| Złotoryjski | 7093 | 354,65 |

Tab. 4 Minimalna wielkość próby w ha dla bazy danych BDOT500

| Powiat | Szacowana pow.(ha), dla której zostaną przeprowadzone prace mające na celu założenie bazy danych BDOT500 | Wielkość próbki (ha) 5% |
| --- | --- | --- |
| Bolesławiecki | 11500 | 575 |
| Dzierżoniowski | 3965 | 198,25 |
| Głogowski | 5529 | 276,45 |
| Jaworski | 6547 | 327,35 |
| Kamiennogórski | 1518 | 75,9 |
| Kłodzki | 9518 | 475,9 |
| Legnicki | 5500 | 275 |
| Lubański | 4200 | 210 |
| Lubiński | 6000 | 300 |
| Lwówecki | 4630 | 231,5 |
| Oleśnicki | 18402 | 920,1 |
| Oławski | 1720 | 86 |
| Polkowicki | 2110 | 105,5 |
| Strzeliński | 4569 | 228,45 |
| Średzki | 13000 | 650 |
| Świdnicki | 6800 | 340 |
| Trzebnicki | 7000 | 350 |
| Wałbrzyski | 3858 | 192,9 |
| Wołowski | 9081 | 454,05 |
| Wrocławski | 12732 | 636,6 |
| Ząbkowicki | 6000 | 300 |
| Zgorzelecki | 5608 | 280,4 |
| Złotoryjski | 7093 | 354,65 |

## Dokumentowanie wyników prac Weryfikatora Jakości Danych

WJD zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji wynikającej z niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Obowiązkiem WJD jest sporządzenie szablonów dokumentów (10 dni kalendarzowych od podpisania umowy), które winny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Poniżej wskazany został minimalny zakres dla wybranych Produktów.

### Raport okresowy

Przeprowadzanie okresowej weryfikacji postępu prac kameralnych zakończonych raportem. Celem okresowej weryfikacji jest określenie ewentualnego zagrożenia niedotrzymania terminu zakończenia prac. Okresowa weryfikacja powinna być wykonywana raz w miesiącu. Wynikiem okresowych weryfikacji powinny być raporty okresowe mówiące o stanie zaawansowania prac przesłane drogą mailową.

Minimalny zakres raportu

- Stopień zaawansowania prac Wykonawcy Geodezyjnego (np. zgodność z harmonogramem prac);

- Opis wykonanych prac przez WJD i ich wynik;

- Opis możliwych ryzyk w ramach zadania;

- Proponowane działania naprawcze;

- Termin kolejnego raportu.

### Raport końcowy

Sporządzenie raportu końcowego dla zadania Z1. Raport końcowy musi zawierać co najmniej:

- Opis przeprowadzonych czynności przez WJD;

- Stan wykonania zadania;

- Zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia wykonanych prac;

- Opinii na temat prawidłowego wykonania zadania przez Wykonawcę Geodezyjnego, zgodnie z OPZ i dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru.

### Raport z weryfikacji

Raport z weryfikacji musi uwzględniać, co najmniej:

- informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano weryfikowany Produkt,

- informację o weryfikowanym Produkcie (obręb, jednostka ewidencyjna),

- spis zawartości weryfikowanego Produktu,

- datę oddania Produktu do weryfikacji,

- datę wykonania weryfikacji,

- informację o iteracji weryfikacji,

- wykaz materiałów stanowiących podstawę do weryfikacji Produktu,

- listę przeprowadzonych weryfikacji wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, a w tym:

- liczbę obiektów podlegających weryfikacji,

- informację o próbce, na której została przeprowadzona weryfikacja,

- wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów, nie może budzić wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,

- ostateczny wynik weryfikacji z rekomendacją do odbioru Produktu, bądź wskazaniem konieczności poprawy Produktu,

- wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego oraz przedstawiciela ZPWD,

- imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.

Opracowując Plan Realizacji Weryfikacji, WJD zobowiązany będzie do uwzględnienia wytycznych przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

### Plan Realizacji Weryfikacji

Plan Realizacji Weryfikacji musi uwzględniać, co najmniej:

- opis planowanej do wykorzystania technologii w trakcie wykonywania czynności weryfikacyjnych,

- uszczegółowienie i sposób realizacji procedur weryfikacyjnych,

- terminy realizacji zadań,

- opis sposobu/formy przekazywania danych i dokumentów,

- zasady dotyczące komunikacji z Zamawiającym.

### Dokumenty, które WJD jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu

- Raport okresowy – dokument w formie elektronicznej zawierający informacje o postępie prac (min 1 w miesiącu dla każdego zadania);

- Raport końcowy - dokument w formie papierowej zawierający informacje na temat wykonania zadania;

- Raport z weryfikacji- dokument w formie papierowej zawierający informacje o weryfikowanym produkcie (po weryfikacji próbki – co dwa miesiące);

- Plan Realizacji Weryfikacji – dokument opisujący sposób realizacji procedur weryfikacyjnych (10 dni po podpisaniu umowy).