ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA

USŁUGI

Na „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT”

w ramach projektu

„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG”

Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020

# Dane formalno-organizacyjne

## Zamawiający

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie,

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

## Wykonawca

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego

## Charakterystyka obiektu

Województwo Dolnośląskie położone jest na południowym zachodzie Polski. Powierzchnia województwa wynosi 19 946,74 km2.

Zamówienie zostanie podzielone na 23 części zgodnie z pkt 3 niniejszego dokumentu i zrealizowane na obszarze 23 powiatów znajdujących się w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT” w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

| Nazwa części | Powiat | Skrót |
| --- | --- | --- |
| Cześć pierwsza | Powiat bolesławiecki | P_BOL |
| Część druga | Powiat dzierżoniowski | P_DZI |
| Część trzecia | Powiat głogowski | P_GŁO |
| Część czwarta | Powiat jaworski | P_JAW |
| Część piąta | Powiat kamiennogórski | P_KAM |
| Część szósta | Powiat kłodzki | P_KŁO |
| Część siódma | Powiat legnicki | P_LEG |
| Część ósma | Powiat lubański | P_LUBA |
| Część dziewiąta | Powiat lubiński | P_LUBI |
| Część dziesiąta | Powiat lwówecki | P_LWO |
| Część jedenasta | Powiat oleśnicki | P_OLE |
| Część dwunasta | Powiat oławski | P_OŁA |
| Część trzynasta | Powiat polkowicki | P_POL |
| Część czternasta | Powiat strzeliński | P_STR |
| Część piętnasta | Powiat średzki | P_ŚRE |
| Część szesnasta | Powiat świdnicki | P_ŚWI |
| Część siedemnasta | Powiat trzebnicki | P_TRZ |
| Część osiemnasta | Powiat wałbrzyski | P_WAŁ |
| Część dziewiętnasta | Powiat wołowski | P_WOŁ |
| Część dwudziesta | Powiat wrocławski | P_WRO |
| Część dwudziesta pierwsza | Powiat ząbkowicki | P_ZĄB |
| Część dwudziesta druga | Powiat zgorzelecki | P_ZGO |
| Część dwudziesta trzecia | Powiat złotoryjski | P_ZŁO |

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utworzenie baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis stanowi element projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

- Zamówienie odpowiada przedmiotowo zakresowi prac, jaki zdefiniowano w dokumentacji projektowej, w tym we wniosku aplikacyjnym.

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Nadzór nad pracami realizowanymi w ramach zadania sprawować będzie Weryfikator Jakości Danych.

- W ramach prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia w zakresie każdej z części, wyznaczone zostały następujące etapy:

Etap  1 – Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia,

Etap 2 - Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).

W ramach Zadania przewiduje się utworzenie na obszarach wskazanych przez PODGiK baz danych BDOT500, inicjalnej bazy danych GESUT oraz utworzenie elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT (w tym m.in. prawidłowej topologii i segmentacji obiektów tych baz), w szczególności utworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

# Wspólne, ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

## Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia

### Ogólny zakres prac oraz wymagania dotyczące tego etapu

W ramach Etapu 1 Wykonawca jest zobowiązany:

- Dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz pobrać niezbędne do wykonania zamówienia materiały z opracowań geodezyjnych oraz dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanym dalej Ośrodkiem), a w szczególności CD z bazami danych numerycznej mapy ewidencyjnej.

- Prowadzić Dziennik Robót, dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Każdy wpis musi zostać potwierdzony podpisem Geodety Powiatowego. Pobierając materiały z zasobu – bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu daty w Dzienniku Robót, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych „baz oryginalnych”.

- Ustalić z Ośrodkiem, na etapie zgłoszenia, zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających w trakcie prac do Ośrodka, a także w kontekście powyższego, datę końcową, jaką będzie aktualna baza danych objęta niniejszym opracowaniem (ustaleń dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót).

- Wprowadzić w trakcie realizacji opracowania bieżące zmiany danych wynikające z wpływających na bieżąco opracowań geodezyjnych. Uzgodnić z Ośrodkiem sposób przekazywania dokumentów będących podstawą do wprowadzenia powyższych zmian. Wydawane przez Ośrodek nośniki z danymi winny być opatrzone etykietą, będą one przedmiotem zwrotu do Ośrodka w operacie technicznym.

- Przestrzegać przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

- Podjąć czynności związane z analizą przekazanych przez Zamawiającego materiałów z PZGiK tak, aby wykorzystać wszelkie dostępne i wiarygodne dane, zapewniając zarazem ich załadowanie i podłączenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru.

- Opracować Plan Realizacji Zamówienia zawierający uzgodnienia organizacyjne i techniczne związane z realizacją zamówienia, w tym Harmonogram Prac.

- Aktualizować dane zapisane w bazach danych BDOT500 i GESUT wyłącznie w zmodernizowanych systemach dziedzinowych znajdujących się w poszczególnych PODGiK.

- Niezależnie, Ośrodek zobowiązany jest w tej samej dacie sporządzić dodatkową kopię wydanej bazy jako kopię archiwalną, która pozostanie w Ośrodku. W przypadku wykorzystywania oryginałów map analogowych, Wykonawca na etapie pobierania materiałów ustali z Geodetą Powiatowym zasady ich udostępnienia.

### Zgłoszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczące wydawania materiałów i danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Na podstawie dokonanego zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Wykonawca pobierze niezbędne materiały PZGiK. Dane z bazy danych EGiB zostaną wydane Wykonawcy  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w formacie GML uwzględniającym aktualnie obowiązujący schemat aplikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu.

- Pobierając materiały z zasobu – bazy danych części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ części opisowej i kartograficznej.

- Na etapie zgłoszenia należy także ustalić z Ośrodkiem zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających w trakcie prac do Ośrodka oraz w kontekście powyższego - datę końcową, jaką będą objęte niniejszym opracowaniem aktualne bazy danych (ustaleń należy dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót). Data ta będzie także datą, na jaką Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części kartograficznej ewidencji (raporty końcowe do operatu), stąd też Wykonawca zobowiązany jest w tej dacie powtórnie pobrać aktualną bazę danych. Data końcowa ustalona zostanie nie wcześniej, niż na 30-ty dzień przed przewidywanym zgłoszeniem pracy geodezyjnej do odbioru.

- Wszystkie wydawane przez Ośrodek nośniki z bazami danych opatrzone etykietą, będą przedmiotem zwrotu przez Wykonawcę do Ośrodka w operacie technicznym.

### Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu Prac

- Do zadań Wykonawcy należy opracowanie Planu Realizacji Zamówienia zawierającego uzgodnienia organizacyjne i techniczne dotyczące realizacji zamówienia – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Plan Realizacji Zamówienia musi zawierać harmonogram prac w podziale na etapy, części, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposób i zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym:

- harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego;

- kluczowe terminy planowanych spotkań związanych z realizacją zamówienia, związane z określonym zobowiązaniem ze strony Zamawiającego, tj. udostępnieniem Wykonawcy niezbędnych zasobów lub zapewnieniem Wykonawcy dostępu do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Zamawiającego będącej w jego władaniu;

- terminy przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportów z postępu prac, stanowiących podstawę do opracowania przez Zamawiającego raportów nt. stanu realizacji Projektu do Instytucji Zarządzającej (IZ WRPO), gdzie terminy te muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym terminom raportowania i składania przez Zamawiającego wniosków sprawozdawczych / wniosków o płatność do IZ WRPO;

- opis procedury prowadzenia uzgodnień oraz komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym, o ile zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia z punktu widzenia Wykonawcy są niewystarczające w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień;

- doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych korelacji jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiającego, czy też format zasilania danymi Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy;

- uzgodnienia dotyczące przeprowadzanych przez Wykonawcę analiz i kontroli wewnętrznej;

- inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objęte Opisem Przedmiotu Zamówienia, lecz z punktu widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędne dla zapewnienia prawidłowej oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego dokumentu do procedury odbioru.

- Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac, stanowi zbiór uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu oraz roboczych terminów realizacji zamówienia, w tym narzędzie do monitorowania przebiegu i postępu prac.

- Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone odpowiednio przez umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie:

- Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego;

- Kierownika Zespołu ze strony Wykonawcy.

- Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia nie wstrzymuje prac Wykonawcy.

## Etap 2: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)

### Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500.

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-200 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH lub PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

- Wykonawca utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodnie z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym w rozporządzeniu w sprawie GESUT oraz K-GESUT, zachowując historię identyfikatory IIP importowanych obiektów, jeżeli istnieją w systemie prowadzonym przez Starostę.

- Wykonawca utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodnie z modelem pojęciowym bazy BDOT500 określonym w rozporządzeniu w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej, zachowując identyfikatory IIP importowanych obiektów (jeżeli istnieją) oraz historię zmian.

- W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz obiektów bazy BDOT500, Wykonawca uzgodni sposób wypełniania pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500.

- Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu zbiorów danych inicjalnej bazy danych GESUT oraz BDOT500 zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

- Wykonawca ujawni w inicjalnej bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od Starosty lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dla dokumentów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności:

- decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu;

- protokoły narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, działające do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Podstawą do ujawnienia ww. podmiotów w inicjalnej bazie danych GESUT może być także pisemna informacja, wynikająca z innych źródeł, pozyskana przez Wykonawcę od Starosty.

- Wykonawca zweryfikuje i uzgodni geometrię oraz atrybuty obiektów inicjalnej bazy danych GESUT na granicy jednostek ewidencyjnych podlegających opracowaniu w ramach zamówienia, a także na granicach sąsiednich jednostek ewidencyjnych, na obszarze których utworzone są cyfrowe zbiory danych w zakresie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.

- Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementów mapy zasadniczej, których źródłem jest powiatowa baz GESUT oraz baza BDOT500, w jednej uzgodnionej ze Starostą skali, w drodze uzupełnienia elementów redakcyjnych obiektów zbiorów danych inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy BDOT500 w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez określenie wartości poszczególnych atrybutów.

- Bazy danych GESUT oraz BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia źródłowych danych i innych informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PZGiK) do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych GESUT i BDOT500, odpowiednio określonymi w rozporządzeniach.

- Obiekty bazy danych GESUT i BDOT500 muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

- Wymaga się utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami stanowiącymi przedmiot opracowania a istniejącymi budynkami w bazie EGiB.

- Relacje topologiczne nie mogą zawierać:

- zdublowanych wierzchołków linii,

- zapętleń linii,

- uskoków linii,

- niedociągnięć połączeń linii lub powierzchni,

- przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni,

- bliskiego sąsiedztwa wierzchołków,

- brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych – niewynikających z materiałów źródłowych.

- Podstawę definiowania obiektów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

- Proces tworzenia baz GESUT i BDOT500 obejmuje również opracowanie metadanych oraz dokonanie walidacji utworzonych metadanych, przygotowanie raportu z walidacji oraz publikację metadanych. Metadane Wykonawca utworzy według zasad opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Proces tworzenia baz nie obejmuje pomiarów terenowych.

- Przy budowie baz danych BDOT500 i GESUT zakłada się stosowanie plików GML jako podstawowych plików wymiany danych oraz pliki wymiany danych w uzgodnionym z PODGiK formacie, umożliwiające poprawne zasilenie systemów dziedzinowych (pod warunkiem uzyskania pozytywnej kontroli pliku GML utworzonego z danych zawartych w ww. uzgodnionych plikach).

- Dopuszcza się wykorzystanie istniejących na rynku oprogramowań zewnętrznych umożliwiających wymianę danych poprzez pliki GML do pozyskania danych i atrybutów obiektów budowanych baz BDOT500 i GESUT.

# Postanowienia końcowe

## W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże:

- Operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy GESUT oraz BDOT500.

- Zbiory danych roboczych baz GESUT i BDOT500 w postaci plików zapisanych w formacie GML zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, oznaczone zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## Współpraca z Weryfikatorem Jakości Danych

- Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Weryfikatorem Jakości Danych ( w skrócie WJD) celem prawidłowej realizacji zamówienia.

- WJD prowadzić będzie w imieniu Zmawiającego czynności nadzoru i kontroli prac Wykonawcy.

- WJD monitorować będzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz sposób ich wykonania, kontrolując uzyskane wyniki: częściowe oraz końcowe. W tym celu WJD prowadzić będzie bieżące, wycinkowe, okresowe kontrole.

## Skład operatu technicznego

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu geodezyjnego zgodnie z w § 71 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w postaci analogowej oraz cyfrowej na nośniku DVD oraz dokumentów wymienionych poniżej:

- Sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie
wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do sprawozdania winna być, między innymi, kopia Dziennika Robót oraz pozostałe dokumenty z uzgodnień);

- Raport rozbieżności oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieżnościami;

- Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej;

- Kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- Dokumentacja uzgodnień z branżami

- Wykaz operatów geodezyjnych (podłączonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz niewykorzystanych materiałów);

- Dziennik Robót

- Operaty w postaci elektronicznej;

- CD/DVD z opracowaną bazą danych części opisowej oraz geometrycznej;

- Oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych;

Eksport opracowanych danych w formacie *.giv, gml oraz baza danych
Wykonawcy w postaci plików binarnych (baza sql).

# Szczegółowe informacje na temat powierzchni i liczby obrębów, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500

Tab.3.Łączna liczba obrębów ewidencyjnych oraz szacowana powierzchnia (w ha)

| Nazwa powiatu | Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy danych GESUT | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy GESUT | Liczba obrębów ewidencyjnych dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie bazy danych BDOT500 | Szacowana powierzchnia (w ha) dla której należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat bolesławiecki | 94 | 11500 | 92 | 11500 |
| Powiat dzierżoniowski | 61 | 3965 | 61 | 3965 |
| Powiat głogowski | 61 | 5529 | 61 | 5529 |
| Powiat jaworski | 69 | 6547 | 69 | 6547 |
| Powiat kamiennogórski | 35 | 1518 | 35 | 1518 |
| Powiat kłodzki | 190 | 9518 | 237 | 9518 |
| Powiat legnicki | 114 | 5500 | 114 | 5500 |
| Powiat lubański | 61 | 4200 | 60 | 4200 |
| Powiat lubiński | 76 | 6000 | 76 | 6000 |
| Powiat lwówecki | 91 | 4630 | 91 | 4630 |
| Powiat oleśnicki | 118 | 18402 | 118 | 18402 |
| Powiat oławski | 15 | 1720 | 15 | 1720 |
| Powiat polkowicki | 21 | 2110 | 21 | 2110 |
| Powiat strzeliński | 128 | 4569 | 127 | 4569 |
| Powiat średzki | 114 | 13000 | 0 | 13000 |
| Powiat świdnicki | 75 | 6800 | 75 | 6800 |
| Powiat trzebnicki | 160 | 7786 | 162 | 7000 |
| Powiat wałbrzyski | 57 | 3858 | 57 | 3858 |
| Powiat wołowski | 55 | 9081 | 42 | 9081 |
| Powiat wrocławski | 202 | 12732 | 223 | 12732 |
| Powiat ząbkowicki | 92 | 6000 | 92 | 6000 |
| Powiat zgorzelecki | 99 | 5608 | 99 | 5608 |
| Powiat złotorysjki | 0 | 7093 | 60 | 169192 |

Szczegółowe informacje znajdują się załączniku nr 1. Koncepcja Projektu

Załączniki

      - Koncepcja Projektu