Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

POZYSKANIE DANYCH DO REJESTRÓW I EWIDENCJI SYSTEMU DO ZMODERNIZOWANYCH BAZ DZIEDZINOWYCH: BDOT500 I GESUT

w ramach projektu: 
„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG”

Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020

Spis treści

1 Słownik pojęć i wykaz skrótów	4

2 Dane formalno-organizacyjne	7

2.1 Zamawiający	7

2.2 Wykonawca	7

2.3 Charakterystyka obiektu	7

3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia	8

4 Kontekst formalno-prawny	10

5 Dane źródłowe	12

5.1 Ewidencja gruntów i budynków	12

5.2 Mapa zasadnicza	12

5.3 Materiały źródłowe z prac geodezyjnych	12

5.4 Inne materiały zgromadzone w powiatowych PZGiK zakwalifikowane do wykorzystania przy budowie tych baz	12

5.5 Materiały pozyskane z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu	12

6 Wspólne, ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia	13

6.1 Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia	13

6.2 Etap 2: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)	17

7 Systemy dziedzinowe funkcjonujące w poszczególnych JST	26

8 Szczegółowe informacje na temat powierzchni i liczby obrębów, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500	28

9 Postanowienia końcowe	29

9.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże:	29

9.2 Skład operatu technicznego	30

9.3 Współpraca Wykonawcy z Weryfikatorem Jakości Danych	30

10 Termin wykonania	32

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

W niniejszym dokumencie zastosowano następujecie pojęcia i skróty:

| Termin / skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| WJD | Weryfikator Jakości Danych |
| ZPWD | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| EGiB | Baza danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art.. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| GESUT | Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| BDOT | Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Dzień roboczy | Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy Zamawiającego |
| GML | (ang. Geography Markup Language) Oparty na XML język programowania, opracowany przez Open Geospatial Consortium, służący do opisu danych przestrzennych. GML jest odmianą formatu XML służącą do opisu i wymiany danych przestrzennych pomiędzy aplikacjami i systemami informacji geograficznej. |
| SOPZ | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| Produkt | Wynik prac Wykonawcy Geodezyjnego lub Weryfikatora Jakości Danych |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny |
| Plan Realizacji Zamówienia | Dokumentacja zarządcza wspomagająca i opisująca minimalny niezbędny zakres czynności związany z procesem zarządzania. Szczegółowy zakres przedmiotowy opracowania Planu Realizacji Zamówienia określa niniejszy dokument. |
| Metadane | W odniesieniu do zbiorów danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu; Metadane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – zestaw usystematyzowanych informacji, logicznie powiązanych z przesyłką, sprawą lub inną dokumentacją, ułatwiających ich wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie. |
| JST | Jednostki Samorządu Terytorialnego |
| Zespół Projektowy | Zespół składający się ze specjalistów z zakresu geodezji i informatyki, odpowiedzialnych za bieżący nadzór merytoryczny |
| Rozporządzenie EGiB | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) |
| Rozporządzenie BDOT500 | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028) |
| Rozporządzenie GESUT | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938) |
| Rozporządzenie PZGiK | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183) |
| Rozporządzenie ws. standardów | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572); |
| Ustawa PGiK | Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 t.j. ze zm) |
| Zamawiający | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| Wykonawca | Wykonawca, który zostanie wybrany przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszego zadania |
| P_BOL | Powiat bolesławiecki |
| P_DZI | Powiat dzierżoniowski |
| P_GŁO | Powiat głogowski |
| P_JAW | Powiat jaworski |
| P_KAM | Powiat kamiennogórski |
| P_KŁO | Powiat kłodzki |
| P_LEG | Powiat legnicki |
| P_LUBA | Powiat lubański |
| P_LUBI | Powiat lubiński |
| P_LWO | Powiat lwówecki |
| P_OLE | Powiat oleśnicki |
| P_OŁA | Powiat oławski |
| P_POL | Powiat polkowicki |
| P_STR | Powiat strzeliński |
| P_ŚRE | Powiat średzki |
| P_ŚWI | Powiat świdnicki |
| P_TRZ | Powiat trzebnicki |
| P_WAŁ | Powiat wałbrzyski |
| P_WOŁ | Powiat wołowski |
| P_WRO | Powiat wrocławski |
| P_ZĄB | Powiat ząbkowicki |
| P_ZGO | Powiat zgorzelecki |
| P_ZŁO | Powiat złotoryjski |

# Dane formalno-organizacyjne

## Zamawiający

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie,

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

## Wykonawca

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego

## Charakterystyka obiektu

Województwo Dolnośląskie położone jest na południowym zachodzie Polski. Powierzchnia województwa wynosi 19 946,74 km2.

Zamówienie zostanie podzielone na 23 części zgodnie z pkt. 3 niniejszego dokumentu i zrealizowane na obszarze 23 powiatów znajdujących się w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części zamówienia, przedstawia tabela 2 w rozdziale 8 niniejszego OPZ (str.30 ).

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT” w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

| Nazwa części | Powiat | Skrót |
| --- | --- | --- |
| Cześć pierwsza | Powiat bolesławiecki | P_BOL |
| Część druga | Powiat dzierżoniowski | P_DZI |
| Część trzecia | Powiat głogowski | P_GŁO |
| Część czwarta | Powiat jaworski | P_JAW |
| Część piąta | Powiat kamiennogórski | P_KAM |
| Część szósta | Powiat kłodzki | P_KŁO |
| Część siódma | Powiat legnicki | P_LEG |
| Część ósma | Powiat lubański | P_LUBA |
| Część dziewiąta | Powiat lubiński | P_LUBI |
| Część dziesiąta | Powiat lwówecki | P_LWO |
| Część jedenasta | Powiat oleśnicki | P_OLE |
| Część dwunasta | Powiat oławski | P_OŁA |
| Część trzynasta | Powiat polkowicki | P_POL |
| Część czternasta | Powiat strzeliński | P_STR |
| Część piętnasta | Powiat średzki | P_ŚRE |
| Część szesnasta | Powiat świdnicki | P_ŚWI |
| Część siedemnasta | Powiat trzebnicki | P_TRZ |
| Część osiemnasta | Powiat wałbrzyski | P_WAŁ |
| Część dziewiętnasta | Powiat wołowski | P_WOŁ |
| Część dwudziesta | Powiat wrocławski | P_WRO |
| Część dwudziesta pierwsza | Powiat ząbkowicki | P_ZĄB |
| Część dwudziesta druga | Powiat zgorzelecki | P_ZGO |
| Część dwudziesta trzecia | Powiat złotoryjski | P_ZŁO |

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utworzenie baz danych, obejmujących zbiory  danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis stanowi element projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych –PEUG” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

- Produktami pracy Wykonawcy będą:

- Plan Realizacji Zamówienia,

- Operat techniczny,

- Zbiory danych roboczych baz GESUT i BDOT500

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- W ramach prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia w zakresie każdej z części, wyznaczone zostały następujące etapy:

Etap 1 – Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia, opracowanie Planu Realizacji Zamówienia i harmonogramu prac, dokonanie analizy materiałów źródłowych w zakresie weryfikacji możliwości wykorzystania danych zawartych w operatach technicznych.

Etap 2 - Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).

Etap 3 - Wykonanie działań harmonizujących powiązanych baz danych i rejestrów (EGiB, GESUT i BDOT500)

Etap 4 - Zasilenie produkcyjnych baz danych wynikami prac.

# Kontekst formalno-prawny

| Identyfikator | WP 01.001 |
| --- | --- |
| Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonanej pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych wyników prac z obowiązującymi, aktualnymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa, w tym w szczególności takimi jak: - Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 t.j. ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938); - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572). - Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm.); - Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 570 t.j. ze zm.) + rozporządzenia wykonawcze; - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922); - Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 t.j. ze zm.); - Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247); - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.). Nie wyszczególnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. |  |

| Identyfikator | WP 01.002 |
| --- | --- |
| Instrukcje i wytyczne techniczne GUGiK: - Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wydanie drugie z 1987 roku); - Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wydanie z 1992 roku); - Instrukcja techniczna O-3/O4 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kompletowanie dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych (wydanie z 2001 roku); - Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (wydanie czwarte z 1986 roku); - Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (wydanie czwarte z 1988 roku); - Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (wydanie trzecie z 1983 roku); - Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków (wydanie z 2003 roku); - Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (wydanie z 1998 roku); - Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza (wydanie trzecie z 1998 roku); - Instrukcja techniczna K-1 z 1995; - Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych (wydanie drugie z 2001 roku); Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 listopada 2003 roku; Nad realizacją zamówienia nadzór pełni Weryfikator Jakości Danych powołany przez Zamawiającego do kontroli wykonywanych prac zgodnie z zawartą umową. |  |

W przypadku wystąpienia zmian w przepisach z zakresu geodezji i kartografii przedmiotowe zadanie należy wykonać z uwzględnieniem tych zmian, po uzgodnieniu z Zespołem Projektowym.

# Dane źródłowe

## Ewidencja gruntów i budynków

| Identyfikator | WP 01.003 |
| --- | --- |
| Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych. |  |

## Mapa zasadnicza

| Identyfikator | WP 01.004 |
| --- | --- |
| Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, sieci uzbrojenia terenu. |  |

## Materiały źródłowe z prac geodezyjnych

| Identyfikator | WP 01.005 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do pobrania materiałów źródłowych do utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500, w obszarze opracowania, w tym: - operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, - operatów technicznych z pomiarów inwentaryzacyjnych, - operatów technicznych z aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - pierworysów i matryc (nakładki S+U) mapy zasadniczej - map jednostkowych |  |

## Inne materiały zgromadzone w powiatowych PZGiK zakwalifikowane do wykorzystania przy budowie tych baz

| Identyfikator | WP 01.006 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany również do pobrania: a) kopii roboczej bazy danych, b) materiały z narad koordynacyjnych, c) mapę dyżurną uzgodnień branżowych. |  |

## Materiały pozyskane z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu

| Identyfikator | WP 01.007 |
| --- | --- |
| • decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu; - Przetworzone zdjęcia lotnicze lub ortofotomapa |  |

# Wspólne, ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

## Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia

### Ogólny zakres prac oraz wymagania dotyczące tego etapu

Wykonawca jest zobowiązany:

| Identyfikator | WP 02.001 |
| --- | --- |
| Dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz pobrać niezbędne do wykonania zamówienia materiały z opracowań geodezyjnych oraz dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanym dalej Ośrodkiem), a w szczególności CD z bazami danych numerycznej mapy ewidencyjnej. |  |

| Identyfikator | WP 02.002 |
| --- | --- |
| Prowadzić „Dziennik Robót”, dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Każdy wpis musi zostać potwierdzony podpisem Geodety Powiatowego. Pobierając materiały z zasobu – bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu daty w Dzienniku Robót, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych „baz oryginalnych”. |  |

| Identyfikator | WP 02.003 |
| --- | --- |
| Ustalić z Ośrodkiem, na etapie zgłoszenia, zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających w trakcie prac do Ośrodka, a także w kontekście powyższego, datę końcową, jaką będzie aktualna baza danych objęta niniejszym opracowaniem (ustaleń dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót). |  |

| Identyfikator | WP 02.004 |
| --- | --- |
| Wprowadzić w trakcie realizacji opracowania bieżące zmiany danych wynikające z wpływających na bieżąco opracowań geodezyjnych. Uzgodnić z Ośrodkiem sposób przekazywania dokumentów będących podstawą do wprowadzenia powyższych zmian. Wydawane przez Ośrodek nośniki z danymi winny być opatrzone etykietą, będą one przedmiotem zwrotu do Ośrodka w operacie technicznym. |  |

| Identyfikator | WP 02.005 |
| --- | --- |
| Przestrzegać przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. |  |

| Identyfikator | WP 02.006 |
| --- | --- |
| Podjąć czynności związane z analizą przekazanych przez Zamawiającego materiałów z PZGiK tak, aby wykorzystać wszelkie dostępne i wiarygodne dane, zapewniając zarazem ich załadowanie i podłączenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru. |  |

| Identyfikator | WF 02.007 |
| --- | --- |
| Opracować Plan Realizacji Zamówienia zawierający uzgodnienia organizacyjne i techniczne związane z realizacją zamówienia, w tym Harmonogram Prac uwzględniający: - uwarunkowania i wnioski płynące z analizy przekazanych materiałów PZGiK, - określoną etapowość wykonania zamówienia ustaloną z Zamawiającym dotyczącą kolejności prowadzenia prac. |  |

| Identyfikator | WP 02.008 |
| --- | --- |
| Aktualizować dane zapisane w bazach danych BDOT500 i GESUT wyłącznie w zmodernizowanych systemach dziedzinowych znajdujących się w poszczególnych PODGiK. |  |

| Identyfikator | WP 02.009 |
| --- | --- |
| Niezależnie, Ośrodek zobowiązany jest w tej samej dacie sporządzić dodatkową kopię wydanej bazy jako kopię archiwalną, która pozostanie w Ośrodku. W przypadku wykorzystywania oryginałów map analogowych, Wykonawca na etapie pobierania materiałów ustali z Geodetą Powiatowym zasady ich udostępnienia. |  |

### Zgłoszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczące wydawania materiałów i danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

| Identyfikator | WP 02.010 |
| --- | --- |
| Na podstawie dokonanego zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Wykonawca pobierze niezbędne materiały PZGiK. Dane z bazy danych EGiB zostaną wydane Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w formacie GML uwzględniającym aktualnie obowiązujący schemat aplikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu EGiB. |  |

| Identyfikator | WP 02.011 |
| --- | --- |
| Pobierając materiały z zasobu – bazy danych części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ części opisowej i kartograficznej. |  |

| Identyfikator | WP 02.012 |
| --- | --- |
| Na etapie zgłoszenia należy także ustalić z Ośrodkiem zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających w trakcie prac do Ośrodka oraz w kontekście powyższego - datę końcową, jaką będą objęte niniejszym opracowaniem aktualne bazy danych (ustaleń należy dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót). Data ta będzie także datą, na jaką Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części kartograficznej ewidencji (raporty końcowe do operatu), stąd też Wykonawca zobowiązany jest w tej dacie powtórnie pobrać aktualną bazę danych. Data końcowa ustalona zostanie nie wcześniej, niż na 30-ty dzień przed przewidywanym zgłoszeniem pracy geodezyjnej do odbioru. |  |

| Identyfikator | WP 02.013 |
| --- | --- |
| Wszystkie wydawane przez Ośrodek nośniki z bazami danych opatrzone etykietą, będą przedmiotem zwrotu przez Wykonawcę do Ośrodka jako załącznik do operatu technicznego. |  |

### Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu Prac

| Identyfikator | WP 02.014 |
| --- | --- |
| Do zadań Wykonawcy należy opracowanie Planu Realizacji Zamówienia zawierającego uzgodnienia organizacyjne i techniczne dotyczące realizacji zamówienia – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Plan Realizacji Zamówienia musi zawierać harmonogram prac w podziale na etapy, części, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposób i zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym: - harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego; - kluczowe terminy planowanych spotkań związanych z realizacją zamówienia, związane z określonym zobowiązaniem ze strony Zamawiającego, tj. udostępnieniem Wykonawcy niezbędnych zasobów lub zapewnieniem Wykonawcy dostępu do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Zamawiającego będącej w jego władaniu; - terminy przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportów z postępu prac, stanowiących podstawę do opracowania przez Zamawiającego raportów nt. stanu realizacji Projektu do Instytucji Zarządzającej (IZ WRPO), gdzie terminy te muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym terminom raportowania i składania przez Zamawiającego wniosków sprawozdawczych / wniosków o płatność do IZ WRPO; - Szczegółowe uzgodnienia dotyczące częstotliwości poboru próbki przez WJD; - opis procedury prowadzenia uzgodnień oraz komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym, o ile zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia z punktu widzenia Wykonawcy są niewystarczające w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień; - doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych korelacji jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiającego, czy też format zasilania danymi Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy; - uzgodnienia dotyczące przeprowadzanych przez Wykonawcę analiz i kontroli wewnętrznej oraz czynności kontrolne prowadzone przez WJD; - inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objęte Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, lecz z punktu widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędne dla zapewnienia prawidłowej oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. |  |

| Identyfikator | WP 02.015 |
| --- | --- |
| Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego dokumentu do procedury odbioru. |  |

| Identyfikator | WP 02.016 |
| --- | --- |
| Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac, stanowi zbiór uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu oraz roboczych terminów realizacji zamówienia, w tym narzędzie do monitorowania przebiegu i postępu prac. |  |

| Identyfikator | WP 02.017 |
| --- | --- |
| Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone odpowiednio przez umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie: - Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego; - Kierownika Zespołu ze strony Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | WP 02.018 |
| --- | --- |
| Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia nie wstrzymuje prac Wykonawcy. |  |

### Repozytorium Wymiany Danych

| Identyfikator | WP 02.019 |
| --- | --- |
| Ze względu na konieczność monitoringu przebiegu prac, szybkiej i sprawnej wymiany informacji pomiędzy potencjalnie kilkudziesięcioma podmiotami uczestniczącymi w projekcie i kilkuset osobami realizującymi projekt w rozproszonych lokalizacjach, konieczne jest stworzenie Repozytorium Wymiany Danych (RWD). Repozytorium to w szczególności będzie służyć w celu comiesięcznej oceny postępu prac, przekazywania prac do kontroli, przekazywania materiałów próbki kontroli merytorycznej, weryfikacji jakości danych, udostępnianiu raportu z oceny jakości, wymiany informacji. RWD będzie miało charakter serwera plików i będzie utrzymywane na czas realizacji projektu przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy obszary próbek kontrolnych dla kontroli merytorycznych, nieprzekraczające 15 % terenów zabudowanych oraz przekaże za pomocą RWD operaty i materiały podlegające kontroli w wersji cyfrowej. |  |

## Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)

### Baza danych GESUT

| Identyfikator | WP 03.001 |
| --- | --- |
| Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. |  |

| Identyfikator | WP 03.002 |
| --- | --- |
| Dane dotyczące obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wymaga się pozyskać na podstawie dokumentacji podstawowej, tj. z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. |  |

| Identyfikator | WP 03.003 |
| --- | --- |
| W przypadku gdy z dokumentacji geodezyjnej wynika, że pomiar został wykonany w oparciu o osnowę pomiarową, a brak jest wykazu współrzędnych, wymaga się obliczyć na nowo współrzędne szczegółów sytuacyjnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.004 |
| --- | --- |
| W przypadku braku wymienionej wyżej dokumentacji lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne albo nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane należy pozyskać z mapy zasadniczej bądź jednostkowej. |  |

| Identyfikator | WP 03.005 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu wykorzystanych/niewykorzystanych operatów geodezyjnych. Sposób raportowania wymaga się uzgodnić z Zamawiającym na etapie tworzenia Planu Realizacji Zamówienia. |  |

### Baza danych BDOT500

| Identyfikator | WP 03.006 |
| --- | --- |
| Dane dotyczące obiektów bazy danych BDOT500 wymaga się pozyskać na podstawie dokumentacji podstawowej dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. |  |

| Identyfikator | WP 03.007 |
| --- | --- |
| W przypadku gdy z dokumentacji geodezyjnej wynika, że pomiar został wykonany w oparciu o osnowę pomiarową, a brak jest wykazu współrzędnych, wymaga się obliczyć na nowo współrzędne szczegółów sytuacyjnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.008 |
| --- | --- |
| W przypadku braku wymienionej wyżej dokumentacji lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne albo nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane należy pozyskać z mapy zasadniczej bądź jednostkowej. |  |

| Identyfikator | WP 03.009 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu wykorzystanych/niewykorzystanych operatów geodezyjnych. Sposób raportowania wymaga się uzgodnić z Zamawiającym na etapie tworzenia Planu Realizacji Zamówienia. |  |

### Sposób realizacji prac

| Identyfikator | WP 03.010 |
| --- | --- |
| Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH lub PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. |  |

| Identyfikator | WP 03.011 |
| --- | --- |
| Zawartość bazy danych GESUT i BDOT500 stanowią dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów, ich charakterystykę oraz informacje o podmiotach władających sieciami. Bazę danych GESUT i BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły, dla każdej jednostki ewidencyjnej. |  |

| Identyfikator | WP 03.012 |
| --- | --- |
| Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000. |  |

| Identyfikator | WP 03.013 |
| --- | --- |
| Wykonawca utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodnie z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym w rozporządzeniu w sprawie GESUT oraz K-GESUT, zachowując historię identyfikatorów IIP importowanych obiektów, jeżeli istnieją w systemie prowadzonym przez Starostę. |  |

| Identyfikator | WP 03.014 |
| --- | --- |
| Wykonawca utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodnie z modelem pojęciowym bazy BDOT500 określonym w rozporządzeniu w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej, zachowując identyfikatory IIP importowanych obiektów (jeżeli istnieją) oraz historię zmian. |  |

| Identyfikator | WP 03.015 |
| --- | --- |
| Bazy danych GESUT oraz BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia źródłowych danych i innych informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PZGiK) do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych GESUT i BDOT500, odpowiednio określonymi w rozporządzeniach wymienionych w p. WP 03.001 i WP 03.07 w szczególności: - istniejących materiałów w postaci elektronicznej z zachowaniem istniejących w nich danych o atrybutach obiektów, źródle ich pozyskania, datach i wersjach utworzenia; - danych zawartych w materiałach źródłowych zgromadzonych w powiatowych PZGiK; - danych zawartych w innych materiałach zgromadzonych w powiatowych PZGiK zakwalifikowanych do wykorzystania; - elektronicznych kopii analogowych map zasadniczych do digitalizacji pozostałej treści będącej przedmiotem budowanych baz BDOT500 i GESUT. |  |

| Identyfikator | WP 03.016 |
| --- | --- |
| Opcjonalnie, w przypadku otrzymania materiałów analogowych do digitalizacji Wykonawca winien: - Wykonać skanowanie pierworysów (w 256 kolorach) i matryc map zasadniczych (skany czarno-białe) oraz map sytuacyjno-wysokościowych z rozdzielczością 600 dpi oraz ich kalibrację opartą o co najmniej 20 krzyży siatki, równomiernie rozmieszczonych. Do kalibracji wykorzystać transformację afiniczną (drugiego stopnia), a powstałe raporty dołączyć do operatu. Średni błąd transformacji nie powinien przekroczyć 0,15÷0,18 mm w skali mapy. W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach możliwa jest, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zmiana rodzaju transformacji i obniżenie dokładności. Zalecane jest, w przypadku gdy są dostępne i poprawne wszystkie krzyże sekcji mapy, wykonanie transformacji wielomianowej 3 stopnia. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie cit i geotiff w układzie PL-2000. - Raporty powstałe z procesu kalibracji dołączyć do operatu w postaci cyfrowej. |  |

| Identyfikator | WP 03.017 |
| --- | --- |
| Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w WP 03.015, w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych dotyczących istnienia obiektu, przebiegu oraz jego cech, winno się wprowadzić dane według hierarchii danych uzgodnionych z Zamawiającym oraz umieścić w raporcie informację o stwierdzonej rozbieżności. |  |

| Identyfikator | WP 03.018 |
| --- | --- |
| Stwierdzone rozbieżności opisane w punkcie WP 03.017 wymaga się przedstawić w formie raportu dla każdej jednostki ewidencyjnej w rozbiciu na poszczególne kody z wyszczególnieniem rodzaju błędu. Strukturę bazy raportów oraz nazewnictwo plików wymaga się uzgodnić z Zamawiającym. |  |

| Identyfikator | WP 03.019 |
| --- | --- |
| W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz obiektów bazy BDOT500, Wykonawca uzgodni sposób wypełniania pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500. |  |

| Identyfikator | WP 03.020 |
| --- | --- |
| Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu zbiorów danych inicjalnej bazy danych GESUT oraz BDOT500 zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji. |  |

| Identyfikator | WP 03.021 |
| --- | --- |
| Wykonawca ujawni w inicjalnej bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od Starosty lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dla dokumentów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności: - decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu; - protokoły narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, działające do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). - Podstawą do ujawnienia ww. podmiotów w inicjalnej bazie danych GESUT może być także pisemna informacja, wynikająca z innych źródeł, pozyskana przez Wykonawcę od Starosty. |  |

| Identyfikator | WP 03.022 |
| --- | --- |
| Wykonawca zweryfikuje i uzgodni geometrię oraz atrybuty obiektów inicjalnej bazy danych GESUT na granicy jednostek ewidencyjnych podlegających opracowaniu w ramach zamówienia, a także na granicach sąsiednich jednostek ewidencyjnych, na obszarze których utworzone są cyfrowe zbiory danych w zakresie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu. W tym celu Wykonawca utworzy protokoły uzgodnień z powiatami sąsiednimi. Szczegółowa forma protokołu zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie tworzenia Planu Realizacji Zamówienia. |  |

| Identyfikator | WP 03.023 |
| --- | --- |
| Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementów mapy zasadniczej, których źródłem jest powiatowa baz GESUT oraz baza BDOT500, w jednej uzgodnionej ze Starostą skali, w drodze uzupełnienia elementów redakcyjnych obiektów zbiorów danych inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy BDOT500 w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez określenie wartości poszczególnych atrybutów. |  |

| Identyfikator | WP 03.024 |
| --- | --- |
| Obiekty bazy danych GESUT i BDOT500 muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, w tym w szczególności: - powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią, - lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzania naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem, - poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np. przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych, - wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych, - wzajemnego położenia, - zachowania ciągłości topologicznej, - zasad segmentacji obiektów, - dla warstwy wysokościowej urządzeń naziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia rzędnych góry włazów, zasuw itp., uzupełnienie rekordu Rzędna_Hg_H1 następuje na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy założeniu jednoczesnej weryfikacji danych z mapą zasadniczą, - wymaga się zweryfikować wymiar średnicy przewodu na mapie analogowej z materiałami źródłowymi, - w przypadku wystąpienia „kolizji” typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek (przewód „wchodzi” lub „nie wchodzi” do budynku), jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, wymaga się go połączyć z budynkiem. |  |

| Identyfikator | WP 03.025 |
| --- | --- |
| Wymaga się utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami stanowiącymi przedmiot opracowania, a istniejącymi budynkami w bazie EGiB. Baza danych EGIB, wobec której będą tworzone i kontrolowane relacje topologiczne, nie będzie ulegać zmianom począwszy od pierwszego zgłoszenia danych do kontroli. |  |

| Identyfikator | WP 03.026 |
| --- | --- |
| Relacje topologiczne nie mogą zawierać: - zdublowanych wierzchołków linii, - zapętleń linii, - uskoków linii, - niedociągnięć połączeń linii lub powierzchni, - przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni, - bliskiego sąsiedztwa wierzchołków, - brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych – niewynikających z materiałów źródłowych. |  |

| Identyfikator | WP 03.027 |
| --- | --- |
| Wymaga się utworzenie elementów niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT (w tym m.in. prawidłowej topologii i segmentacji obiektów tych baz), w szczególności utworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.028 |
| --- | --- |
| Podstawę definiowania obiektów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Ponadto: - Punkty wejścia do budynków – w przypadku każdego przewodu muszą zostać zdefiniowane na obrysie budynku. - Odcinki przewodów wymaga się dzielić obiektem punktowym z uwagi na przebieg ulic o jednej nazwie oraz w przypadku zmiany charakterystyki przewodu (średnica, liczba przewodów, materiał). - W przypadku obiektów typu: zasuwa, studzienka, kratka, hydrant należy stosować atrybuty rzędna Hg/Hd. - Obiekty typu: jezdnia, chodnik wymaga się definiować jako obiekty powierzchniowe. Obiekty te wymaga się tworzyć w odniesieniu do działek, użytków drogowych. Podział obiektów powinien również nastąpić w przypadku zmiany charakterystyki np. kostka prefabrykowana – asfalt. - Obiekt typu schody winien być jednoznacznie interpretowalny, w przypadku niegenerowania stopni, wymaga się utworzyć je przy wykorzystaniu prymitywów (redakcja mapy w skalach 1:250 – 1:1000), relacyjnie powiązanych z obiektem schody. - Dopuszcza się definiowanie łuków. - Wysokości punktów przewodu winny być opisane na przewodzie (równolegle do osi przewodu). - Wymaga się stosować funkcję niewidoczności w przypadku przewodów pod komorami, linii napowietrznych w obrysie podpór wielosłupowych. - Inne obiekty uzbrojenia podziemnego i sposoby ich definiowania nieopisane wcześniej wymaga się uzgodnić z właściwym geodeta powiatowym. Przy definiowaniu obiektów Wykonawca musi zapewnić ich poprawność geometryczną. W tym celu wymaga się segmentować obiekty na granicy obrębów ewidencyjnych/jednostek ewidencyjnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.029 |
| --- | --- |
| Proces tworzenia baz GESUT i BDOT500 obejmuje również opracowanie metadanych oraz dokonanie walidacji utworzonych metadanych, przygotowanie raportu z walidacji oraz publikację metadanych. Metadane Wykonawca utworzy według zasad opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |  |

| Identyfikator | WP 03.030 |
| --- | --- |
| Przy budowie baz danych BDOT500 i GESUT zakłada się stosowanie plików GML jako podstawowych plików wymiany danych oraz pliki wymiany danych w uzgodnionym z właściwym geodetą powiatowym formacie, umożliwiające poprawne zasilenie systemów dziedzinowych (pod warunkiem uzyskania pozytywnej kontroli pliku GML utworzonego z danych zawartych w ww. uzgodnionych plikach). |  |

| Identyfikator | WP 03.031 |
| --- | --- |
| Dopuszcza się wykorzystanie istniejących na rynku oprogramowań zewnętrznych umożliwiających wymianę danych poprzez pliki GML do pozyskania danych i atrybutów obiektów budowanych baz BDOT500 i GESUT. |  |

| Identyfikator | WP 03.032 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na bieżąco analiz i kontroli wykonywanej pracy. |  |

# Systemy dziedzinowe funkcjonujące w poszczególnych JST

Tab. 1 Systemy dziedzinowe funkcjonujące w poszczególnych JST

| Lp. | Powiat | Systemy dziedzinowe funkcjonujące w Jednostce do prowadzenia bazy GESUT, BDOT500, EGiB |
| --- | --- | --- |
| 1 | bolesławiecki | ERGO Mapa zasadnicza –Geopolis |
| 2 | dzierżoniowski | ERGO Mapa zasadnicza – Geopolis |
| 3 | głogowski | EwMapa – Geobid |
| 4 | jaworski | EwMapa – Geobid |
| 5 | kamiennogórski | ERGO Mapa zasadnicza – Geopolis |
| 6 | Kłodzki | ERGO Mapa zasadnicza – Geopolis |
| 7 | legnicki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 8 | lubański | Geo-Info Mapa – Systherm Info |
| 9 | lubiński | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 10 | lwówecki | Geo-Info Mapa – Systherm Info |
| 11 | oleśnicki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 12 | oławski | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 13 | polkowicki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 14 | strzeliński | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 15 | średzki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 16 | świdnicki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 17 | trzebnicki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 18 | wałbrzyski | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 19 | wołowski | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 20 | wrocławski | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 21 | ząbkowicki | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
| 22 | zgorzelecki | Geo-Info Mapa – Systherm Info |
| 23 | złotoryjski | ERGO Mapa zasadnicza – Geopolis |

| Identyfikator | WP 03.033 |
| --- | --- |
| EWID2007 firmy Geomatyka Kraków s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID. System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych. System PZGiK umożliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji 7. System PZGiK umożliwia import danych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji 7. System umożliwia wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formatach: GML i SWDE (wyłącznie z rozszerzonym katalogiem obiektów). |  |

| Identyfikator | WP 03.034 |
| --- | --- |
| Program ERGO umożliwia prowadzenie przewidzianych przepisami prawa baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT, również w postaci hybrydowej. W praktyce, proces ten sprowadza się do aktualizacji baz danych zasobu w oparciu o wyniki opracowań geodezyjnych z równoczesną aktualizacją treści rastrowej, która stanowi ich uzupełnienie. System zapewnia historyczność aktualizowanej treści rastrowej wraz z możliwością wyświetlenia mapy historycznej według stanu na dowolny moment w przeszłości. ERGO zapewnia wpasowanie plików rastrowych mapy zasadniczej bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. System zapewnienia maskowanie rastrów, określanie koloru tła i treści rastra oraz umożliwia wygenerowanie raportów wynikowych z wpasowania, prezentujących błąd wpasowania rastra. |  |

| Identyfikator | WP 03.035 |
| --- | --- |
| Program aktywnie współpracuje z modułami: GEO-INFO Integra, GEO-INFO Ośrodek i w trybie off-line z modułem GEO-INFO Delta dla wykonawstwa geodezyjnego. Uniwersalna konstrukcja struktury bazy danych umożliwia pracę w środowiskach Oracle i MS SQL Baza danych jest w pełni obiektowa, co oznacza, że każdy z odwzorowywanych elementów przestrzeni topograficznej posiada pełną charakterystykę, obejmującą jego atrybuty przestrzenne, atrybuty opisowe, atrybuty redakcji kartograficznej we wszystkich skalach (dodatkowo w skalach 1:250 i 1:10000) oraz pełną historię zmian tych wszystkich atrybutów. Program jest wyposażony w konfigurator metadanych, co pozwala użytkownikowi na rozbudowę standardu obiektów. Możliwe jest tworzenie własnych obiektów, własnych atrybutów, własnych relacji i własnych standardów opisów generowanych na mapach. Program obsługuje zarówno standard zasobu numerycznej mapy wielkoskalowej, jak i topograficznej. Obsługiwane skale: Mapa wielkoskalowa - 1:250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000; Mapa standardu TBD 1:10000, Mapa topograficzna 1:10000, 25000, 50000. |  |

| Identyfikator | WP 03.036 |
| --- | --- |
| Program EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie. Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA, pełna współpraca z programami MIENIE, UW, UMOWY. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird. Program EWMapa umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych). Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. W zakresie baz danych stanowiących PZGiK program pozwala na kompleksową obsługę baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB zgodnie ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp. |  |

# Szczegółowe informacje na temat powierzchni i liczby obrębów, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500

Tab. 2 Łączna liczba obrębów ewidencyjnych oraz szacowana powierzchnia (w ha)

| Nazwa powiatu | Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy danych GESUT | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy GESUT | Liczba obrębów ewidencyjnych dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie bazy danych BDOT500 | Szacowana powierzchnia (w ha) dla której należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat bolesławiecki | 94 | 11500 | 92 | 11500 |
| Powiat dzierżoniowski | 61 | 3965 | 61 | 3965 |
| Powiat głogowski | 61 | 5529 | 61 | 5529 |
| Powiat jaworski | 69 | 6547 | 69 | 6547 |
| Powiat kamiennogórski | 35 | 1518 | 35 | 1518 |
| Powiat kłodzki | 190 | 9518 | 237 | 9518 |
| Powiat legnicki | 114 | 5500 | 114 | 5500 |
| Powiat lubański | 61 | 4200 | 60 | 4200 |
| Powiat lubiński | 76 | 6000 | 76 | 6000 |
| Powiat lwówecki | 91 | 4630 | 91 | 4630 |
| Powiat oleśnicki | 118 | 18402 | 118 | 18402 |
| Powiat oławski | 15 | 1720 | 15 | 1720 |
| Powiat polkowicki | 21 | 2110 | 21 | 2110 |
| Powiat strzeliński | 128 | 4569 | 127 | 4569 |
| Powiat średzki | 114 | 13000 | 0 | 13000 |
| Powiat świdnicki | 75 | 6800 | 75 | 6800 |
| Powiat trzebnicki | 160 | 7786 | 162 | 7000 |
| Powiat wałbrzyski | 57 | 3858 | 57 | 3858 |
| Powiat wołowski | 55 | 9081 | 42 | 9081 |
| Powiat wrocławski | 202 | 12732 | 223 | 12732 |
| Powiat ząbkowicki | 92 | 6000 | 92 | 6000 |
| Powiat zgorzelecki | 99 | 5608 | 99 | 5608 |
| Powiat złotorysjki | 0 | 7093 | 60 | 7093 |

# Postanowienia końcowe

## W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże:

| Identyfikator | WP 04.01 |
| --- | --- |
| Operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy GESUT oraz BDOT500. |  |

| Identyfikator | WP 04.002 |
| --- | --- |
| Zbiory danych roboczych baz GESUT i BDOT500 w postaci plików zapisanych w formacie GML zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, oznaczone zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |  |

## Skład operatu technicznego

| Identyfikator | WP 04.003 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu geodezyjnego zgodnie z w § 71 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w postaci analogowej oraz cyfrowej na nośniku DVD oraz dokumentów wymienionych poniżej: - Sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do sprawozdania winna być między innymi kopia Dziennika Robót oraz pozostałe dokumenty z uzgodnień). Sprawozdanie musi zawierać dokumenty będące wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej; - Raport rozbieżności w formie analogowej oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieżnościami w wersji elektronicznej; - Kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia; - Dokumentacja uzgodnień z branżami; - Wykaz operatów geodezyjnych (podłączonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz niewykorzystanych materiałów); - Dziennik Robót; - Opcjonalnie operaty w postaci elektronicznej w przypadku skanowania map analogowych; - Protokoły uzgodnień z powiatami sąsiednimi; - CD/DVD z opracowaną bazą danych części opisowej oraz geometrycznej; - Eksport opracowanych danych w formacie *.giv, gml oraz baza danych Wykonawcy w postaci plików binarnych (baza sql). Oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych wymaga się dołączyć jako załącznik do operatu technicznego. |  |

## Współpraca Wykonawcy z Weryfikatorem Jakości Danych

| Identyfikator | WP 04.004 |
| --- | --- |
| Weryfikator Jakości Danych (w skrócie WJD) prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego czynności nadzoru i kontroli prac Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | WP 04.005 |
| --- | --- |
| Zadaniem Weryfikatora Jakości Danych jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego jakości prac przez osiągnięcie ustalonych miar dla kryteriów jakości przypisanych do poszczególnych rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych. Szczegółowe definicje miar jakości danych i kryteriów jakościowych zawarto w załącznikach xxx i xx+1. Model Jakości GESUT i Model Jakości BDOT500. |  |

| Identyfikator | WP 04.006 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z WJD celem prawidłowej realizacji zamówienia. WJD wykona maksymalnie 4 interacje kontroli. Każdorazowo kontrole automatyczne będą wykonywane na 100% zbioru, a kontrole merytoryczne na łącznej powierzchni we wszystkich iteracjach 15% obszaru zabudowanego. W każdej iteracji, kontroli merytorycznej podlegać będzie inna próbka. Po wykonaniu 4 iteracji kontrolnych i negatywnej ocenie jakości pracy, dalsze postępowanie zostanie ustalone z Zamawiającym. Po każdej iteracji WJD w ciągu ….. dni przedłoży raport o jakości kontrolowanego zbioru wraz z rekomendacją pozytywną/negatywną w zakresie spełnienia wymogów jakościowych. Raport będzie zawierał określenie typów błędów oraz ich przykładów w obszarze poszczególnych kontroli. Wykonawca jest zobowiązany do poprawy wskazanych typów błędów w całym zbiorze, a nie tylko obiektach wykazanych w kontroli. |  |

| Identyfikator | WP 04.007 |
| --- | --- |
| WJD monitorować będzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz sposób ich wykonania, kontrolując uzyskane wyniki: częściowe oraz końcowe. W tym celu WJD prowadzić będzie bieżące, wycinkowe, okresowe kontrole. Wyniki częściowe i przyrost pracy będą kontrolowane comiesięcznie na podstawie wgrywanej przez Wykonawcę bazy danych w formacie GML na Repozytorium Wymiany Danych, o którym mowa w p.xxx. Kontroli jakości będą podlegać całe jednostki ewidencyjne (gminy) w postaci zbiorów w formacie GML zgodnym z Rozporządzeniem ws. standardów oraz baza danych w formacie natywnym (pomocniczo), wgrane na Repozytorium Wymiany Danych, co do których Wykonawca złoży oświadczenie WJD i Zamawiającemu o przedłożeniu prac do kontroli. |  |

| Identyfikator | WP 04.008 |
| --- | --- |
| Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym identyfikowanych uwarunkowań wykonawczych mających wpływ na ostateczny ich rezultat, WJD oraz Wykonawca są zobowiązani prowadzić w Dzienniku Robót. |  |

| Identyfikator | WP 04.009 |
| --- | --- |
| Ocena zgodności wyników prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona będzie w stosunku do: - Obowiązujących przepisów prawa, - Instrukcji i szczegółowych warunków i wytycznych technicznych, jakie zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Wykonawcy (SOPZ i SIWZ), - Uznanych metod oraz technik wykonawstwa geodezyjnego, - Ustaleń, jakie zostały zawarte pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i/lub WJD w Dzienniku Robót, - Ustaleń zawartych zgodnie z Planem Realizacji Zamówienia, w protokole odbioru prac, notatkach służbowych lub innej formie dopuszczonej warunkami umowy Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. |  |

| Identyfikator | WP 04.010 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych przez siebie prac, w tym ich wyniki, na każde żądanie WJD lub Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany udzielić wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień na postawione przez WJD pytania i zastrzeżenia. |  |

| Identyfikator | WP 04.011 |
| --- | --- |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w procesie weryfikacji przedstawicieli ZPWD, a także innych wskazanych przez niego osób. |  |

# Termin wykonania

- Termin wykonania prac do 2 października 2018 r.

- Zakończenie prac nastąpi po:

- sprawdzeniu przedmiotu zamówienia i umieszczeniu w protokole kontroli stwierdzenia, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z wymogami umowy oraz SIWZ i warunkami technicznymi,

- protokólarnym przyjęciu całości prac, stanowiących przedmiot zamówienia.

Załączniki

      - Koncepcja projektu