Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

POZYSKANIE DANYCH DO REJESTRÓW I EWIDENCJI SYSTEMU DO ZMODERNIZOWANYCH BAZ DZIEDZINOWYCH: BDOT500 I GESUT

w ramach projektu: 
„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG”

Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020

Spis treści

Spis treści	2

1	Słownik pojęć i wykaz skrótów	4

2	Dane formalno-organizacyjne	6

2.1	Zamawiający	6

2.2	Wykonawca	6

2.3	Charakterystyka obiektu	6

3	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	7

4	Kontekst formalno-prawny	10

5	Dane źródłowe	12

5.1	Ewidencja gruntów i budynków	12

5.2	Mapa zasadnicza	12

5.3	Materiały źródłowe z prac geodezyjnych	12

5.4	Inne materiały zgromadzone w powiatowych PZGiK zakwalifikowane do wykorzystania przy budowie tych baz	12

5.5	Materiały pozyskane z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu	12

6	Wspólne, ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia	13

6.1	Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia	13

6.2	Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)	18

7	Systemy teleinformatyczne funkcjonujące w poszczególnych JST	27

8	Szczegółowe informacje na temat powierzchni i liczby obrębów, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500	30

9	Postanowienia końcowe	31

9.1	W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże:	31

9.2	Skład operatu technicznego	32

9.3	Współpraca Wykonawcy z Weryfikatorem Jakości Danych	32

10	Termin wykonania	34

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

W niniejszym dokumencie zastosowano następujecie pojęcia i skróty:

| Termin / skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| WJD | Weryfikator Jakości Danych |
| ZPWD | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| EGiB | Baza danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art.. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| GESUT | Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| BDOT | Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Dzień roboczy | Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni wolnych od pracy Zamawiającego |
| GML | (ang. Geography Markup Language) Oparty na XML język programowania, opracowany przez Open Geospatial Consortium, służący do opisu danych przestrzennych. GML jest odmianą formatu XML służącą do opisu i wymiany danych przestrzennych pomiędzy aplikacjami i systemami informacji geograficznej. |
| SOPZ | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| Produkt | Wynik prac Wykonawcy Geodezyjnego lub Weryfikatora Jakości Danych |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny |
| Plan Realizacji Zamówienia | Dokumentacja zarządcza wspomagająca i opisująca minimalny niezbędny zakres czynności związany z procesem zarządzania. Szczegółowy zakres przedmiotowy opracowania Planu Realizacji Zamówienia określa niniejszy dokument. |
| Metadane | W odniesieniu do zbiorów danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu; Metadane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – zestaw usystematyzowanych informacji, logicznie powiązanych z przesyłką, sprawą lub inną dokumentacją, ułatwiających ich wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie. |
| JST | Jednostki Samorządu Terytorialnego |
| Zespół Projektowy | Zespół składający się ze specjalistów z zakresu geodezji i informatyki, odpowiedzialnych za bieżący nadzór merytoryczny |
| Zespół Roboczy | Personel oddelegowany przez Partnerów, co najmniej jedna osoba wybrana przez każdego z Partnerów Projektu, umocowana do: nadzorowania wdrożenia Projektu w swojej jednostce, dokonujący odbiorów poszczególnych zadań Projektu, kontakt z Liderem Partnerstwa oraz działającym w jego imieniu Zewnętrznym Podmiotem Zarządzającym Projektem oraz Grupą Sterującą, prowadzenie dokumentacji po stronie powiatu. |
| Rozporządzenie EGiB | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) |
| Rozporządzenie BDOT500 | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028) |
| Rozporządzenie GESUT | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938) |
| Rozporządzenie PZGiK | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183) |
| Rozporządzenie ws. standardów | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572); |
| Ustawa PGiK | Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 t.j. ze zm.) |
| Zamawiający | Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego |
| Wykonawca | Wykonawca, który zostanie wybrany przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszego zadania |

# Dane formalno-organizacyjne

## Zamawiający

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie,

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

## Wykonawca

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego

## Charakterystyka obiektu

Województwo Dolnośląskie położone jest na południowym zachodzie Polski. Powierzchnia województwa wynosi 19 946,74 km2.

Zamówienie zostanie podzielone na 38 części zgodnie z pkt. 3 niniejszego dokumentu i zrealizowane na obszarze 3 powiatów znajdujących się w województwie dolnośląskim:   kłodzki, średzki, wrocławski.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części zamówienia, przedstawia tabela 2 w rozdziale 8 niniejszego OPZ (str.29 ).

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT” w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

|  | Nazwa części | Jednostka ewidencyjna |
| --- | --- | --- |
| Powiat kłodzki | Część pierwsza | Duszniki-Zdrój |
|  | Część druga | Kłodzko-miasto |
|  | Część trzecia | Kudowa-Zdrój |
|  | Część czwarta | Nowa Ruda - miasto |
|  | Część piąta | Polanica-Zdrój |
|  | Część szósta | Bystrzyca Kłodzka - miasto |
|  | Część siódma | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski |
|  | Część ósma | Kłodzko - gmina |
|  | Część dziewiąta | Lądek-Zdrój - miasto |
|  | Część dziesiąta | Lądek-Zdrój - obszar wiejski |
|  | Część jedenasta | Lewin Kłodzki |
|  | Część dwunasta | Międzylesie - miasto |
|  | Część trzynasta | Międzylesie - obszar wiejski |
|  | Część czternasta | Nowa Ruda - gmina |
|  | Część piętnasta | Radków - miasto |
|  | Część szesnasta | Radków - obszar wiejski |
|  | Część siedemnasta | Stronie Śląskie - miasto |
|  | Część osiemnasta | Stronie Śląskie - obszar wiejski |
|  | Część dziewiętnasta | Szczytna - miasto |
|  | Część dwudziesta | Szczytna - obszar wiejski |
| Powiat średzki | Część dwudziesta pierwsza | Kostomłoty |
|  | Część dwudziesta druga | Malczyce |
|  | Część dwudziesta trzecia | Miękinia |
|  | Część dwudziesta czwarta | Środa Śląska - miasto |
|  | Część dwudziesta piąta | Środa Śląska – obszar wiejski |
|  | Część dwudziesta szósta | Udanin |
| Powiat wrocławski | Część dwudziesta siódma | Czernica |
|  | Część dwudziesta ósma | Długołęka |
|  | Część dwudziesta dziewiąta | Jordanów Śląski |
|  | Część trzydziesta | Kąty Wrocławskie - miasto |
|  | Część trzydziesta pierwsza | Kąty Wrocławskie- obszar wiejski |
|  | Część trzydziesta druga | Kobierzyce |
|  | Część trzydziesta trzecia | Mietków |
|  | Część trzydziesta czwarta | Siechnice - miasto |
|  | Część trzydziesta piąta | Siechnice - obszar wiejski |
|  | Część trzydziesta szósta | Sobótka - miasto |
|  | Część trzydziesta siódma | Żórawina |
|  | Część trzydziesta ósma | Sobótka - obszar wiejski |

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utworzenie baz danych, obejmujących zbiory  danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) - baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis stanowi element projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych –PEUG” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

- Produktami pracy Wykonawcy będą:

- Plan Realizacji Zamówienia,

- Operat techniczny,

- Zbiory danych roboczych baz GESUT i BDOT500

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- W ramach prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia w zakresie każdej z części, wyznaczone zostały następujące etapy:

Etap 1 – Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia, opracowanie Planu Realizacji Zamówienia i harmonogramu prac oraz pobranie materiałów i dokonanie wstępnej analizy w zakresie możliwości wykorzystania zawartości i treści materiałów  źródłowych.

Etap 2 - Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) z weryfikacją analizy wykorzystania materiałów oraz wykonanie działań harmonizujących powiązanych baz danych i rejestrów (EGiB, GESUT i BDOT500).

Dane do weryfikacji poprawności opracowania zarówno ilościowego i jakościowego należy przekazywać w zakresie całych jednostek  ewidencyjnych. Terminy przekazywania Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac.

Etap 3 - Zasilenie produkcyjnych baz danych wynikami prac.

# Kontekst formalno-prawny

| Identyfikator | WP 01.001 |
| --- | --- |
| Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonanej pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych wyników prac z obowiązującymi, aktualnymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa, w tym w szczególności takimi jak: - Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 t.j. ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938); - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572). - Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm.); - Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 570 t.j. ze zm.) + rozporządzenia wykonawcze; - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922); - Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 t.j. ze zm.); - Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247); - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.). Nie wyszczególnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. |  |

| Identyfikator | WP 01.002 |
| --- | --- |
| Instrukcje i wytyczne techniczne GUGiK- materiał pomocniczy mogący mieć znaczenie w procesie realizacji zamówienia: - Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wydanie drugie z 1987 roku); - Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wydanie z 1992 roku); - Instrukcja techniczna O-3/O4 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kompletowanie dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych (wydanie z 2001 roku); - Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (wydanie czwarte z 1986 roku); - Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (wydanie czwarte z 1988 roku); - Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (wydanie trzecie z 1983 roku); - Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków (wydanie z 2003 roku); - Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (wydanie z 1998 roku); - Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza (wydanie trzecie z 1998 roku); - Instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju (wydanie pierwsze z 1995 roku). - Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych (wydanie drugie z 2001 roku); Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 listopada 2003 roku; Nad realizacją zamówienia nadzór pełni Weryfikator Jakości Danych powołany przez Zamawiającego do kontroli wykonywanych prac zgodnie z zawartą umową. |  |

W przypadku wystąpienia zmian w przepisach z zakresu geodezji i kartografii przedmiotowe zadanie należy wykonać z uwzględnieniem tych zmian, po uzgodnieniu z Zespołem Projektowym.

# Dane źródłowe

## Ewidencja gruntów i budynków

| Identyfikator | WP 01.003 |
| --- | --- |
| Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych. |  |

## Mapa zasadnicza

| Identyfikator | WP 01.004 |
| --- | --- |
| Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, sieci uzbrojenia terenu. |  |

## Materiały źródłowe z prac geodezyjnych

| Identyfikator | WP 01.005 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do pobrania materiałów źródłowych do utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500, w obszarze opracowania, w tym m.in.: - operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, - operatów technicznych z pomiarów inwentaryzacyjnych, - operatów technicznych z aktualizacji mapy zasadniczej, - pierworysów i matryc (nakładki S+U) mapy zasadniczej, - map jednostkowych, - innych operatów technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych, które zawierają informacje objęte bazami danych BDOT500 i GESUT. |  |

## Inne materiały zgromadzone w powiatowych PZGiK zakwalifikowane do wykorzystania przy budowie tych baz

| Identyfikator | WP 01.006 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany również do pobrania: - kopii roboczej bazy danych, - materiały z narad koordynacyjnych, - mapę dyżurną uzgodnień branżowych. |  |

## Materiały pozyskane z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu

| Identyfikator | WP 01.007 |
| --- | --- |
| - sieci uzbrojenia terenu (w tym projektowane) należy pozyskać na podstawie danych lub informacji zawartych w § 10 Rozporządzenia GESUT, o ile znajdują się w zasobach Starostwa Powiatowego lub zostały przekazane przez Geodetę Powiatowego. - Przetworzone zdjęcia lotnicze lub ortofotomapa (pozyskane przez Zamawiającego z centralnego lub wojewódzkiego zasobu PZGiK). Wykonawca pozyska informacje o podmiotach i innych danych bazy GESUT od poszczególnych Starostw Powiatowych. |  |

# Wspólne, ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

## Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia

### Ogólny zakres prac oraz wymagania dotyczące tego etapu

Wykonawca jest zobowiązany:

| Identyfikator | WP 02.001 |
| --- | --- |
| Dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz pobrać niezbędne do wykonania zamówienia materiały z opracowań geodezyjnych oraz dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanym dalej Ośrodkiem). Sposób udostępniania materiałów oraz harmonogram zostanie indywidualnie uzgodniony z poszczególnym ODGiK. |  |

| Identyfikator | WP 02.002 |
| --- | --- |
| Prowadzić „Dziennik Robót”, dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Każdy wpis musi zostać potwierdzony podpisem Geodety Powiatowego. Pobierając materiały z zasobu – bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu daty w Dzienniku Robót, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych „baz oryginalnych”. |  |

| Identyfikator | WP 02.003 |
| --- | --- |
| Ustalić z Ośrodkiem, na etapie zgłoszenia, zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających w trakcie prac do Ośrodka, a także w kontekście powyższego, datę końcową, jaką będzie aktualna baza danych objęta niniejszym opracowaniem (ustaleń dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót). |  |

| Identyfikator | WP 02.004 |
| --- | --- |
| Wprowadzić w trakcie realizacji opracowania bieżące zmiany danych wynikające z wpływających na bieżąco opracowań geodezyjnych. Uzgodnić z Ośrodkiem sposób przekazywania dokumentów będących podstawą do wprowadzenia powyższych zmian. Wydawane przez Ośrodek nośniki z danymi winny być opatrzone etykietą, będą one przedmiotem zwrotu do Ośrodka jako załącznik odbioru. |  |

| Identyfikator | WP 02.005 |
| --- | --- |
| Niezależnie, Ośrodek zobowiązany jest w tej samej dacie sporządzić dodatkową kopię wydanej bazy jako kopię archiwalną, która pozostanie w Ośrodku. W przypadku wykorzystywania oryginałów map analogowych, Wykonawca na etapie pobierania materiałów ustali z Geodetą Powiatowym zasady ich udostępnienia. |  |

| Identyfikator | WP 02.006 |
| --- | --- |
| Przestrzegać przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. |  |

| Identyfikator | WP 02.007 |
| --- | --- |
| Podjąć czynności związane z analizą przekazanych przez Zamawiającego materiałów z PZGiK, określonych w załączniku nr 9 do SOPZ oraz załadować dane do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru. Wzór raportu znajduje się w załączniku nr 2. |  |

| Identyfikator | WF 02.008 |
| --- | --- |
| Opracować Plan Realizacji Zamówienia zawierający uzgodnienia organizacyjne i techniczne związane z realizacją zamówienia, w tym Harmonogram Prac uwzględniający: - uwarunkowania i wnioski płynące z analizy przekazanych materiałów PZGiK, - określoną etapowość wykonania zamówienia ustaloną z Zamawiającym dotyczącą kolejności prowadzenia prac. |  |

### Zgłoszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczące wydawania materiałów i danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

| Identyfikator | WP 02.009 |
| --- | --- |
| Na podstawie dokonanego zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Wykonawca pobierze niezbędne materiały PZGiK. Dane z bazy danych PZGiK zostaną wydane Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w formacie GML uwzględniającym aktualnie obowiązujący schemat aplikacyjny. |  |

| Identyfikator | WP 02.010 |
| --- | --- |
| Pobierając materiały z zasobu – bazy danych części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ części opisowej i kartograficznej. |  |

| Identyfikator | WP 02.011 |
| --- | --- |
| Na etapie zgłoszenia należy także ustalić z Ośrodkiem zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających w trakcie prac do Ośrodka oraz w kontekście powyższego - datę końcową, jaką będą objęte niniejszym opracowaniem aktualne bazy danych (ustaleń należy dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót). Data ta będzie także datą, na jaką Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części kartograficznej ewidencji (raporty końcowe do operatu), stąd też Wykonawca zobowiązany jest w tej dacie powtórnie pobrać aktualną bazę danych. Data końcowa ustalona zostanie nie wcześniej, niż na 30-ty dzień przed przewidywanym zgłoszeniem pracy geodezyjnej do odbioru. |  |

| Identyfikator | WP 02.012 |
| --- | --- |
| Wszystkie wydawane przez Ośrodek nośniki z bazami danych opatrzone etykietą, będą przedmiotem zwrotu przez Wykonawcę do Ośrodka jako dodatkowe materiały wraz z operatem. |  |

### Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogramu Prac

| Identyfikator | WP 02.013 |
| --- | --- |
| Do zadań Wykonawcy należy opracowanie Planu Realizacji Zamówienia zawierającego uzgodnienia organizacyjne i techniczne dotyczące realizacji zamówienia – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Plan Realizacji Zamówienia musi zawierać harmonogram prac w podziale na etapy, części, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposób i zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym: - harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego; - kluczowe terminy planowanych spotkań związanych z realizacją zamówienia, związane z określonym zobowiązaniem ze strony Zamawiającego, tj. udostępnieniem Wykonawcy niezbędnych zasobów lub zapewnieniem Wykonawcy dostępu do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Zamawiającego będącej w jego władaniu; - terminy przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportów z postępu prac, stanowiących podstawę do opracowania przez Zamawiającego raportów nt. stanu realizacji Projektu do Instytucji Zarządzającej (IZ WRPO), gdzie terminy te muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym terminom raportowania i składania przez Zamawiającego wniosków sprawozdawczych / wniosków o płatność do IZ WRPO; - Szczegółowe uzgodnienia dotyczące częstotliwości poboru próbki przez WJD; - opis procedury prowadzenia uzgodnień oraz komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym, o ile zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia z punktu widzenia Wykonawcy są niewystarczające w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień; - doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych korelacji jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiającego, czy też format zasilania danymi Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy; - uzgodnienia dotyczące przeprowadzanych przez Wykonawcę analiz i kontroli wewnętrznej oraz czynności kontrolne prowadzone przez WJD; - inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objęte Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, lecz z punktu widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędne dla zapewnienia prawidłowej oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. |  |

| Identyfikator | WP 02.014 |
| --- | --- |
| Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającym przed zgłoszeniem tego dokumentu do procedury odbioru. |  |

| Identyfikator | WP 02.015 |
| --- | --- |
| Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac, stanowi zbiór uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu oraz roboczych terminów realizacji zamówienia, w tym narzędzie do monitorowania przebiegu i postępu prac. |  |

| Identyfikator | WP 02.016 |
| --- | --- |
| Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone odpowiednio przez umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie: - Geodeci z Zespołu Roboczego ze strony Zamawiającego; - Kierownika Zespołu ze strony Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | WP 02.017 |
| --- | --- |
| Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia nie wstrzymuje prac Wykonawcy. |  |

### Repozytorium Wymiany Danych

| Identyfikator | WP 02.018 |
| --- | --- |
| Ze względu na konieczność monitoringu przebiegu prac, szybkiej i sprawnej wymiany informacji pomiędzy potencjalnie kilkudziesięcioma podmiotami uczestniczącymi w projekcie i kilkuset osobami realizującymi projekt w rozproszonych lokalizacjach, konieczne jest stworzenie Repozytorium Wymiany Danych (RWD). Repozytorium to w szczególności będzie służyć w celu comiesięcznej oceny postępu prac, przekazywania prac do kontroli, przekazywania materiałów próbki kontroli merytorycznej, weryfikacji jakości danych, udostępnianiu raportu z oceny jakości, wymiany informacji. RWD będzie miało charakter serwera plików i będzie wykonane oraz utrzymywane na czas realizacji projektu przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać RWD dla każdego powiatu z osobna. Zamawiający wyznaczy obszary próbek kontrolnych dla kontroli merytorycznych, nieprzekraczające 15 % terenów zabudowanych oraz przekaże za pomocą RWD operaty i materiały podlegające kontroli w wersji cyfrowej. |  |

## Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)

### Baza danych GESUT

| Identyfikator | WP 03.001 |
| --- | --- |
| Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. |  |

| Identyfikator | WP 03.002 |
| --- | --- |
| Dane dotyczące obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wymaga się pozyskać na podstawie dokumentacji podstawowej, tj. z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. |  |

| Identyfikator | WP 03.003 |
| --- | --- |
| W przypadku gdy z dokumentacji geodezyjnej wynika, że pomiar został wykonany w oparciu o osnowę, a brak jest wykazu współrzędnych, wymaga się obliczyć na nowo współrzędne szczegółów sytuacyjnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.004 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu wykorzystanych/niewykorzystanych operatów geodezyjnych. Wzór raportu stanowi załącznik nr 3 do OPZ. |  |

### Baza danych BDOT500

| Identyfikator | WP 03.005 |
| --- | --- |
| Dane dotyczące obiektów bazy danych BDOT500 wymaga się pozyskać na podstawie dokumentacji podstawowej dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. |  |

| Identyfikator | WP 03.006 |
| --- | --- |
| W przypadku gdy z dokumentacji geodezyjnej wynika, że pomiar został wykonany w oparciu o osnowę, a brak jest wykazu współrzędnych, wymaga się obliczyć na nowo współrzędne szczegółów sytuacyjnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.007 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu wykorzystanych/niewykorzystanych operatów geodezyjnych. Wzór raportu stanowi załącznik nr 3 do OPZ. |  |

### Sposób realizacji prac

| Identyfikator | WP 03.008 |
| --- | --- |
| Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH i/lub PL-EVRF2007-NH zgodnie ze wskazaniem każdego partnera projektu, o których mowa w § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. |  |

| Identyfikator | WP 03.009 |
| --- | --- |
| Zawartość bazy danych GESUT i BDOT500 stanowią dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów, ich charakterystykę oraz informacje o podmiotach władających sieciami. Bazę danych GESUT i BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły, dla każdej jednostki ewidencyjnej. |  |

| Identyfikator | WP 03.010 |
| --- | --- |
| Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000 (załącznik nr 7 i 8). |  |

| Identyfikator | WP 03.011 |
| --- | --- |
| Wykonawca utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodnie z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym w rozporządzeniu GESUT oraz K-GESUT, zachowując identyfikatory infrastruktury informacji przestrzennej zwane IdIIP importowanych obiektów, jeżeli istnieją w systemie prowadzonym przez Starostę. W przypadku, gdy Powiat nie zgłosi baz do ewidencji zbiorów i usług, WJD uwzględni wyjątki dotyczące przestrzeni nazw. |  |

| Identyfikator | WP 03.012 |
| --- | --- |
| Wykonawca utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodnie z modelem pojęciowym bazy BDOT500 określonym w rozporządzeniu BDOT500 oraz mapy zasadniczej, zachowując identyfikatory infrastruktury informacji przestrzennej zwane IdIIP importowanych obiektów, jeżeli istnieją w systemie prowadzonym przez Starostę. W przypadku, gdy Powiat nie zgłosi baz do ewidencji zbiorów i usług, WJD uwzględni wyjątki dotyczące przestrzeni nazw. |  |

| Identyfikator | WP 03.013 |
| --- | --- |
| W przypadku otrzymania materiałów analogowych do digitalizacji Wykonawca winien: - Wykonać skanowanie pierworysów (w 256 kolorach) i matryc map zasadniczych (skany czarno-białe) oraz map sytuacyjno-wysokościowych z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 dpioraz ich kalibrację. Kalibrację rastrów map analogowych należy wykonać przy wykorzystaniu co najmniej 20 punktów dostosowania, położonych na arkuszu mapy objętym kalibracją, rozmieszczonych równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz transformowanego obszaru, z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie większym niż: - 0,20 m — w przypadku mapy w skali 1:500; - 0,40 m — w przypadku mapy w skali 1:1000; - 0,80 m — w przypadku mapy w skali 1:2000; - 2,00 m — w przypadku mapy w skali 1:5000. Punktami dostosowania mogą być jednoznacznie identyfikowane na mapie punkty: - graniczne zawarte w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), w szczególności punkty węzłowe; - poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej; - przecięcia siatki kwadratów pierworysów map; - graniczne wchodzące w skład numerycznych opisów granic; - określające kontury budynków. Dokładność położenia punktów dostosowania w państwowym systemie odniesień przestrzennych nie może być mniejsza niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej. Kalibrację cyfrowego obrazu rastrowego mapy wykonuje się w dwóch etapach: - I etap — wstępna kalibracja, wykonana metodą transformacji afinicznej pierwszego stopnia z eliminacją punktów nieidentycznych, dla których uzyskana odchyłka wynosi Vp > 3μ; - II etap — ostateczna kalibracja, wykonana na podstawie analizy zaobserwowanych w etapie I deformacji rastra mapy analogowej, wybraną metodą matematycznej transformacji. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie cit i geotiff w układzie PL-2000. - Raporty powstałe z procesu kalibracji wymaga się dołączyć do operatu w postaci cyfrowej. |  |

| Identyfikator | WP 03.014 |
| --- | --- |
| W przypadku stwierdzenia rozbieżności danych dotyczących istnienia obiektu, przebiegu oraz jego cech, winno się wprowadzić dane według hierarchii danych zgodnie z rozporządzeniem BDOT500 i GESUT oraz umieścić w raporcie informację o stwierdzonej rozbieżności. |  |

| Identyfikator | WP 03.015 |
| --- | --- |
| Stwierdzone rozbieżności opisane w punkcie WP 03.014 wymaga się przedstawić w formie raportu dla każdej jednostki ewidencyjnej w rozbiciu na poszczególne kody z wyszczególnieniem rodzaju błędu zgodnie z załącznikiem nr 1. |  |

| Identyfikator | WP 03.016 |
| --- | --- |
| W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz obiektów bazy BDOT500 należy zastosować atrybuty voidable określone w rozporządzeniu BDOT500 i GESUT, zgodne z kontekstem danych. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500. |  |

| Identyfikator | WP 03.017 |
| --- | --- |
| Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu zbiorów danych inicjalnej bazy danych GESUT oraz BDOT500 zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji. |  |

| Identyfikator | WP 03.018 |
| --- | --- |
| Wykonawca ujawni w inicjalnej bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od Starosty lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dla dokumentów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności: - decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu; - protokoły narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, działające do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). Podstawą do ujawnienia ww. podmiotów w inicjalnej bazie danych GESUT może być także pisemna informacja, wynikająca z innych źródeł, pozyskana przez Wykonawcę od Starosty. Jeżeli Starostwo Powiatowe udostępni informacje dotyczące władających sieciami uzbrojenia terenu, Wykonawca jest zobligowany wykorzystać te informacje w ramach budowy baz danych. |  |

| Identyfikator | WP 03.019 |
| --- | --- |
| Wykonawca zweryfikuje i uzgodni geometrię oraz atrybuty obiektów inicjalnej bazy danych GESUT na granicy jednostek ewidencyjnych podlegających opracowaniu w ramach zamówienia, a także na granicach sąsiednich jednostek ewidencyjnych, na obszarze których utworzone są cyfrowe zbiory danych w zakresie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca dokona uzgodnienia wpisem do Dziennika Robót. |  |

| Identyfikator | WP 03.020 |
| --- | --- |
| Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementów mapy zasadniczej, których źródłem jest powiatowa baz GESUT oraz baza BDOT500, w jednej uzgodnionej ze Starostą skali, w drodze uzupełnienia elementów redakcyjnych obiektów zbiorów danych inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy BDOT500 w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez określenie wartości poszczególnych atrybutów. |  |

| Identyfikator | WP 03.021 |
| --- | --- |
| Obiekty bazy danych GESUT i BDOT500 muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, w tym w szczególności: - powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią, - lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzania naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem, - poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np. przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych, - wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych, - wzajemnego położenia, - zachowania ciągłości topologicznej, - zasad segmentacji obiektów, - dla warstwy wysokościowej urządzeń naziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia rzędnych góry włazów, zasuw itp., uzupełnienie rekordu Rzędna_Hg_H1 następuje na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy założeniu jednoczesnej weryfikacji danych z mapą zasadniczą, - wymaga się zweryfikować wymiar średnicy przewodu na mapie analogowej z materiałami źródłowymi, - w przypadku wystąpienia „kolizji” typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek (przewód „wchodzi” lub „nie wchodzi” do budynku), jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, wymaga się go połączyć z budynkiem. |  |

| Identyfikator | WP 03.022 |
| --- | --- |
| Relacje topologiczne nie mogą zawierać: - zdublowanych wierzchołków linii, - zapętleń linii, - uskoków linii, - niedociągnięć połączeń linii lub powierzchni, - przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni, - bliskiego sąsiedztwa wierzchołków, - brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych - niewynikających z materiałów źródłowych, o których mowa w art. 28 ustawy. |  |

| Identyfikator | WP 03.023 |
| --- | --- |
| Atrybuty obiektów muszą spełniać wymaganie spójności merytorycznej. Przykłady niespójności merytorycznej: - atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny; - atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel; - atrybut rodzaj sieci dla urządzenia technicznego określono jako wodociągowa, a rodzaj urządzenia jako szafa gazowa; - punkt określonej wysokości, rzędna dołu (większa) wyższa od rzędnej góry. |  |

| Identyfikator | WP 03.024 |
| --- | --- |
| Wymaga się utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy budynkami i obiektami trwale z nimi związanymi. Przekazane dane z bazy EGIB, wobec której będą tworzone i kontrolowane relacje topologiczne, nie będą ulegać zmianom począwszy od pierwszego zgłoszenia danych do kontroli. |  |

| Identyfikator | WP 03.025 |
| --- | --- |
| Wymaga się utworzenia obiektów trwale związanych z budynkami, takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT (w tym m.in. prawidłowej topologii i segmentacji obiektów tych baz). |  |

| Identyfikator | WP 03.026 |
| --- | --- |
| Podstawę definiowania obiektów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Ponadto: - Punkty wejścia do budynków – w przypadku każdego przewodu muszą zostać zdefiniowane na obrysie budynku. - Obiekty typu: jezdnia, chodnik wymaga się definiować jako obiekty powierzchniowe. Podział obiektów powinien również nastąpić w przypadku zmiany charakterystyki np. kostka prefabrykowana – asfalt. - Obiekt typu schody winien być jednoznacznie interpretowalny, w przypadku niegenerowania stopni, wymaga się utworzyć je przy wykorzystaniu prymitywów (redakcja mapy w skalach 1:500 – 1:1000), relacyjnie powiązanych z obiektem schody. - Wysokości punktów przewodu winny być opisane na przewodzie (równolegle do osi przewodu). - Inne obiekty uzbrojenia podziemnego i sposoby ich definiowania nieopisane wcześniej wymaga się uzgodnić z właściwym Geodetą Powiatowym. Przy definiowaniu obiektów Wykonawca musi zapewnić ich poprawność geometryczną. W tym celu wymaga się segmentować obiekty na granicy obrębów ewidencyjnych/jednostek ewidencyjnych. |  |

| Identyfikator | WP 03.027 |
| --- | --- |
| Proces tworzenia baz GESUT i BDOT500 obejmuje również opracowanie metadanych oraz dokonanie walidacji utworzonych metadanych, przygotowanie raportu z walidacji oraz publikację metadanych. Metadane Wykonawca utworzy według zasad opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |  |

| Identyfikator | WP 03.028 |
| --- | --- |
| Przy budowie baz danych BDOT500 i GESUT zakłada się stosowanie plików GML jako podstawowych plików wymiany danych oraz pliki wymiany danych w formacie, umożliwiającym poprawne zasilenie właściwych systemów teleinformatycznych (pod warunkiem uzyskania pozytywnej kontroli pliku GML utworzonego z danych zawartych w ww. uzgodnionych plikach). Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się wykorzystanie dowolnych dostępnych na rynku aplikacji zapewniających wymianę danych w standardzie GML zgodnie z Modelem Jakości Danych przekazanym przez GUGiK dla bazy GESUT. |  |

| Identyfikator | WP 03.029 |
| --- | --- |
| Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się wykorzystanie dowolnych dostępnych na rynku aplikacji zapewniających wymianę danych w standardzie GML. |  |

| Identyfikator | WP 03.030 |
| --- | --- |
| W uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym, potwierdzonym wpisem do Dziennika Robót, dopuszcza się wykorzystanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w PODGiKach, które za pomocą usług sieciowych pozwalają na bezpośrednią aktualizację i tworzenie baz danych będących przedmiotem zamówienia. Przy takim sposobie realizacji zamówienia pliki gml do których utworzenia zobowiązany jest Wykonawca, będą generowane z bazy danych Zamawiającego. Ze względu na różne systemy funkcjonujące w 23 Starostwach Powiatowych i różny stan posiadanych baz i danych, Wykonawca ustali sposób realizacji zadania w danym Starostwie Powiatowym. |  |

| Identyfikator | WP 03.031 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na bieżąco analiz i kontroli wykonywanej pracy. |  |

# Systemy teleinformatyczne funkcjonujące w poszczególnych JST

Tab. 1 Systemy teleinformatyczne funkcjonujące w poszczególnych JST

|  | Nazwa części | Jednostka ewidencyjna | Systemy teleinformatyczne funkcjonujące w Jednostce do prowadzenia bazy GESUT, BDOT500, EGiB |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat kłodzki | Część pierwsza | Duszniki-Zdrój | ERGO Mapa zasadnicza – Geopolis |
|  | Część druga | Kłodzko-miasto |  |
|  | Część trzecia | Kudowa-Zdrój |  |
|  | Część czwarta | Nowa Ruda - miasto |  |
|  | Część piąta | Polanica-Zdrój |  |
|  | Część szósta | Bystrzyca Kłodzka - miasto |  |
|  | Część siódma | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski |  |
|  | Część ósma | Kłodzko - gmina |  |
|  | Część dziewiąta | Lądek-Zdrój - miasto |  |
|  | Część dziesiąta | Lądek-Zdrój - obszar wiejski |  |
|  | Część jedenasta | Lewin Kłodzki |  |
|  | Część dwunasta | Międzylesie - miasto |  |
|  | Część trzynasta | Międzylesie - obszar wiejski |  |
|  | Część czternasta | Nowa Ruda - gmina |  |
|  | Część piętnasta | Radków - miasto |  |
|  | Część szesnasta | Radków - obszar wiejski |  |
|  | Część siedemnasta | Stronie Śląskie - miasto |  |
|  | Część osiemnasta | Stronie Śląskie - obszar wiejski |  |
|  | Część dziewiętnasta | Szczytna - miasto |  |
|  | Część dwudziesta | Szczytna - obszar wiejski |  |
| Powiat średzki | Część dwudziesta pierwsza | Kostomłoty | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
|  | Część dwudziesta druga | Malczyce |  |
|  | Część dwudziesta trzecia | Miękinia |  |
|  | Część dwudziesta czwarta | Środa Śląska - miasto |  |
|  | Część dwudziesta piąta | Środa Śląska – obszar wiejski |  |
|  | Część dwudziesta szósta | Udanin |  |
| Powiat wrocławski | Część dwudziesta siódma | Czernica | Ewid 2007 (TurboEwid) - Geomatyka Kraków |
|  | Część dwudziesta ósma | Długołęka |  |
|  | Część dwudziesta dziewiąta | Jordanów Śląski |  |
|  | Część trzydziesta | Kąty Wrocławskie - miasto |  |
|  | Część trzydziesta pierwsza | Kąty Wrocławskie- obszar wiejski |  |
|  | Część trzydziesta druga | Kobierzyce |  |
|  | Część trzydziesta trzecia | Mietków |  |
|  | Część trzydziesta czwarta | Siechnice - miasto |  |
|  | Część trzydziesta piąta | Siechnice - obszar wiejski |  |
|  | Część trzydziesta szósta | Sobótka - miasto |  |
|  | Część trzydziesta siódma | Żórawina |  |
|  | Część trzydziesta ósma | Sobótka - obszar wiejski |  |

| Identyfikator | WP 03.032 |
| --- | --- |
| EWID2007 firmy Geomatyka Kraków s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID jest Systemem PZGiK w pełni dostosowanym do najnowszych przepisów wykonawczych PGiK. Jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych oraz do prowadzenia wszystkich zbiorów danych powiatowej części PZGiK (EGiB, RCiWN, BDOT500, GESUT, BDSOG) w postaci jednej zintegrowanej bazy danych. EWID2007 umożliwia eksport i import danych w formatach GML i SWDE oraz własnym natywnym formacie KCD. Umożliwia także aktualizację danych wraz z rejestracją historii zmian na podstawie plików przyrostowych (różnicowych) w formatach: GML i SWDE. |  |

| Identyfikator | WP 03.033 |
| --- | --- |
| Program ERGO umożliwia prowadzenie przewidzianych przepisami prawa baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT, również w postaci hybrydowej. W praktyce, proces ten sprowadza się do aktualizacji baz danych zasobu w oparciu o wyniki opracowań geodezyjnych z równoczesną aktualizacją treści rastrowej, która stanowi ich uzupełnienie. System zapewnia historyczność aktualizowanej treści rastrowej wraz z możliwością wyświetlenia mapy historycznej według stanu na dowolny moment w przeszłości. ERGO zapewnia wpasowanie plików rastrowych mapy zasadniczej bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. System zapewnienia maskowanie rastrów, określanie koloru tła i treści rastra(także przeźroczystości) oraz umożliwia wygenerowanie raportów wynikowych z wpasowania, prezentujących błąd wpasowania rastra. Obsługiwane rodzaje plików: GeoTiff (z georeferencją w pliku), Shapefile (wymagany zestaw plików: shp, shx i dbf), Dxf, Jpeg, Png (automatycznie konwertowane do formatu GeoTiff), Gml, z możliwością przejęcia geometrii do dowolnego obiektu baz EGIB, BDOT500 i GESUT o tym samym typie geometrii. System posiada automatyczną redakcję dla obiektów(generowanie etykiet, odnośników, automatyczne rozwiązywanie konfliktów między nimi) baz EGIB, BDOT500 i GESUT co przekłada się na zmniejszenie ilości pracy przy aktualizacji oraz wydruku raportów z ww. baz. Ponieważ system oparty jest w 100% o przeglądarkę internetową umożliwia aktualizację baz online z poziomu konta geodety oferując przy tym pełną paletę narzędzi jaką posiadają operatorzy wewnątrz urzędu, dodatkową zaletą tego rozwiązania jest brak potrzeby blokowania obiektów, blokowane są tylko obiekty, które zostały zmodyfikowane a praca odbywa się cały czas na aktualnych danych. |  |

# Szczegółowe informacje na temat powierzchni i liczby obrębów, dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500

Tab. 2 Szacowana powierzchnia (w ha), dla której należy przeprowadzić prace założenia inicjalnej bazy GESUT i BDOT500

|  | Nazwa części | Jednostka ewidencyjna | Szacowana powierzchnia (w ha), dla których należy przeprowadzić prace mające na celu założenie co najmniej inicjalnej bazy GESUT | Szacowana powierzchnia (w ha) dla której należy przeprowadzić prace mające na celu założenie baz BDOT500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat kłodzki | Część pierwsza | Duszniki-Zdrój | 236 | 236 |
|  | Część druga | Kłodzko-miasto | 704 | 704 |
|  | Część trzecia | Kudowa-Zdrój | 374 | 374 |
|  | Część czwarta | Nowa Ruda - miasto | 658 | 658 |
|  | Część piąta | Polanica-Zdrój | 313 | 313 |
|  | Część szósta | Bystrzyca Kłodzka - miasto | 261 | 261 |
|  | Część siódma | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski | 1448 | 1448 |
|  | Część ósma | Kłodzko - gmina | 1553 | 1553 |
|  | Część dziewiąta | Lądek-Zdrój - miasto | 230 | 230 |
|  | Część dziesiąta | Lądek-Zdrój - obszar wiejski | 391 | 391 |
|  | Część jedenasta | Lewin Kłodzki | 282 | 282 |
|  | Część dwunasta | Międzylesie - miasto | 126 | 126 |
|  | Część trzynasta | Międzylesie - obszar wiejski | 774 | 774 |
|  | Część czternasta | Nowa Ruda - gmina | 864 | 864 |
|  | Część piętnasta | Radków - miasto | 135 | 135 |
|  | Część szesnasta | Radków - obszar wiejski | 677 | 677 |
|  | Część siedemnasta | Stronie Śląskie - miasto | 135 | 135 |
|  | Część osiemnasta | Stronie Śląskie - obszar wiejski | 327 | 327 |
|  | Część dziewiętnasta | Szczytna - miasto | 251 | 251 |
|  | Część dwudziesta | Szczytna - obszar wiejski | 252 | 252 |
| Powiat średzki | Część dwudziesta pierwsza | Kostomłoty | 2859,04 | 2859,04 |
|  | Część dwudziesta druga | Malczyce | 1085,38 | 1085,38 |
|  | Część dwudziesta trzecia | Miękinia | 3876,74 | 3876,74 |
|  | Część dwudziesta czwarta | Środa Śląska - miasto | 556,11 | 556,11 |
|  | Część dwudziesta piąta | Środa Śląska – obszar wiejski | 3036,81 | 3036,81 |
|  | Część dwudziesta szósta | Udanin | 1585,92 | 1585,92 |
| Powiat wrocławski | Część dwudziesta siódma | Czernica | 1210 | 1120 |
|  | Część dwudziesta ósma | Długołęka | 2580 | 2492 |
|  | Część dwudziesta dziewiąta | Jordanów Śląski | 245 | 392 |
|  | Część trzydziesta | Kąty Wrocławskie - miasto | 296 | 296 |
|  | Część trzydziesta pierwsza | Kąty Wrocławskie- obszar wiejski | 1740 | 1650 |
|  | Część trzydziesta druga | Kobierzyce | 2360 | 2270 |
|  | Część trzydziesta trzecia | Mietków | 568 | 609 |
|  | Część trzydziesta czwarta | Siechnice - miasto | 515 | 515 |
|  | Część trzydziesta piąta | Siechnice - obszar wiejski | 1758 | 1705 |
|  | Część trzydziesta szósta | Sobótka - miasto | 394 | 394 |
|  | Część trzydziesta siódma | Żórawina | 944 | 1167 |
|  | Część trzydziesta ósma | Sobótka - obszar wiejski | 758 | 758 |

Szczegółowe informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9. Wykonawca winien dokładnie przeanalizować załączone ankiety.

# Postanowienia końcowe

## W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże:

| Identyfikator | WP 04.001 |
| --- | --- |
| Operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy GESUT oraz BDOT500. |  |

| Identyfikator | WP 04.002 |
| --- | --- |
| Zbiory danych roboczych baz GESUT i BDOT500 w postaci plików zapisanych w formacie GML zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi oraz innym formacie uzgodnionym ze Starostą, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, oznaczone zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |  |

## Skład operatu technicznego

| Identyfikator | WP 04.003 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do przekazania operatu technicznego zgodnie z § 71 ust. 2 Rozporządzenia ws. standardów oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w postaci analogowej oraz cyfrowej na nośniku DVD oraz dokumentów wymienionych poniżej: - Sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do sprawozdania winna być między innymi kopia Dziennika Robót oraz pozostałe dokumenty z uzgodnień). Sprawozdanie musi zawierać dokumenty będące wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej; - Raport rozbieżności w formie analogowej oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieżnościami w wersji elektronicznej; - Wykaz operatów geodezyjnych (podłączonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz niewykorzystanych materiałów); - Dziennik Robót; - Opcjonalnie operaty w postaci elektronicznej w przypadku skanowania map analogowych; - Protokoły uzgodnień z powiatami sąsiednimi; - CD/DVD z opracowaną bazą danych części opisowej oraz geometrycznej; - Eksport opracowanych danych w formacie gml. Oraz pozostałe dokumenty wykonane w toku powstałych prac, w tym m.in.: - Oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych. |  |

## Współpraca Wykonawcy z Weryfikatorem Jakości Danych

| Identyfikator | WP 04.004 |
| --- | --- |
| Weryfikator Jakości Danych (w skrócie WJD) prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego czynności nadzoru i kontroli prac Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | WP 04.005 |
| --- | --- |
| Zadaniem Weryfikatora Jakości Danych jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego jakości prac przez osiągnięcie ustalonych miar dla kryteriów jakości przypisanych do poszczególnych rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych. Szczegółowe definicje miar jakości danych i kryteriów jakościowych zawarto w załączniku 4 (Model Jakości GESUT) i załączniku 5 (Koncepcja kontroli BDOT500) z zastrzeżeniem, że zawarte w nich kontrole mogą ulec zmianie. |  |

| Identyfikator | WP 04.006 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z WJD celem prawidłowej realizacji zamówienia. WJD wykona maksymalnie 4 interacje kontroli. Każdorazowo kontrole automatyczne będą wykonywane na 100% zbioru, a kontrole merytoryczne na łącznej powierzchni we wszystkich iteracjach 15% obszaru zabudowanego. W każdej iteracji, kontroli merytorycznej podlegać będzie inna próbka. Po wykonaniu 4 iteracji kontrolnych i negatywnej ocenie jakości pracy, dalsze postępowanie zostanie ustalone z Zamawiającym. Po każdej iteracji WJD w ciągu 21 dni kalendarzowych w I i II iteracji oraz 7 dni kalendarzowych w III i IV iteracji przedłoży raport o jakości kontrolowanego zbioru wraz z rekomendacją pozytywną/negatywną w zakresie spełnienia wymogów jakościowych. Raport będzie zawierał określenie typów błędów oraz ich przykładów w obszarze poszczególnych kontroli. Wykonawca jest zobowiązany do poprawy wskazanych typów błędów w całym zbiorze, a nie tylko obiektach wykazanych w kontroli. |  |

| Identyfikator | WP 04.007 |
| --- | --- |
| WJD monitorować będzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz sposób ich wykonania, kontrolując uzyskane wyniki: częściowe oraz końcowe. W tym celu WJD prowadzić będzie bieżące, wycinkowe, okresowe kontrole. Wyniki częściowe i przyrost pracy będą kontrolowane comiesięcznie na podstawie wgrywanej przez Wykonawcę bazy danych w formacie GML na Repozytorium Wymiany Danych, o którym mowa w WP 02.019. Kontroli jakości będą podlegać całe jednostki ewidencyjne (gminy) w postaci zbiorów w formacie GML zgodnym z Rozporządzeniem ws. standardów oraz baza danych w formacie natywnym (pomocniczo), wgrane na Repozytorium Wymiany Danych, co do których Wykonawca złoży oświadczenie WJD i Zamawiającemu o przedłożeniu prac do kontroli. |  |

| Identyfikator | WP 04.008 |
| --- | --- |
| Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym identyfikowanych uwarunkowań wykonawczych mających wpływ na ostateczny ich rezultat, WJD oraz Wykonawca są zobowiązani prowadzić w Dzienniku Robót. |  |

| Identyfikator | WP 04.009 |
| --- | --- |
| Ocena zgodności wyników prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona będzie w stosunku do: - Obowiązujących przepisów prawa, - Instrukcji i szczegółowych warunków i wytycznych technicznych, jakie zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Wykonawcy (SOPZ i SIWZ), - Uznanych metod oraz technik wykonawstwa geodezyjnego, - Ustaleń, jakie zostały zawarte pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i/lub WJD w Dzienniku Robót, - Ustaleń zawartych zgodnie z Planem Realizacji Zamówienia, w protokole odbioru prac, notatkach służbowych lub innej formie dopuszczonej warunkami umowy Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. |  |

| Identyfikator | WP 04.010 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych przez siebie prac, w tym ich wyniki, na każde żądanie WJD lub Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany udzielić wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień na postawione przez WJD pytania i zastrzeżenia. |  |

| Identyfikator | WP 04.011 |
| --- | --- |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w procesie weryfikacji przedstawicieli ZPWD, a także innych wskazanych przez niego osób. |  |

# Termin wykonania

- Termin wykonania prac do 2 października 2018 r.

- Zakończenie prac nastąpi po:

- sprawdzeniu przedmiotu zamówienia i umieszczeniu w protokole kontroli stwierdzenia, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z wymogami umowy oraz SIWZ i warunkami technicznymi,

- protokólarnym przyjęciu całości prac, stanowiących przedmiot zamówienia.

Załączniki:

      - Raport rozbieżności

      - Raport z przeprowadzonej analizy materiałów zasobu

      - Raport wykorzystanych/niewykorzystanych operatów

      - Model Jakości GESUT

      - Koncepcja kontroli BDOT500

      - Koncepcja Projektu

      - Transformacja do układu 2000

      - Układ wysokościowy

      - Ankiety – informacje o istniejących materiałach PZGiK