Załącznik Nr 7

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1081R Groble - Sibigi” |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m | Ilość Jedn. |
| 1 | D 01.00 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wys. w terenie równinnym. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym. Od km 0+990 do km 1+685 | km | 0,695 |
| 2. | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 2.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 695,0 m x 0.25 x 2 = 347,50 m2 | m2 | 347,50 |
| 2.2 | D.04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 695,0 m x 5,5 m x 2 = 7 645,00 m2 | m2 | 7 645,0 |
| 3. | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 3.1 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 100 kg/m2, śr. grubość 4 cm. 695,0 m x 5,5 m = 3 822,5 m2 Skrzyżowania:24,0 m2 + 49,0 m2 3895,5 m2 x 100 kg/m2 = 389,55 t | t | 389,55 |
| 3.2 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S- grubość po zagęszczeniu 3 cm. 695,0 m x 5,5 m = 3 822,5 m2 Skrzyżowania: 24,0 m2 + 49,0 m2 F= 3895,5 m2 | m2 | 3 895,5 |
| 3.3 | D.05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm | m2 | 31,00 |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 4.1 | D.06.03.01 D.04.04.02 | Mechaniczne profilowanie poboczy, utwardzenie materiałem kamiennym 0-31,5 mm na szer. 0,75 m, grubość 8 cm po zagęszczeniu ( opór pobocza z gruntu). 695,0 m x 0,75 m x 2 = 1042,5 m2 | m2 | 1 042,50 |