Załącznik Nr 7

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remonty cząstkowe dróg powiatowych |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m. | Ilość Jedn. |
| 1. | D-05.03.17 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych lub grysów o podobnych parametrach i emulsji kationowej remonterem, wyboje o gł. śred. 3,0 cm. | m2 | 1 800,0 |
| 2. | D-05.03.05 | Remont nawierzchni bitumicznej poprzez położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości średnio 4 cm po zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni. | m2 | 2200,0 |
| 3. | D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową, grys frakcji 2/5, 2/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsji asfaltowej kationowej. | m2 | 800,0 |
| 4. | D-05.03.15 | Naprawa pęknięć podłużnych i poprzecznych w nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie szczeliny, oczyszczenie i wypełnienie masa uszczelniającą. | m | 1 200,0 |
| 5. | D-05.03.05 | Remont poboczy masą min. asfaltowej: -korytowanie, -podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm o grubości do 15 cm, -nawierzchnia z betonu asf. w ilości 100 kg/m2 | m2 | 850,00 |
| 6. | D-05.03.09 | Remont poboczy remonterem: -korytowanie, -podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu, -powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi lub grysami o podobnych parametrach i emulsji kationowej remonterem. | m2 | 2000,0 |
| 7. | M-28.07.03 | Remont barieroporęczy mostowych na mostach w ciągach dróg: -1064R w m. Dąbrowica, -1051R ul. Sopocka w Nisku, -1039R w m. Dąbrówka, -1036R w m. Szwedy, -1048R w m. Kurzyna Mała W ilościach podanych na załączonych rysunkach | komplet | 1 |