| Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory, w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Niżańskiego” |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m | Ilość Jedn. |
| 1 | D 01.00 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wys. w terenie równinnym. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym. | km | 0,620 |
| 2. | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 2.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 620,0 m x 0.25 x 2 = 310,00 m2 | m2 | 310,00 |
| 2.2 | D.04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 620,0 m x 5,5 m x 2 = 6 820,00 m2 | m2 | 6 820,00 |
| 3. | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 3.1 | D 05.03.26 | Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m2 na całej powierzchni jezdni 620,0 m x 5,5 m = 3 410,00 | m2 | 3 410,00 |
| 3.2 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16W w ilości średnio 100 kg/m2, 620,0 m x 5,5 m = 3 410,00 m2 3 410,00 m2 x 100 kg/m2 = 341,00 t | t | 341,00 |
| 3.3 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S- grubość po zagęszczeniu 3 cm. 620,0 m x 5,5 m = 3 410,00 m2 F= 3 410,00 m2 | m2 | 3 410,00 |
| 3.4 | D.05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm na 40% całej pow. = 1 364,0 m2 | m2 | 1 364,0 |
| 4. | D. 06.00.00 | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 4.1 | D.04.04.02 | Mechaniczne profilowanie poboczy, utwardzenie materiałem kamiennym 0-31,5 mm na szer. 0,75 m, grubość 8 cm po zagęszczeniu. 620,0 m x 0,75 m x 2 = 930,0 m2 | m2 | 930,0 |