Załącznik nr 5

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remonty cząstkowe dróg powiatowych |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m. | Ilość Jedn. |
| 1. | D-05.03.17 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych lub grysów o podobnych parametrach i emulsji kationowej remonterem, wyboje o gł. śred. 3,0 cm. | m2 | 500,0 |
| 2. | D-05.03.05 | Remont nawierzchni bitumicznej poprzez położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości średnio 4 cm po zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni. | m2 | 2 320,0 |
| 3. | D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową, grys frakcji 2/5, 2/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsji asfaltowej kationowej. | m2 | 400,0 |
| 4. | D-05.03.15 | Naprawa pęknięć podłużnych i poprzecznych w nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie szczeliny, oczyszczenie i wypełnienie masa uszczelniającą. | m | 300,0 |
| 5. |  | Remont izolacji i nawierzchni na moście w Dąbrówce (kosztorys w załączeniu). | szt. | 1 |

Załącznik nr 5

| Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin - Ulanów m. Dąbrówka |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m | Ilość Jedn. |
| . |  | ROBOTY MOSTOWE CPV 45233000-9 |  |  |
| 1. | D 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym, grubość warstwy do 4 cm.. F = 5,1 m x 76,0 m = 387,60 m2 Rozbiórka nawierzchni na dojazdach do mostu gr 4 cm na pow. 80,0 m2 | m2 | 467,60 |
| 2. | D 01.02.03 | Rozbiórka izolacji płyty pomostu F = 5,1 m x 76,0 m = 387,60 m2 | m2 | 387,60 |
| 3. | M 27.02.01 | Oczyszczenie mechaniczne płyty pomostu (czyszczenie strumieniowo – ścierne na sucho). F = 5,1 m x 76,0 m = 387,60 m2 | m2 | 387,60 |
| 4. | M 27.02.01 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych, płyta pomostu. F = 5,1 m x 76,0 m = 387,60 m2 | m2 | 387,60 |
| 5. | M 25.01.03 | Wykonanie elastycznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 10 mm, masa zalewowa trwale plastyczna na połączeniu nowej i starej nawierzchni na moście. L = 76,0 m x 2 = 152,0 m | m | 152,0 |
| 6. | M 25.01.03 | Wykonanie elastycznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczaniu krawędzi do 50 mm, dylatacja bitumiczna jezdni. | m | 11,20 |
| 7. | D 04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową F = 467,60 m2 | m2 | 467,60 |
| 8. | D 05.03.05 | Wykonanie nawierzchni w-wy ścieralnej grubości 4 cm na obiekcie mostowym 387,6 m2, na dojazdach 80,0 m2 F = 467,60 m2 | m2 | 467,60 |