Załącznik Nr 7 
	KOSZTORYS  OFERTOWY

	Remonty cząstkowe dróg powiatowych  

	Lp.
	Podstawa opisu i zakres robót
	Rodzaj robót, opis robot
	J.m.
	Ilość
Jedn.
	Cena  
Jednost-

kowa
	Wartość w zł

	1.1.
	D-05.03.17
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych lub grysów o podobnych parametrach i emulsji kationowej remonterem, wyboje o gł. śred. 3,0  cm.
	m2
	488,0
	
	

	1.2.
	D-05.03.05
	Remont nawierzchni bitumicznej poprzez położenie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego AC 11S grubości 
5 cm po zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej.
	m2
	 1 423,0
	
	

	1.3.
	D-05.03.08
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltową, grys frakcji  2/5, 5/8 o ilości kruszywa 
18 dm3/m2 i emulsji asfaltowej kationowej.
	m2
	200,0
	
	

	
	D 05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość warstwy 5 cm.

F = 300,0 m2
	m2
	300,00
	
	

	1.4.
	D-05.03.15
	Naprawa pęknięć podłużnych 
i poprzecznych w nawierzchni asfaltowej asfaltem.
	m
	200,0
	
	

	
	
	
	Razem:
	

	2.
	
	Remont poboczy
	
	
	
	

	2.1
	D 04.01.01
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, szerokość 1,0 m, głębokość  15 cm.
806,0 m x 1,0 m = 806,0 m2
	m2
	806,0
	
	

	2.2
	D 04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/312,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
806,0 m x 1,0 m = 806,0 m2
	m2
	806,00
	
	

	2.3
	D 05.03.09
	Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltowa grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa  8 dm3/m2.
806,0 m x 1,0 m = 806,0 m2
	m2
	806,00
	
	

	
	
	
	Razem:
	

	3.
	
	Poszerzenie jezdni na łuku
	
	
	
	

	3.1
	D 04.01.01
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, szerokość 1,0 m, głębokość  30 cm.

185,0 m x 1,0 m = 185,0 m2
	m2
	185,0
	
	

	3.2
	D 04.04.02
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 20-63 mm, grubość warstwy 
15 cm po zagęszczeniu.
185,0 m x 1,0 m = 185,0 m2
	m2
	185,00
	
	

	3.3
	D 04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 
9 cm po zagęszczeniu.

185,0 m x 1,0 m = 185,0 m2
	m2
	185,00
	
	

	3.4
	D 05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) beton asfaltowy AC 11S, grubość po zagęszczeniu 5 cm.

185,0 m x 1,0 m = 185,0 m2
	m2
	185,00
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	

	4.
	
	Remont zatoki autobusowej
	
	
	

	4.1
	D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, materiał do ponownego wbudowania (oczyszczenie kostki brukowej)
F = 135,0 m2  
	m2
	135,0
	
	

	4.2
	D 01.02.04
	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego i betonu
F = 135,0 m2
	m2
	135,0
	
	

	4.3
	D 04.01.01
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV,  głębokość  43 cm.

F = 135,00 m2
	m2
	135,00
	
	

	4.4
	D 04.06.02
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 16/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
F = 135,0 m2
	m2
	135,00
	
	

	4.5
	D 04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 
10 cm po zagęszczeniu.

F = 135,0 m2
	m2
	135,00
	
	

	4.6
	D 08.02.02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (80 % materiał z odzysku,
 20 % materiału nowego)
F = 135,0 m2
	m2
	135,00
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	

	5.
	
	Remont odwodnienia  na ul. 1000-lecia w Nisku.
	
	
	

	
	
	Remont nawierzchni przy kratkach ściekowych (ul. 1000-lecia)
	
	
	
	

	5.1
	D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości do 10 cm, cięcie nawierzchni bitumicznej piłą do asfaltu (18 x 1,5 m x 2,0 m)
L = 54,0,0 m
	m
	54,0
	
	

	5.2
	D 03.06.01 
	Regulacja pionowa  kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem, 5 szt.
	szt.
	5
	
	

	5.3
	D 05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość wa-wy po zagęszczeniu 8 cm.

F = 54,0 m2  
	m2
	54,00
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	

	
	
	Remont ścieku przykrawężnikowego
	
	
	
	

	5.4
	D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ( oczyszczenie kostki brukowej, materiał do ponownego wbudowania)
F = 16,0 m2
	m2
	16,00
	
	

	5.5
	D 01.02.04
	Rozebranie podbudowy z betonu cementowego grubość warstwy 15 cm.
F = 16,0 m2
	m2
	16,0
	
	

	5.6
	D 04.06.02
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 16/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

F = 16,0 m2
	m2
	16,0
	
	

	5.7
	D 08.02.02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z odzysku).

F = 16,0 m2
	m2
	16,0
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	

	6.
	
	Remont wpustu ulicznego na skrzyżowaniu ul. 1000-lecia i DW 872
	
	
	
	

	6.1
	\D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości do 10 cm, cięcie nawierzchni bitumicznej piłą do asfaltu.
F = 4,0 m2
	m2
	4,0
	
	

	6.2
	D 03.02.01
	Remont wpustu ulicznego ze studzienka ściekową:

-wpust uliczny, żeliwny z rusztem klasy D400 (materiał zleceniodawcy)
-pierścień odciążający 

-pierścień utrzymujący na istniejącej studni ściekowej Dn500.
Odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi.
	szt.

szt.

szt.
	1

1

1
	
	

	6.3
	D 05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość wa-wy po zagęszczeniu 5 cm.

F = 4,0 m2  
	m2
	4,00
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	

	7.
	
	Remont odwodnienia ul. Długiej 
w Nisku
	
	
	

	7.1
	D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej.

F = 136,0 m2
	m2
	136,00
	
	

	7.2
	D 03.02.01
	Remont kolektora kanalizacji deszczowej z rur PE o śr. 200 mm, zasypanie i zagęszczenie wykopu – 

L = 136,0 m
	m
	136,0
	
	

	7.3
	D 03.02.01
	Remont przykanalików z rur z tworzyw sztucznych rury PVC kielichowe , Dn 150 mm.

L = 6,0 m
	m
	6,0
	
	

	7.4
	D 03.02.01
	Remont studni żelbetowych rewizyjnych Dn 600 z pokrywą, transport materiałów.
 N = 3
	szt. 
	3
	
	

	7.5
	D 03.02.01
	Remont wpustów ulicznych ze studzienką ściekową Dn 400 , rura PVC SN8 wraz z zakupem
 i transportem materiałów. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni.

N = 3 szt.
	sz.
	3
	
	

	7.6
	D 04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr 15 cm po zagęszczeniu (chodnik z kostki brukowej)
F = 136,0 m2
	m2
	136,00
	
	

	7.7
	D 08.02.02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku min. 70%, do 30 % materiał wykonawcy)
F = 136,0 m2
	m2
	136,00
	
	

	7.8
	D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości do 10 cm, cięcie nawierzchni bitumicznej piłą do asfaltu (ściek przykrawężnikowy o szer. 20 cm)
F = 5,0 m2
	m2
	5,0
	
	

	7.9
	D 04.06.02
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 16/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

F = 5,0 m2
	m2
	5,0
	
	

	7.10
	D 08.02.02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (ściek przykrawężnikowy)
F = 5,0 m2
	m2
	5,0
	
	

	7.11
	D 05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość wa-wy po zagęszczeniu 5 cm.

F = 12,0 m2  
	m2
	12,00
	
	

	
	
	
	
	Razem: 
	

	
	
	Razem:
	                        zł

	                                        VAT 23%
	                                           zł

	                                  Brutto:
	                                           zł


