Załącznik nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, remont i  termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” – filia DPS dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Norwida 3 w Głogowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę”.

- ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

Ul. Neptuna 22/24, 67-200 Głogów, NIP: 693-10-51-675, REGON: 001090778

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę i remont budynków Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie – filia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Budynki są położone przy ul. Norwida 3 w Głogowie, nr identyfikacyjny działki:  020301_1.0006.76.

Zamawiający posiada dokumentację archiwalną obiektu w niepełnym zakresie.
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektu, a jej wykonanie należy do obowiązków
Wykonawcy.
Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych, a jej pozyskanie należy do
obowiązków Wykonawcy.

- Na potrzeby OPZ Zamawiający posługuje się następującymi określeniami:
Dokumentacja projektowa – rozumiana jako projekty budowlane (proj. zagospodarowania
działki wraz i infrastrukturą towarzyszącą, proj. architektoniczno – budowlane) i projekty techniczne wraz z załącznikami, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, rozumiana jako Dokumentacja projektowa
wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i innymi załącznikami.

W opracowaniach używać się będzie określenia budynków wchodzących w skład filii DPS, wg poniższego klucza:

- Budynek A (budynek mieszkalny)

- Budynek B (budynek terapii zajęciowej)

- Budynek C (pralnia i garaż)

- ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wymieniony zakres projektowanych robót budowlanych nie jest „katalogiem zamkniętym” i w
zależności od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych może zostać
powiększony lub pomniejszony. Sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać i uwzględniać następujące prace projektowe i zagadnienia:

- Sporządzenie inwentaryzacji budynków w zakresie:

- branży budowlanej,

- warunków przeciwpożarowych - pełna inwentaryzacja warunków ppoż. z uwzględnieniem wszystkich pomieszczeń w budynkach oraz terenu wokół.

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej (na podstawie
inwentaryzacji warunków przeciwpożarowych o której mowa w pkt. 1), dotyczącej 
budynków oraz terenu wokół budynków, sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania – tak aby budynki
dostosować do spełniania aktualnych wymagań w tym zakresie. Na podstawie wniosków z tej
ekspertyzy, należy wykonać stosowną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawiera realizację wszystkich zaleceń z ekspertyzy ppoż.

Inwentaryzacja w zakresie przeciwpożarowym powinna obejmować wszystkie pomieszczenia
w budynkach oraz teren wokół, z uwzględnieniem istniejących urządzeń i instalacji zasilających budynki, które są istotne w zakresie spełnienia warunków ochrony ppoż.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzgodnienie w/w ekspertyzy i przyjętych w niej
rozwiązań projektowych z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz ewentualne uzgodnienie rozwiązań zamiennych i uzyskanie zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

3. Montaż jednej windy i jednej platformy schodowej w celu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

4. Roboty budowlane do wykonania:

- Termomodernizacja budynków ( nowy tynk, nowe parapety, nowe obróbki blacharskie, nowe rynny i rury spustowe, izolacja termiczna).

- Termomodernizacja całego dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, nowe obróbki
blacharskie dachu i kominów.

- Nowa instalacja odgromowa na obiektach.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu.

- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i ocieplenie ścian podpiwniczenia (izolacja pionowa i pozioma).

- Przebudowa dwóch wejść głównych do budynku A i B z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Remont wszystkich pomieszczeń, w tym łazienek, z uwzględnieniem przeznaczenia łazienek dla osób niepełnosprawnych – w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wewnętrznej i zewnętrznej.

- Wymiana posadzek w budynkach. Należy uwzględnić możliwość wykonania instalacji grzewczej podłogowej w częściach mieszkalnych i wspólnych.

- Wymiana instalacji c.o.

- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej do pierwszej studzienki.

- Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej (w tym oświetlenia awaryjnego, oświetlenia terenu , elementy świetlne i ozdobne na budynkach).

- Montaż instalacji teletechnicznych (w tym system sygnalizacji pożaru) i komputerowych.

- Montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- Rozebranie starego i położenie nowego chodnika, wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych wokół budynków.

- Racjonalne zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokół budynków z uwzględnieniem
elementów małej architektury, przydatnych dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wymiana wszystkich starych elektrycznych tablic rozdzielczych wraz z innymi modyfikacjami
dostosowującymi obiekty do obecnie obowiązujących przepisów.

- Kontrola dostępu.

- Inne, nie wymienione powyżej, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać sporządzona z zachowaniem całkowitej
dostępności obiektów i ich otoczenia dla osób niepełnosprawnych związaną z likwidacją barier
architektonicznych.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ.

1. Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane i przekazane Zamawiającemu w następującej ilości i formie:

Do dnia wykonania przedmiotu zamówienia określonym w zawartej umowie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty uzgodnione z właściwymi organami administracji architektoniczno – budowlanej i instytucjami (zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie), z uwzględnieniem egzemplarzy które w tych organach pozostają na stałe:

- Inwentaryzację budynków;

- Projekty zagospodarowania działki lub terenu: 3 szt. wersji papierowej + format pdf +
edytowalny (dwg.);

- Projekty architektoniczno - budowlane: 3 szt. wersji papierowej + format pdf +
edytowalny (dwg.);

- Projekty techniczne (spełniające jednocześnie rolę projektów wykonawczych): 3 szt. wersji papierowej  +  format pdf + edytowalny (dwg.), z podziałem na branże:

- Konstrukcyjno-budowlaną;

- Architektoniczno – budowlaną;

- Instalacji wody zimnej i ciepłej;

- Instalacji sanitarnych;

- Instalacji elektrycznych;

- Instalacji teletechnicznej;

- Instalacji wentylacyjnej;

- Montażu windy i platformy schodowej.

- Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej: 3 szt. wersji papierowej + format pdf + wersja edytowalna;

- Kosztorysy inwestorskie: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds.,lub inny);

- Przedmiary robót: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., lub inny);

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): 1 szt.wersji papierowej + format pdf + wersja edytowalna;

- Inne niezbędne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty,
oceny, badania i opinie sprawiające, że dokumentacja projektowa będzie kompletna ze
względu na cel któremu ma służyć: 1 szt. wersji papierowej + format pdf.;

- Zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji: 1 szt. wersji papierowej + format pdf +
wersja edytowalna,

- Decyzję o pozwoleniu na budowę: 1 szt. wersji papierowej + format pdf

2. Dokumentacja wymieniona w pkt. 1 podlega pisemnemu odbiorowi.
Zamawiający w przeciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania w/w dokumentacji, dokona jej
sprawdzenia i wyda pisemną opinię dotyczącą jej zaakceptowania i odebrania, lub jej
nieodebrania i konieczności wykonania stosownych poprawek i uzupełnień. Jeżeli
Zamawiający wyda opinię o nieodebraniu dokumentacji, Wykonawca dokona stosownych poprawek i uzupełnień w dokumentacji w przeciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania w/w
opinii.

3. Sporządzone przez Wykonawcę projekty budowlane muszą zostać pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskując pozwolenie na budowę.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
dokonując w trakcie procesu projektowego bieżących konsultacji z wyznaczonymi pracownikami DPS „Magnolia” w Głogowie, podczas których uzgodnione zostaną szczegóły projektowe. Zebrania konsultacyjne zostaną udokumentowane poprzez spisanie protokołu z ich przebiegu, zawierającego uzgodnienia pomiędzy stronami.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
budowę, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych.

7. Przedmiot zamówienia w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej, musi odpowiadać
obecnie obowiązującym przepisom prawnym, oraz musi być kompletny ze względu na cel
któremu ma służyć. W szczególności projekty techniczne muszą:

- stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego;

- zawierać techniczne rysunki wykonawcze;

- stanowić szczegółową dokumentację budowlaną, która będzie wykorzystywana na
potrzeby postępowań o zamówienia publiczne w procesie realizacji inwestycji;

- być podstawowym źródłem informacji dla Wykonawcy robót budowlanych, które
uwzględnia i opisuje: przyjęte rozwiązania techniczne, zastosowane materiały, ich
jakość i ilość, sposób wykonania i montażu, itd.;

- stanowić pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod kątem rzeczowym i finansowym;

- stanowić podstawę do kontroli jakości robót.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami;

- każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektantów posiadających
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie,
zgodnie z obowiązującymi zasadami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
Każdy z projektantów musi należeć do właściwej Izby oraz mieć aktualne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie;

- w zakresie projektów technicznych należy ująć wszystkie niezbędne do wykonania
roboty oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie
poprawności wykonania dokumentacji;

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej
dokumentacji projektowej.

9. Dokumentacja powinna zostać opracowana z zachowaniem należytej staranności oraz
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i
normami, w tym: opracowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wszystkie warunki
określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.),
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm),
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

- INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA.

- Stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2351 ze zm), Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pełnienia i
sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektowo-kosztorysową w toku
prowadzonych na jej podstawie czynności, w szczególności w zakresie:

- sporządzania pisemnych odpowiedzi na pytania oferentów podczas postępowania
przetargowego na roboty budowlane, dotyczące dokumentacji projektowo –kosztorysowej, oraz przyjętych w niej rozwiązań projektowych;

- opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania robót budowlanych,
zgodności ich realizacji z projektem, w szczególności co do użytych materiałów
budowlanych i przyjętych rozwiązań projektowych;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie;

- udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Wykonawcy robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji;

- sporządzania dokumentacji uzupełniającej lub brakującej podczas realizacji inwestycji.

- Zamawiający wymaga, aby nadzór autorski nad dokumentacją był sprawowany przez
Wykonawcę od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, przez cały okres realizacji
inwestycji do momentu podpisania protokołu końcowego z zakończenia robót budowlanych
bez wad.

- Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek
nanieść na dokumentację projektową na jednym z egzemplarzy Zamawiającego, lub w razie
potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową podczas
realizacji inwestycji, zawarte jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszym
przedmiotem zamówienia, oraz w ramach umowy zawartej w wyniku niniejszego
postępowania.

- Do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe
robót określone na podstawie danych rynku lokalnego, oraz czynniki cenotwórcze określone w
aktualnej w okresie sporządzania wyceny bazie cenowej. Wszelkie materiały, urządzenia lub
produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie
odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych, nawet w przypadku
uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny". Nazwy własne materiałów,
urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia
materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

- Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z zaprojektowanymi urządzeniami i
wyposażeniem, należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań
dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno –
higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród oraz warunków
użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

- Wykonawca pokryje wszelkie opłaty i koszty postępowań, które należy ponieść w celu
poprawnego sporządzenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca przejmuje od Inwestora
obowiązek poniesienia kosztów postępowań administracyjnych.