Załącznik Nr 1A do SIWZ

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.”

Zamawiający :Przedsiębiorstwo Wodociągowo –Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie, ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów, Polska

Wykonawca

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

| L.p. | Nawa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wypełnia Wykonawca)

| Samochód specjalistyczny przeznaczony do czyszczenia urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów : NAZWA: .................................................................................................................., PODWOZIE: MARKA/PRODUCENT: ....................................... TYP: ........................... NADBUDOWA: MARKA/PRODUCENT:………………………………TYP: ........................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | DANE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ |
| 1. | Samochód specjalny przeznaczony do czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. |  |
| 1.1 | Nadbudowa samochodu ma pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem – liczba wyprodukowanych maszyn oferowanego typu, co najmniej 3 szt. z podaniem miejsc gdzie maszyny pracują – podać nazwy i adres użytkowników. (Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania maszyn o tych samych rozwiązaniach konstrukcyjnych, pochodzących z produkcji seryjnej z tego samego typoszeregu, różniących się jedynie wielkością zastosowanych parametrów technicznych poszczególnych podzespołów maszyny.) | TAK/NIE Nazwa i adres użytkownika: 1............................................................................................... 2............................................................................................... 3........................................................................................... |
| 1.2 | Pojazd jest przeznaczony do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. | TAK/NIE |
| 2. | Podwozie: |  |
| 2.1 | Rok produkcji podwozia min. 2011r. | TAK/NIE ………….. rok produkcji |
| 2.2 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 16 000 kg. | TAK/NIE Dopuszczalna masa całkowita pojazdu ………………. kg |
| 2.3 | Podwozie z napędem na tylną oś ( 2WD) | TAK/NIE |
| 2.4 | Silnik o mocy nie większy niż 250 KM, spełniający normę emisji spalin Euro 5 lub Euro 6. | TAK/NIE Silnik o mocy …………….KM Euro …… |
| 2.5 | Elektroniczna regulacja silnika. | TAK/NIE |
| 2.6 | Filtr paliwa podgrzewany. | TAK/NIE |
| 2.7 | Rozstaw osi od 3900mm do4300 mm | TAK/NIE Rozstaw osi …………………………… |
| 2.8 | Skrzynia biegów co najmniej 8 biegowa. | TAK/NIE Skrzynia biegów - ….. biegowa. |
| 2.9 | Nośność osi przedniej co najmniej 6300 kg | TAK/NIE Przednie zawieszenie paraboliczne ………………. kg |
| 2.10 | Tylne zawieszenie co najmniej 9500 kg | TAK/NIE Tylne zawieszenia powietrzne ……………… kg. |
| 2.11 | Stabilizator osi przedniej i tylnej. | TAK/NIE |
| 2.12 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. | TAK/NIE |
| 2.13 | Tylne zawieszenie na poduszkach powietrznych samopoziomujących się | TAK/NIE |
| 2.14 | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami | TAK/NIE |
| 2.15 | Centralny zamek | TAK/NIE |
| 2.16 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS | TAK/NIE |
| 2.17 | Koła o rozmiarze nie mniejszym niż R19.5 | TAK/NIE ………….. |
| 2.18 | Zderzak stalowy lub wykonany z tworzywa sztucznego. | TAK/NIE Zderzak wykonany z ……………… |
| 2.19 | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 200 litrów. | TAK/NIE Zbiornik paliwa ……….. litrów. |
| 2.20 | Korek wlewu zamykany | TAK/NIE |
| 2.21 | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy. | TAK/NIE |
| 2.22 | Kierownica z możliwością regulacji wysokości. | TAK/NIE |
| 2.23 | Blokada koła kierownicy z imobilizerem. | TAK/NIE |
| 2.24 | Dwa akumulatory o pojemności co najmniej 155 Ah. | TAK/NIE Dwa akumulatory o pojemności ……………. Ah |
| 2.25 | Kabina co najmniej dwu osobowa. | TAK/NIE |
| 2.26 | Regulacja ustawienia świateł. | TAK/NIE |
| 2.27 | Światło ostrzegawcze (belka świetlna) na kabinie | TAK/NIE |
| 2.28 | Klimatyzacja. | TAK/NIE |
| 2.29 | Tachograf cyfrowy. | TAK/NIE |
| 2.30 | Jednotonowy sygnał dźwiękowy biegu wstecznego. | TAK/NIE |
| 2.31 | Radio | TAK/NIE |
| 2.32 | Lusterka zewnętrzne: dodatkowe nad przednią szybę, nad prawymi drzwiami | TAK/NIE |
| 2.33 | Stopnie wejścia do kabiny wykonane w całości z metalu | TAK/NIE |
| 2.34 | Płyta zabezpieczające dół silnika wykonana z metalu | TAK/NIE |
| 2.35 | Fotel kierowcy i pasażera wykonane z materiału odpornego na wsiąkanie wody | TAK/NIE |
| 2.36 | Podstawowe wyposażenie pojazdu obejmujące co najmniej: - jedno koło zapasowe, - Podnośnik hydrauliczny. - gaśnica, - apteczka, - trójkąt ostrzegawczy, - klin pod koła, - dywaniki. | TAK/NIE |
| 3. | Nadbudowa: |  |
| 3.1 | Rok produkcji nadbudowy min. 2013r. | TAK/NIE ………….. rok produkcji |
| 3.2 | Zbiornik: - cylindryczny ze stali nierdzewnej lub stali innej niż kwasoodporna zabezpieczonego zewnętrznie i wewnętrznie lakierem, o pojemności całkowitej 6 000 dm3, - podział zbiornika na komorę wody czystej 2 000 dm3, i na komorę osadu 4 000 dm3, - pomiędzy zbiornikami połączenie umożliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą lub ściekami, dopuszcza się konstrukcję zbiornika cylindrycznego z przyspawanymi komorami bocznymi – system zbiornika w zbiorniku, - obydwie komory zbiornika wyposażone we wskaźniki napełniania, - zbiornik osadu wyposażony w czujnik maksymalnego napełnienia, zawór spustowy z dolnej części zbiornika, zawór/zawory spustu wody nadosadowej i fartuch ochronny wystający poza tylną część podwozia. - tylna dennica zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, rygle dennicy zabezpieczone przed uszkodzeniem, | TAK/NIE Zbiornik cylindryczny, wykonany z/ze …..................., o pojemności całkowitej ……..………. dm3 z podziałem na ………dm3 dla wody czystej ……….dm3 dla ścieków |
| 3.3 | Układ ssania: - pompa ssąco-tłocząca: - o wydajności nie mniejszej niż 1000 m3/h, - minimalna głębokość ssania 6 m od poziomu jezdni - zakres pracy w granicach od – 0,8 bar do + 0,5 bar, - możliwość jednoczesnej pracy z pompą wysokociśnieniową, bez obniżenia parametrów pracy, - napęd pompy hydrauliczny - co najmniej dwukrotne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, - automatyczny wyłącznik w przypadku pełnego zbiornika, - licznik czasu pracy kompresora | TAK/NIE Pompa ssąco-tłocząca o wydajności …………… m³/h, zakres pracy pompy ssąco - tłoczącej w granicach od – ……… bar do + …….. bar, minimalna głębokość ssania pompy ssąco - tłoczącej …….. m od poziomu jezdni, |
|  | - wysięgnik teleskopowy: - z rurą ssącą DN 110 mm, - wysuwany i obracany hydraulicznie, - posiadający hydraulicznie podnoszone i opuszczane ramię ssące, - kąt obrotu nie mniejszy niż 270º, - posiadający zawór dolnego ssania, - wyposażony w dodatkowe węże ssawne DN 110 - 3 odcinki po 3 m. | TAK/NIE |
| 3.4 | Układ wysokociśnieniowy: - pompa wodna: - nurnikowa o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 300 l/min, - ciśnienie robocze co najmniej 170 bar, - napęd pompy hydrauliczny, dopuszczalne mechaniczne przeniesienie napędu przez wały i skrzynię przekładniową, - możliwość jednoczesnej pracy z pompą wysokociśnieniową, bez obniżenia parametrów pracy, - płynna regulacja wydatku i ciśnienia, - wyposażona w zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, - posiadająca licznik czasu pracy pompy, - wyposażona w urządzenia umożliwiające pracę w temperaturze ujemnej co najmniej do - 15ºC - w czasie jazdy, pracy i na postoju, możliwość podgrzewania i cyrkulacji wody przez wszystkie przewody w układzie zamkniętym w celu ochrony pompy i przewodów wysokociśnieniowych przed zamarznięciem, - możliwość usunięcia pozostałości wody z układu wodnego i pompy - przedmuch pneumatyczny, | TAK/NIE Pompa wodna nurnikowa o wydajności maksymalnej …………. l/min, ciśnienie robocze pompy wodnej co najmniej ………….. bar urządzenia umożliwiające pracę w temperaturze ujemnej co najmniej do minus ……….ºC. |
|  | - wciągarka duża: - napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją prędkości obrotowej, - odchylana w płaszczyźnie poziomej o kąt co najmniej 180º, - wyposażona w wąż wysokociśnieniowy: - o długość co najmniej 120 metrów bieżących, - o średnicy DN 25 mm - o ciśnieniu roboczym co najmniej 250 bar i ciśnieniu rozrywającym nie mniejszym niż 625 bar, - wyposażona w układ automatycznego układania węża na wciągarce, - posiadająca licznik wysunięcia węża. | TAK/NIE |
|  | - wciągarka mała: - napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją prędkości obrotowej, - wyposażona w wąż wysokociśnieniowy DN13 mm o długości co najmniej 60 m. | TAK/NIE |
| 3.5 | Całkowita wysokość podwozia z nadbudową nie może przekroczyć 3 400 mm. | TAK/NIE Całkowita wysokość podwozia z nadbudową ………………….. mm. |
| 3.6 | Zamykane na klucz pojemniki ze stali nierdzewnej do przewozu wyposażenia, usytuowane po obu stronach zbiornika, nierdzewne pojemniki lub stelaże na węże ssące. | TAK/NIE |
| 3.7 | Inżektor z wężem ssącym co najmniej 4 m do wspomagania ssania. | TAK/NIE |
| 3.8 | Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek. | TAK/NIE |
| 3.9 | Komplet dysz do czyszczenia kanałów co najmniej 6 sztuk. | TAK/NIE |
| 3.10 | Rolki dolna i górna do prowadzenia węża wysokociśnieniowego DN 25 mm | TAK/NIE |
| 3.11 | Wodoszczelny panel sterujący pracą pomp, znajdujący się z tyłu pojazdu w miejscu pracy operatora, panel LCD w kabinie kierowcy informujący o pracy i sterowaniu układami zabudowy, monitorowanie pracy układu elektrycznego. | TAK/NIE |
| 3.12 | Pojedyncze światło ostrzegawcze w tylnej części zabudowy. | TAK/NIE |
| 3.13 | Lampa przenośna do oświetlania stanowiska pracy ze zwijanym przewodem. | TAK/NIE |
| 4. | Gwarancja, rękojmia i serwis – Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że: |  |
| 4.1 | Wykonawca udzieli gwarancji jakości w wymiarze co najmniej 12 miesięcy dla nadbudowy i co najmniej 12 miesięcy dla podwozia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK/NIE Wykonawca udziela gwarancji jakości w wymiarze …….. miesiące dla nadbudowy i ……… miesięcy dla podwozia. |
| 4.2 | Udzieli rękojmi za wady na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK/NIE |
| 4.3 | W okresie obowiązywania gwarancji zapewni bezpłatny serwis. | TAK/NIE |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób)upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |