Załącznik nr 1a do SIWZ

………………………………………, dnia………………………………

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

zadanie pn. „Zakup koparko-ładowarki”

Marka i model: .......................................................................................................................................................

Rok produkcji koparko – ładowarki: ……………………r.

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Wpisać parametry oferowanej koparko - ładowarki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji min. 2019 r. |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem oraz wtryskiem Common Rail spełniający normy emisji spalin Tier 4, bez filtra cząsteczek stałych, o mocy min. 90 KM |  |
| 3. | Pojemność silnika nie większa niż 5,0 l. |  |
| 4. | Maksymalny moment obrotowy min 450 Nm przy 1400 obr/min |  |
| 5. | Zbiornik paliwa min. 130 l zamykany na kluczyk |  |
| 6. | Napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędów |  |
| 7. | Blokada dyferencjału osi tylnej |  |
| 8. | Skrzynia biegów typu automatyczna lub półautomatyczna |  |
| 9. | Światła robocze 2 szt. z przodu, 1 szt. z boku i 2 szt. z tyłu. Oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych |  |
| 10. | Instalacja elektryczna 12 V, 2 akumulatory |  |
| 11. | Kabina operatorska spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS, wyposażona w pneumatyczny fotel obrotowy, ogrzewanie, klimatyzację, radio, oświetlenie wewnętrza, otwierana tylna szyba, drzwi po obu stronach kabiny, kabina wyposażona w wycieraczki szyb (przód i tył) ze spryskiwaczem szyb |  |
| 12. | Poziom hałasu wewnątrz kabiny max. 74 dB (A) |  |
| 13. | Koła: tylne o rozmiarze min. 26”, przednie o rozmiarze min. 20” z oponami o przeznaczeniu do robót ziemnych |  |
| 14. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie min. 150 l/min i ciśnieniu hydraulicznym min. 200 bar |  |
| 15. | Dwa niezależne systemy hamowania |  |
| 16. | System amortyzujący łyżkę ładowarkową i samo – poziomowanie łyżki ładowarkowej |  |
| 17. | Łyżka ładowarkowa dzielona, wielofunkcyjna 6 w 1 (spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, wyrównywanie i rozściełanie), o pojemności min. 1,0 m3 do 1,1 m3 z zamontowanymi na łyżce widłami |  |
| 18. | Wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej min. 3,0 m |  |
| 19. | Udźwig łyżki ładowarkowej na maksymalnej wysokości min. 3000 kg |  |
| 20. | Sterowanie układem ładowarkowym przy pomocy joysticka |  |
| 21. | Ramię koparki teleskopowe wysuwane hydraulicznie ze zintegrowanym szybkozłączem mechanicznym |  |
| 22. | Sterowanie układem koparkowym za pomocą joysticków |  |
| 23. | Głębokość kopania min. 5,5 m |  |
| 24. | Łyżka do kopania z zębami o szerokości 600 mm |  |
| 25. | Kąt obrotu ramienia koparki min. 180˚ |  |
| 26. | Podpory hydrauliczne pionowe wraz z gumowymi podkładkami |  |
| 27. | Tryb pracy układu jezdnego: przednia oś skrętna, wahliwa |  |
| 28. | Ciężar całkowity maszyny min. 8000 kg |  |
| 29. | Wyposażenie dodatkowe: światło pomarańczowe ostrzegawcze tzw. „kogut”, trójkąt odblaskowy, gaśnica, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części, akustyczny sygnał cofania |  |

………………………………, dnia …………………………. 			……………………………………………………………

/miejscowość/							  (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)