Załącznik nr 1a do SIWZ

………………………………………, dnia………………………………

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

zadanie pn. „Zakup koparko – ładowarki”

Marka i model: ...................................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne | Wpisać parametry oferowanej koparko - ładowarki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji nie mniejszy niż 2019 r., fabrycznie nowa. |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem oraz wtryskiem Common Rail spełniający normy emisji spalin Tier 4, bez filtra cząsteczek stałych i innych podobnych rozwiązań o różnych nazwach handlowych, o mocy min. 90 KM, |  |
| 3. | Pojemność silnika nie większa niż 5,0 l. |  |
| 4. | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 430 Nm przy 1400 obr/min. |  |
| 5. | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 150 l zamykany na kluczyk. |  |
| 6. | Napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędów. |  |
| 7. | Silnik, mosty, skrzynia biegów – główne podzespoły napędowe – wyprodukowane przez jednego producenta. |  |
| 8. | Blokada dyferencjału osi tylnej. |  |
| 9. | Skrzynia biegów typu automatyczna lub półautomatyczna. |  |
| 10. | Światła robocze 2 szt. z przodu, 1 szt. z boku i 2 szt. z tyłu. Oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych. |  |
| 11. | Instalacja elektryczna 12 V. |  |
| 12. | Kabina operatorska spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS, wyposażona w pneumatyczny fotel obrotowy, ogrzewanie, klimatyzację, radio, oświetlenie wewnętrza, otwierana tylna szyba, drzwi po obu stronach kabiny, kabina wyposażona w wycieraczki szyb (przód i tył) ze spryskiwaczem szyb. |  |
| 13. | Poziom hałasu wewnątrz kabiny max. 75 dB (A). |  |
| 14. | Koła: tylne o rozmiarze min. 480/R26, przednie o rozmiarze min. 400/R20 z oponami o przeznaczeniu do robót ziemnych. |  |
| 15. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie min. 150 l/min i ciśnieniu hydraulicznym min. 230 bar. |  |
| 16. | Dwa niezależne systemy hamowania. |  |
| 17. | System amortyzujący łyżkę ładowarkową i samo – poziomowanie łyżki ładowarkowej. |  |
| 18. | Łyżka ładowarkowa dzielona, wielofunkcyjna 6 w 1 (spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, wyrównywanie i rozściełanie), o pojemności od 1,0 m3 do 1,1 m3 z zamontowanymi na łyżce widłami. |  |
| 19. | Wysokość wyładunkowa łyżki ładowarkowej min. 2,7 m. |  |
| 20. | Udźwig łyżki ładowarkowej na maksymalnej wysokości min. 3000 kg. |  |
| 21. | Sterowanie układem ładowarkowym przy pomocy joysticka. |  |
| 22. | Ramię koparki teleskopowe wysuwane hydraulicznie ze zintegrowanym szybkozłączem mechanicznym. |  |
| 23. | Sterowanie układem koparkowym za pomocą joysticków. |  |
| 24. | Głębokość kopania nie mniejsza niż 5,5 m. |  |
| 25. | Łyżka do kopania z zębami o szerokości 600 mm. |  |
| 26. | Kąt obrotu ramienia koparki min. 180˚. |  |
| 27. | Podpory hydrauliczne pionowe wraz z gumowymi podkładkami. |  |
| 28. | Tryb pracy układu jezdnego: przednia oś skrętna, wahliwa. |  |
| 29. | Ciężar całkowity maszyny max. 11000 kg. |  |
| 30. | Długość całkowita maszyny od 5,5 m do 5,8 m. |  |
| 31. | Wyposażenie dodatkowe: światło pomarańczowe ostrzegawcze tzw. „kogut”, trójkąt odblaskowy, gaśnica, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części, akustyczny sygnał cofania. |  |

………………………………, dnia ………………………… 			……………………………………………………………

/miejscowość/							  (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)