Tytuł opracowania:	Ekspertyza ustalająca przyczyny podtopienia miejscowości Siedliska Drugie wraz z podaniem sposobu odprowadzenia wód wielkich bezkolizyjnie przez w/w miejscowość.

Inwestor 			Urząd Gminy Fajsławice

21-060 Fajsławice 107

Opracował:		mgr inż. Kazimierz Stelmaszczuk

Lublinwrzesień 2016 r.

# II CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Mapa zlewni suchej w miejscowości Siedliska Drugie,skala 1: 10 000.

- Mapa sytuacyjno–wysokościowaz naniesionymi droga gminnymi utwardzone płytami betonowymi, skala 1:10 000.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1: 1000, szt.1.

- Rysunek elementu podjazdu gumowego na wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych utwardzonych płytami betonowymi.

Spis treści

II CZĘŚĆ GRAFICZNA	2

I.	Część Opisowa	3

1.	Podstawa prawna opracowania i wykorzystane materiały	3

2.	wiadomości wstępne	3

3.	Cel i Zakres opracowania	3

4.	położenie i rzeźba terenu	3

5.	Opis stanu istniejącego, analiza przyczyn podtopienia terenu	3

6.	obliczenia przepływu Q1% ze zlewni suchej w M. siedliska drugie	3

7.	Obliczenia światła mostków, jakie winne być przy takim przepływie wody dla bezkolizyjnego przeprowadzenia wody wielkiej Q1% rowem przydrożnym	3

8.	Obliczenia ilości odpływającej wody deszczowej z dróg gminnych oraz określenie wielkości zbiornika osadowego z przelewem	3

9.	Rozwiązania techniczne bezkolizyjnego przeprowadzenia wód wielkich w m. Siedliska Drugie	3

10.	Wielkość kosztów doraźnych przeprowadzania wód wielkich rowami przydrożnymi	3

11.	Uwagi do konserwacji urządzeń	3

12.	Wnioski końcowe	3

# Część Opisowa

# Podstawa prawna opracowania i wykorzystane materiały

- Zlecenie Wójta Gminy Fajsławice na opracowanie ekspertyzy,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne tekst jednolity (Dz. U. 2015, poz. 469, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych i ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. Nr 16, poz. 149 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

- Pod. red. Z. Michalczyka „Źródła zachodniej Lubelszczyzny” Wydawnictwo UMCS - Lublin 1993r.,

- Pod red. Michalczyk Z., Wilgat T. „Stosunki wodne Lubelszczyzny” Wydawnictwo UMCS-Lublin 1998 r.,

- Literatura, normy uzgodnienia,

- Oględziny i pomiary na miejscu.

# wiadomości wstępne

Miejscowość Siedliska Drugie zalewana jest przy każdym większym deszczu. Masy wody spływają z okolicznych pól do przydrożnych rowów przy drodze powiatowej w m. Siedliska Drugie. Na skutek zamulenia w/w rowów woda płynie całą doliną i zmienia się w rwący potok. Największa powódź miała miejsce w dniu 26 lipca 2016 r. Zalanych zostało około 8 budynków gospodarczych i piwnice w dwóch domach.

# Cel i Zakres opracowania

Celem niniejszej ekspertyzy jest analiza przyczyn podtapiania miejscowości oraz podanie proponowanych rozwiązań technicznych dla zapewnienia bezkolizyjnego odprowadzenia wód wielkich przez miejscowość Siedliska Drugie.

Stan prawny nieruchomości - droga powiatowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Siedliska Duże stanowi własność Powiatu Krasnystawskiego we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie,zaś drogi gminne stanowią własność Gminy Fajsławice.

# położenie i rzeźba terenu

Pod względem administracyjnym m. Siedliska Drugie położona jest w gminie Fajsławice w środkowej części województwa lubelskiego i obejmuje zachodnio – północne obrzeże powiatu krasnostawskiego.

Pod względem tektonicznym teren znajduje się w obszarze tzw. niecki lubelskiej wypełnionej miąższymi utworami kredowymi i przykrytymi płatami osadów trzecio i czwartorzędowych.

Obszar powyżej i poniżej miejscowości jest dość zróżnicowany pod względem rzeźby terenu. Uwagę zwraca dolina Marianki od Ksawerówki do siedlisk, o cechach typowej doliny erozyjno – denudacyjnej (wąska i stromościenna), a poniżej Siedlisk – o cechach płaskodennej doliny rzecznej z łąkami i olsami. Stoki żłobione są suchymi dolinami denudacyjnymi i charakterystycznymi wąwozami drogowymi (tzw. głębocznicami).

# 5.	Opis stanu istniejącego,analiza przyczyn podtopienia terenu

Miejscowość Siedliska Drugie położonesąw wąwozie.Spływająca woda z rz. Ksawerówki i pól Marysina o dużym spadku nawet po niewielkim deszczu nie mieści się w istniejących zamulonych rowachprzydrożnych przy drodze powiatowej. Rowy te nie tylko odprowadzają wody deszczowe z drogi powiatowej,ale z całej suchej doliny.Spływający less i kamienie osiadają w rowach przydrożnych (rowy o małej przepustowości). Osiadający namuł kamieni, gałęzi powoduje całkowite zamulenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów znajdujących się na tym odcinku rowu.

Jednocześnie istniejąceprzepusty i mostkipowodują podpiętrzenie wody w rowachutrudniając odpływ wody bezkolizyjnie rowem do rzeki Marianki.Problem ten następuje zawsze po niewielkim opadzie deszczu. Ponadto wody w krótkim czasie z utwardzonych betonowymi płytami dróg polnychkierowanesą do rowu przydrożnego przy drodze powiatowej,co powoduje utrudniony odpływ wody ze zlewni drogi powiatowej od Ksawerówki.

W tym celu dokonano inwentaryzacji istniejących przepustów mostków i rowów w ustaleniaczy pozwolą na bezkolizyjne przeprowadzenie wód wielkich. Poniżej załączono zdjęcia z m. Siedliska Duże

Fot. 1.	Wygląd przepustu drogowego pod droga gminną po ulewie.

Fot. 2	Widok rowu przydrożnego drogi powiatowej po ulewie.

Fot. 3.	Widok rowu przydrożnego drogi powiatowej po ulewie.

Fot. 4.	Widok miejscowości Siedliska Duże po ulewie z dnia 26 lipca 2016 r. (zdjęcie uzyskane od Urzędu Gminy w Fajsławicach).

# 6.	obliczenia przepływu Q1% ze zlewni suchej w M. siedliska drugie

Dla wyjaśnienia przyczyn podtapiania miejscowości Siedliska Drugie dokonano obliczeń wielkości przepływów występujących raz na sto lat dla dwóch zlewni wielkości i przedstawiono poniżej:

Zlewnia nr 1

Formułę opadową zaleca się do stosowania na terytorium całego kraju w zlewniach o powierzchni mniejszej niż 50 km2. Formuła jest opisana wzorem:

Qp=F1ϕHlAλpδj

Gdzie:

F – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali równy 0,45 na pojezierzach i 0,6 na pozostałym obszarze kraju;

Fl – maksymalny moduł odpływu jednostkowego wyrażony w postaci ilorazu;

Fl=qlϕHl

Gdzie:

ql - maksymalny odpływ jednostkowy o prawdopodobieństwie 1%, m3 s-1 km2

ϕ- współczynnik odpływu odczytywany z mapy (p.3.1.7) lub określany na podstawie mapy gleb Polski i tabl. 2.18;

Hl - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, odczytywany z mapy (p. 3.1.6), mm;

A - powierzchnia zlewni7,864km2;

λp - kwantyl rozkładu zmiennej λp dla zadanego przedsiębiorstwa p odczytywany z tabl. 2.5;

δj - współczynnik redukcji jeziornej, odczytywany z tabl. 2.11 w zależności od wskaźnika jeziorności JEZ, określonego wg wzoru (2.45)

Maksymalny moduł odpływu jednostkowego Fl określa się z tabl. 2.13 w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki φr i czasu spływu po stokach ts.

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki φr oblicza się wg wzoru:

φr=1000(L+l)mIrt13A14(ϕH1)14

1000(4,3)7x53137,7614(0,55x85)14=9,19

Gdzie:

L+l – długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego, 4,3 km;

m – miara szorstkości koryta cieku odczytywany z tabl. 2.14;-9

Ir – uśredniony spadek cieku obliczamy wg wzoru (2.38)

A - zlewnia cieku bez nazwy 7,86km²

Czas spływu po stokach ts określa się z tabl. 2.15 w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków.

φs=1000Is12msIs14ϕH12

przy czym:

Is - średnia długość stoków obliczona wg wzoru (4,3), km;

ms- miara szorstkości stoków, odczytywany z tabl. 2.16;

Is - średni spadek stoków obliczona wg wzoru (2.43), km - 1 lub % 0;

Is- średni spadek zlewni - 114

φs=1000x0,98120,55s114s140,55x8512=9,39

Czas spływu po stokach ts określa się z tabl.2.15 w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków ts(pr) = 113 min.

Fl = 0,081

Q1% = 0,6 x 0,081 x 0,55 x 85 x 7,86x1 x 1= 17,85 m3/s

Obliczenia hydrologiczne – Metoda II

Charakterystyka zlewni - powierzchnia zlewni, najwyżej położone punkty i długość zlewni określono z mapy skala 1:10 000.

Miarodajny przepływ Q1% określono według „Wytycznych projektowania obiektów I urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji WP-12 - światło mostów iprzepustów” nieobowiązująca tylkodla zobrazowania wyliczeń metoda opadową ze wzoru:

Q = Ac*q*c*α

Gdzie:

Ac - powierzchnia zlewni [km2],

A1- powierzchnia lasów [km2] = 1km²

q - maksymalne spływy jednostkowe [m3/s] z tablicy Z-3 (WP-12), 2,0m/km

c - współczynnik zmniejszający przyjęto 0,8

α - współczynnik korygujący równy wielkości średnich opadów rocznych na terenie zlewni (PIHM).-0,6

Spadek i=0,053%

Q = 7,86*2,0*1,0*0,6 = 9,43 m³/s

Do dalszych obliczeń przyjęto metodę I

Zlewnia nr2

Formułę opadową zaleca się do stosowania na terytorium całego kraju w zlewniach o powierzchni mniejszej niż 50 km2. Formuła jest opisana wzorem:

Qp=F1ϕHlAλpδj

Gdzie:

F – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali równy 0,45 na pojezierzach i 0,6 na pozostałym obszarze kraju;

Fl – maksymalny moduł odpływu jednostkowego wyrażony w postaci ilorazu;

Fl=qlϕHl

ql – maksymalny odpływ jednostkowy o prawdopodobieństwie 1%, m3 s-1 km2

ϕ- współczynnik odpływu odczytywany z mapy (p.3.1.7) lub określany na podstawie mapy gleb Polski i tabl. 2.18;

Hl – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, odczytywany z mapy (p. 3.1.6), mm;

A – powierzchnia zlewni,4,76km2;

λp - kwantyl rozkładu zmiennej λp dla zadanego przedsiębiorstwa p odczytywany z tabl. 2.5;

δj - współczynnik redukcji jeziornej, odczytywany z tabl. 2.11 w zależności od wskaźnika jeziorności JEZ, określonego wg wzoru (2.45).

Maksymalny moduł odpływu jednostkowego Fl określa się z tabl. 2.13 w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki φr i czas spływu po stokach ts.

Hydromorfologiczną charakterystyką koryta rzeki φr oblicza się wg wzoru:

1000(L+l)mIrt13A14(ϕH1)14

φr	=1000x(2,7)7x43134,,7614(0,55x85)14=11,05

Gdzie:

L+l – długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego, 2,7km;

m – miara szorstkości koryta cieku odczytywany z tabl. 2.14;-9

Ir – uśredniony spadek cieku obliczamy wg wzoru (2.38)

A - zlewnia cieku bez nazwy 4,76km²

Czas spływu po stokach ts określa się z tabl. 2.15 w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków.

φs=ϕs=1000Is12msIs14ϕH12

przy czym:

Is - średnia długość stoków obliczona wg wzoru (4,3), km;-0,098%

ms- miara szorstkości stoków, odczytywany z tabl. 2.16;

Is - średni spadek stoków obliczona wg wzoru (2.43), km - 1 lub % -1,31

Is - średni spadek zlewni - 0,74

φs1000x98120,55xs98s140,55x8512=9,04

Czas spływu po stokach ts określa się z tabl.2.15 w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków ts(pr) = 113min

Fl = 0,081

Q1% = 0,6 x 0,081x 0,55 x 85 x 4,76x1 x 1= 10,81 m3/s

Obliczenia hydrologiczne – Metoda II

Charakterystyka zlewni - powierzchnia zlewni, najwyżej położone punkty i długość zlewni określono z mapy skala 1:10 000.

Miarodajny przepływ Q1% określono według „Wytycznych projektowania obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji WP-12 - światło mostów I przepustów” nieobowiązująca tylko dla zobrazowania wyliczeń metoda opadową ze wzoru:

Q = Ac*q*c*α

Gdzie:

Ac - powierzchnia zlewni [km2],

A1- powierzchnia lasów [km2] = 1km²

q - maksymalne spływy jednostkowe [m3/s] z tablicy Z-3 (WP-12), 2,3/km

c - współczynnik zmniejszający przyjęto 0,8

α - współczynnik korygujący równy wielkości średnich opadów rocznych na terenie zlewni (PIHM).-1,0

Spadek i=0,053%

Q = 4,76 * 2,3*0,8 * 1,0 = 8,75 m³/s

Do dalszych obliczeń przyjęto metodę I.

# Obliczenia światła mostków, jakie winne być przy takim przepływie wody dla bezkolizyjnego przeprowadzenia wody wielkiej Q1%rowem przydrożnym

Metoda I

Dla wyliczonych przepływów w zlewni nr 1 i 2 dokonano sprawdzenia światła istniejących mostków i przepustów w drodze gminnej,powiatowej oraz w rowach przydrożnych w drodze powiatowej.

Sprawdzenie przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, oraz GDDKiA Światło mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzami IBDiM Warszawa-Żmigród 2000.

Legenda:

L=Qmx2gxH32

Gdzie:

h – średnia głębokość w przekroju mostkowym założonym w miejscu istniejącego przepustu1x ø150cm+1x100 cm [m] -1,46m,

b = 3 [m] – projektowana szerokość dna w przekroju pod mostkiem [m],

v – założona prędkość, nie większa niż vkr = (g·h)0,5 i najmniejszej prędkości dopuszczalnej vd

vkr = (g·h) 0,5 = (9,81·1,5) 0,5 = 7,36 [m/s]

vd = 3,9 [m/s] przy umocnieniu z kamienia grubości 20 [cm]

obliczono ze wzoru: v = Qm/F = 28,66/4,5= 6,36 [m/s]dla mostku wymaganego do przeprowadzenia

F – pole przekroju koryta pod mostkiem do rzędnej wody miarodajnej [m2]: F = 4,5m²

μ – współczynnik dla mostów jednoprzęsłowych, z korpusem wtopionym w nasyp μ = 0,91

Głębokość wody spiętrzonej pod mostem przyjęto 0,5m poniżej spodu konstrukcji H=1,46 m

Przyśpieszenie ziemskie g-9,81 m/s

Głębokość w ruchu ustalonym w korycie za mostem odpowiada przepływowi miarodajnemu

hd<HxN=1,46x 0,81=1,18 przyjęto:

hd=1,15m(przepust niezatopiony)

Obliczenia

- Obliczenia wysokości energii spiętrzonej pod mostem w przekroju istniejących przepustów w drodze gminnej:

H=H+v22g=1,46+0,77=2,23m

- Obliczenia minimalnego światła obiektu:

L=Qmx2gxH32=28,660,34x2x9,81x2,2332=5,71m

Sprawdzenie czy prędkość wody wyliczona nie przekracza dopuszczalnej:

v = (Qm) /(μ x·hx·L) = (28,66) /(0,91·1,46· 5,71) = 3,77 m/s

Sprawdzenie wymaganego światła mostu powyżej przepustu na drodze powiatowej (zlewnia nr 1,2)przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, oraz GDDKiA Światło mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzami IBDiM Warszawa-Żmigród 2000.

Qmx2gxH32

Legenda:

2.	Obliczenia minimalnego światła obiektu

L=Qmx2gxH32=17,850,34x2x9,81x2,2332=3,55 m

Sprawdzenie czy prędkość wody wyliczona nie przekracza dopuszczalnej

v = (Qm) /(μ x·hx·L) = (17,85) /(0,91·x 1,46·x 3,55) = 3,79 m/s

Metoda II

Obliczenia światła przepustów przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, oraz GDDKiA Światło mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzami IBDiM Warszawa-Żmigród 2000.

Legenda  do obliczeń hydraulicznych:

Charakterystyka drogi

rkd-		rzędna korony drogi na skrzyżowaniu z ciekiem wodnym

rd-		rzędna dna cieku przed wlotem przepustu m n.p.m.,

Bn-		szerokość korony nasypu drogowego

mn-		nachylenie skarp nasypu drogowego

Charakterystyka cieku:

bd-		szerokość dna cieku, którego kształt zbliżony do trapezu-

td-		głębokość cieku

md-		nachylenie skarp cieku

nd= 		współczynnik szorstkości koryta cieku

ld		spadek podłużny cieku-

Qm 		przepływ miarodajny

nd 		współczynnik szorstkości przewodu wg Malinga dla powierzchni. betonowej

Głębokość wody w korycie przy przepływie miarodajnym

Napełnienie w korycie cieku przy przepływie miarodajnym obliczono dla warunków ruchu jednostajnego i przyjętego zwartego przekroju koryta cieku o jednakowym współczynniku szorstkości skarp i dna. Wartość hm określono na podstawie programu komputerowego

Bd(h): bd+2mdh 			szerokość zwierciadła wody

Fd(h): = h(bd+1mdh) 			powierzchnia przekroju strumienia

Oz(h): = bd +2h 1+(1md)2	Oz(hm) =	obwód zwilżony

Rh(h): = Fd(h)Oz(h)			promień hydrauliczny

v(h): = 1ndRh(h)23id12	średnia prędkość przepływu

Q(h): = Fd(h) v(h)			natężenie przepływu

Warunek (0,95 Qm< Q(hm) <1,05 Qm)

Wzniesienie linii energii przed wylotem do przepustu

Hd	maksymalna dopuszczalna głębokość wody spiętrzonej przed wlotem przepustu

Fo: =		*powierzchnia przekroju strumienia odpowiadająca głębokości wody Hd

vo = QmFo		*prędkość wody dopływającej

αo: = 1,1	*współczynnik energii kinetycznej (Saint – Venanta), jego wartość przyjmuje się najczęściej równą 1.1

Ho: = Hd+αovo22g		*wzniesienie linii energii przed przepustem względem poziomu dna wlotu

Dobór kształtu wlotu i wymiarów przepustu

Należy przyjąć schemat hydrauliczny. Przepust zostanie wykonany jako owalnywlot będzie skośny ze stożkami. Zgodnie z przyjętym założeniami wlot i wylot pozostaje niezatopiony.

m = 0,31 współczynnik z tablicy 3.1. przy założeniu pełnego bocznego dławienia B.6b

bkr : = Qmm'2gHo32

Sprawdzenie warunków wg Rozporządzenia

Warunek D>Hd1,2 spełniony- warunek niezatapialnego wlotu

Warunek (D>0,8 m ) spełniony- warunek średnicy dla klasy drogi długości przepustu i rodzaj przepustu

Warunek(ip<0,02) spełniony warunek dopuszczalnego spadku przepustu

Warunek(D> bkr) spełniony-warunek zachowania światła poziomego

Warunek (ip>0,005) spełniony-warunek minimalnego spadku dna przepustu

Rzeczywiste wyniesienie linii energii przed przepustem

Lp ostatecznie przyjęta długość przepustu po uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przekroju drogi

Warunek (Lp<20 D) spełniony

Obliczenia  komputerowe w załączeniu

# Obliczenia ilości odpływającej wody deszczowej z dróg gminnych oraz określenie wielkości zbiornika osadowego z przelewem

Jednym z przyczyn zwiększenia się większych przepływów jest to, że w krótkim czasie z utwardzonych betonowymi płytami dróg polnychspływa szybko woda do rowu przydrożnego usytuowanego przy drodze powiatowej powodując utrudniony odpływ wody ze zlewni drogi powiatowej od Ksawerówki.

W celu ustalenia wielkości spływu dokonano obliczeń wielkości spływu i ustaleniu wielkości zbiornika osadowego z przelewem. Obliczenia dokonano poniżej:

Droga gminna nr 1

Ilość odprowadzonych wód deszczowych do rowu melioracyjnego wyniesie:

Bilans wód deszczowych.

W celu obliczenia ilości wód deszczowych z drogi gminnej posłużono się metodą stałego natężenia deszczu, zobrazowaną wzorem:

Qd = qd x Σψi x Fi x φ [dm3/s]

Gdzie:

Qd – przepływ obliczeniowy ścieków deszczowych w danym przekroju [dm3/s]

qd – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s x ha], przyjęto 130 [dm3/s x ha] wg założeń:

- Częstotliwość występowania deszczu 130 [dm3/s x ha] → P=100%, C=1 (raz na 5 lata)

- czas trwania deszczu T=15 min.

- ψi – współczynnik spływu rozpatrywanej powierzchni [-]

- jezdnia o nawierzchni betonowej ψi =0,85-0,90

- zabudowy luźnej 					ψi =0,15-0,30

Współczynnik spływu omawianego terenu wynosi:

Bilans terenu, z którego będzie odpływ wód deszczowych przedstawiają się następująco:

- Powierzchnia dróg utwardzonych, F1 = 3300 m²,

- Powierzchnia zlewni przyległej, F2 = 55 000 m²,

- Średni opad deszczu rocznego wynosi na obszarach centralnych Polski 500-600 mm deszczu do obliczeń przyjęto roczny opada 600 mm stąd H=6000{m³/ha/rok},

- Φ=0,16 współczynnik opóźnienia,

- n- współczynnik zależny od wielkości spadków i kształtu zlewni (przyjęto jak dla warunków średnich) n=5 stad maksymalna ilość wód opadowych w ciągu 1 roku wyniesie:

Ilość odprowadzonych wód deszczowych w czasie trwania deszczu nawalnego maksymalny przepływ wyniesie

Q= 130 x 1,0 x 0,90 x 3,3+ 130x1,0x 0,30x 5,5 = 386,1+214,5=600,6 l/s

Ohmax obliczono następująco:

Ohmax h=q x Fi x ψ

Gdzie:

q- natężenie deszczu o czasie trwania t=60 minut, i częstotliwości występowania raz na dwa lata(c=2) q= 40l/s/ha

F1 -powierzchnia odwodnienia

Q h max =40 l/s/ha x 5,83 ha x 0,16=37,32 l/s=134,32 m³/h

Droga gminna nr 2

Ilość odprowadzonych wód deszczowych do rowu melioracyjnego wyniesie:

Bilans wód deszczowych.

W celu obliczenia ilości wód deszczowych z drogi gminnej posłużono się metodą stałego natężenia deszczu, zobrazowaną wzorem:

Qd = qd x Σψi x Fi x φ [dm3/s]

Gdzie:

Qd – przepływ obliczeniowy ścieków deszczowych w danym przekroju [dm3/s]

qd – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s x ha], przyjęto 130 [dm3/s x ha] wg założeń:

- Częstotliwość występowania deszczu 130 [dm3/s x ha] → P=100%, C=1 (raz na 5 lata)

- czas trwania deszczu T=15 min.

- ψi – współczynnik spływu rozpatrywanej powierzchni [-]

- jezdnia o nawierzchni betonowej ψi =0,85-0,90

- zabudowy luźnej 					ψi =0,15-0,30

Współczynnik spływu omawianego terenu wynosi:

Bilans terenu, z którego będzie odpływ wód deszczowych przedstawiają się następująco:

- Powierzchnia dróg utwardzonych F1 = 1950 m²

- Powierzchnia zlewni przyległej F2 = 32 500 m²

- Średni opad deszczu rocznego wynosi na obszarach centralnych Polski 500-600 mm deszczu do obliczeń przyjęto roczny opada 600 mm stąd H=6000{m³/ha/rok}

- Φ=0,16 współczynnik opóźnienia,

- N- współczynnik zależny od wielkości spadków i kształtu zlewni (przyjęto jak dla warunków średnich) n=5 stad maksymalna ilość wód opadowych w ciągu 1 roku wyniesie:

Ilość odprowadzonych wód deszczowych w czasie trwania deszczu nawalnego maksymalny przepływ wyniesie:

Q= 130 x 1,0 x 0,90 x 0,195 130x1,0x 0,30x 3,25 = 22,82+126,75=149,57 l/s: zaś

Qhmaxobliczono następująco:

Qhmax h=q x Fi x ψ

Gdzie:

q- natężenie deszczu o czasie trwania t=60 minut, i częstotliwości występowania raz na dwa lata(c=2) q= 40l/s/ha,

F1 - powierzchnia odwodnienia,

Q max h=40 l/s/ha x 3,445 ha x 0,16=22,09 l/s=79,37 m³/h

Qdsrodprowadzenia wód deszczowych obliczono następująco:

Droga gminna nr 3

Ilość odprowadzonych wód deszczowych do rowu melioracyjnego wyniesie:

Bilans wód deszczowych.

W celu obliczenia ilości wód deszczowych z drogi gminnej posłużono się metodą stałego natężenia deszczu, zobrazowaną wzorem:

Qd = qd x Σψi x Fi x φ [dm3/s]

Gdzie:

Qd – przepływ obliczeniowy ścieków deszczowych w danym przekroju [dm3/s]

qd – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s x ha], przyjęto 130 [dm3/s x ha] wg założeń:

- Częstotliwość występowania deszczu 130 [dm3/s x ha] → P=100%, C=1 (raz na 5 lata)

- czas trwania deszczu T=15 min.

- ψi – współczynnik spływu rozpatrywanej powierzchni [-]

- jezdnia o nawierzchni betonowej ψi =0,85-0,90

- zabudowy luźnej 					ψi =0,15-0,30

Współczynnik spływu omawianego terenu wynosi:

Bilans terenu, z którego będzie odpływ wód deszczowych przedstawiają się następująco:

- Powierzchnia dróg utwardzonych F1 = 3600 m²

- Powierzchnia zlewni przyległej F2 = 60 000 m²

- Średni opad deszczu rocznego wynosi na obszarach centralnych Polski 500-600 mm deszczu do obliczeń przyjęto roczny opada 600 mm stąd H=6000{m³/ha/rok}

- Φ=0,16 współczynnik opóźnienia

- n- współczynnik zależny od wielkości spadków i kształtu zlewni (przyjęto jak dla warunków średnich) n=5 stad maksymalna ilość wód opadowych w ciągu 1 roku wyniesie

Ilość odprowadzonych wód deszczowych w czasie trwania deszczu nawalnego maksymalny przepływ wyniesie

Q= 130 x 1,0 x 0,90 x 3,60+130x1,0x 0,30x 6,0 = 421,2+234=655,2 l/s: zaś

Qhmax obliczono następująco:

Qhmax h=q x Fi x ψ

Gdzie:

q- natężenie deszczu o czasie trwania t=60 minut, i częstotliwości występowania raz na dwa lata(c=2) q= 40l/s/ha

F1 -powierzchnia odwodnienia

Q hmax =40 l/s/ha x 9,6 ha x 0,16=61,44 l/s= 221,18 m³/h

Z uwagi na brak miejsca na wykonanie zbiornika osadowego z przelewem woda po deszczach będzie odpływała do rowu przydrożnego przy drodze powiatowej.

# Rozwiązania techniczne bezkolizyjnego przeprowadzenia wód wielkich w m. Siedliska Drugie

Wariant I dla rozwiązania bezkolizyjnego odprowadzenia wód wielkich

Dla bezkolizyjnego  odprowadzenia wód wielkich z miejscowości Siedliska Drugie,należy:

- odtworzyć dawny górny odcinek cieku Marianki w celu przyjęcia wód powodziowych z miejscowości Siedliska Pierwsze i Drugie przez zarządcę cieku.

- przebudować istniejące przepusty na drodze gminnej  o świetle minimum B=5,71m i wysokości H= 1,5m  powierzchnia przekroju przepustu F=8,57 m² ,

- Istniejący rów przydrożny  przy drogach  gminnych  aż do wlotu na staw rybny w m. Siedliska należy przebudować  na długości  750 m o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość minimum 1,5m

- Istniejący rów przydrożny przy drodze powiatowej przebudować  na długości 520 m o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głebokość minimum  1,5m

Umocnienie dna i skarp płytami krata na całej długości

- Istniejące  przepusty (2x ø 800 mm)na rowie przydrożnym drogi powiatowej w Siedliskach Drugich zlikwidować a wykonać   przepusty o świetle minimum B=3,55m i wysokości H= 1,5m  powierzchnia przekroju przepustu F=5,32 m²

- Spadki dna  na rowach przydrożnych dróg gminnych oraz powiatowych do wlotu na staw  rybny w Siedliskach  winne być powyżej 3‰

- Wzdłuż drogi wykonać barierkę ochronną.

- Dla opóźnienia spływu wody z dróg gminnych na podstawie dokonanych obliczeń wielkości spływu deszczu dla przetrzymania deszczu godzinowego winne być wykonane zbiornikiosadowe skarpy umocnione mieszanką traw z przelewem doprojektowanego mostupod drogą powiatową o świetle 3,0x1,5 m. Pojemność minimalna zbiornika dla drogi nr 1 i 2o pojemności V=114 m³.Z drogi nr 3 z uwagi na brak miejsca woda spływać będzie do rowu przy drodze powiatowej.

- Z uwagi na brak wykonania rowu przydrożnego przy drodze powiatowej zaproponowano w wariacie 1 wykonaniedodatkowego zbiornika opojemności V2=350 m³ z przelewem do projektowanego przepustu o średnicy ø 1,50 m pod drogąpowiatową do rowu przydrożnego.

- W celu opóźnienia spływu wody z dróg gminnych utwardzonymi płytami, wykonać gumowe progi podrzutowe wysokości 15 cm nadrogach gminnych. Lokalizacja została pokazana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10 000 zał. Nr 2.

- Istniejące rowy przy drodze powiatowej oraz gminnej a nieobjęte przebudową wymagają odmulenia przy drodze powiatowe zaznaczono na mapie zał.3.

Wariant II dla  bezkolizyjnego  odprowadzenia wód wielkich

Dla bezkolizyjnego  rozwiązania odprowadzenia wód wielkich z miejscowości Siedliska Drugienależy:

- przebudować istniejące przepusty na drodze gminnej  o świetle minimum B=5,71m i wysokości H= 1,5m  powierzchnia przekroju przepustu F=8,57 m² ,

- Istniejący rów przydrożny  przy drogach  gminnych  aż do wlotu na staw rybny w m. Siedliska należy przebudować  na długości  750 m o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość minimum 1,5m

- Istniejący rów przydrożny przy drodze powiatowej przebudować  na długości  520 m o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głebokość minimum  1,5m

Umocnienie skap i dna płytami typu krata

- Istniejące  przepusty (2x ø 800 mm)na rowie przydrożnym drogi powiatowej w Siedliskach Drugich zlikwidować a wykonać   przejazdy po płytach typu krata poprzez dostosowanie spadku dla umożliwienia przejazdu

- Spadki dna  na rowach przydrożnych dróg gminnych oraz powiatowych do wlotu na staw  rybny w Siedliskach  winne być powyżej 3‰

- Wzdłuż drogi wykonać barierkę ochronną.

- .

- Dla opóźnienia spływu wody z dróg gminnych na podstawie dokonanych obliczeń wielkości spływu deszczu dla przetrzymania deszczu godzinowego winne być wykonane zbiorniki osadowe skarpy umocnioneobsiewem mieszanką traw z przelewem do projektowanego mostupod drogą powiatową o świetle 3,0x1,5 m. Pojemność minimalna zbiornika dla drogi nr1 i 2 o pojemności V=114 m³. Z drogi nr 3 z uwagi na brak miejsca woda spływać będzie do rowu przy drodze powiatowej.

- Z uwagi na brak wykonania rowu przydrożnego przy drodze powiatowej zaproponowano w wariacie 2 wykonanie dodatkowo zbiornika o pojemności V2=350 m³ z przelewem do projektowanego przepustu o średnicy ø 1,50 m pod droga powiatowa do rowu przydrożnego.

- W celu opóźnienia spływu wody z dróg gminnych utwardzonymi płytami wykonać gumowe progi podrzutowe wysokości 15 cm na drogach gminnych.Lokalizacja została pokazana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10 000 zał. Nr 2.

- Istniejące rowy przy drodze powiatowej oraz gminnej a nieobjęte przebudową wymagają odmulenia przy drodze powiatowe zaznaczono na mapie zał.3.

Wariant III dla bezkolizyjnego  odprowadzenia wód wielkich

Dla bezkolizyjnego  rozwiązania odprowadzenia wód wielkich z miejscowości Siedliska Drugie:

- przebudować istniejące przepusty na drodze gminnej  o świetle minimum B=5,71m i wysokości H= 1,5m  powierzchnia przekroju przepustu F=8,57 m² ,

- Istniejący rów przydrożny  przy drogach  gminnych  aż do wlotu na staw rybny w m. Siedliska należy przebudować  na długości 750 m  o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość minimum 1,5m

- Istniejący rów przydrożny przy drodze powiatowej przebudować  na j długości  520 m o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość minimum  1,5m

Umocnienie dna i skarp płytami krata na całej długości

- Istniejące  przepusty (2x ø 800 mm)na rowie przydrożnym drogi powiatowej w Siedliskach Drugich zlikwidować  wykonać drogę serwisową

- odtworzyć dawny górny odcinek cieku Marianki w celu przyjęcia wód powodziowych z miejscowości Siedliska Pierwsze i Drugie przez zarządcę cieku.

- Spadki dna  na rowach przydrożnych dróg gminnych oraz powiatowych do wlotu na staw  rybny w Siedliskach  winne być powyżej 3‰

- Od strony drogi powiatowej wzdłuż przebudowanego rowu wykonać balustradę ochronną

- Istniejące przepusty 2x ø80 cm na przejazdach przy drodze powiatowej są do likwidacji. W zamian należy wykonać drogę serwisową z przebudową linii energetycznej.

- Od strony drogi powiatowej wzdłuż przebudowanego rowu wykonać balustradę ochronną.

- Dla opóźnienia spływu wody z dróg gminnych na podstawie dokonanych obliczeń wielkości spływu deszczu dla przetrzymania deszczu godzinowego winne być wykonane zbiorniki osadowe, skarpy umocnione obsiewem mieszanką traw z przelewem do projektowanego mostupod drogą powiatową o świetle 3,0 x 1,5 m. Pojemność minimalna zbiornika dla drogi nr 1 i 2 o pojemności V=114 m³. Z drogi nr 3 z uwagi na brak miejsca woda spływać będzie do rowu przy drodze powiatowej.

- Z uwagi na brak wykonania rowu przydrożnego przy drodze powiatowej zaproponowano w wariacie 1 wykonanie dodatkowo zbiornika o pojemności V2=350 m³ z przelewem do projektowanego przepustu o średnicy ø 1,50 m pod droga powiatowa do rowu przydrożnego.

- W celu opóźnienia spływu wody z dróg gminnych utwardzonymi płytami wykonać gumowe progi podrzutowe wysokości 15 cm na drogach gminnych. Lokalizacja została pokazana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10 000 zał. Nr 2.

- Istniejące rowy przy drodze powiatowej oraz gminnej a nieobjęte przebudową wymagają odmulenia przy drodze powiatowe zaznaczono na mapie zał.3.

Wariant proponowany do wykonania  bezkolizyjnego  odprowadzenia wód wielkich

Z dokonanych obliczeń światła przepustów w drogach gminnych, jak i powiatowych oraz parametrów technicznych rowów wynika, że nie przeprowadzą bezkolizyjnie wody wielkiej występujące raz na 100 lat.

Związku z tym dla kompleksowego rozwiązania  bezkolizyjnego  odprowadzenia wód wielkich należy :

- odtworzyć dawny górny odcinek cieku Marianki w celu przyjęcia wód powodziowych z miejscowości Siedliska Pierwsze i Drugie przez zarządcę cieku.

- przebudować istniejące przepusty na drodze gminnej  o świetle minimum B=5,71m i wysokości H= 1,5m  powierzchnia przekroju przepustu F=8,57 m² ,

- Istniejący rów przydrożny  przy drogach  gminnych  aż do wlotu na staw rybny w m. Siedliska należy przebudować  na całej długości o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość minimum 1,5m

- Istniejący rów przydrożny przy drodze powiatowej przebudować  na całej długości o parametrach:

Szerokość w dnie -3m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość minimum  1,5m

- Istniejące  przepusty na rowie(2x ø 800 mm) przy drodze powiatowej na przejazdach w Siedliskach Drugich zlikwidować a wykonać   przepusty o świetle minimum B=3,55m i wysokości H= 1,5m  powierzchnia przekroju przepustu F=5,32 m²

- Spadki dna  na rowach przydrożnych dróg gminnych oraz powiatowych do wlotu na staw  rybny w Siedliskach  winne być powyżej 3‰

- Dla opóźnienia spływu wody z dróg gminnych na podstawie dokonanych obliczeń wielkości spływu deszczu dla przetrzymania deszczu godzinowego winne być wykonane zbiorniki osadowe skarpy umocnione mieszanką traw z przelewem do projektowanego mostu pod drogą powiatową o świetle 3,0 x 1,5 m. Pojemność minimalna zbiornika dla drogi nr 1 i 2 o pojemności V=114 m³. Z drogi nr 3 z uwagi na brak miejsca woda spływać będzie do rowu przy drodze powiatowej.

- W celu opóźnienia spływu wody z dróg gminnych utwardzonymi płytami, wykonać gumowe progi podrzutowe wysokości 15 cm na drogach gminnych. Lokalizacja została pokazana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10 000 zał. Nr 2.

- Od strony drogi powiatowej wzdłuż przebudowanego rowu wykonać balustradę ochronną

- Istniejące rowy przy drodze powiatowej oraz gminnej a nieobjęte przebudową wymagają odmulenia przy drodze powiatowe zaznaczono na mapie zał.3.

Proponowane warianty zostały podane na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali:1000

# Wielkość kosztów dla  przeprowadzania wód wielkich rowami przydrożnymi

Wielkośćkosztów przybliżonych dla doraźnego przeprowadzenia wód wielkich przez miejscowość Siedliska Drugie wyliczono na podstawie przedmiarów wstępnych dla poszczególnych wariantów i załączono poniżej .Szczegółowe  kosztykompleksowego przeprowadzenia wód wielkich po sporządzeniu projektu budowlanego na w/w zadanie inwestycyjne.

| Lp | Warianty | Koszty odbudowy rowów i przepustów zbiorników zł | Koszty przebudowy istniejących 2 przepustów na przepusty o światle e B=5,71m wraz wykonaniem rowu odpływowego zł | Koszty łącznie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 1835 669,16 | 250 000 | 2 085 669,16 |
| 2 | II | ` 1 520 209,58 | 250 000 | 1 770 209,58 |
| 3 | III | ` 2 327 489,30 | 250 000 | 2,577 489,30 |

# Uwagi do konserwacji urządzeń

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodnych do chwili rozwiązań kompleksowych należy zadbać o należytą kontrolę i konserwację rowów i zbiorników osadowych. Rowy przydrożne oraz zbiorniki osadowe o proponowanych parametrach wymagają konserwacji, każdorazowo po większej zlewie poprzez usuwanie namułu naniesionego ze spływów wód. Zaniechanie konserwacji spowoduje zalewanie doliny jak to ma miejsce obecnie.

Urządzenia odprowadzające wody opadowe muszą być monitorowane przez cały czas.

# Wnioski końcowe

Z uwagi na pilne rozwiązanie podtopienia wodami spływającymi po deszczu mieszkańców Siedliska Drugie należy przyjąć kompleksowego rozwiązania odprowadzenia wód wielkich . Z uwagi na koszty w/w rozwiązania przedstawiono warianty , którego  wyboru winidokonać użytkownicy dróg biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe  na wykonanie powyższych wariantów.   Docelowerozwiązanie proponowane przez autora koncepcji odprowadzenia wód z miejscowości Siedliska Pierwsze oraz Drugie winnonastąpić szybko poprzez pozyskanie środkówzewnętrznych. Proponuje się utworzenie spółki wodno-ściekowej dla umożliwienia otrzymania dotacji z Unii Europejskiej. Wielkość kosztów finansowych na wykonanie poszczególnych wariantach jest orientacyjna. Rzeczywiste koszty zostaną ustalone przy opracowaniu projektu budowlanego na realizacje inwestycji.