Krasnystaw, grudzień 2016

# PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

I OZNAKOWANIA ROBÓT DROGOWYCH

NA CZAS PRZEBUDOWY MOSTU DROGOWEGO

NA RZECE WIEPRZ

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3158L

UL. MOSTOWA W KRASNYMSTAWIE

Wykonawca robót:	Zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego

Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

Opracował:	Zbigniew Malewicz

# OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy mostu drogowego na drodze powiatowej nr 3158L, która na odcinku objętym opracowaniem stanowi ulicę mostową w Krasnymstawie.

Przebudowa mostu jest planowana na okres kwiecień-grudzień 2017 jednak doprecyzowanie tych terminów nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

Obiekt znajduje się w terenie zabudowanym na odcinku o dobrej widoczności.

Na podstawie pomiarów własnych przyjęto natężenie ruchu na analizowanym odcinku o wartości 8000poj/dobę. Zaprojektowana czasowa organizacja nie zmniejszy przepustowości drogi na tym odcinku.

Projekt przebudowy mostu przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na

- remoncie wyposażenia mostu (chodniki, jezdnia itp.)

- ułożeniu nadbetonu na istniejącej konstrukcji celem pogrubienia płyty pomostu

- rozebraniu i odtworzeniu ścianek zaplecznych przyczółków

- wykonaniu nowych chodników oraz elementów wyposażenia mostu

- konserwacji powierzchni elementów mostu (czyszczenie, malowanie)

- wymianie rury wodociągu podwieszonej do skrajnego dźwigara mostu

- instalacji ściągów w przyczółkach

Technologię etapowania robót przedstawiono na rys. 7 i  zakłada ona prowadzenie robót stronami z zawężeniem przekroju użytecznego jezdni do 3,50m oraz ruch wahadłowy po przekroju zawężonym.

Z uwagi na znaczne natężenie ruchu założono kierowanie ruchem sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz doraźnie (w wyjątkowych przypadkach np. przejazd wolnobieżnych pojazdów budowy)  przez uprawnione osoby (sygnalistów).

Przewidziano w pierwszej kolejności przebudowę lewej części mostu (w tym pas jezdni w stronę Centrum i Lublina). Następnie przełożenie ruchu wahadłowego na przebudowaną część mostu i wykonanie robót na prawej części obiektu (w tym pas w stronę Zamościa).

Kolejność przebudowanych stron mostu może się zmienić z uwagi na dopasowanie organizacji ruchu do wymagań technologicznych wykonawcy oraz koordynacji z robotami drogowymi na ul. Mostowej.

Dla każdego kierunku jazdy, przed zwężonym odcinkiem, zostaną ustawione znaki A-12 i A-14. Oraz  po 20m od tych znaków przewidziano znaki B-33 i A-29.

Zwarta zabudowa miasta oraz sąsiednie skrzyżowania wymuszają lokalizację powyższych znaków pionowych.

Projekt organizacji przewiduje ograniczenie prędkości do 30km/h na odcinku mostu.

Powierzchnia, na której będą prowadzone roboty konstrukcyjne zostanie wydzielona od czynnej jezdni tablicami U-21b. Przed wydzieloną powierzchnią zostanie ustawiona tablica kierująca (U-26a).

Wszystkie znaki pionowe należy ustawiać na słupkach stalowych. Wysokości od nawierzchni chodnika lub zieleńca do tarczy znaku min. 2 m. Odległości tarczy znaku od krawędzi jezdni wynosi 0,5 m. Tablice znaków należy wykonać przyjmując wymiary jak dla grupy duże „D”. Należy zastosować folię typ 2 lub folię pryzmatyczną.

Na tylnej części tarczy znaków stosowanych do oznakowania robót drogowych, powinien być umieszczony wyróżnik koloru żółtego, z folii nie odblaskowej o powierzchni nie przekraczającej 12cm2, słupki znaków stosowanych do oznakowania na czas robót powinny mieć „wyróżnik” w postaci naklejonego paska z żółtej folii nie odblaskowej o szerokości 3cm.

Ze względu na dużą ilość oznakowania pionowego konieczne jest ustawienie znaków w takich odległościach aby zwiększyć ich czytelność.

Obliczenie sygnalizacji świetlnej dla ruchu wahadłowego

Założenia:

Długość odcinka, również jako długość drogi ewakuacji, odległość pomiędzy liniami zatrzymań,

L=160m

Miarodajne natężenie ruchu w godzinie szczytu (jednakowe dla obu pasów ruchu) wynosi:

Q1+Q2=Q=10% x 6000poj/d = 600 poj/h

Szerokość pozostawionego pasa ruchu: w=3,5m

Natężenie nasycenia pasa ruchu: S=525 x w = 525 x 3,0 = 1838 E/h

Stała prędkość pojazdów: V=8,33m/sek

Średnia długość pojazdu: dL=10m

Czas dojazdu: 0sek

Czas trwania sygnału:

zielonego minimalnego: 8sek

żółtego: 3sek

czerwonego z żółtym

Minimalny czas międzyzielony (ewakuacji) wynosi: Tm,min=Tż+Te-Td

Przyjęto: Tż=3sek; Td=0

Te=(Le-Lp)/Ve

Wyznaczono: Le=160m

Przyjęto: Lp=16,0m

Ve=8,33m/s (30km/h)

Te=(160-16)/8,33=17,3sek

Przyjęto czas ewakuacji: 18sek

Tm,min=18+3=21sek

Stopnie nasycenia pasów ruchu: y1=y2=Q1/S=0,23

Suma stopni nasycenia: Y=0,46

Czas tracony w cyklu: Ttrac=2x(Tm-1)=40sek

Minimalna długość cyklu: Tmin=Ttrac/(1-Y)=74sek

Optymalna długość cyklu: Topt.=((1,5xTtrac)+5)/1-Y=116sek

Przyjęto długość cyklu: 122sek

Długość światła zielonego: G1=G2=y1/Y x (T-Ttrac.)-1=40sek

Sprawdzenie przepustowości

Wyliczona długość cyklu: T=122sek

Długość światła zielonego, G=40sek

C=SxG/T=603[P/h] jest większe od natężenia ruchu= 600P/h] w związku z tym nie ma potrzeby zwiększania długości światła zielonego

Podział faz przedstawia poniższy schemat:

Po wykonaniu robót remontowych czasowe oznakowanie zostanie usunięte a oznakowanie stałe pozostanie w układzie niezmienionym w stosunku do stanu sprzed remontu.

Utrudnienia wynikające z wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Odcinek drogi objęty opracowaniem prowadzi przez obiekt mostowy. Przebieg trasy to odcinek prosty z zachowaniem widoczności pojazdów przeciwnego kierunku ruchu. Pochylenie podłużne niwelety wynosi 1% ze spadkiem w stronę Zamościa. Wprowadzona czasowo organizacja zakłada strefy akumulacji pojazdów zlokalizowane poza obiektem. Kolejka pojazdów oczekujących na wjazd od strony Centrum Krasnegostawu (Lublina) może zakłócić płynność przejazdu dla innych kierunków skrzyżowania ulic Mostowej z Zamkową i Browarną. Zakłócenia w przejeździe pojazdów przez most mogą powodować pojazdy wolnobieżne pojawiające się incydentalnie.

Wszelkie niedogodności będą w miarę możliwości eliminowane przez kierujących ruchem, których pracę powinien przewidzieć wykonawca robót budowlanych.

Zgodność z robotami przewidzianymi na ul. Mostowej stanowiącej dojazdy do mostu.

Inwestor przewiduje wykonanie przebudowy ulicy Mostowej stanowiącej dojazdy do mostu. Wobec tego oraz po analizie okresów realizacji poszczególnych zadań, należy dopasować niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu aby zapewnić możliwie najkorzystniejsze warunki ruchu pojazdów i pieszych.

Oznakowanie poziome

Jako czasowe oznakowanie poziome zaleca się stosować samoprzylepne taśmy najezdniowe oraz uzupełniać ewentualne ich ubytki w czasie funkcjonowania oznakowania czasowej organizacji ruchu.

Docelowe oznakowanie

Po wykonaniu robót konstrukcyjnych przewidziano ponowny montaż dwóch zdemontowanych znaków pionowych (w tym jeden na maszcie latarni) oraz ułożenie linii P-4 w osi jezdni.

Projekt oparto na następujących materiałach:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity,

- Dz.U. 58/2003, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

- Inwentaryzacja własna istniejącego oznakowania

Oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy:

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 220/2003, poz. 2181.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym zarządzaniem, Dz.U. 177/2003,poz.1729 z późniejszymi zmianami.

- GDDKiA Warszawa, lipiec 2014r. Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

#### II. RYSUNKI

- Plan orientacyjny skala 1:45000	rys. 1

- Inwentaryzacja oznakowania na odcinku prowadzonych prac	rys. 2

- Tymczasowa Organizacja Ruchu, ETAP 1

na czas przebudowy lewej części obiektu	rys. 3

- Tymczasowa Organizacja Ruchu, ETAP 2

na czas przebudowy prawej części obiektu	rys. 4

- Zestawienie oznakowania	rys. 5

Opracował:  Zbigniew Malewicz

Rys. 1,  Plan orientacyjny, 1:45000