P R O J E K T

W Y K O N A W C Z Y

Nazwa obiektu budowlanego:     Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Lokalizacja Inwestycji: województwo lubelskie, powiat krasnostawski, miasto Krasnystaw, obręb Krasnystaw miasto, działki nr: 986/3, 784/4, 978/3, 846/3, 868/3, 716 oraz 3003.

Inwestor:     Powiatowy Zarząd Dróg w Krasnymstawie

ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw.

Jednostka Projektowa:     EMMAL Mieczysław Malewicz

25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56

Projektant:

Zbigniew Malewicz, upr. do proj. w specjalności mostowej: SWK/0164/POOM/04

Sprawdzający:

Jerzy Polit, upr. do proj. KL-346/91

Zawartość:

- Spis treści

- Opis techniczny

- Rysunki

Grudzień 2016

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego mostu mająca na celu poprawę funkcjonalności obiektu przez poszerzenie obustronnych chodników do szerokości 2,50m. Inwestycja przewiduje również wymianę rury wodociągowej podwieszonej do obiektu na preizolowaną oraz wymianę kabli niskiego napięcia zasilających latarnie umieszczone na obiekcie. Zaprojektowano również instalację ściągów stalowych w nasypie za każdym z przyczółków mających na celu spięcie naprzeciwległych skrzydeł każdej z podpór skrajnych. Ponad to przewidziano prace konserwacyjne pozostałych elementów obiektu.

Szczegółowy zakres robót konstrukcyjnych obejmuje:

- demontaż latarni na moście

- rozbiórka wyposażenia mostu (jezdnia, chodniki, balustrady)

- rozebranie jezdni na dojazdach do mostu

- rozebranie górnych części skrzydeł istniejącego mostu

- rozebranie ścianek zaplecznych przyczółków mostu

- demontaż istniejących wpustów mostowych

- wykonanie nowych żelbetowych ścianek zaplecznych

- wykonanie żelbetowej nadbudowy skrzydeł

- konserwację i odblokowanie łożysk na podporach skrajnych

- konserwację łożyskowania na podporach pośrednich

- instalację ściągów ze stali wysokiej wytrzymałości w korpusach przyczółków

- wykonanie żelbetowej nadbudowy płyty pomostu

- montaż wpustów mostowych

- wykonaniu izolacji odziemnych powierzchni wykonanych elementów żelbetowych

- wykonanie zasypki za każdym z przyczółków

- wykonaniu podbudowy z kruszywa jedni na dojazdach do mostu

- ułożeniu izolacji termozgrzewalnej na powierzchni

- ułożenie krawężników na odcinku mostu i dojazdów do obiektu

- montaż prefabrykowanych gzymsów polimerobetonowych

- wykonanie zabudów chodnikowych na ustroju mostu

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach

- ułożenie nawierzchnio-izolacji na powierzchni zabudów chodnikowych

- injekcję rys w elementach betonowych i żelbetowych

- wykonanie powłok ochronnych powierzchni eksponowanych betonu

- wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barieroporęcze i bariery)

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku mostu i dojazdów

- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków powierzchni stożków mostu i schodów skarpowych

- oczyszczenie powierzchni balustrad skarpowych i odtworzenie na nich powłok antykorozyjnych

- odtworzenie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej przy stożku przyczółka od strony Lublina

- montaż latarni na obiekcie

Szczegółowy zakres robót branżowych obejmuje:

- rozbiórka studni teletechnicznych i zabezpieczenie magistrali teletechnicznej na czas wymiany rury wodociągowej i robót konstrukcyjnych na moście

- zabezpieczenie przewodów średniego napięcia na czas wymiany rury wodociągowej i robót konstrukcyjnych na moście

- wymiana odcinka wodociągu podwieszonego do mostu oraz odcinków za przyczółkami na łącznej długości pomiędzy zasuwami

- wymiana zasuw wodociągu

- wymiana przewodów niskiego napięcia zasilających latarnie

- ustawienie nowych studni teletechnicznych

# Lokalizacja inwestycji

Obiekt zlokalizowany jest na działkach nr 986/3, 784/4, 978/3, 868/3, 716,  oraz 3003 stanowiących własność Skarbu Państwa. Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntami przeznaczonymi pod inwestycję.

# Opis techniczny istniejącego obiektu mostowego

Obiekt został wybudowany w latach 1962/63 w miejscu starego mostu o konstrukcji tymczasowej. Wykonawca obiektu był Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Zamościu. Dokumentacja opracowana została przez Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w Warszawie.

Most jest obiektem trzyprzęsłowym o schemacie statycznym belki ciągłej, o łącznej długości 62,60 m. Przekrój poprzeczny belkowo – płytowy składa się z czterech dźwigarów w rozstawie 3,20 m, połączonych płyta żelbetowa  o  grubości  16 cm  w  polach  pomiędzy  dźwigarami do 14 cm na końcu wsporników podchodnikowych. Most usytuowany jest w skosie pod katem 76 stopni.

Szerokość całkowita pomostu: 13,24 m w tym 2 chodniki po 2,00 m i jezdnia 9,0 m.

Dopuszczalne obciążenie według dokumentacji archiwalnej – klasa I oraz T-80 według normatywu z 1956 roku.

Żelbetowe belki główne o konstrukcji monolitycznej w przęśle i nad przyczółkami posiadają szerokość 0,52 m, natomiast nad filarami są poszerzone do 1,0 m na odległości 5,45 m (odległość miedzy poprzecznicami).

Betonowe przyczółki masywne posadowione s na palach żelbetowych wbijanych.

Przyczółek  od  strony  Lublina  posadowiony  jest   na  17  palach   żelbetowych   o  przekroju 30 x 30 cm i długości 8,0 m. Dokumentacja budowy informuje, ze do pracy włączono także istniejące pale drewniane f =30 cm, zlokalizowane w środkowym rzędzie miedzy palami żelbetowymi.

Przyczółek od strony Zamościa został posadowiony na 15 palach żelbetowych o długości 8,0 m i przekroju 30 x30 cm. W trakcie budowy zdecydowano o zwiększeniu ilości pali o 4 szt. Ponadto  na   poziomie   ławy   fundamentowej   wykonano   dodatkowo   wspornik odciążający o wysięgu 0,60 m na całej szerokości przyczółka.

Korpusy i wiszące skrzydełka podpór skrajnych obiektu zaprojektowano z betonu Rw = 200, płyty fundamentowe z betonu Rw = 170. Płytę  pomostu  i  dźwigary zaprojektowano  z betonu Rw = 200 zbrojonego stalą St52 (odpowiednik stali AII) wg dokumentacji archiwalnej.

Podstawowe parametry istniejącego obiektu to:

- rozpiętość teoretyczna przęseł w skosie:   19,0 + 24,0 + 19,0 = 62,0 m.

- całkowita długość obiektu:   62,60m

- szerokość całkowita obiektu: 13,24m

Opis zaprojektowanego obiektu mostowego

## Podstawowe wymiary geometryczne i rodzaj technologii

Projektowany zakres robót zakłada połówkową technologię realizacji prac. Jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości komunikacji pieszych i pojazdów po obiekcie.

W tym celu założono wygrodzenie przestrzeni komunikacyjnej do jednej połowy obiektu (jezdnia i chodnik). Po jezdni zwężonej do jednego pasa będą poruszały się pojazdy w dwóch kierunkach o ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną.

Po wykonaniu prac budowlanych na ustroju nośnym o przyczółkach pierwszej połowy zadania ruch zostanie przełożony na wyremontowaną część mostu a następnie przebudowana druga połowa obiektu. Kolejność wykonania robót na kolejnych połowach mostu zaproponuje wykonawca zależy od ich skoordynowania z wykonaniem prac drogowych na dojazdach do obiektu oraz na dalszych przed i za mostem.

Wykonano obliczenia statyczne dla konstrukcji uwzględniając wszystkie fazy jej pracy podczas przebudowy. Potwierdzono bezpieczną pracę konstrukcji dla obciążeń normowych właściwych dla klasy B.

Sumaryczne naprężenia dla wybranych najbardziej wytężonych przekrojów wynoszą:

Belka wewnętrzna, środek przęsła skrajnego:

sa=239,38MPa<dop, sb=6,98MPa<dop

Belka wewnętrzna, przekrój nadpodporowy:

sa=219,70MPa<dop, sb=10,87MPa<dop

Podstawowe parametry projektowanej konstrukcji:

- Długość mostu (w krawędziach ustroju nośnego): 62,60m

- Szerokość całkowita: 13,24m

- Pasy komunikacyjne szerokości: jezdnia 7,0m oraz dwa chodniki obustronnie każdy min.2,5m szerokości.

- Kąt pomiędzy podporami a osią podłużną obiektu: 76,0°

- Obiekt w klasie nośności B, po którym do ruchu dopuszczone zostaną pojazdy o masie do 40ton.

### Ustrój nośny

Zaprojektowano przebudowę ustroju nośnego mostu polegającą na wymianie jego wyposażenia (chodniki, jezdnia, berieroporęcze, latarnie) oraz pogrubieniem płyty ustroju nośnego z 16cm do 23cm (wartości średnie). Nadbeton zostanie włączony do współpracy z istniejącym rusztem płytowo-belkowym za pomocą łączników zespolenia. Nadbeton będzie wzmocniony siatką stalową co poprawi współpracę z łącznikami zespolenia oraz ograniczy zjawiska reologiczne w ułożonym betonie.

Na powierzchni nadbetonu zaplanowano osadzenie wklejanych kotew talerzowych a następnie  wykonanie izolacji termozgrzewalnej z papy. Na izolacji zaprojektowano ułożenie krawężników kamiennych. Na krawędziach ustroju zamontowane zostaną prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe. Następnie wykonane zabudowy chodnikowe z masztami latarń oraz barieroporczami na ich krawędziach.

### Przyczółki

Zaprojektowano rozebranie ścianek zaplecznych ze względu na brak wymaganych szczelin pomiędzy każdą z istniejących ścianek a przyległym końcem płyty ustroju nośnego oraz złym stanem technicznym tych ścianek. Nowe ścianki zapewnią odpowiednie szczeliny do pracy ustroju nośnego oraz będą dostosowane wysokościowo do krawędzi pogrubionego ustroju nośnego.

Każdy z przyczółków przewidziano spiąć dwoma prętami stalowymi wysokiej wytrzymałości. Pręty zostaną zainstalowane w wywierconych otworach wzdłuż każdego z korpusów. Zaprojektowano spięcie poprzeczne (do osi głównej mostu) każdego z przyczółków za pomocą 2 prętów o trwałej sile sprężającej nie mniejszej jak 700kN.

Korpusy przyczółków oraz skrzydła przewidziano również naprawić wypełniając rysy zinwentaryzowane i widoczne na powierzchni w stanie istniejącym oraz te, które pojawią si po oczyszczeniu powierzchni betonowych.

### Łożyska

Obiekt jest podparty na stalowych łożyskach wałkowych na podporach skrajnych oraz podkładkach z blachy stalowej na podporach pośrednich. Ekspertyza opracowana przez firmę PROMOST wykazała, iż łożyska wałkowe nie pracują prawidłowo z uwagi na ich powierzchniową korozję oraz produkty korozji betonu, którymi są otoczone elementy łożysk. W celu konserwacji łożysk i ich odblokowania przewidziano ich oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną a następnie konserwację eksponowanych powierzchni stalowych powłokami epoksydowymi a powierzchni pracujących stycznych ze sobą za pomocą smaru. Punkty podparcia stycznego na podporach pośrednich przewidziano zabezpieczyć analogicznie jak łożyska podpór skrajnych.

### Dylatacje

Ustrój nośny posiada dylatacje na krawędziach. Urządzenia bitumiczne w stanie obecnym są nieszczelne i wykazują szereg spękań. Zostaną usunięte w czasie rozbiórki wyposażenia mostu. Zaprojektowano nowe urządzenia dylatacyjne bitumiczne szczelne zapewniające możliwość przemieszczeń w o amplitudzie 20mm na każdej dylatacji.

### Powłoki antykorozyjne

Na powierzchniach elementów betonowych zinwentaryzowano szereg raków. Po oczyszczeniu wszystkich powierzchni betonowych przewidziano zweryfikować zakres niezbędnych napraw i wypełnień ubytków zaprawami PCC. Po wykonaniu napraw należy ułożyć akrylowe powłoki antykorozyjne elastyczne na wszystkich eksponowanych powierzchniach betonowych.

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją bitumiczną płynną do poziomu +20cm ponad krawędź zakrycia przez grunt itp. Filary należy zabezpieczyć do poziomu +50cm ponad normalny stan wody.

### Odwodnienie

Na obiekcie znajduje się 12 wpustów zbierających wodę z powierzchni jezdni i odprowadzających ją bezpośrednio do rzeki Wieprz. Wpusty te są zanieczyszczone i niedrożne. Przewidziano usunięcie istniejących wpustów i wypełnienie za pomocą PCC otworów po tych wpustach. W bezpośrednim sąsiedztwie każdego usuniętego wpustu należy wykonać otwór w płycie pomostu i osadzić wpust żeliwny krawężnikowy.

W liniach odwodnienia przekroju obiektu przewidziano ułożenie drenażu poziomego izolacji ustroju. Zaleca się wykorzystać istniejące sączki pionowe, które odprowadzą wodę zebraną przez dreny.

### Umocnienia stożków

Istniejące umocnienia stożków wykonano za pomocą drobnowymiarowych elementów betonowych (kostki betonowej prostokątnej). Umocnienia stożków przewidziano naprawić poprzez oczyszczenie ich powierzchni, ocenę rzeczywistych uszkodzeń następnie ich naprawę. Podwalina lewobrzeżnego stożka znajdującego się przy wylocie kanalizacji deszczowej zostanie zabezpieczona przed podmywaniem za pomocą pogrążenia przy tej podwalinie odcinka ścianki szczelnej stalowej z brusów typu GZ4. Przewidziano również konserwację umocnienia dna wylotu kanalizacji, który znajduje si przy ww ściance stalowej.

Schody skarpowe z balustradami znajdujące się przy stożkach zostaną oczyszczone i naprawione analogicznie jak umocnienie stożków.

### Znaki geodezyjne do obserwacji obiektu

Po wykonaniu prac konstrukcyjnych na obiekcie przewidziano osadzenie reperów na krawędziach ustroju nośnego oraz podporach. Po każdej stronie rzeki przewidziano wykonać po jednym gruntowym reperze odniesienia.

### Wzmocnienie zasypki gruntowej za przyczółkiem od str. Lublina

Przyczółki mostu mają różną wysokość. Niższy przyczółek (od str. Zamościa) został zaopatrzony w półkę odciążającą. Ponad to w poprzednich latach, dobudowano koszulkę żelbetową na powierzchni korpusu tego przyczółka. Przyczółek od str. Lublina (Centrum Krasnegostawu) przewidziano wzmocnić przez instalację ściągów (w poprzednim opisie) oraz poprawić jego stateczność przez zbrojenie gruntu zasypki za pomocą geosyntetyków. W tym celu przewidziano odkrywkę zasypki za przyczółkiem na odcinku około 6m. Oraz wbudowanie materiału zasypki z równoczesnym układaniem warstw geotkaniny.

### Nawierzchnie na moście

Jezdnia na odcinku mostu zastanie wykonana w dwóch warstwach bitumicznych układanych bezpośrednio na izolacji termozgrzewalnej. Dolną warstwę gr. 5cm stanowi przewidziano jako ochronną z asfaltu lanego natomiast górną warstwę gr. 5cm, ścieralną przewidziano z SMA.

Na chodnikach przewidziano ułożenie nawierzchnio-izolacji z żywic poliuretanowych.

### Materiały konstrukcyjne

Podstawowymi materiałami konstrukcyjnymi są:

beton niekonstrukcyjny: C12/15

beton konstrukcyjny: C30/37, XC4, XF4

stal zbrojeniowa: AIIIN

### Opis projektowanej przebudowy drogi na dojazdach do mostu

Na dojazdach do mostu zaprojektowano chodniki oraz jezdnię o konstrukcji analogicznej jak przewiduje projekt drogowy opracowany przez projektantów drogowych i dotyczący przebudowy drogi stycznej do niniejszego opracowania. Równocześnie skoordynowano układ powierzchniowo-wysokościowy na styku dwóch odrębnych opracowań projektowych.

Chodniki przewidziano wykonać o nawierzchni z kostki brukowej z fazą gr. 6cm typu Holland. Krawężniki granitowe 20x30cm na odcinku od km0+495 do dylatacji (km0+506,10) oraz granitowe 20x30cm od dylatacji (km0+568,70) do końca każdego skrzydła a następnie betonowe 15x30cm. Zaprojektowano światło krawężników na moście równe 15cm a w punktach km0+494 oraz 0km+580 światło 14cm. Dlatego na odcinkach od dylatacji do ww punktów należy zastosować przejście światła z 15cm na 14cm.  Chodniki szerokości 2,5m zakończone zostaną od strony skarp obrzeżami betonowymi 30x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15.

Jezdnia na dojazdach posiada konstrukcję określoną na podstawie odwiertów wykonanych w km0+420 oraz 0+700. Przyjęto, iż łączna grubość warstw bitumicznych to 20cm, pod którą znajduje si podbudowa z kruszywa. Prace od km0+495 do przyczółka w km0+506,10  będą wymagały rozebrania nasypu dlatego zaprojektowano na tym odcinku wykonanie jezdni o konstrukcji:

- nasyp odbudowany z materiału z wykopu

- 30cm podbudowy z klińca #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- 8cm podbudowa z betonu asfaltowego

- 7cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W

- 5cm warstwa ścieralna z SMA8 50/70

W przypadku gdyby rzeczywiste grubości warstw bitumicznych znacznie odbiegały od przyjętych założeń należy skorygować przyjętą do ułożenia konstrukcję nawierzchni.

Istniejące oznakowanie jezdni na odcinku objętym opracowaniem składa się z osiowej linii P4 na nawierzchni oraz znaku D-1 umieszczonego na maszcie latarni po prawej str. obiektu w km 0+548. Nie przewidziano dodatkowego oznakowania ponad odtworzenie oznakowania istniejącego.

Urządzenia obce

Przez teren objęty opracowaniem przebiegają podziemne sieci uzbrojenia terenu:

- magistrala teletechniczna

- linia energetyczna średniego napięcia

- linia energetyczna niskiego napięcia

- wodociąg.

Na odcinku mostu sieci teletechniczna oraz energetyczne znajdują się w kanałach kablowych w chodnikach a rura wodociągowa podwieszona jest do skrajnego dźwigara mostu. Zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz warunkami wydanymi przez właściciela wodociągu (PGK Krasnystaw) rurę wodociągową należy wymienić na preizolowaną. Ponieważ znajduje się ona na głębokości około 2m dlatego zabezpieczeniu będą podlegały sieci płycej położone (TT, En).

Wodociąg

Projekt przebudowy sieci wodociągowej znajduje się w tomie III dokumentacji a projekty zabezpieczenia sieci zostały uzgodnione przez ich właścicieli. Uzgodnienia znajdują się w załączeniu do projektu budowlanego.

Sieci energetyczne

Projekt przebudowy mostu zakłada wymianę chodników na ustroju nośnym i skrzydłach mostu. Projekt zakłada również wymianę żelbetowych ścianek zaplecznych mostu. W trakcie tych robót rury z przewodami energetycznymi zostaną odsłonięte. Po odsłonięciu rur będzie możliwa ocena stanu ich technicznego jednak założono, że rury te należy wymienić. Przewidziano docelowe zabezpieczenie odsłoniętych przewodów średniego napięcia dwudzielnymi rurami AROT PS160, które następnie zostaną umieszczone w projektowanych elementach betonowych (chodnikach). Założono pozostawienie istniejących przewodów średniego napięcia do dalszej eksploatacji. Projekt przewiduje wymianę istniejących kabli niskiego napięcia zasilających latarnie. Nowe kable zostaną umieszczone w rurach DVR50 z wykorzystaniem muf RADPOL ZRM-1/JLP-CX 16-25. Jako kable niskiego napięcia przewidziano wykorzystać kable YAKY 4x25mm2. Istniejące maszty latarni z lampami LED zostaną zdemontowane na czas trwania robót i ponownie zamontowane po wykonstruowaniu projektowanych elementów mostu. Rury kablowe zasilające latarnie przewidziano zabudować z chodnikach betonowych analogicznie jak rury kabli średniego napięcia. Przewody niskiego napięcia zostaną na odcinku przy każdej latarni doprowadzone do jej masztu łukiem umożliwiającym ewentualną wymianę kabli w przyszłości.

Sieci teletechniczne

W obecnej chwili przewody teletechniczne przebiegają w rurach kablowych Ø110mm umieszczonych w zabudowie chodnikowej oraz chodnikach zlokalizowanych po lewej strony jezdni. W strefie przyczółkowej mostu pod siecią teletechniczną znajduje się czynny wodociąg.

W obszarze projektowanych robót znajdują się studnie kablowe typu SKMP-6 oznaczone jako: KS-D11, KS-D12, KS-D13 oraz KS-D14. Odległości pomiędzy studniami wynoszą odpowiednio: 3, 71 oraz 5m. Pomiędzy studniami  KS-D11 a KS-D12 kanalizacja teletechniczna ma przekrój 10-otworowy. Pomiędzy studniami  KS-D12 a KS-D13 (na odcinku mostu) kanalizacja teletechniczna ma przekrój 6-otworowy.  Pomiędzy studniami  KS-D13 a KS-D14 kanalizacja teletechniczna ma przekrój 6-otworowy.

W w/w kanalizacji znajdują się kable miedziane 50x4 – 2 kable, 100x4 – 1 kabel,150x4 – 2 kable, oraz kable światłowodowe OPL – 2 kable, ARTKOM – 1kabel, Netia – 2 kable, Exatel – 1 kabel, T-Mobile – kabel zarezerwowany, oraz kable miedziane mniejszej pojemności.

Wszystkie prace konstrukcyjne zakładają ciągłość pracy sieci teletechnicznych.

Projekt przebudowy mostu zakłada usunięcie istniejących chodników betonowych i zastąpienie ich nowymi oraz wymianę istniejącej rury wodociągowej na rurę preizolowaną. Założono wykonanie prac rozbiórkowych elementów betonowych mostu za pomocą lekkich młotów wyburzeniowych aby w przypadku naruszenia rur kanalizacji teletechnicznej nie uszkodzić przewodów. Po całkowitym rozebraniu chodnika oraz wykonaniu wykopów za przyczółkami odsłonięte rury zostaną poddane ocenie. Założono ich wymianę na rury dzielone RHDPE-D 110 jedynie w przypadku stalowych rur osłonowych przewidziano ich dalsze wykorzystanie.

Odsłonięte sieci teletechniczne przewidziano podeprzeć, na odcinku ustroju nośnego mostu, co max 4,0m podpórkami drewnianymi lub prętami stalowymi osadzonymi w betonowej płycie mostu i zakończonymi „widelcem” z pręta wygiętego z krzywizną dopasowaną do średnicy rury. „Widelce” należy wyłożyć materiałem zabezpieczającym uszkodzenie mechaniczne rury. Podparcie tymczasowe za pomocą „widelców” umożliwi wykonanie nadbetonu płyty pomostu oraz późniejsze ułożenie na niej izolacji termozgrzewalnej. Dopuszcza się inną technologię podparcia zaproponowaną przez wykonawcę lecz powinna być ona uzgodniona z osobą nadzorującą pracę ze strony Orange Polska.

Projekt przewiduje rozebranie istniejących  studzienek telekomomunikacyjnych, zabezpieczenie na czas przebudowy mostu w miejscach rozebranych studzienek  znajdujących sie w niej kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi typu AROT 160 PS a następnie  wbudowanie nowych prefabrykowanych studzienek typu SK6 typu warszawskiego, które będą wyposażone w ramy i pokrywy typu ciężkiego.

Rozebranie studzienek należy wykonać po całkowitym odsłonięciu każdej studzienki z zasypki gruntowej. Rury kanalizacji teletechnicznej  należy podwiesić do konstrukcji wsporczej przed usunięciem podsypki spod tych rur. Proponuje się montaż tymczasowych rusztowań drewnianych (stanowiących konstrukcję nośną dla wieszaków) ułożonych w sposób umożliwiający żelbetowe roboty konstrukcyjne, wymianę rury wodociągowej oraz roboty związane z rozbiórką i montażem prefabrykatów skorup studzienek teletechnicznych. Przewidziano wymianę 4 studzienek: KS-D11, KS-D12, KS-D13 oraz KS-D14. Projektowane studnie kablowe SK6(2)  montować w uprzednio przygotowanym wykopie na podłożu z 10cm zagęszczonej podsypki piaskowej lub w zależności od warunków miejscowych z zastosowaniem podbudowy z tak zwanego „chudego” betonu. W przypadku stosowania podbudowy z chudego betonu należy wykonać w nim otwór odwadniający. Przed posadowieniem studni należy na chudym betonie wykonać 0,5 centymetrową warstwę mieszanki cementowo piaskowej. Przed przystąpieniem do montażu studni kablowej wszystkie płaszczyzny elementów prefabrykowanych, które będą miały kontakt z gruntem należy zaizolować przed dostępem wody stosując pokrywanie płaszczyzn, w tym płaszczyzny dolnej płyty dolnej, na przykład z zastosowaniem materiału hydroizolacyjnego. Głębokość posadowienia studni należy ustalić tak by wierzchnia płaszczyzna płyty górnej znajdowała się po montażu na poziomie terenu, na którym zamontowano studnię kablową. Niedopuszczalne jest wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia wysokości studni. Poszczególne elementy żelbetowe montować z zastosowaniem na płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wód opadowych. Ilość zaprawy dobierać tak, by po montażu nastąpiło wyciśniecie jej nadmiaru na zewnątrz i do wewnątrz studni. Przed zasypaniem wykopu należy wszystkie połączenia dodatkowo zaizolować tak jak płaszczyzny prefabrykatów. Do wprowadzenia rur kanalizacji wykorzystywać otwory wykonane fabrycznie. W przypadku konieczności wykonania otworów wejściowych w innych miejscach należy wykonać je za pomocą wiertnicy z zastosowaniem końcówki o średnicy nieznacznie przekraczającej średnicę wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą kucia. Przestrzeń pomiędzy rurą i ścianą studni wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni. Rury kanalizacji kablowej wprowadzić do studni równo z powierzchnią gardła, którą należy wyprawić masą betonową.

Pokrywę studni kablowej należy wyposażyć w układ zasuwno - ryglowy przystosowany do montażu zamków Abloy uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.

Projekt został uzgodniony z operatorami korzystającymi z kanalizacji teletechnicznej i pozytywnie przez nich zaopiniowany.

Roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami wydanymi przez Orange Polska.

opracował:

mgr inż. Z.Malewicz

Rysunki:

Rys. nr 1 i 2 znajdują się w części budowlanej projektu

Rys.nr 3, Rysunek ogólny, 1:100, 1:250

Rys.nr 4, Rysunek gabarytowy, 1:50, 1:100

Rys. nr 5, Roboty branżowe, 1:100, 1:250

Rys. nr 6, Niweleta drogi na odcinku objętym opracowaniem, 1:100:500

Rys. nr 7, Proponowana technologia realizacji robót, 1:100

Rys. nr 8, Zbrojenie nadbetonu ustroju nośnego, 1:50, 1:250

Rys. nr 9, Zbrojenie przebudowy podpór skrajnych, 1:25, 1:50

Rys. nr 10, Zbrojenie chodników, 1:50

Rys. nr 11, Odwodnienie ustroju nośnego, 1:50

Rys. nr 12, Szczegóły konstrukcyjne, 1:50

Rys. nr 13, Wylot kanalizacji Ø50cm, 1:50, 1:100

Rys. nr 14, Konstrukcja jezdni i chodnika, 1:100:500, 1:10:500, 1:25

Rys. nr 15, Rozmieszczenie znaków pomiarowych, 1:100, 1:250

Rys. nr 16, Konstrukcja wsporcza i osłonowa wodociągu, 1:5

Rys. nr 17, Przebudowa kanalizacji deszczowej, 1:100