Krasnystaw, grudzień 2016

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

na odcinku  ul. Mostowej w Krasnymstawie

w ciągu drogi powiatowej nr 3158L

od jej km 0+495 do km 0+580

Wykonawca robót:	Zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego

Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

Opracował:	Zbigniew Malewicz

# OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu przewidzianej do wprowadzenia po okresie przebudowy mostu drogowego na drodze powiatowej nr 3158L, która na odcinku objętym opracowaniem stanowi ulicę mostową w Krasnymstawie.

Przebudowa mostu jest planowana na okres kwiecień-grudzień 2017 jednak doprecyzowanie tych terminów nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

Obiekt znajduje się w terenie zabudowanym na odcinku o dobrej widoczności.

Stan istniejący

Jezdnia na odcinku przewidzianym projektem posiada szerokość 9,0m. Na jezdni, w jej osi, znajduje się linia P4 oddzielająca pasy chuchu o przeciwnych kierunkach.

Na odcinku objętym opracowaniem znajdują się dwa znaki pionowe: tablica F-10 w km 0+499 umieszczona poza lewym chodnikiem oraz znak D-1 w km 0+548 na wysokości 2,40m od poziomu chodnika przymocowany do masztu latarni oświetleniowej po prawej krawędzi mostu.

Stan projektowany

Po przebudowie mostu jezdnia będzie posiadała szerokość mierzoną w krawężnikach 7,0m. Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego, w osi jezdni, w postaci linii P4 oddzielającej pasy ruchu o przeciwnych kierunkach.

Po przebudowie mostu będzie on posiadał latarnie w tych samych miejscach. Zaprojektowano ustawienie znaku F-10 w tym samym miejscu co przed przebudową. Znak D-1 przewidziano przymocować do masztu latarni analogicznie jak przed przebudową mostu.

Projekt oparto na następujących materiałach:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity,

- Dz.U. 58/2003, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

- Inwentaryzacja własna istniejącego oznakowania

Oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy:

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 220/2003, poz. 2181.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym zarządzaniem, Dz.U. 177/2003,poz.1729 z późniejszymi zmianami.

- GDDKiA Warszawa, lipiec 2014r. Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

#### II. RYSUNKI

- Plan orientacyjny skala 1:45000	rys. 1

- Inwentaryzacja oznakowania na odcinku prowadzonych prac	rys. 2

- Stała Organizacja Ruchu	rys. 3

Opracował:  Zbigniew Malewicz

Rys. 1,  Plan orientacyjny, 1:45000