STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

W ZDP W KRASNYMSTAWIE

zatwierdzone UCHWAŁĄ NR XLIII/167/12

z dnia 4 stycznia 2012 roku

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów | Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi powiatowe na terenie miasta |  |  |  |
| Z-1 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - łukach poziomych szczególnie niebezpiecznych - odcinkach o pochyleniu powyżej 4% - przystankach autobusowych | Dotyczy jezdni i poboczy - śnieg luźny-do 6 godz. - śnieg zajeżdżony (o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów)- występują zaspy-do 6 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź-5 godz. - szron- 5 godz. - szadź- 5 godz. - śliskość pośniegowa- 6 godz. - lodowica-5 godz. |
| Drogi powiatowe wg. wykazu |  |  |  |
| Z-2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - łukach poziomych szczególnie niebezpiecznych, - odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, - przystankach autobusowych, - mijankach | - śnieg luźny-8 godz. - śnieg zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują zaspy - do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa-10 godz. - lodowica- 8 godz. |
| Drogi powiatowe wg. wykazu |  |  |  |
| Z-3 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli: - skrzyżowaniach, - zatokach i przystankach autobusowych, - niebezpiecznych zakrętach, - pochyleniach powyżej 4%, - mijankach | śnieg luźny-16 godz. - śnieg zajeżdżony- występuje - nabój śnieżny- występuje - zaspy- występują do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź-8 godz. - śliskość pośniegowa |
| Na odcinkach gruntowych dróg powiatowych, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. |  |  |  |