ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Oświadczenie projektanta – branża drogowa	1

Oświadczenie sprawdzającego – branża drogowa	2

KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ:

Uprawnienia budowlane – projektant branży drogowej	3

Zaświadczenie – projektanta branży drogowej	5

Uprawnienia budowlane – sprawdzający branży drogowej	7

Zaświadczenie – sprawdzającego branży drogowej	9

Upoważnienie……………………………………………………………………………………….10

Warunki i uzgodnienia ……………………………………………………………………… ..11-17

Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego gm. Żółkiewka……………………  18-24

A.	CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA	26

1.	Podstawa opracowania	26

2.	Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji	27

2.1	Inwestor	27

2.2	Wykonawca.	27

2.3	Przedmiot i zakres inwestycji	27

2.4	Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi	27

2.5	Zakres projektowanych robót	27

2.6	Bilans terenu	28

2.7	Kanał technologiczny	28

2.8	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	29

2.9	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	29

B.	CZĘŚĆ TECHNICZNA	32

1.	Cel opracowania	32

2.	Parametry techniczno - użytkowe	32

2.1	Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe przebudowywanej drogi:	32

2.2	Stan istniejącej nawierzchni drogi	32

3.	Konstrukcja nawierzchni	34

3.1	Konstrukcja nawierzchni jezdni na szlaku:	34

3.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni na łuku:	34

3.3	Konstrukcja zjazdów z kruszywa.	34

3.4	Konstrukcja zjazdów bitumicznych w ciągu pobocza.	35

3.5	Konstrukcja zjazdów bitumicznych.	35

3.6	Konstrukcja poboczy.	35

4.	Projektowany przebieg drogi w planie	35

5.	Droga w przekroju podłużnym	35

6.	Droga w przekroju poprzecznym	36

7.	Odwodnienie	36

8.	Opinia geotechniczna.	36

9.	Istniejące uzbrojenie terenu	36

10.	Roboty ziemne.	36

C.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	37

# CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA

## Podstawa opracowania

  - Umowa nr  4/PN/18 zawarta w dniu 22.02.2018 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Banacha oraz Główną Księgową Edytę Matwiejczuk, a Robertem Wołosz, zamieszkałym w Siemieniu, ul. Polna 1, 21-220 Siemień.

  - Mapa zasadnicza w skali 1:500 dotycząca działek:

- 191 obręb Koszarsko (gmina Żółkiewka),

- 385 obręb  Majdan Wierzchowiński (gmina Żółkiewka).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016r. poz. 124 tekst jedn.).

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1073).

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014r.

  - Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP - 2012.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wizja w terenie.

  - Inne związane przepisy i normatywy.

## Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji

### Inwestor

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

### Wykonawca.

Robert Wołosz

21-220 Siemień ul. Polna 1

### Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3101 L od km 3+935,00 do km 4+535,00. Długość przebudowywanej drogi wynosi 600m - teren administracyjny gminy Żółkiewka. W ramach projektu nie przewiduje się podziału działek.

Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo w zakresie inwestycji wykonana zostanie warstwa profilująca z kruszywa łamanego 0/31,5mm w obrębie łuków poziomych – wierzchołek W-1, W-2, pobocza ziemne, zjazdy o nawierzchni                      z kruszywa łamanego 0/31,5, (w  linii pobocza asfaltowe) oraz o nawierzchni bitumicznej jak również oznakowanie pionowe i poziome.

### Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Żółkiewka, powiat krasnostawski, województwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 3101 L w miejscowości Koszarsko.

Charakter obszarów objętych inwestycją

Trasa drogi przebiega przy wytwórni mas bitumicznych, przez tereny rolnicze, leśne oraz                w obrębie skrzyżowania na miejscowość Majdan Wierzchowiński przez tereny zamieszkałe o luźnej zabudowie. Droga przebiega po terenie pagórkowatym. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej posiada zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyżowanie w km 4+403.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej  jest częściowo objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

### Zakres projektowanych robót

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3101 L od km 3+935,00 do km 4+535,00 obejmująca poniższy zakres robót:

  - wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W na istniejącej nawierzchni śr. gr. 8cm,

  - wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W na kruszywie  gr. 4cm,

  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm,

  - uzupełnienie ubytków asfaltem,

  - wykonanie poboczy ziemnych,

  - wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej,

  - wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 jednak w linii pobocza asfaltowe gr. 5 cm,

  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

### Bilans terenu

Planowana inwestycja o powierzchni 0,405 ha mieści się w granicach pasa drogowego i nie wymaga zajęcia dodatkowego terenu.

Poniżej zestawiono powierzchnie projektowanych elementów infrastruktury drogowej omawianej drogi powiatowej nr 3101 L:

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 3044,29 m2

- powierzchnia zjazdów bitumicznych – 133,89 m2

- powierzchnia zjazdów z kruszywa – 79,37 m2

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej do przełożenia – 34,74 m2

- powierzchnia poboczy z ziemnych – 762,04 m2

- powierzchnia istniejącego pasa drogowego:

- dot. działki nr ewid:  191 – 2746,4 m2

- dot. działki nr ewid:  358 – 6486,1 m2

Powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie gdyż łączna szerokość drogi nie zmieni się. Powierzchnia terenów zielonych wyniesie  5940,21 m2 tj. 64,34% powierzchni pasa drogowego.

### Kanał technologiczny

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, działając na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2222 z późn. zm.) umieścił w dniu 26 stycznia 2018r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych                     w Krasnymstawie oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej informację o możliwości wybudowania             w pasie drogowym przebudowywanej drogi 3104 L kanału technologicznego. W ciągu 60 dni od daty zamieszczenia informacji nie zgłosił się żaden podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu został określony w oparciu o przepisy następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 tekst jedn),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 tekst jedn),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

Powyższe akty prawne regulują m.in. kwestie:

- parametrów drogi,

- usytuowania elementów drogi w pasie drogowym,

- bezpieczeństwa użytkowników,

- oznakowania.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni, bezpieczeństwa i komfortu jazdy dla wszystkich użytkowników.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z późn. zm.)  mieści się w całości na działkach Inwestora (działki nr: 191-obręb Koszarsko oraz 358-obręb Majdan Wierzchowiński).

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu terenu znajdującego się poza działkami pasa drogowego.

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.9.1  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do istniejących elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- Urządzenia infrastruktury zewnętrznej, a w szczególności przewody elektroenergetyczne (zagrożenie porażenia prądem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknięcia),

- Wykonywanie prac przy istniejącej drodze i związany z tym ruch samochodowy,  przy braku dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac;

2.9.2  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, których charakter,   organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych   napowietrznych – wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyżowań z istniejącymi liniami;

- roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości  – rozbiórka i montaż tablic drogowskazowych.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia robót:

- potrącenie przez pojazdy transportowe pracowników pracujących bezpośrednio na  jezdni,

- urazy związane z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem materiałów budowlanych,

- porażenie prądem przy pracy w obrębie sieci energetycznych pod napięciem,

- poparzenia gorącą masą mineralno-asfaltową,

- inne trudne do przewidzenia zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych  (np. spowodowane spożyciem alkoholu nawet w niewielkich ilościach, przez osoby pracujące na budowie).

2.9.3  Sposób  przeprowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  do  realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż wszystkich pracowników przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac należy przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych przedstawiając niebezpieczeństwa, na które pracownicy będą narażeni oraz środki techniczne 
i  organizacyjne zapobiegające zagrożeniom.

2.9.4  Środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym          z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w ich sąsiedztwie.

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych            w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy zastosować następujące środki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robót wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych zwracać szczególną uwagę na wysokość zawieszenia przewodów podczas przemieszczania się sprzętu budowlanego;

2) Roboty przy poruszających się pojazdach budowy – rozkładanie masy bitumicznej zachować odstęp i posiadać odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;

3) Pracowników przewidzianych do wykonywania prac budowanych należy przeszkolić pod

kątem bezpieczeństwa ich wykonywania.

2.9.5  Organizacja pomocy w razie wypadku.

- każda budowa winna posiadać wywieszony wykaz telefonów alarmowych dotyczących  wypadków przy pracy oraz połączenie telefoniczne;

- na każdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdować się apteczka  zaopatrzona w niezbędny sprzęt medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego na budowie wypadku;

- wśród personelu winny znajdować się osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

- kierownictwo budowy winno zabezpieczyć dojazd dla personelu medycznego (np. karetka pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

- prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywać osoby do tego odpowiednio przeszkolone.

# CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również komfortu jazdy na drodze powiatowej nr 3101 L na odcinku od km 3+935,00 do km 4+533,00. W ramach przebudowy zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej nawierzchni jedni warstwami bitumicznymi oraz kruszywem łamanym, wraz z robotami towarzyszącymi.

## Parametry techniczno - użytkowe

### Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe przebudowywanej drogi:

- kategoria istniejącej drogi – droga powiatowa klasy L, 1x2 pasy ruchu;

- prędkość projektowa - V = 50 km/h;

- przyjęta kategoria ruchu – KR1-2;

- spadki poprzeczne: na odcinkach prostych przekrój daszkowy 2% na łukach 2,5% i  3%;

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m;

- pobocza ziemne o szerokości 0,75 m;

- odwodnienie powierzchniowe;

- zjazdy indywidualne o szerokościach jezdni min. 3,5 m – w granicach pasa drogowego, wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie częściowo bitumiczne oraz jako całkowicie bitumiczne.

Z uwagi na zakres planowanych robót przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla środowiska.

### Stan istniejącej nawierzchni drogi

Istniejąca droga powiatowa nr 3101 L na omawianym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową

o przekroju szlakowym szerokości ok. 5,5 m. Droga obsługuje przylegające gospodarstwa, posesje, wytwórnię mas bitumicznych oraz stanowi dojazd do pól uprawnych. Zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza na odcinku objętym projektem występuje głównie w końcowym odcinku opracowania.

Stan nawierzchni drogi jest zły. Występują liczne uszkodzenia, ubytki i spękania siatkowe. Krawędzie jezdni są w większości zaniżone. Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest powierzchniowo na pobocza ziemne i przyległy teren w pasie drogowym. Na obszarze opracowania występuje uzbrojenie terenu podziemne i naziemne w skład którego wchodzą: sieć wodociągowa,  energetyczna oraz sieć telefoniczna. Na omawianym odcinku w km  4+419,0 występuje przepust betonowy pod koroną drogi ø 2x100 cm wymagający odmulenia. Niektóre istniejące znaki pionowe wymagają przywrócenia słupków do pionu.

Poniższe zdjęcia przedstawiają stan istniejącej drogi.

## Konstrukcja nawierzchni

### Konstrukcja nawierzchni jezdni na szlaku:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna AC 8S | 3 cm |
| Warstwa wyrównawcza AC 11W | śr. 8 cm |
| Istniejąca konstrukcja drogi | ok 25 cm |
|  grubości warstw konstrukcyjnych | ok. 36cm |

### Konstrukcja nawierzchni jezdni na łuku:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna AC 8S | 3 cm |
| Warstwa wiążąca AC 11W | 4 cm |
| Warstwa profilująca z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | gr. zmienna |
| Istniejąca konstrukcja drogi | ok 25 cm |
|  grubości warstw konstrukcyjnych | gr. zmienna |

### Konstrukcja zjazdów z kruszywa.

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 10 cm |
|  grubości warstw konstrukcyjnych | 10 cm |

### Konstrukcja zjazdów bitumicznych w ciągu pobocza.

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna AC 8S | 5 cm |
| Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 15 cm |
|  grubości warstw konstrukcyjnych | 15 cm |

### Konstrukcja zjazdów bitumicznych.

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna AC 8S | 5 cm |
| Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 15 cm |
|  grubości warstw konstrukcyjnych | 20 cm |

### Konstrukcja poboczy.

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| Pobocza ziemne | śr. 15 cm |
|  grubości warstw konstrukcyjnych | śr. 15 cm |

## Projektowany przebieg drogi w planie

Początek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3101 L znajduje się w km 3+935. Koniec robót przewidziano w km 4+535 na końcu prostej przejściowej. Trasa drogi składa się z odcinków prostych, dwóch załomów trasy oraz dwóch łuków poziomych, o promieniach odpowiednio 310m i 250m. Trasę drogi w planie przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 –  rysunek 2.0.

Projektowana droga spełnia wytyczne dotyczące stateczności budowli ziemnej i konstrukcji nawierzchni drogi powołane w §141 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

## Droga w przekroju podłużnym

Profil podłużny drogi uzależniony został od dotychczasowego przebiegu drogi w terenie z uwzględnieniem rzędnych istniejącej nawierzchni. Ze względu na charakter przebudowy polegającej na wykonaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych („remont w górę”), projekt nie zawiera szczegółowej niwelety drogi.

Przy zmianie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni należy wykonać odcinek przejściowy długości 10m, na którym zostanie zniwelowana różnica wysokości pomiędzy przyjętymi konstrukcjami.

## Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinkach prostych zaprojektowano przekrój daszkowy ze spadkiem 2%. Na łukach poziomych przewidziano spadki jednostronne o wartościach 2,5% i 3,0 %. Szerokość jezdni wynosi 5,50m.

## Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Na projektowanym odcinku drogi, spływ wód opadowych odbywał się będzie powierzchniowo, na pobocza i tereny zielone oraz do istniejącego rowu. Na omawianym odcinku w km 4+419,05 występuje przepust betonowy pod koroną drogi ø 2x100 cm wymagający oczyszczenia.

## Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §3  ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowe zaliczono do grupy warunków prostych.

Podłoże zaliczono do kategorii gruntu G2-G3, poziom wody gruntowej znajduje się poniżej dolnych, projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

## Istniejące uzbrojenie terenu

Na obszarze opracowania występuje uzbrojenie terenu podziemne i naziemne w skład którego wchodzi: sieć wodociągowa, energetyczna oraz sieć telefoniczna. Z uwagi na zakres robót                         w przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

## Roboty ziemne.

Z uwagi na zakres przebudowy drogi powiatowej związanej ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni drogi poprzez podwyższenie obecnego poziomu, dokumentacja techniczna przewiduje niewielkie wykopy związane z wykonaniem poszerzeń i odmuleniem istniejących rowów. 
Nasypy dotyczyć będą wykonania poboczy po podniesieniu niwelety drogi.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| l.p. | Tytuł rysunku | Skala | Numer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny | 1:10 000 | 1.0 |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 | 2.0 |
| 3. | Przekroje normalne | 1:50 | 3.0 |
| 4. | Szczegóły konstrukcyjne | 1:10/100 | 4.0 |