STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE
OŚRODEK USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH

20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3  tel. 081-534-73-45

| Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ### informacja |  |
| --- | --- |
| Obiekt | Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego i Rzecznej. - Branża Teletechniczna - |
| Miejscowość | Krasnystaw |
| Gmina | Krasnystaw |
| Województwo | lubelskie |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6. |

Projektant:

Janusz Bat

zam. 20-570 Lublin

ul. Szmaragdowa 4/47

BRANŻA TELETECHNICZNA

- 1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje przebudowę kanalizacji kablowej, przebudowę i zabezpieczenie kabli telefonicznych kanałowych i ziemnych oraz przebudowę szafy kablowej będącymi własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. kolidującymi z przebudową układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego i Rzecznej.

Kolejność realizacji:

- Wytyczenie geodezyjne tras kanalizacji kablowej z lokalizacją studni kablowych i tras kabli ziemnych.

- Wykonanie wykopów.

- Ułożenie rur kanalizacji kablowej pierwotnej, ustawienie studni kablowych oraz podwyższenie istniejących studni kablowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

- Wciągnięcie i montaż kabli w kanalizacji kablowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Demontaż kabli i studni kablowych kolidujących z budową ulic.

- Ułożenie i montaż kabli ziemnych z wykonaniem pomiarów elektrycznych

- Ułożenie rur zabezpieczających kable

- Ustawienie szafy kablowej

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Zgłoszenie do odbioru przebudowanej sieci telefonicznej

- 2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na projektowanych odcinkach tras istnieją:

- droga o nawierzchni asfaltowej i nie urządzonej

- skrzyżowania z drogami i ulicami

- zjazdy na posesje

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne

- sieć gazowa

- linie kablowe NN, SN i WN ziemne i napowietrzne

- kanalizacja telefoniczna z kablami

- telefoniczne kable ziemne

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą   stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- głębokie wykopy

- potrącenia przez pojazdy i urządzenia na trasie w pobliżu wykonywanych

- robót

- sieci kablowe niskiego, średniego i wysokiego napięcia

- sieć gazowa

- kanalizacja telefoniczna z kablami kanałowymi

- telefoniczne kable ziemne

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne

- 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce                     i czas ich wystąpienia.

- osunięcie ścian i wpadnięcie do wykopu

- porażenie prądem przy wykonywaniu wykopów w pobliżu linii kablowych NN i SN,

- uszkodzenie gazociągu i wybuch gazu,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

W trakcie wykonywania wykopów dla kanalizacji, studni kablowych, i rur zabezpieczających należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą sieć gazową               i kable energetyczne ziemne, a w przypadkach szczególnych zgłosić do Dyspozycji Ruchu ZE i Zakładu Gazowniczego konieczność ich wyłączenia.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawicieli użytkowników poszczególnych sieci. Wykopy na całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą.

Zachować szczególną ostrożność przy za- i wyładunku, oraz ustawianiu prefabrykowanych (monolitycznych) studni kablowych.

W związku z utrzymaniem ruchu kołowego na odcinkach przebudowy sieci telefonicznej, należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac                    w pobliżu wyznaczonego dla ruchu pojazdów pasa istniejących jezdni.

- 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót ,uprawniona osoba z kierownictwa  budowy dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie,. zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwróceniem uwagi:

- zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych

- zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i butów roboczych

- zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone                 w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych               i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren przez oznakowanie zgodne z tymczasową organizacją ruchu.

Teren robót ziemnych zabezpieczyć przed wtargnięciem przypadkowych osób taśmami na palikach .

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów                               i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod  napowietrznymi

liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV,                                            lecz nie przekraczającym 15 KV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV,                                          lecz nie przekraczającym 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV,                                       lecz nie przekraczającym 110 KV,

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m                  od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia                             z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz                             w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom  zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych                                 i przeciwpożarowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone                             i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać                      w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykopy należy zabezpieczyć przed spływem wody z przyległego terenu.

W miejscach gdzie są zjazdy  do magazynów ,sklepów, zakładów usługowych należy odpowiednio oznakować i umożliwić właściwy dojazd w wypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Przy wykonywaniu zjazdów do pracujących zakładów, magazynów czy sklepów gdzie jest nasilenie ruchu należy umieścić oznakowanie pionowe i zabezpieczyć pulsującymi światłami.

Przy prowadzeniu robót należy stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z czynnymi urządzeniami gazowymi i energetycznymi wykonywać po zgłoszeniu w zakładowej Dyspozycji Ruchu Zakładu Energetycznego i Zakładu Gazowniczego po uzyskaniu dopuszczenia wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w  w/w instytucji.

Oznakować odpowiednio znakami drogowymi miejsca prac w pobliżu i pod wyznaczonymi dla ruchu pojazdów pasami istniejących jezdni.

Projektant: