I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1  WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektanta zadania.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich stanów, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3118L Felicjan- Bobrowe - Wielobycz od km 0+000 do km 0+726.

Zakres prac i badań określił Zamawiający.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Żółkiewka

2. Mapę Hydrogeologiczną Polski w skali 1: 200 000 arkusz Lublin

3. Wyniki obecnych prac i badań

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2  PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej sporządzonej na bazie mapy do celów projektowych w skali 1: 500 dostarczonej przez Zleceniodawcę.

Brak danych o Wykonawcy mapy do celów projektowych. Wysokościowym układem odniesienia jest poziom Kronsztadt.

Rzędne terenu przy wyrobiskach określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperów roboczych, za które przyjęto pikiety geodezyjne. Lokalizację reperów pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 3 odwierty do głębokości 2,0m ppt

- 3 sondy dynamiczne  (DPL)

- szczegółowy opis przewiercanych gruntów

- wizję lokalną terenu.

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w kwietniu 2021r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:

a) tekst wraz z podsumowaniem

b) załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

1.3  POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Badania wykonano w poboczu odcinka drogi powiatowej nr 3118L w miejscowości Felicjan, gm. Gorzków, starostwo krasnostawskie. Droga ma nawierzchnię asfaltową  w przewadze w stanie złym. Istnieją liczne deformacje i pęknięcia

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchni terenu  w rejonie odwiertów 2 i 3 płaska, natomiast w rejonie odwiertu nr 1 urozmaicona.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na wyniesieniu i jego skłonach wchodzącym w skład Wyniosłości Giełczewskiej, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie to grunty deluwialne i lessy.

Grunty deluwialne reprezentowane są przez gliny pylaste z okruchami margla. W odwiertach 2 i 3  zalegają od głębokości 1,0m.

Lessy wykształcone są jako pyły piaszczyste, pyły z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste oraz  pyły piaszczyste z przewarstwieniami pyłów. W odwiercie 1 stwierdzono je od głębokości 0,9m ppt zaś w odwiertach 2 i 3 w przelotach 0,8-1,0 i 0,3-1,0m ppt.

Utwory holoceńskie to nasypy (grunty spoiste, grunty niespoiste, okruchy margla i tłuczeń oraz domieszki części organicznych) mają miąższość 0,3-0,8m i występują w strefie przypowierzchniowej. W odwiercie 1 nasypy przykryte są warstwą pokruszonego asfaltu.

Lokalnie skład i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych.

Stwierdzone w podłożu lessy to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

1.5  WARUNKI  WODNE

Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono.

Według Hydrogeologicznej Mapy Polski na rozpatrywanym terenie wody gruntowe związane są z osadami kredowymi i występują na głębokości kilkudziesięciu metrów. W studni kopanej

w sąsiedztwie odwiertu 3 ich zwierciadła nie sięgnięto do 20,0m ppt.

W okresach mokrych na kontakcie gruntów rodzimych czy nasypów o różnej przepuszczalności mogą pojawić się sączenia.

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu rozpatrywanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- nasypy spoiste i niespoiste

W oparciu o analizę makroskopową uzupełnioną o badania sondą dynamiczną dla przewiercanych gruntów oceniono ich stany.

W gruntach spoistych i nasypach z gruntów spoistych stwierdzono partie miękkoplastyczne, plastyczne, plastyczne z pogranicza twardoplastycznych i twardoplastyczne.

Nasypy z gruntów niespoistych są w stanie luźnym i luźnym z pogranicza średnio zagęszczonego o wskaźniku zagęszczenia Is=0,90 i 0,91.

Szczegółowe dane o stanach gruntów pokazano na przekrojach geotechnicznych (zał. 5) i kartach sond lekkich (zał. 6).

1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe są średnio trudne.

2. W podłożu obserwuje się geotechniczne uwarstwienie.

3. W gruntach spoistych i nasypach z gruntów spoistych stwierdzono partie miękkoplastyczne, plastyczne, plastyczne z pogranicza twardoplastycznych i twardoplastyczne.

Nasypy z gruntów niespoistych są w stanie luźnym i luźnym z pogranicza średnio zagęszczonego o wskaźniku zagęszczenia Is=0,90 i 0,91.

4. Stwierdzone w podłożu lessy to grunty mało i średnio  spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

5. Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono.

Według Hydrogeologicznej Mapy Polski na rozpatrywanym terenie wody gruntowe związane są z osadami kredowym i występują na głębokości kilkudziesięciu metrów. W studni kopanej w sąsiedztwie odwiertu 3 ich zwierciadła nie sięgnięto do 20,0m ppt.

W okresach mokrych na kontakcie gruntów rodzimych czy nasypów o różnej przepuszczalności mogą pojawić się sączenia.

6. Wysadzinowość, warunki wodne oraz grupę nośności podłoża należy określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi i lokalnie warunki gruntowe mogą być odmienne od opisanych.

Pokazanych na przekrojach informacji nie należy rozciągać na cały przekrój pod drogą

8. Przy projektowaniu przebudowy drogi należy uwzględnić  rodzaj, stan gruntów i ich cechy, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, względy techniczno-ekonomiczne oraz jej bezpieczne użytkowanie w przyszłości.

9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

10. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

# II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od sposobu realizacji planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.