I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1  WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektanta zadania.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich stanów, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów

W odwiercie nr 8 ze względu na obecność gruntów organicznych wykonano głębsze wiercenie od uzgodnionego.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 200 000 arkusz Chełm, Horodło

2. Wyniki obecnych prac i badań

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2  PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapach  dokumentacyjnych w skali 1: 500 sporządzonych na bazie mapy do celów projektowych dostarczonej przez Zleceniodawcę.

Brak danych o Wykonawcy mapy do celów projektowych. Wysokościowym układem odniesienia jest poziom Kronsztadt.

Rzędne terenu przy wyrobiskach i punktów charakterystycznych określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperów roboczych, za które przyjęto pikiety geodezyjne. Lokalizację reperów roboczych pokazano na mapach dokumentacyjnych.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 8 odwiertów do głębokości 2,0-4,3m ppt

- 8 sond dynamicznych  (DPL)

- szczegółowy opis przewiercanych gruntów

- wizję lokalną terenu.

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w listopadzie 2021r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:

a) tekst wraz z podsumowaniem

b) załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

1.3  POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Badania wykonano na drodze powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów od km 5+080 do km 9+010. Droga ma nawierzchnię asfaltową, lokalnie w złym stanie technicznym. Droga biegnie na wysokości terenu oraz miejscami we wkopach i na  nasypach.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne pokazuje mapa do celów projektowych.

Powierzchnia terenu od płaskiej do urozmaiconej.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na wyniesieniach  i jego skłonach. Według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) wchodzi w skład Wyniosłości Giełczewskiej, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie to mułki rzeczne i lessy.

Mułki reprezentowane są przez pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej i gliny pylaste. Zalegają od głębokości 3,3; 3,7 i 3,0m ppt w odwiertach 4, 7 i 8.

Lessy wykształcone są jako pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej i gliny pylaste oraz pyły i pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasku drobnego. Nie stwierdzono ich w odwiertach 4, 7 i 8, w odwiercie 2 od głębokości 2,7m ppt, w pozostałych zaś zdecydowanie dominują w przebadanych profilach.

Utwory holoceńskie to grunty deluwialne, grunty bagienne i nasypy.

Grunty deluwialne reprezentowane są przez pyły i pyły z domieszkami części organicznych.

W odwiercie 2 występują na głębokości 0,4-2,7, zaś w odwiercie 8 na głębokości 2,0-2,5m ppt.

Grunty bagienne wykształcone są jako grunty próchnicze (pyły) i namuły (pyły i gliny pylaste).  Natrafiono na nie w odwiertach  4 i 8 w przelotach:1,1-2,3 oraz 2,5-3,0m ppt.

Nasypy budują grunty niespoiste, grunty spoiste, okruchy  kamieni i cegły oraz domieszki części organicznych. Istnieją we wszystkich odwiertach od powierzchni terenu do głębokości 0,1-3,7m  ppt.

Lokalnie skład i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych.

Spoiste grunty mineralne to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne. W zawilgoconych gruntach tego rodzaju łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.

1.5  WARUNKI  WODNE

Wodę gruntową związaną z wilgotnymi, spoistymi gruntami organicznymi stwierdzono  w odwiercie 4 na głębokości 1,9m ppt tj. na rzędnej 196,0m npm.

Zwierciadło wody w studniach kopanych w rejonie odwiertów 1, 3 i 4 wystąpiło w okresie badań na głębokości 1,9; 2,2 i 6,4m ppt.

W okresach mokrych wody gruntowej należy spodziewać się o około 1,0m  płycej niż obecnie.  W okresach tych  na kontakcie gruntów o różnej przepuszczalności mogą pojawić się sączenia.

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu rozpatrywanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- grunty organiczne spoiste

- nasypy z gruntów spoistych i niespoistych

W oparciu o analizę makroskopową uzupełnioną o badania sondą dynamiczną dla przewiercanych gruntów oceniono ich stany.

W gruntach spoistych (mineralnych i organicznych) i nasypach z gruntów spoistych stwierdzono partie od plastycznych do półzwartych.

Nasypy z gruntów niespoistych są średnio zagęszczone.

Szczegółowe dane o stanach gruntów pokazano na przekrojach geotechnicznych (zał. 5) i kartach sond lekkich (zał. 6).

1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe są bardzo urozmaicone - od średnio korzystnych np. w rejonie odwiertu nr 6, gdzie pod małej miąższości nasypami zalegają twardoplastyczne i twardoplastyczne z pogranicza półzwartych pyły z przewarstwieniami piasków drobne do niekorzystnych np. w rejonie odwiertu nr 4, gdzie pod nasypem o miąższości 1,1m stwierdzono grunty organiczne do głębokości 2,3m ppt.

2. W podłożu obserwuje się geotechniczne uwarstwienie.

3. W gruntach spoistych (mineralnych i organicznych) i nasypach z gruntów spoistych stwierdzono partie od plastycznych do półzwartych.

Nasypy z gruntów niespoistych są średnio zagęszczone.

4. Spoiste grunty mineralne to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne. W zawilgoconych gruntach tego rodzaju łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.

5. Wodę  gruntową  wiązaną z wilgotnymi, spoistymi gruntami organicznymi stwierdzono  w odwiercie 4 na głębokości 1,9m ppt tj. na rzędnej 196,0m npm.

Zwierciadło wody w studniach kopanych w rejonie odwiertów 1, 3 i 4 wystąpiło w okresie badań na głębokości 1,9; 2,2 i 6,4m ppt.

6. Wysadzinowość, warunki wodne oraz grupę nośności podłoża należy określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi i lokalnie warunki gruntowe mogą być odmienne od opisanych.

Pokazanych na przekrojach informacji nie należy rozciągać na cały przekrój pod drogą

8. Przy projektowaniu rozbudowy drogi należy uwzględnić  rodzaj, stan gruntów i ich cechy, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, względy techniczno-ekonomiczne oraz jej bezpieczne użytkowanie w przyszłości.

9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

10. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

# II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od sposobu realizacji planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.