I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1  WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektanta drogi.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich stanów, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu budowy chodnika.

Sposób wykonania dostosowany będzie do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.

Zakres prac i badań określił Zleceniodawca.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000 arkusz Krasnystaw

2. Wyniki obecnych prac i badań

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

# 1.2  PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, które opracowano na bazie mapy do celów projektowych dostarczonej przez Zamawiającego.

Brak informacji o wykonawcy i terminie wykonania mapy do celów projektowych. Układem wysokościowym jest układ Kronsztadt.

Lokalizację punktów badań pokazano także na orientacji w skali 1:10 000.

Rzędne terenu przy wyrobiskach określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperów roboczych, za które przyjęto pikietę w osi drogi asfaltowej dla punktu badań nr 1 oraz pokrywę studzienki kanalizacji sanitarnej dla punktu badań nr 2. Lokalizację reperów roboczych pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 2 odwierty do głębokości 2,0m ppt

- 2 sondy dynamiczne (DPL)

- szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów

- pomiar  wody w studni kopanej

- wizję lokalną terenu

Prace terenowe zrealizowano w kwietniu 2021r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:

- tekst wraz z podsumowaniem

- załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

# 1.3  POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Planuje się budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej (o nawierzchni asfaltowej) Nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina-Gorzków od km 7+410 do km 8+070 o długości 0,660 km.

W sąsiedztwie drogi istnieje lokalnie zabudowa: budynki mieszkalne i gospodarcze.

Powierzchnia terenu łagodnie opada od odwiertu nr 1 do odwiertu nr 2.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne obrazuje mapa do celów projektowych.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na tarasie nadzalewowym rzeki Żółkiewki, według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1990) wchodzi w skład Wyniosłości Giełczewskiej, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza się, że w podłożu projektowanego obiektu występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie.

## Utwory plejstoceńskie to mułki i piaski tarasów nadzalewowych.

## Mułki wykształcone są jako pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych oraz pyły z pogranicza glin pylastych. Stanowią górne partie profili do głębokości 0,9 i 1,8m ppt.

Piaski reprezentowane przez piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji nawiercono pod mułkami do głębokości badania.

Utwory holoceńskie to gleba i nasypy.

Gleba (pyły) wystąpiła w odwiercie nr 2 w przelocie 0,1-0,3m ppt.

Nasypy to grunty spoiste z kamieniami. Istnieją w strefie przypowierzchniowej w obydwu odwiertach do głębokości 0,1 i 0,6m ppt.

Lokalnie skład i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych.

Mułki to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

### 1.5  WARUNKI  WODNE

W okresie wykonywania prac do głębokości badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Na kontakcie gruntów o różnej przepuszczalności przy dużym dopływie wód do podłoża okresowo mogą pojawić się sączenia.

W studni kopanej w rejonie odwiertu nr 2 zwierciadło wody wystąpiło na głębokości 6,9m ppt. Lokalizację studni kopanej pokazano na mapie dokumentacyjnej.

1.6  CHARAKTERYSTYKA  GEOTECHNICZNA  PODŁOŻA

W oparciu o wykonane badania stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- grunty mineralne niespoiste

- gleba

- nasypy z gruntów spoistych

Na podstawie analizy makroskopowej uzupełnionej badaniami sondą dynamiczną dla przewiercanych gruntów oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych oraz kartach sondowań.

W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych oraz w glebie stwierdzono partie twardoplastyczne z pogranicza plastycznych, twardoplastyczne oraz twardoplastyczne z pogranicza półzwartych.

Rodzime grunty niespoiste są w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.

# 1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są średnio korzystne.

2. Podłoże jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.

3. W przebadanym podłożu w rodzimych i nasypowych gruntach spoistych oraz w glebie stwierdzono partie twardoplastyczne z pogranicza plastycznych, twardoplastyczne oraz twardoplastyczne z pogranicza półzwartych.

Rodzime grunty niespoiste są w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.

4. Mułki to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do głębokości badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Na kontakcie gruntów o różnej przepuszczalności przy dużym dopływie wód do podłoża okresowo mogą pojawić się sączenia.

W studni kopanej w rejonie odwiertu nr 2 zwierciadło wody wystąpiło na głębokości 6,9m ppt.

6. Wysadzinowość, warunki wodne oraz grupę nośności podłoża należy określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi.

8. Przy projektowaniu budowy chodnika należy uwzględnić rodzaj i stan występujących w podłożu gruntów, warunki wodne, sposób zagospodarowania terenu oraz względy techniczno-ekonomiczne.

9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

10. Powyższe informacje należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

- II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od przyjętych rozwiązań będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.