Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Zamówień Publicznych

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU NA:

„BUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH PRZY ULICY CZATKOWSKIEJ W TCZEWIE, BUDOWĘ PARKINGU PRZY ULICY WŁADYSŁAWA ORKANA W TCZEWIE ORAZ BUDOWĘ PARKINGU PRZY ULICY KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA W TCZEWIE’’

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia   19.06.2018 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Zamówień Publicznych

Pl. Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Tel. 58 77 59 313, 58 77 59 376

Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30 - 15:30, czw. 07:30 - 17:00, pt. 07:30 - 14:00

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                           z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579                            z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”.

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                           na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- budowie zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie – część nr 1,

- budowie parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie – część nr 2,

- budowie parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie – część nr 3.

Roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, muszą być wykonane w sposób zgodny z warunkami dla:

- CZĘŚCI nr 1 - Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.4.2018                                            z dnia 8 lutego 2018 r.;

- CZĘŚCI nr 2 - Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.175.2017                                          z dnia 30 listopada 2017 r.;

- CZĘŚCI nr 3 - Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.217.2017                                   z dnia 5 stycznia 2018 r.,

a także w sposób zgodny z załączoną Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami,      w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz polskimi normami.

Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 SIWZ.

3.2 Gwarancja jakości wykonania robót

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty  budowlane w ramach przedmiotu zamówienia w minimalnym okresie 36 miesięcy licząc                 od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert, jakim jest wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy, jego ostateczny wymiar zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Niezależnie od okresu udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia – minimalnie 24 miesiące od daty dostawy, montażu i uruchomienia stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego robót, maksymalnie zaś na okres tożsamy jak udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane.

3.3 Odpowiedzialność odszkodowawcza

Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku                                 z prowadzonymi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za straty użytkowników terenów przyległych do terenów, na których będą prowadzone roboty, powstałe z winy Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót.

3.4 Wizja lokalna w terenie.

Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

3.5 Rozwiązania równoważne.

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych                         i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem,                 że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie             w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów                          lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały                      lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń                       oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku                          do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentach, których dotyczy.

- Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty                      i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów                        oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to,                             że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania                       (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

- Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego                             i parametrów techniczno-użytkowych.

- Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła                lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej dopisuje wyrazy "lub równoważne".

3.6 Dokumentacje techniczne, stanowiące część składową niniejszej SIWZ, uwzględniają wymagania art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia winien być realizowany w oparciu o przedmiotowe dokumentacje techniczne.

W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Wykonawcy danych osobowych                   w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobligowany będzie nieodpłatnie zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Pan Przemysław Boleski, mający swoją siedzibę w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2 e, 83-110 Tczew,

	inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie jest Pani Adriana Głuchowska, e-mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969,

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowę zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie, budowę parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie oraz budowę parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera                        w Tczewie”, nr referencyjny: ZUK.271.3.21.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”,

	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                   z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

	posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu                                      do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.7 Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,                       i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.8 Oferty częściowe i wariantowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, która może zostać udzielona temu samemu wykonawcy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.9 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.10 Wspólny Słownik Zamówień CPV

45233120-6 	Roboty w zakresie budowy dróg,

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę,

45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45233221-4    Malowanie nawierzchni,

45233100-0    Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg,

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów                                 	do odprowadzania ścieków,

45231400-9 	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45232452-5 	Roboty odwadniające,

45233260-9 	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,

3.11 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega             na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca              1974 r. – Kodeks pracy.

3.11.1 Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności                  w zakresie realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę minimum 5 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane                w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega                  na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3.11.2 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Wymaga się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących:

- wykonywania prac/robót budowlano-instalacyjnych.

3.11.3 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.11.3.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób

  - Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przy czym osoby te powinny być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu od podpisania umowy.

  - Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowę o pracę w/w osób.

  - W trakcie realizacji Umowy Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa powyżej. Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są w szczególności do:

- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.11.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia

  - W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt  3.11.3.1 b) i/lub c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości           5.000,00 PLN.

  - W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane                   przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa                       w pkt 3.11.2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie,                       po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby.

  - W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną/innymi osobą/osobami pod warunkiem,                     że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia                                  na okres realizacji zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji dla:

- części nr 1: „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie” - do dnia 31.10.2018 r.;

- części nr 2: „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie” - do dnia 28.09.2018 r.;

- części nr 3: „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie” -                 do dnia 28.09.2018 r.

Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnej zaakceptowanej uprzednio przez Nadzór Inwestorski dokumentacji odbiorowej                 i pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót.

    - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA CZĘŚCI NR 1 I/LUB CZĘŚCI NR 2                       I /LUB CZĘŚCI NR 3

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1 nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                              o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

- dla części nr 1 - min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT,                  nie mniejszej niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi i/lub ulicy i/lub chodników i/lub ścieżek rowerowych i/lub placów i/lub parkingów wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum sieć wodociągową, oświetlenie uliczne/drogowe;

- dla części nr 2 - min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT,                nie mniejszej niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi i/lub ulicy i/lub chodników i/lub ścieżek rowerowych i/lub placów i/lub parkingów wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum sieć wodociągową, oświetlenie uliczne/drogowe;

- dla części nr 3 - min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT,              nie mniejszej niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi i/lub ulicy i/lub chodników i/lub ścieżek rowerowych i/lub placów i/lub parkingów wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum oświetlenie uliczne/drogowe;

b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia  budowlane oraz doświadczenie:

- dla części nr 1 i części nr 2:

          - co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum                  3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

          - co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane                    na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

          - co najmniej 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                 i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu kierownika budowy/robót                               w w/w branży;

- dla części nr 3:

  - co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum                  3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

  - co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                   bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane                       na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

Zamawiający dopuszcza możliwości przedstawienia tej samej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy/robót na więcej niż jedną część zamówienia.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ                   w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.                o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych, niż  wskazane  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,      o których mowa w pkt 5.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

  - w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit a dla każdej z części, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie;

  - w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit b dla każdej z części, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału.

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.

5.3.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych                       w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie                art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.                  poz. 2344 z późn. zm.).

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA                     – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3

6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                                    w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,   o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                   o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału                                w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ.

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -                w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                        i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

  - dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa pkt 6.4.1) lit. a zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                            o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,                             wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP                            na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                   w postępowaniu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,                poz. 1126).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                        w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                                          do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania                         mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.5.3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                   w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,                        czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp                           do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

6.5.4 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2 - 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju                  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                      od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.3).

6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.6.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, powinien być wystawiony nie wcześniej                       niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                         lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem                       lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego                 lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                   z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                      ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania                          ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający                oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie do Zamawiającego na adres                                    do korespondencji: Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Zamówień Publicznych,                           Pl. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew lub drogą elektroniczną (e-mail: wzp@um.tczew.pl),                   z uwzględnieniem pkt 7.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                                 i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów.

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa                             się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Joanna Stankiewicz –– Inspektor Urzędu Miejskiego w Tczewie.

7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego                                       (adres do korespondencji: Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Zamówień Publicznych,                      Pl. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.

7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zuktczew.pl

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić                                          się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,                   nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część postępowania. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony Formularz oferty dla każdej części, na którą wykonawca składa ofertę, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym  mowa w pkt 10.3;

- wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

10.6 Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.8 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych                                  na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

10.9 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa                  w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                                z oryginałem.

10.10 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

10.11 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

10.12 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 419), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,                        iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca,                     aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.13 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie, budowę parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie oraz budowę parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie’’

Nie otwierać przed dniem  10.07.2018 r. godz. 09:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

10.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.13, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2018 r. o godz. 09:00.

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 10.07.2018 r. o godz. 09:30, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa                   w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe informacje na swojej stronie internetowej.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Ceną oferty jest wartość za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty,              dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.

Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia            9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                                                           (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.).

12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, z wykonaniem obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ, w tym musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych, a także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej                          oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i ująć je w cenie oferty.

Wykonawca kalkulując cenę weźmie pod uwagę, że jest odpowiedzialny za ich prawidłową wycenę uwzględniając koszty robót budowlanych, montażowych, wykonania wszelkich niezbędnych usług, marżę, zysku, opłaty, podatki i inne zobowiązania wynikające z umowy.

12.4 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający       w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić                         do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,                          oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 1, 2, 3, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena wykonania zamówienia - 60 %

- okres gwarancji – 40%

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

  - Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

- Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia, podanej przez Wykonawcę                            na Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane                           przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt

Cena oferty ocenianej

Cena podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

2) Kryterium „okres gwarancji” (G) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza oferty dla danej części zamówienia okresu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.                     W Formularzu oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji. Minimalny okres na jaki musi zostać udzielona gwarancja, podany poniżej, będzie skutkował otrzymaniem 0 punktów.

Maksymalny punktowany okres gwarancji to 60 miesięcy.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium uzyska 40 punktów.

Liczba punktów w niniejszym kryterium zostanie przyznana Wykonawcy na podstawie zaproponowanego okresu gwarancji, według następujących zasad:

- za zadeklarowanie okresu gwarancji: 36 miesięcy (minimalny wymagany                            przez Zamawiającego) - 0 punktów,

- za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy - 20 punktów,

- za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy - 40 punktów.

Wykonawca określa okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji równy będzie okresowi rękojmi.

W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 3 Formularza oferty nie wskaże okresu udzielonej gwarancji lub wskaże okres inny niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

13.3 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + G

gdzie W - Wynik oceny,

C – liczba punktów w kryterium „Cena”,

G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                    za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3

  - Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.2 Osoby reprezentujące wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać                     ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.3 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawienia dokumentów związanych z płatnościami.

14.4 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 15 niniejszej SIWZ;

- przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności, na okres realizacji umowy;

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie                            nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości (ceny ofertowej)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 15.1 od lit. „b” do „e” musi być wystawione na Zamawiającego jako Beneficjenta.

  - Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) wraz z kompletem dokumentów w przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw wykazujących umocowanie do działania w imieniu Gwaranta (Poręczyciela)                w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (Poręczyciela),                           bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny                          (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne                                    i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty.

W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (Poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (Poręczyciela).

  - Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia).

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę                     na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A. nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584

Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

15.11 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.12 Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

15.13 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona                                  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.14 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia                        z należności za częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane.

15.15 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo                   w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia                     na stronie internetowej.

16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:

| Załącznik nr 1 - | Formularz oferty; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2a - | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; |  |  |
| Załącznik nr 2b - | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; |  |  |
| Załącznik nr 3 - | Wykaz robót budowlanych; |  |  |
| Załącznik nr 4 - | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; |  |  |
| Załącznik nr 5 - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; |  |  |
| Załącznik nr 6 - | Wzór umowy; |  |  |
| Załącznik nr 7 - | Opis przedmiotu zamówienia, w tym: dodatkowe informacje i wymagania w stosunku do Wykonawcy, tabele elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; |  |  |
| FORMULARZ OFERTY |  | Załącznik nr 1 |  |

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

Telefon

…………………………………………

Adres mailowy

…………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

- Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn.

- Część nr 1 - „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej                          w Tczewie”, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….….. złotych(słownie:…………………….. …………………………..……………………………. …………………………….złotych);

- Część nr 2 - ,,Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie’’, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….….. złotych (słownie:…………………. ………………………………………..……………………………...………..….…złotych);

- Część nr 3 - ,,Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera                  w Tczewie’’, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….….. złotych(słownie:……… (słownie:………………………………….………………...………..….….……….złotych).

- Zobowiązuję się, się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie:

- dla części nr 1: do dnia 31.10.2018 r.,

- dla części nr 2: do dnia 28.09.2018 r.,

- dla części nr 3: do dnia 28.09.2018 r.

- Oświadczam, że na wykonanie przedmiotu zamówienia, udzielam na:

- Część nr 1 …….…… miesięcznej gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru                                           (uzupełnia Wykonawca)**          końcowego przedmiotu zamówienia (umowy)**

- Część nr 2 …..…..… miesięcznej gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru                         (uzupełnia Wykonawca)**         końcowego przedmiotu zamówienia (umowy)**

- Część nr 3 ………… miesięcznej gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru    (uzupełnia Wykonawca)**         końcowego przedmiotu zamówienia (umowy)**

- Oświadczam, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia jest równy zaoferowanemu                      w pkt 3 niniejszego Formularza , okresowi gwarancji.

- Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                   do niej żadnych zastrzeżeń.

- Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Jeżeli moja oferta będzie przyjęta, zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

- Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane                                  w art. 13 lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam**** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Wskazanie części zamówienia | Wskazanie firm podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.            		            ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów                    i usług (t.j. Dz. U. z 2017  r. poz. 1830 z późn. zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem  od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

**  UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca na Formularzu oferty nie wskaże okresu udzielonej gwarancji lub wskaże okres inny niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Do obliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13 SIWZ.

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

****Niepotrzebne skreślić

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie’’, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie’’, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie’’, oświadczam,                        co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie’’ oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie’’, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie’’, oświadczam,                        co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,             że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH | Załącznik nr 3 |
| --- | --- |
| Część nr 1 i/lub Część nr 2 i/lub Część nr 3 |  |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| Rodzaj zamówienia* | Wartość zamówienia w zł (łącznie z VAT) ** | Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w pkt 5.1.2.3a SIWZ.

Wykonawca załączy dowody  potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.                        o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.), podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Załącznik nr 4 |
| --- | --- |

Część nr 1 i/lub Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE/ UPRAWNIENIA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2 3) lit. b tiret pierwszy SIWZ) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.

| WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Załącznik nr 4 |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE/ UPRAWNIENIA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2 3) lit. b tiret drugi SIWZ) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie’’, oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie’’, oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie’’, oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| WZÓR UMOWY | Załącznik nr 6 |
| --- | --- |

Część nr 1 i/lub Część nr 2 i/lub Część nr 3

UMOWA NR    /2018/U

Zawarta w dniu ………….2018 r. w Tczewie pomiędzy Gminą Miejską Tczew - Zakładem Usług Komunalnych, z siedzibą w Tczewie, ul. Czatkowska 2e, reprezentowanym przez Pana Przemysława Boleskiego – Dyrektora, zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”,

a ………………………………………………………., z siedzibą: ………………………………….; wpisanym do: ………………………………………………; za numerem: ………………………....

reprezentowanym przez:

……………………………………,

zwanym  dalej  „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579           z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.n.:

Część nr 1 „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie”,

Część nr 2 „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie”,

Część nr 3 „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie”,

stanowiące Cel niniejszej Umowy.

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich Robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia Celu Umowy, o którym mowa w ust. 1.

- W ramach zamówienia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane polegające na

- dla części nr 1: Budowie zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie,

- dla części nr 2: Budowie parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie,

- dla część nr 3: Budowie parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera                       w Tczewie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia                    (dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące integralną część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany z należytą starannością, zgodnie z OPZ, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostałymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych Umową.

- W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, wówczas Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.

- Przedmiotem Umowy jest również wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowej.

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, potwierdzającymi spełnianie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia                         w postępowaniu o zamówienie publiczne,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane                         i interpretowane jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa:

- Umowa,

- Opis Przedmiotu Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

- Oferta Wykonawcy,

- Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyżej,

- pozostałe Dokumenty Ofertowe.

- § 2
Termin realizacji

- Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie:

- dla Części nr 1 - „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej                      w Tczewie” - do dnia: 31.10.2018 r.

- dla Części nr 2 - „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana                              w Tczewie” - do dnia: 28.09.2018 r.

- dla Części nr 3 - „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera            w Tczewie” - do dnia: 28.09.2018 r.

- Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje się całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnej zaakceptowanej uprzednio przez Nadzór Inwestorski dokumentacji odbiorowej i pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót.

- Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy.

- Wykonawca rozpocznie Roboty nie później niż 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia                 od Zamawiającego placu budowy.

- Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz ich zaawansowanie kosztowe określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z kosztorysem szczegółowym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowił będzie integralną część składową niniejszej Umowy.

- § 3
Obowiązki Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego

      - Nadzór Inwestorski zapewnia koordynację realizacji Inwestycji. Zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

      - Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy                        na budowę i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

      - Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, dokumentacją projektową i STWiORB.

      - Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do zwoływania narad koordynacyjnych                       (rad budowy) z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców oraz innych zaproszonych osób.

      - Nadzór Inwestorski i Zamawiający zobowiązani są do terminowego przystępowania                do odbiorów robót budowlanych.

- § 4
Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na Umowę,                 w tym w szczególności OPZ i dokumentacją projektową, najlepszymi zasadami wiedzy              i sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poż, jak również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

      - Poza obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do:

- szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy,

- prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

- dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie po zaakceptowaniu ich treści przez nadzór Inwestorski. Nadzór Inwestorski ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i poprawione dokumenty przekazać  Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 3 dni od dania otrzymania  informacji o zmianach lub uwagach,

- stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie realizacji robót przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę,

- przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również tych zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, sporządzonych na okoliczność realizacji umowy,

- utrzymywania w czasie realizacji robót ładu i porządku na stanowiskach pracy                    oraz przyległym do nich terenie budowy, a także zapleczu technicznym budowy, dążąc do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i zanieczyszczeń. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                              i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót budowlanych,

- ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy,

- wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

- ponoszenia odpowiedzialności za skutki zniszczenia, kradzieży, dewastacji                               i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

- zorganizowania, wykonania i utrzymania na własny koszt terenu budowy wraz z jego zapleczem dostępnym dla Nadzoru Inwestorskiego oraz ochronę znajdującego                  się na nich mienia, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych                  przy realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy                     od chwili przejęcia terenu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosić wszelkie koszty                                       z tym związane,

- Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów                         przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

- pisemnego zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej STWiORB niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one były zostać ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia                                  o ich istnieniu,

- dostarczania, przed użyciem materiałów, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego zamówień materiałowych, w którym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiału. Bez zatwierdzenia zamówienia przez Nadzór Inwestorski żaden materiał                  nie może zostać wbudowany,

- przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań oraz pomiarów,

- ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego                     oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,

- zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie                                 się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach,

- naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania,

- bieżącego czyszczenia wszystkich dróg z których korzystał będzie przy realizacji przedmiotu umowy, na zasadach określonych przez zarządców tych dróg,

- udziału w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omówienia postępów robót oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub przez Nadzór Inwestorski. Terminy i miejsca narad będą ustalane przez Zamawiającego lub przez Nadzór Inwestorski,

- zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do końcowych i ostatecznych odbiorów sieci, instalacji i urządzeń przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zakłady), gestorów sieci, w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbiorów, zgód i zezwoleń Wykonawca zobowiązany jest złożyć w imieniu Zamawiającego stosowne wnioski,

- zapewnienia, aby kierownicy robót branżowych przebywali i bezpośrednio wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w terminach oraz w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu Umowy,

- informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o zaistniałych problemach                      oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi                       na celu usuwanie takich problemów,

- wdrożenia, a wyprzedzająco do wykonania projektu tymczasowej i dodatkowej stałej organizacji ruchu i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swój koszt,

      - Nadzór Inwestorski ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmówić zgody przyjęcia proponowanych do wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacją projektową, a także z tych części robót, których one dotyczą. Stanowisko  Inspektora Nadzoru dotyczące przydatności materiałów proponowanych do wbudowania będzie wyrażone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

- § 5
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
sposób porozumiewania się stron

      - Zamawiający określa, iż podmiotem reprezentującym go w stosunku do Wykonawcy                   w trakcie realizacji niniejszej Umowy będzie Nadzór Inwestorski.

      - Zamawiający przekaże dane personelu Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej Umowy i podpisaniu Umowy z Wykonawcą Nadzoru inwestorskiego.

      - Wykonawca określa, iż osobą odpowiedzialną za realizację umowy po jego stronie będzie na część nr 1 i/lub część nr 2 i/lub część nr 3:

Kierownik budowy w osobie                                                                                   .

      - Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych zgodnie                 z ust. 1 i 2 oraz w ust. 3.

      - O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie                  do 5 dni przed planowaną zmianą. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

      - Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalą sposób komunikowania się między Wykonawcą, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym.

      - Strony dopuszczają możliwość stosowania elektronicznego obiegu dokumentów.

- § 6
Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę

            - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie                    na podstawie umowy o pracę minimum 5 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (wykonywanie prac/robót budowlano-instalacyjnych), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców.

            - W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownika wykonującego czynności określone w ust. 1 przed zakończeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca                   lub Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o pracę lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

            - Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób               o których mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny być zatrudnione najpóźniej                     w następnym dniu od podpisania Umowy.

            - W trakcie realizacji Umowy Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni                             są do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę                  lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w ust. 1. Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są w szczególności do:

- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

            - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2 pkt. 11. Niezłożenie przez Wykonawcę              w wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego terminie żądanych przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

            - W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności  na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę                  lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.

§ 7
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC                           (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności,                     na okres realizacji umowy.

- Jeżeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC kończy się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest,                      bez wezwania Zamawiającego, przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa                           w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa                     w § 15 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

- § 8
Wynagrodzenia i warunki płatności

  - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu należytego                                 i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunków gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań, odbiorów i formalności urzędowych.

  - Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi łącznie z podatkiem VAT……………………….zł (słownie złotych:  ……………………………………… …/100),

w tym:

  - Część nr 1 – „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie”           za kwotę łącznie z podatkiem VAT w wysokości  …………………………………….. złotych (słownie ……………………………………złotych),

  - Część nr 2 – „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie” za kwotę łącznie z podatkiem VAT w wysokości  …………………………………….. złotych (słownie ……………………………………złotych),

  - Część nr 3 – „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera                         w Tczewie” za kwotę łącznie z podatkiem VAT w wysokości  …………………………………….. złotych (słownie …………………………………złotych).

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 pkt 1), 2) i 3).

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty wynikające z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

  - Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastąpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.

  - W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu,                            z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone  w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- § 9
Rozliczenie przedmiotu umowy

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się:

- na podstawie faktur przejściowych, które można wystawić po wykonaniu                           przez Wykonawcę i protokolarnym odebraniu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego elementów robót wykazanych procentowo w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, zgodnie                     z warunkami zawartymi w SIWZ. Maksymalna kwota faktury przejściowej                              za poszczególne elementy robót nie może przekraczać wskazanej wartości dla danego elementu robót/ elementów robót wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, zaś suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości ceny ryczałtowej,                 o której mowa § 8 ust. 2 Umowy. Faktury przejściowe można wystawiać nie częściej                  niż raz w miesiącu kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić zgody na wystawienie dodatkowej faktury przejściowej w danym miesiącu. Szczegółową tabelę elementów rozliczeniowych należy przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie najpóźniej do 10 dni kalendarzowych                   od dnia podpisania umowy.

- fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy ceną ryczałtową, o której mowa § 8 ust. 2 oraz sumą wartości złożonych Zamawiającemu faktur przejściowych zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1), nie mniej niż 10% ceny ryczałtowej.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę                       na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z dowodami, o których mowa w ust. 3. Płatności będą dokonywane w PLN. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać następujące dane identyfikacyjne:

Nabywca: 	Gmina Miejska Tczew, 
	Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678

Odbiorca: 	Zakład Usług Komunalnych,

ul. Czatkowska 2 E, 83-110 Tczew.

Fakturę należy dostarczyć na adres:

Zakład Usług Komunalnych,

ul. Czatkowska 2E, 83-110 Tczew.,

a także zawierać następujący opis:

Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), dotyczy zamówienia pn „ ….”:

- W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robót jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojęciem dowodu Zamawiający rozumie dokument wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną                   do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzające uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą, a Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy. Dowody, o których mowa wyżej, w każdym przypadku muszą jednoznacznie wskazywać na zakres oraz tytuł powstałej należności.

- W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiający nie uwzględni zapłaty kwot ujętych w protokole odbioru, których dotyczą brakujące dowody, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych płatności.

- Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 4, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku                                     do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych                     od Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiający zobowiązuje                                się do uregulowania należności Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego protokołem.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy realizowana                         na zasadach określonych w Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego                      na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę.

- Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy z kwotą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez Podwykonawcę robót, objęte protokołem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego żadna faktura, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność. Wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.

- Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, o której mowa                                         w § 9 ust. 1. pkt. 2) Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców                  o całkowitym rozliczeniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami                                  o podwykonawstwo.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do czynności związanych z rozliczeniem robót upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Kontraktu.

- Do czynności związanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upoważniony jest         ze strony Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych.

- § 10
Odbiory

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Nadzór Inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywać następujących odbiorów:

- odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiorów częściowych robót,

- odbioru końcowego robót,

- odbioru ostatecznego, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji                        i rękojmi.

- Odbiory częściowe to odbiory, których procentowe zaawansowanie zostało potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń                   za wykonane roboty.

- W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy.

- Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru. Datę odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

- O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców                   lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał daną część Przedmiotu Umowy.

- Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak również w obecności przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym                           w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonywane są one na jego koszt.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
określonych szczegółowo w OPZ.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest obowiązany doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn                     i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jeżeli ich producent jest obowiązany                  do dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego przewidzianą w Umowie, zamiennych rozwiązań lub wyposażenia                    w trakcie realizacji obiektów, Wykonawca jest obowiązany również doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób                                                               i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że podmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego                         do czasu usunięcia wad,

  - nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone                          w § 14 ust. 12 Umowy.

- W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa w ust.11 lub 12 pkt. 1), nowy  termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie z ust. 6.

- Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą  w tej czynności,

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

  - wykaz ujawnionych wad,

  - oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Przyjęcie przez Wykonawcę od Podwykonawcy robót wykonanych w obiektach                     (lub obiekcie), które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru końcowego między Zamawiającym i Wykonawcą, nie stanowi odbioru końcowego. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru końcowego tego obiektu przez Zamawiającego od Wykonawcy.

- Protokół odbioru dotyczący zakresu robót oddanych przez Podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

- Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez Podwykonawców obciąża Wykonawcę od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór Wykonawcy.

- W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy Wykonawca ma obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie.

- § 11
Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy               na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Umowie.

- W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny                                z postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następującą część zamówienia:

- ………………………………………..………………………………………………...;

- ………………………………………………………………………………………….;

- ………………………………………………………………………………………….;

- Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie                                    o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy                        lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia dotyczące:

- oznaczenia stron umowy,

- określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

- wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin realizacji określony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

- sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym                             a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy,

- sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą spójny ze sposobem rozliczania określonym w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy wyłącznie w pieniądzu, bez możliwości jej zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, które składają się na Przedmiot Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z niniejszą Umową.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o której mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi być identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie jest ona identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji.

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania  robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt. 7) Umowy.

- Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłoży Zamawiającemu odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający umocowanie osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

- Postanowienia Umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do wprowadzenia wszelkich zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

- W przypadkach określonych w nin. paragrafie przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- § 12
Płatności bezpośrednie

- Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem                         są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych               po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającą wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek i innych należności ubocznych, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę                           do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,                nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia tej informacji. Brak przedłożenia uwag                     w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym:

- wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców                        lub dalszych Podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

- wymienia kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

- określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rękojmi                  lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalności.

W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 7 rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich należności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- § 13
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy tj.:

1)	dla Części nr 1 - „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej                      w Tczewie” - kwotę łącznie z podatkiem VAT: ………………….  zł (słownie: ………….………...…………………………….…/100),

2)	dla Części nr 2 - „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana                              w Tczewie” - kwotę łącznie z podatkiem VAT: ………………….  zł (słownie: ………….………...…………………………….…/100),

3)	dla Części nr 3 - „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera            w Tczewie” - kwotę łącznie z podatkiem VAT: ………………….  zł (słownie: ………….………...…………………………….…/100).

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1)	dla Części nr 1 - „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej                      w Tczewie” - w formie ………………………………...,

2)	dla Części nr 2 - „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana                              w Tczewie” - w formie ………………………………...,

3)	dla Części nr 3 - „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera            w Tczewie” - w formie ……………………………….... .

- Zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z uwzględnieniem okresu rękojmi, którego bieg liczony jest od dnia następującego po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Niezależnie               od postanowień § 15 (kary umowne) Umowy, Zamawiający jest upoważniony                          do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, należności na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy                            w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy                i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- § 14
Gwarancja i rękojmia

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres:

  - dla Części nr 1 - „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej                      w Tczewie” - …………….….. miesięcy;

  - dla Części nr 2 - „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana                              w Tczewie” - ……………..…. miesięcy;

  - dla Części nr 3 - „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie” - ……………..…. miesięcy.

2. Strony rozszerzają okres rękojmi na przedmiot Umowy, który równy będzie okresowi gwarancji, zgodnie z ust. 1.

3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego poszczególnych robót.

4. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona całość technologiczno-użytkowa, jak i każda część i urządzenie z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

5. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą z częstotliwością co 12 miesięcy, przy czym                  o ich terminie informować będzie Zamawiający z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym.

- W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi objętych wykazem sporządzonym przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi liczony jest zgodnie z zasadami określonymi ust. 2 i 3. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją i rękojmią zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie ustalonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem obiektywnych możliwości czasu ich usunięcia w tym technologicznych. Wady lub usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.

- Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Koszt i ryzyko usunięcia wad lub usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, którą Zamawiający naliczy od dnia następnego wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych               z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.                        W takim przypadku stosuje się zapis ust. 12.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - skorzystać z możliwości zastosowania postanowień pkt. 1) i 2) łącznie.

- Po upływie okresu gwarancji Zamawiający dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego wskazanym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu gwarancji.

- § 15
Kary umowne

      - Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych                               za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych                           w ust. 2.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za przekroczenie terminów wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa                                 w § 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia                      w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,

- za nie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie, o którym mowa                           w § 2 ust. 3 lub nie rozpoczęcie Robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4                          z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego    w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

- w przypadku niedopełnienia formalności związanych z przedłożeniem do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, przedłożeniem potwierdzonej za zgodność                     z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłaszaniem projektów zmian umów zawartych z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zapłaci karę umowną                 w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde stwierdzone niedopełnienie formalności                    z osobna,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą, w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego                  na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę,

- za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo                           lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2,                  za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy                                 z Podwykonawcą, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę      lub dalszego Podwykonawcę,

- w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę                        lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności                          z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2,

- naruszenia postanowień § 20 ust. 2 w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2,

- w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 3 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia o którym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu,

- w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 200 zł,                  za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

- za przekroczenie terminu przedłożenia Raportu Tygodniowego – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za naruszenia postanowień § 4 ust. 2 pkt 5) i 6) – w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przez Nadzór Inwestorski lub przedstawiciela Zamawiającego przypadek.

- Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- Kary określone w ust. 2 pkt 1-13 nalicza się niezależnie.

- Zapłata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania                      do zapłaty z zastrzeżeniem ust. 5. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy                                   lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- § 16
Zmiany postanowień umowy

- Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną                        na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie                 w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian 
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,

- przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

- przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,                          pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

- przedłużenia terminu wykonania umowy związanego ze zmianą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

- przedłużenia terminu wykonania umowy związanego z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny,

- przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem,                        że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

- zmiany podwykonawcy robót,

- zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami 
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany z zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 17 Umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem,                       że zmiany te w konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,

- koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

- koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,

- zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

- zmianą obowiązujących przepisów prawa,

- obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,

- poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,

- podniesieniem wydajności urządzeń,

- podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,

- usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,

- zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,

- śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,

- niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego                    na terenie budowy,

- siłą wyższą.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej                         lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- § 17
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

- Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym                                w dokumentach: OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski, projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6.

- Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, 
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

- Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą końcową.

- Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:

  - należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana,

  - należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,

  - należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami,

  - wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

    - ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy,                                    a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy,

    - w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników produkcji przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego wykonanie robót.

    - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte                          w kosztorysie szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie                        z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane                        przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży,

  - w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru                        i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych                  w ust. 5 pkt 1) i 4).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- § 18
Odstąpienie od Umowy

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić, poza przypadkami określonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,                      gdy Wykonawca:

- bez uzasadnionego powodu zaprzestał realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

- bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robót przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robót,

- w następujących przypadkach:

- gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

- gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjątkiem połączenia lub reorganizacji;

- zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa                                    lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, na koszt własny zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy                         w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 5 dni od daty powiadomienia                   o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym               na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca w terminie do 7 dni zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,                 które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona lub uchyla się od powierzonych mu czynności,                 w szczególności opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 145a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- § 19
Cesja wierzytelności

- Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

- § 20
Postanowienia końcowe

- Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać podczas realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie.

- Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający 								Wykonawca

.....................................						………..…………………..

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM: DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY, TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH | Załącznik nr 7 |
| --- | --- |

# I. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, muszą być wykonane w sposób zgodny z warunkami Decyzji o pozwoleniu na budowę

- dla CZĘŚCI nr 1 - Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.4.2018 z dnia  8 lutego 2018 r.;

- dla CZĘŚCI nr 2 - Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.175.2017                  z dnia 30 listopada 2017 r.;

- dla CZĘŚCI nr 3 - Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.217.2017                   z dnia 5 stycznia 2018 r.,

a także w sposób zgodny z załączoną Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz polskimi normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zapisami niniejszego OPZ.

Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ramach niniejszego zamówienia pn.: „Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej, budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana, budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie” należy wykonać między innymi następujące prace budowlane:

1. CZĘŚĆ nr 1: „Budowa zatok autobusowych przy ul. Czatkowskiej w Tczewie”

1) Przebudowa i budowa w zakresie określonym dokumentacją projektową pn.

- „Budowa chodnika oraz przebudowa pętli autobusowej w ciągu ul. Czatkowskiej                   w Tczewie”

2) Budowa chodników i zatok autobusowych

3) Przebudowa pętli autobusowej

W zakresie dotyczącym pkt 1), 2) i 3) - budowy chodników, zatok autobusowych                        i przebudowy pętli autobusowej należy wykonać w szczególności:

# Branża drogowa

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

- zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

- prace rozbiórkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejącej ulicy, ciągów pieszych / chodników, zjazdów (zgodnie z załączonymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych) wraz z segregacją materiałów na nadające i nie nadające się do ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, ręcznym ułożeniem, załadunkiem, przetransportowaniem i złożeniem materiałów nadających się do ponownego wbudowania w magazynie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora miejscu składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy,

- roboty ziemne,

- budowę nowych konstrukcji elementów infrastruktury drogowej – przygotowanie podłoża, wykonanie podbudów i nawierzchni,

- budowę elementów ulic - nowych ciągów pieszych / chodników,

- budowę pętli autobusowej oraz zatoki autobusowej,

-   przebudowę zjazdów,

- budowę ścieków skarpowych oraz podchodnikowych;

- umocnienie skarp

- budowę murka oporowego

- demontaż istniejącej wiaty przystankowej;

- montaż wiat przystankowych;

UWAGA!!! Montaż wiat przystankowych nie jest objęty zakresem niniejszego zamówienia

Montaż wiat przystankowych realizowany będzie przez Inwestora. Prace związane z montażem wiat będą realizowane równocześnie z pracami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i udostępnienie terenu pod montaż wiat oraz koordynacja prac. Koordynacja prac będzie odbywała się na cyklicznych spotkaniach w ramach narad budowlanych, w których każdorazowo będą brali udział przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, oraz nadzoru inwestorskiego.

- roboty wykończeniowe,

- w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni / ciągów pieszych lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych przyległych nowo projektowanych nawierzchni,

- istniejące oznakowanie drogowe pionowe (zgodnie z istniejącym stanem) należy wymienić na nowe,

UWAGA!!! Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wszystkie znaki pionowe zlokalizowane w obszarze objętym dokumentacją projektową należy wykonać jako nowe. Znaki należy umieszczać na pojedynczych lub wielokrotnych słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 70–80mm. Tarcze znaków pionowych należy wykonać w grupie wielkości „M” – małe, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005 (grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 mm (200 g Zn/m2)). Lico znaków powinno być wykonane z folii odblaskowej                          I  generacji. Znaki należy wykonać według wzorów, wymiarów, barw i materiałów,                   a także umieszczać zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                 i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczenia ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Zdemontowane słupki i tarcze znaków należy protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego - Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2E.

- usunięcie kolidującej z zakresem przebudowy zieleni w tym drzew i krzewów niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę

# Branża elektroenergetyczna:

- przebudowa sieci oświetlenia drogowego

- zmiana lokalizacji dwóch słupów oświetleniowych w ciągu ulicy Czatkowskiej.

# Branża sanitarna:

- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej oraz podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej podłączeniem do istniejącej sieci

- demontaż dwóch przykanalików  kanalizacji deszczowej oraz wpustów

- wymiana istniejącego wodociągu zgodnie z uzgodnieniem ZWIK,

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.  CZĘŚĆ nr 2: „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie”

1) Przebudowa i budowa w zakresie określonym dokumentacją projektową pn.

-  „Projekt zagospodarowania terenu działki nr 832/1, 832/2, 393/15 i 402 w miejscowości Tczew, przy ul. Orkana 3. Projekt parkingu na cztery miejsca postojowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

- Projekt docelowej organizacji ruchu „Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych” – odcinek ulicy Orkana w Tczewie.

2) Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu

3) Budowa odwodnienia

4) Budowa oświetlenia

UWAGA: 	Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do przekazanej Wykonawcy 	dokumentacji projektowej, których opis zamieszczono w poniższej treści.

W zakresie dotyczącym pkt 1), 2), 3) oraz 4) budowy parkingu należy wykonać                       w szczególności:

# Branża drogowa

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

- zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

- prace rozbiórkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejącej ulicy, ciągów pieszych / chodników, zjazdów i parkingów (zgodnie z załączonymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych) wraz z segregacją materiałów na nadające i nie nadające się do ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, ręcznym ułożeniem, załadunkiem, przetransportowaniem i złożeniem materiałów nadających się do ponownego wbudowania w magazynie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora miejscu składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy,

- roboty ziemne,

- budowę nowych konstrukcji elementów infrastruktury drogowej – przygotowanie podłoża, wykonanie podbudów i nawierzchni,

- budowę elementów ulic - nowych ciągów pieszych / chodników,

- budowę drogi manewrowej wraz z parkingiem,

- roboty wykończeniowe,

- w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni / ciągów pieszych lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych przyległych nowo projektowanych nawierzchni,

- istniejące oznakowanie drogowe pionowe (zgodnie z istniejącym stanem) należy wymienić na nowe, zaś oznakowanie poziome odtworzyć za pomocą drogowej farby chlorokauczukowej.

UWAGA!!! Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie projektu organizacji ruchu „wprowadzenie ruchu dwukierunkowego                     dla rowerów na drodze jednokierunkowej. Wszystkie znaki pionowe zlokalizowane                  w obszarze objętym zakresem zamówienia należy wykonać jako nowe zgodnie                       z rysunkiem zamiennym nr 1. Znaki należy umieszczać na pojedynczych lub wielokrotnych słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 70–80mm. Tarcze znaków pionowych należy wykonać w grupie wielkości „M” – małe, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005 (grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 mm (200 g Zn/m2)). Lico znaków powinno być wykonane z folii odblaskowej I  generacji. Znaki należy wykonać według wzorów, wymiarów, barw i materiałów, a także umieszczać zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczenia ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Zdemontowane słupki i tarcze znaków należy protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego - Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2E.

UWAGA!!! Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie oznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: w przypadku znaku P-18, stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk, stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej

- usunięcie kolidującej z zakresem przebudowy krzewów niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę,

- zakup i montaż stojaków rowerowych,

UWAGA!!! Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie dostawy i montażu stojaków rowerowych. Zmiany zostały opisane                          w Dokumentacji projektowej - specyfikacja techniczna stojaka rowerowego  rysunek i opis.

# Branża elektroenergetyczna:

- budowa oświetlenia drogowego

- demontaż oświetlenia ulicznego

- wymiana istniejących opraw

# Branża sanitarna:

- budowa kanalizacji deszczowej, przykanalików  i wpustów kanalizacji deszczowej

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. CZĘŚĆ nr 3: „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera                           w Tczewie”

1) Budowa w zakresie określonym dokumentacją projektową pn.:

-  „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

2) Budowę chodnika, zatok postojowych i zjazdu indywidualnego

UWAGA: 	Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do przekazanej Wykonawcy 	dokumentacji projektowej, których opis zamieszczono w poniższej treści.

W zakresie dotyczącym pkt 1) i pkt 2) należy wykonać w szczególności:

# Branża drogowa

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

- zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

- prace rozbiórkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejącej ulicy, ciągów pieszych / chodników, zjazdów i parkingów (zgodnie z załączonymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych) wraz z segregacją materiałów na nadające i nie nadające się do ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, ręcznym ułożeniem, załadunkiem, przetransportowaniem i złożeniem materiałów nadających się do ponownego wbudowania w magazynie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora miejscu składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy,

- roboty ziemne,

- budowę nowych konstrukcji elementów infrastruktury drogowej – przygotowanie podłoża, wykonanie podbudów i nawierzchni,

- budowę elementów ulic - nowych ciągów pieszych / chodników,

- budowę zatok postojowych

UWAGA:  Zamawiający wprowadza n/w zmiany i/lub uzupełnienia w stosunku                 do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej. Projektowane miejsca postojowe należy wydzielić konstrukcyjnie t. j. w miejscach projektowanych linii wyznaczających poszczególne miejsca postojowe należy wykonać rzędy                           z prefabrykowanej wibroprasowanej kostki betonowej koloru grafitowego.

- przebudowę zjazdu indywidualnego

- budowę wiaty śmietnikowej

-   przebudowę zjazdu indywidualnego,

- roboty wykończeniowe,

- w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni / ciągów pieszych lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych przyległych nowo projektowanych nawierzchni,

- oznakowanie drogowe pionowe i poziome, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu oraz planem sytuacyjnym branży drogowej,

- usunięcie kolidującej z zakresem przebudowy zieleni w tym drzew i krzewów                          (z wyłączeniem mechanicznego ścięcia drzew i krzewów które to Zamawiający uprzednio wykonał we własnym zakresie)

# Branża elektroenergetyczna:

- budowa oświetlenia drogowego

- usunięcie kolizji z istniejącą siecią kablową SN 15 kV i nN-0,4kV

- montaż rur ochronnych

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

# II. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy (dotyczy CZĘŚCI nr 1,  CZĘŚCI nr 2, CZĘŚCI nr 3) :

# 1.  Wymagania organizacyjne

  - Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy.

  - W harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji z uwzględnieniem terminów wyszczególnionych w SIWZ i umowie. W poszczególnych miesiącach wykonawca zobowiązany jest wpisać planowane kwoty przerobów. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego                                 w przekazanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca, najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy, przedłoży uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim kosztorys szczegółowy uzupełniony                             o zestawienie cen jednostkowych, który będzie zawierał wszystkie elementy robót przewidziane do rozliczenia, a także uzupełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (zgodnie z pkt 4.1, 4.2 i 4.3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia). Szczegółowy zakres i formę kosztorysu oraz zestawienia cen, materiałów, sprzętu i robocizny należy uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym.

  - Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy odbędzie                                się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie terenu budowy obejmującego teren określony dokumentacją projektową nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - Wykonawca rozpocznie Roboty nie później niż 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy.

  - Wykonawca przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem etapowania prac, przy założeniu utrzymania przejezdności dróg przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia dróg czy dojazdów do nieruchomości przyległych do terenu budowy.

  - Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tczewie jako zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych. O fakcie i terminie wprowadzenia uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca pisemnie powiadomi zarządcę ruchu drogowego, Komendę Powiatową Policji w Tczewie, służby ratownictwa medycznego, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej oraz przewoźników komunikacji zbiorowej.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie całodobowego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu przez cały okres trwania umowy tj. do dnia uzyskania od Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie w sposób trwały i wyraźny placu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym także w czasie przerw technologicznych,                              w szczególności przez wykonanie i utrzymywanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w miarę potrzeby ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób postronnych. W trakcie prowadzenia robót należy zachować możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie służb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót (o terminach i zakresie wprowadzonych ograniczeń w ruchu kołowym wraz z podaniem wprowadzonych możliwości dojazdu, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić administratorów / właścicieli budynków i posesji objętych zakresem planowanych zmian).

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, SIWZ, dokumentacją projektową, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu Robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części Robót przez Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia i którym powierza wykonie Robót jak za działania i zaniechania własne.

  - Przedmiot umowy wykonany powinien zostać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Materiały z rozbiórki winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.). Natomiast materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, dające się ponownie wykorzystać, należy przekazać Zamawiającemu i złożyć w miejscu przez niego wskazanym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne i niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością               z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

  - Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku                     z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

  - Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac                  budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

  - Wykonawca zapewni przez cały okres prowadzenia robót udział kierownika budowy (posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                         w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego) oraz kierowników robót branżowych (posiadających wymagane zgodnie z SIWZ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego) zgodnie                   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ponadto, Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest do złożenia kopii stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – w przypadku podmiotów krajowych; dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne.

  - Wykonawca realizując przedmiot zamówienia winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

1)	specyfikacjach technicznych,

2)	założeniach do technologii wykonania robót, zawartych w opisach 			technicznych do dokumentacji projektowej poszczególnych branż,

3)	uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

4)	uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

5)	decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., utrudnienia związane z realizacją zamówienia – prace budowlane i montażowe prowadzone w czynnym układzie drogowym, tymczasowe składowisko mas ziemnych na placu budowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia skutecznej ochrony dróg dojazdowych przed zanieczyszczeniami, mogącymi powstać na skutek prowadzonych robót budowlanych (np. roboty ziemne). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych na terenie placu budowy, a także terenach przyległych do placu budowy, w tym w szczególności drogach dojazdowych i ciągach pieszych, których zanieczyszczenie powstanie w wyniku działalności Wykonawcy związanej z realizacją przedmiotu umowy.

  - Materiały z demontażu / rozbiórki, będące własnością Gminy Miejskiej Tczew                          i  nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na magazyn Zamawiającego - bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2E lub na wskazane miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy. Typowania materiałów nadających się do ponownego wbudowania, dokona przedstawiciel Zamawiającego, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Szczegóły dotyczące pozyskiwania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania opisano w  pkt V niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca wywiezie na złomowisko lub licencjonowane wysypisko celem zutylizowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie w/w przekazania lub wywozu i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zobowiązany jest:

- utrzymać przejezdność dróg w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

- wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd przez teren budowy: 	użytkownikom ruchu pieszego i kołowego, użytkownikom posesji przyległych                     do 	terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym                     	i widocznym oznakowaniem,

- zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym                                    i 	wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- układać uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 	normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia,

- do wykonania podbudowy drogowej z łamanego, naturalnego kruszywa 	pochodzenia mineralnego. Nie przewiduje się możliwości zastosowania innych kruszyw – np. destruktu betonowego itp.),

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

- zapewnić w trakcie realizacji Robót odbiór wód opadowych i roztopowych oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych, którymi w poszczególnych etapach prowadzony będzie ruch pieszy i drogowy,

- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy                   	w należytym porządku, Za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z postanowieniami wzoru umowy,

- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji uprzednio 	wykonanych 	robót i terenu przyległego wraz z drogami dojazdowymi,

- zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania urobku, powstałe 	podczas wykonywania robót oraz punkt poboru wody i zasilania w energię 	elektryczną,

- zastosować urządzenia i metody bezwstrząsowe, w celu wyeliminowania 	przenoszenia drgań na obiekty kubaturowe sąsiadujące z budową,

- do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń (gestorów sieci) 	podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,

- do ścisłego przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci 	infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur odnośnie 	zatrudniania podwykonawców, w celu wykonania uzgodnionych zakresów robót,

- do zapewnienia na każdym etapie realizacji robót ciągłości dostaw i odbioru mediów do i od odbiorców. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji takich jak kable, rurociągi itp. oraz zapewni właściwe zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas prowadzenia Robót. W razie konieczności wyłączenia dostawy i odbioru mediów działanie musi być uprzednio uzgodnione z odbiorcą, gestorem sieci oraz Zamawiającym.

- na żądanie przedstawiciela Zamawiającego na budowie, przygotowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów dla dokonania oceny jakości wykonanych prac (wyniki prób betonów cementowych i asfaltowych, zagęszczeń i nośności podłoża i poszczególnych warstw konstrukcyjnych, atesty, certyfikaty wymagane przepisami Prawa budowlanego) zgodnie z wymaganiami ST oraz przepisami Prawa Budowlanego;

- powiadomić Inspektora Nadzoru, o planowanym terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem,

- dostarczyć na odbiór robót zanikających szkice geodezyjne powykonawcze                z potwierdzeniem, że odbierany element zakresu rzeczowego inwestycji został wykonany zgodnie z projektem,

- usunąć zgłaszane przez strony odbierające usterki dot. wykonywanego przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić zastrzeżenia i uwagi zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym jak trzy dni,

- do prowadzenia robót w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w terenie objętym frontem robót budowlanych, a także ochronę ich mienia znajdującego się w w/w terenie,

- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 124),

- ochronę dróg publicznych i jej urządzeń przed niszczeniem, uszkodzeniem czy zmniejszeniem jej trwałości oraz zagrożeniami w bezpieczeństwie ruchu drogowego w myśl art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych                                         (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.),

- stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

- stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

- ochronę znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999             Nr 45 poz. 454 z późn. zm),

- W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej terenu, obiektów, a także dróg dojazdowych wg stanu na dzień przekazania placu budowy. O każdorazowym, niezbędnym wejściu na teren nieruchomości, których właścicielem są osoby trzecie należy informować z wyprzedzeniem zarówno właściciela nieruchomości jak i Inwestora.

- W przypadku stwierdzenia powstania w toku realizacji przedmiotu umowy uszkodzeń terenu nieruchomości lub obiektów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania prac prowadzonych przez Wykonawcę, a wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót budowlanych, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko, w tym także kopię kart przekazania odpadów/kart ewidencji odpadów.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy zlokalizowane możliwie blisko terenu przeznaczonego pod realizację zadania,

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej, dla potrzeb placu budowy, wraz z uzyskaniem warunków technicznych         od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku braku możliwości dostaw                    w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).

- Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.

- Przed zakończeniem realizacji umowy wykona inspekcję telewizyjną nowo wykonanych sieci kanalizacji deszczowej, a jej wyniki przekaże Gestorowi tychże sieci – firmie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

- utrzyma zieleń wraz z dosiewem, koszeniem i pielęgnacją trawników, usuwaniem chwastów i samosiewów przez okres 1 roku wegetacyjnego w granicach prowadzonych prac budowlanych. Koszenie traw, usuwanie chwastów i samosiewów odbywać się będzie na każde żądanie Zamawiającego maksymalnie trzy krotnie w ciągu okresu wegetacyjnego.

- dokona budowy i demontażu tymczasowych dróg i ciągów pieszych dla potrzeb technologicznych budowy,

- Wykona tymczasowe odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,

- dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,

- wykona wszelkie niezbędne umowy usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót,

- sporządzi „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 21a, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.                     w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ" zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

- wypełni zobowiązania wynikających z warunków prowadzenia robót,

- wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jej uzgodnienia z zarządcą drogi, zarządzającym ruchem na drogach gminnych,

- wykona oznakowanie pionowe i poziome tymczasowe zgodnie z uprzednio wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną, niezbędną przy realizacji zamówienia, wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzględni w cenie oferty.

Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:

- wskazanie wszystkich znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji znaków podstawowej osnowy geodezyjnej,

- ustawianie urządzeń zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem znaków podstawowej osnowy geodezyjnej,

- wznowienie punktów granicznych niezbędnych do wytyczenia trasy drogi,

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą,

- odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.:

- badanie zagęszczenia gruntów / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

- badanie wilgotności gruntów / materiałów do wykonania warstw konstrukcyjnych,

- badanie nośności  gruntów / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

- badanie modułu odkształcenia wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

- badanie właściwości kruszyw / mieszkanek kruszyw

- opracowanie wyników badań stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego i/lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót technologicznych dostarczy Zamawiającemu protokołu z wykonanych badań. Pomiary zagęszczenia podłoża gruntowego i/lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy sprawdzać na bieżąco, a ich wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców) wpisem do dziennika budowy. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne niezależne służby geologiczne.

- Przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru

końcowego robót, Wykonawca wyprzedzająco przygotuje i przekaże do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego następujące dokumenty odbiorowe, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru:

- dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzą m.in.:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami jeżeli w toku realizacji robót budowlanych takowe wystąpiły oraz dokumentacja dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji, uzgodnione przez projektanta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginały) wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami kierownika budowy,

- protokoły, sprawozdania, zaświadczenia z przeprowadzonych prób, a także wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- geodezyjne szkice powykonawcze ułożenia sieci,

- atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w 3 egzemplarzach dla każdej            z branż osobno,

- kopia mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania, karty przekazania odpadów/karty ewidencji odpadów - całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

- ewidencję wbudowanych materiałów w ramach poszczególnych branż w tym branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej (oświetlenie drogowe), teletechnicznej (kanał technologiczny UM Tczew), w formie tabelarycznej, która obejmie następujące dane:

- nazwę zadania inwestycyjnego,

- obiekt (np. budowa parkingu przy ulicy Tetmajera),

- lokalizację wbudowanego materiału (np. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, wysepka, zatoka postojowa, zatoka autobusowa, etc.)

- nazwa wbudowanego materiału (np. beton asfaltowy, kostka kamienna 9/11, tarcza znaku drogowego, słupek oznakowania pionowego, słup oświetleniowy, wysięgnik, oprawa, kanał deszczowy ø315, maszt sygnalizacji świetlnej niski/wysoki, wysięgnik, latarnie sygnalizacyjne, konsole, sygnalizatory dźwiękowe, pętle indukcyjne, przyciski, etc.)

- jednostkę miary wbudowanego materiału,

- ilość wbudowanego materiału,

- wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadków wykonanego powykonawczego monitoringu TV kanalizacji deszczowej i sanitarnej z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rys na materiale, nierówności, wgnieceń

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów odbiorowych traktowany będzie przez Zamawiającego jako podstawa stwierdzenia braku gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, a także wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia końcowego, do momentu uzupełnienia braków w dokumentacji odbiorowej.

Zamawiający przystąpi do dokonania odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego jeśli stwierdzi, że nie zostały wykonane wszystkie Roboty objęte przedmiotem umowy, bądź jeśli w trakcie odbioru robót stwierdzi istnienie istotnych wad w ich wykonaniu. W powyższej sytuacji Zamawiający określi termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe Roboty lub usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych Robót oraz/lub usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on powtórnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm.),

- ustawie o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1570  z późn. zm.),

- ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011  z dnia 09.03.2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. U. E.                     z 2011 r., Nr 4.4.2011).

Ilekroć specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym OPZ i dokumentacja projektowa) wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:

- parametrów technicznych;

- trwałości;

- eksploatacji;

- funkcjonalności;

- rozbudowy;

- celu przedmiotu umowy.

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej,                  np. zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca                    wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych.

# Opis procedur obowiązujących podczas realizacji kontraktu dla CZĘŚCI nr 1, CZĘŚCI nr 2, CZĘŚCI nr 3

Wykaz podstawowych czynności i zadań Nadzoru Inwestorskiego – dla wiadomości Wykonawcy

- Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało w szczególności:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branż                   w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego, a w szczególności:

- reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności                     jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                       a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                        i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających                           wraz z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni                    od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbiorów końcowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- monitorowanie postępu robót budowlanych,

- opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania robót w odniesieniu do przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonego                            przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu

w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);

-  projektem organizacji ruchu na czas budowy;

- weryfikacja ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

- wycena ewentualnych poleceń zmian technologicznych w porozumieniu z bieżącą

kontrolą realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym zgodnie z Umową na wykonanie robót budowlanych dla zadania,

- weryfikacja obmiarów powykonawczych poszczególnych robót w przypadku rozliczania kosztorysowego oraz weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót kosztorysów związanych z rozliczeniem robót zamiennych i dodatkowych,

- analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- wycena poleceń zmian, w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na wykonanie robót,

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

- wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdy będą one prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie                                  z wymaganiami zadania,

- przygotowanie odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział                                     w ich rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich zasadności. W przypadku powstania sporów sądowych między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy                   na roboty budowlane,

- uczestniczenie w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

- organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, a także sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych,

- prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, monitorowanie i identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń, co do planowanego przebiegu zadania oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów, czy zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez Inspektora działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanch), odnośnie konieczności podjęcia określonych działań, w szczególności, gdy postęp realizacji elementów zadania nie będzie zgodny z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych. Do obowiązków Inspektora będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zadania,

- czynne uczestniczenie w każdej kontroli zadania objętego w okresie obowiązywania  gwarancji na usługę nadzoru inwestorskiego,

- sprawdzanie zgodności wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego zadania z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz potwierdzenia gotowości do przejęcia całości robót budowlanych,

- pozyskiwanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej sprawdzeniem,

- pozyskiwanie od Wykonawcy robót budowanych, a następnie zweryfikowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego,

- sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z potwierdzeniem przygotowania wszystkich niezbędnych w tym czasie dokumentów,

- dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych w okresie trwania gwarancji umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i przedkładanie go w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu,

- nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad,

- po otrzymaniu powiadomienia o usunięciu wad od Wykonawcy robót budowlanych przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych poświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad - dokonaniu odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

# IV. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:

4.1. CZĘŚĆ nr 1: Budowa zatok autobusowych przy ulicy Czatkowskiej w Tczewie

| L.p. | Wyszczególnienie elementów robót | Koszt wykonania elementów robót |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koszt netto [PLN] | Koszt brutto [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „Budowa zatok autobusowych przy ul. Czatkowskiej w Tczewie” |  |  |
| 1.1 | Infrastruktura drogowa. |  |  |
| 1.1.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórki nawierzchni i elementów dróg, demontaż oznakowania drogowego) |  |  |
| 1.1.2 | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy) |  |  |
| 1.1.3 | Roboty drogowe (nawierzchnie drogowe) |  |  |
| 1.1.4 | Roboty drogowe (elementy ulic, nawierzchnie chodników,) |  |  |
| 1.1.5 | Roboty wykończeniowe (umocnienia, oznakowanie) |  |  |
| 1.2 | Sieci i przyłącza oświetlenie terenu. |  |  |
| 1.2.1 | Przebudowa oświetlenia ulicznego (usunięcie kolizji, roboty kablowe) |  |  |
| 1.3 | Sieci i przyłącza wod-kan oraz odwodnienie terenu |  |  |
| 1.3.1 | Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi |  |  |
| 1.3.2 | Przebudowa sieci wodociągowej |  |  |
| 4.2 CZĘŚĆ nr 2: Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie elementów robót | Koszt wykonania elementów robót |  |
|  |  | Koszt netto [PLN] | Koszt brutto [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „Budowa parkingu przy ulicy Władysława Orkana w Tczewie” |  |  |
| 1.1 | Infrastruktura drogowa. |  |  |
| 1.1.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórki nawierzchni i elementów dróg, demontaż oznakowania drogowego) |  |  |
| 1.1.2 | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy) |  |  |
| 1.1.3 | Roboty drogowe (nawierzchnie drogowe) |  |  |
| 1.1.4 | Roboty drogowe (elementy ulic, nawierzchnie chodników,) |  |  |
| 1.1.5 | Roboty wykończeniowe (umocnienia, oznakowanie) |  |  |
| 1.2 | Sieci i przyłącza wod-kan oraz odwodnienie terenu. |  |  |
| 1.2.1 | Budowa sieci – kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi |  |  |
| 1.3 | Sieci i przyłącza oświetlenie terenu. |  |  |
| 1.3.1 | Budowa oświetlenia ulicznego (usunięcie kolizji, roboty kablowe) |  |  |
| 1.3.2 | Budowa oświetlenia ulicznego (roboty montażowe) |  |  |

4.3 CZĘŚĆ nr 3: Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie

| L.p. | Wyszczególnienie elementów robót | Koszt wykonania elementów robót |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koszt netto [PLN] | Koszt brutto [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie” |  |  |
| 1.1 | Infrastruktura drogowa. |  |  |
| 1.1.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórki nawierzchni i elementów dróg, demontaż oznakowania drogowego) |  |  |
| 1.1.2 | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy) |  |  |
| 1.1.3 | Roboty drogowe (nawierzchnie drogowe) |  |  |
| 1.1.4 | Roboty drogowe (elementy ulic, nawierzchnie chodników,) |  |  |
| 1.1.5 | Roboty wykończeniowe (umocnienia, oznakowanie) |  |  |
| 1.2 | Sieci i przyłącza oświetlenie terenu. |  |  |
| 1.3.1 | Budowa oświetlenia ulicznego (usunięcie kolizji, roboty kablowe) |  |  |
| 1.3.2 | Budowa oświetlenia ulicznego (roboty montażowe) |  |  |

# V. WARUNKI I WYMAGANIA ODNOŚNIE POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW BETONOWYCH

- Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych, płyty typu Yomb itp.
Wyszczególnienie robót:

  - ręczne wyłamanie płyt betonowych z nawierzchni,

  - przesortowanie prefabrykatów z podziałem na nadające i nienadające się do ponownego wbudowania,

  - oczyszczenie powierzchni oraz krawędzi płyt,

  - ułożenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku konieczności zutylizowania gruzu betonowego, stosowne dokumenty utylizacji odpadów należy przekazać do Zamawiającego przy rozliczeniu końcowym,

  - ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania w foremne stosy i zabezpieczenie tak, aby umożliwić ich bezpieczny przeładunek przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.), załadowanie na środek transportu,

  - przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz ich rozładunek przy użyciu urządzeń mechanicznych. Zakazuje się zrzucania płyt betonowych bezpośrednio ze środka transportu,

  - ułożenie materiałów na placu składowym w foremne stosy.

- Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowych                        z prefabrykowanej kostki wibroprasowanej, płytek chodnikowych, trylinki itp.

Wyszczególnienie robót:

  - ręczny demontaż materiałów betonowych,

  - przesortowanie prefabrykatów z podziałem na nadające i nienadające się do ponownego wbudowania,

  - oczyszczenie powierzchni oraz krawędzi prefabrykatów,

  - ułożenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku konieczności zutylizowania gruzu betonowego, stosowne dokumenty utylizacji odpadów należy przekazać Zamawiającemu przy rozliczeniu końcowym,

  - ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach oraz zabezpieczenie go przez owinięcie folią, załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.),

  - przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz rozładunek palet przy użyciu urządzeń mechanicznych,

  - ułożenie materiałów na placu składowym na paletach bądź ich ręczne przełożenie                w foremne stosy.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW KAMIENNYCH

- Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej:

  - ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni,

  - oczyszczenie materiału z zanieczyszczeń,

  - załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (koparka, ładowarka, itp.) lub ręcznie,

  - przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz rozładunek według wskazań przyjmującego,

  - ułożenie materiałów na placu składowym wg asortymentu w pryzmy.

Materiały będące własnością Gminy Miejskiej Tczew, nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie              ul. Czatkowska 2e lub na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania,                             w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy.