Załącznik nr 1a do SWZ

Formularz cenowy

| Dane wskazane przez Zamawiającego |  |  |  | Dane wskazywane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Lp | Nazwa | Wymagania Zamawiającego | Ilość sztuk | Producent, model | Specyfikacja techniczna | Cena brutto za 1 szt. | Cena brutto (DxG) |
| - 1. | Kule dla dorosłych (pachowe) | Kule pachowe z regulowanymi uchwytami; Regulacja wysokości od ok. 97 do 158 cm; Maksymalne obciążenie 113 kg; Miękkie podparcie pod pachę; Lekki aluminiowy trzon z antypoślizgową gumową nasadką; Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt. | 10 |  |  |  |  |
| - 2. | Kule inwalidzkie dla dorosłych (łokciowe) | Kule ortopedyczne o cechach: - ergonomiczne, bardzo wygodne miękkie uchwyty oraz podparcia, - bardzo lekkie, waga jednej sztuki ok. 0,46 kg, - obciążenie do minimum 130 kg, - materiał rurki: aluminium - zabezpieczona epoksydowanym lakierem, który nadaje wyjątkowy charakter kuli, - regulacja wysokość uchwyt do podłoża: około 69 - 99 cm - można dostosować niemal do każdego wzrostu, - spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1, - kula kompletna gotowa do użycia, posiada również nasadkę, - atestowana, posiada certyfikat CE wyrób medyczny. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt. | 10 |  |  |  |  |
| - 3. | Kule dla dzieci (łokciowe) | Wysokość uchwytu od podłogi: od 55 do 75 cm; Ilość stopni regulacji wysokości: 10 (co minimum 2,5 cm); Rękojeść kuli pokryta miękkim materiałem i wyposażona w funkcję przeciwpoślizgową; Rękojeść kuli o specjalnym kształcie przeciwdziałającym wyślizgnięciu się z dłoni; Regulowany uchwyt: od 16 do 21 cm; Lekkie aluminiowe rurki; Waga kuli do: 0,5 kg; Z antypoślizgową gumową nasadką; Światło odblaskowe z przodu; Maksymalne obciążenie: 100 kg Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt. | 10 |  |  |  |  |
| - 4. | Materace przeciwodleżynowe | Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór minimum: 17, cykl pracy 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o minimum 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór minimum: 17, cykl pracy ok. 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza; Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych; Wytrzymałość materaca minimum do 140 kg; Wymiary materaca ok. 190 x 85 x 11 cm; Ilość pompowanego powietrza ok. 4,5 litr/min; Pobór prądu ok. 7 W; Zasilanie elektryczne ok. 220/230V 50/60Hz; Waga pompy ok. 1,5 kg; Waga materaca ok. 3,5 kg; Produkt medyczny, atestowany Zestaw zawiera: - Energooszczędna ultracicha pompa - Wytrzymały materac rurowy - Pokrowiec nieprzemakalny - Zapasowa rura - Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury - Uchwyt do mocowania popy na łóżku - instrukcja obsługi | 10 |  |  |  | . |
| - 5. | Pomoc w obracaniu pacjenta | Urządzenie do obrotu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; Materiał: flanel + wysoce elastyczna gąbka wtryskowa; Rozmiar: ok. 40 x 46 x13cm / 15.7 x 18.1 x 5,1 cala; Okładka flanelowa, miękka i wygodna, przyjazna skórze, oddychająca, odporna na brud; Wewnętrzny rdzeń wykonany z bawełny perełkowej, dobrej wytrzymałości, wysokiej gęstości, silnej pojemności obciążenia, brak deformacji; Ukryta jednoczęściowa konstrukcja zamka; | 10 |  |  |  |  |
| - 6. | Krzesełka toaletowe | Krzesło toaletowe na kółkach o stalowej chromowanej konstrukcji odporna na korozję; Składany dzięki prostej konstrukcji; Regulowana wysokość skokowa (ok. 2,5 cm) pozwalająca na dopasowanie go do potrzeb użytkownika; Boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania; Krzesło bez pojemnika ma możliwość najeżdżania na toaletę; Nóżki zakończone kółkami, z hamulcem na tylnych kółkach; Dane techniczne: Materiał konstrukcji – stal; Rama składana – tak; Szerokość wewnętrzna – ok. 47 cm; Szerokość całkowita ok. 53 cm; Wysokość całkowita ok. 73-83 cm; Wymiary siedziska – ok. 43x38 cm; Wysokość siedziska od podłoża – ok. 43-53 cm, Waga – ok. 7,5 kg; Max. Obciążenie 100 kg; Produkt medyczny, atestowany; | 10 |  |  |  |  |
| - 7. | Podpórka pod plecy na łóżko regulowana ręcznie | Podpórka pod plecy na łóżko wytrzymała, aluminiowa rama zabezpieczona nietoksyczną powłoką lakierniczą; Prosty system regulacji o 5 różnych wysokości ułożenia oparcia; 5 stopniowa regulacja ręczna; Oparcie wykonane z przewiewnego płótna; Kąt nachylenia ok. 25-80 stopni; Szerokość oparcia: ok. 55cm; Szerokość całkowita: ok. 62cm; Wysokość oparcia: ok. 56cm; Waga: ok. 3,6kg; Materiał konstrukcji – stal/płótno; Wymiary około – szer. 55 x gł. 50 x wys. 25-57 cm; Max. Obciążenie – 100 kg; Waga – ok. 2,7 kg; Produkt medyczny, atestowany | 10 |  |  |  |  |
| - 8. | Kaczka sanitarna damska | Kaczka sanitarna dla kobiet; Przyrząd o pojemności minimum1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiająca komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE. | 10 |  |  |  |  |
| - 9. | Kaczka sanitarna męska | Kaczka sanitarna męska; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiająca komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych; Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE | 10 |  |  |  |  |
| - 10. | Basen sanitarny | Basen sanitarny z pokrywką wykonany z polipropylenu, łatwego do utrzymania w czystości. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C. Z certyfikatem CE. | 10 |  |  |  |  |
| - 11. | Miska (wanienka) do mycia włosów | Zestaw do mycia głowy wykonany z wytrzymałego nieprzemakalnego PCV; Dwie komory powietrzne, z których każda posiada osobną dziurkę do nadmuchiwania. Ze specjalnym wycięciem na szyję zwiększający komfort leżącego; Łatwy w utrzymaniu czystości oraz przechowywaniu; Basen wyposażony w odpływ wody regulowany pokrętłem.; Wymiary ok. 65x50x25 cm; Pojemność zbiornika min. 8L; Pojemność miski min. 10 L; Waga ok. 0,8 kg Zestaw zawiera: - Basen - Zbiornik na wodę - Prysznic - Pompka | 10 |  |  |  |  |
| - 12. | Stojak/ stelaż - Przenośny zestaw do mycia głowy | Lekki aluminiowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego; Regulacja wysokości w zakresie ok. 104 do 211 cm; Mobilna podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie; 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak; Kolory stelażu: chromowany; Kolor podstawy: czarny; wysokość podstawy: ok. 13 cm; Wymiar podstawy ok. 56 cm Waga: ok 2,56 kg; Produkt medyczny, atestowany | 10 |  |  |  |  |
| - 13. | Taboret higieniczny pod prysznic | ## Aluminiowy taboret/krzesełko prysznicowe 4 w 1; Wysokość regulowana skokowo; Konstrukcja z lekkiego aluminium. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału PE; Produkt ultra lekki; Waga ok. 3,1 kg. ## Produkt z certyfikatem CE Funkcje produktu: - krzesło z oparciem i podłokietnikami - krzesło z oparciem(bez podłokietników) - krzesło z podłokietnikami(bez oparcia) - taboret(bez oparcia i podłokietników) Montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Specyfikacja produktu: Krzesło ze wszystkimi elementami nośnymi wsuniętymi w siedzisko; z nóżkami montowanymi krzyżowo. W oparciu uchwyt do przenoszenia z możliwością zdemontowania; Oparcie małych rozmiarów aby dostęp do pleców był jak najdogodniejszy; Nóżki zabezpieczone w antypoślizgowe nakładki; Poręcze pokryta specjalną otuliną; Siedzisko zabezpieczone w otwory przelotowe dla wody, powierzchnia chropowata w celu zapobiega poślizgom; Z oparciem chroniącym przed przechyłem w tym, podłokietniki zapewniające pewny chwyt i wspomagające wstawanie i siadanie; Siedzisko z otworami odpływowymi dla wody aby nie doszło do poślizgu u osoby siedzącej. | 10 |  |  |  |  |
| - 14. | Nosze płachtowe z torbą transportową | # Składane nosze transportowe płachtowe + torba do transportu noszy; wykonane z bardzo grubego materiału pokrytego polichlorkiem winylu o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie; łatwe do utrzymania czystości; kieszenie na nogi zapobiegające obsuwaniu się poszkodowanego; system taśm i 10 wygodnych uchwytów z gumowymi rączkami ze specjalnymi wzmocnieniami dla łatwiejszego trzymanie noszy; wymiary noszy po rozłożeniu ok. minimum 200cm x 72cm; waga z torbą ok. 3,5 kg; zalecany udźwig ok. 250 kg | 5 |  |  |  |  |
| - 15. | Najazdy krawężnikowe gumowe | Krawężnik drogowy, gumowy, odblaskowy; Zastosowanie krawężnik podjazd, najazd; Wykonanie z gumy i wyposażony w elementy taśmy odblakowej3M; Max. nacisk 40 ton; wymiary: ok.60 x 30 x 10 cm; waga: ok.10 kg W zestawie z: - Elementami montażowymi do najazdów 10 cm | 10 |  |  |  |  |
| - 16. | Wanna pneumatyczna | Wanna pneumatyczna pompowana przy pomocy ręcznej i nożnej pompki; Dane techniczne: Wymiary zewnętrzne około: dł. 180cm x szer. 80 cm x wysokość: 17 cm; Waga ok. 1 kg W zestawie z: - wanna pneumatyczna - zawór powietrzny wlot – wylot (wbudowany w wannę) - zawór i wąż do wypuszczania wody - zestaw naprawczy (łatka) - instrukcja obsługi - pompka | 10 |  |  |  |  |
| - 17. | Podnośnik transportowo-kąpielowy | Podnośnik transportowo-kąpielowy o podwójnym systemie sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w kurpus baterii; ze wskaźnikiem naładowania baterii; z rączką sterującą w kształcie litery „U”; wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa; Łatwy montaż, Sterowanie elektryczne; Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny i w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii; Siłownik certyfikowanego producenta; Koła przednie obrotowe; Koła tylne wyposażone w hamulec; Regulowana szerokość nóg podstawy za pomocą pedału nożnego; Produkt medyczny, atestowany; W zestawie z podnośnikiem: - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, - nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli. Parametry technicznie: - Długość podstawy: ok. 94cm - Rozstaw podstawy: ok. 52-86 cm - Wysokość uchwytów: ok. 123 cm - Wysokość podnoszenia: ok. 78-187 cm - Wysokośćpodstawy: ok. 9 cm - Zasilanie DC 24V 80000N - Bateria: DC 24V 5Ah ok 60 podniesień na pełni naladowanej baterii - Ładowarka: 24V-1A - Czas ładowania max: 5 godz. - Przednie koła: 3" - Tylne koła: 4" - Minimum waga użytkownika 150 kg - Masa podnośnika 40 kg | 4 |  |  |  |  |
| - 18. | Rampy aluminiowe/podjazdy | # Szyny najazdowe o udźwigu 1000kg. Aluminiowa rampa najazdowa o lekkiej konstrukcji; Szyny najazdowe umożliwiające łatwy wjazd i wyjazd; Ryflowana powierzchnia dla lepszej przyczepności, boczne krawędzie dla większej stabilności; Krawędzie zakrzywione; Informacje o produkcie Wysokość ok. 60 mm Szerokość ok. 260 mm Długość ok. 2000 mm Nośność ok. 1000 kg Materiał: Aluminium Waga: ok. 16 kg Montaż: Zmontowane Zawartość zestawu: - 2 x Rampy - Instrukcja | 4 |  |  |  |  |
| - 19. | Łóżka specjalistyczne dla dorosłych/ dzieci z rączką/bez rączki/ elektryczne | Łóżko rehabilitacyjne o nowej wersji podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem; Możliwość płynnej regulacji poszczególnych segmentów leża oraz wysokości łóżko posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych ;ok. 33 cm dla osób niskiego wzrostu oraz ok. 40 cm dla osób wysokich; Możliwość opuszczania barierek poniżej poziomu ramy leża; Dwie wysokości zawieszenia leża: wyżej i niżej; Leże cztero-segmentowe; Płynna regulacja wysokości leża na pilota, Pozycja anty-trendelenburga; Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota; Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota; Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki; Niezabudowane siłowniki; Siłowniki LINAK; Obudowa w kolorze drzewa bukowego; Wysięgnik i barierki na wyposażeniu; Leże metalowe (możliwość zakupu leża drewnianego); Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Zabudowa siłowników –NIE Ilość segmentów - 4 Funkcja antytrendelenburga - TAK Leże -Metalowe Wymiary leża – min. 90 x 200 cm Długość całkowita – ok. 215 cm Szerokość całkowita – ok. 105 cm Regulacja wysokości leża -TAK Min. wysokość leża ok.30 -75 cm Max. wysokość leża ok.. 38 - 85 cm Kąt nachylenia łydki – ok. 15° Kąt nachylenia części udowej od 0° do 32° Kąt nachylenia zagłówka od 0° do 83° Max. Obciążenie 165 kg Waga łóżka 98 kg | 10 |  |  |  |  |
| - 20. | Wózek inwalidzki sanitarno – prysznicowy z funkcją podnoszenia | Wózek toaletowo-prysznicowy 3w1 Zastosowanie: - Wózek toaletowy - Wózek kąpielowy - Krzesełko (po założeniu nakładki - dostępna jako wyposażenie opcjonalne) Dane techniczne: Miękkie oparcie wykonane z szybkoschnącego materiału, nieprzyklejający się do ciała; Napięcia oparcia regulacja za pomocą pasów; Siedzisko odchylane manualnie; Odchylane podłokietniki; Wózek wyposażony w podgłówek z regulowaną wysokością oraz głębokością z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb; Kształt rączek z możliwością podjazdu do toalety z zewnętrznymi spłuczkami; Zaokrąglona powierzchnia podparcia stóp; Regulowana wysokości siedziska; Wózek z 4 blokadami kół jezdnych; Wózek z zagłówkiem wykonany z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału; Lekki i wygodny w użyciu; Wykonany z materiałów nierdzewnych - Wymiary: * Szerokość całkowita ok. 58 cm * Szerokość siedziska ok. 48 cm * Wysokość oparcia ok. 50 cm * Maksymalna waga użytkownika 160 kg * Waga wózka max. 20 kg | 4 |  |  |  |  |
| - 21. | Chodzik rehabilitacyjny | Chodzik aluminiowy; konstrukcja obniżająca wagę podpórki; Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport; Miękkie siedzisko oraz barierka wykonane z materiału skóropodobnego, łatwe w czyszczeniu; Regulowana wysokość uchwytów; Regulacja wysokości siedziska; Ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie; Cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu; Demontowana barierka - oparcie; Przednie koła obrotowe ; Tylne kółka z możliwością zablokowania; Hamulec wielofunkcyjny (jako hamulec standardowy oraz jako hamulec postojowy); Torba na zakupy (max. obciążenie do 2 kg); Uchwyt na kulę; Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Materiał konstrukcji - Aluminium Rama składana - TAK Regulacja wysokości - TAK Hamulec postojowy - TAK Szerokość całkowita – ok. 60 cm Wysokość całkowita – ok. 75 -98 cm Wymiar siedziska – ok. 35 x 32 cm Wysokość siedziska od podłoża – ok. 51 - 58 cm Średnica kół ok. 20 cm Waga ok. 8 kg Max. Obciążenie min. 120 kg | 10 |  |  |  |  |
| - 22. | Balkonik bez kółek/ z kółkami przednimi | ## Balkonik trzyfunkcyjny (kroczący, stały lub stały - dwukołowy) Główne cechy: - 3-funkcyjność umożliwia używanie balkonika jako stałego (4 nóżki), kroczącego (4 nóżki) lub stałego-dwukołowego (2 nóżki z tyłu i 2 kółka z przodu); - Funkcja balkonika kroczącego wymaga naprzemiennego unoszenia boków balkonika do góry i przesuwaniu ich do przodu; - Funkcja balkonika stałego wymaga uniesieniu całego balkonika i przestawianiu go lub przetaczaniu gdy zainstalowane są 2 kółka przednie; - Balkonik stały - dwukołowy wymaga uniesieniu tylnych nóżek i przetoczenia balkonika na przednich kółkach; - Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej; - Składana konstrukcja ramy ułatwia przechowywanie i transport; - Lekka aluminiowa konstrukcja (masa całkowita do 2,5 kg z nóżkami lub do 3 kg z kółkami); - Regulowana wysokość (skokowo) pozwalająca dostosować balkonik rehabilitacyjny do wymagań użytkownika (zakres od ok. 75 do 95 cm); - Dodatkowo wzmocnione połączenie poziome gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność podpórki; - Nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi; - Ergonomiczne uchwyty do rąk; - Kółka przednie o średnicy ok. 12 cm; - Produkt medyczny, atestowany. Dane techniczne: Rama - Aluminiowa Dopuszczalne obciążenie min.100 kg Rama składana - Tak Regulacja wysokości - Tak Szerokość wewnętrzna – ok. 45 cm Wymiary całkowite min. dł. 55 x szer. 60 x wys. 76 - 93 cm Masa całkowita ok. 2,65 - wersja z kołami, ok. 2,35 - wersja z nóżkami(kg) | 10 |  |  |  |  |
| - 23. | Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej | Wózek inwalidzki wersji standardowej z możliwością rozbudowania i zmodyfikowania go, aby spełniała jak najlepiej oczekiwania użytkownika. Cechy produktu: - Podłokietniki uchylne i wyciągane - Wyciągane i odchylane na boki podnóżki - Podnóżki wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach - Regulacja wysokości płyty podnóżka - Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu - Model z możliwością doposażenia w opcje dodatkowe (należy wypełnić formularz zamówienia -do pobrania poniżej) - Max. obciążenie 120 kg. - Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: - długość całkowita z podnóżkiem: ok. 112 cm - szerokość siedziska: od 39 do 50 cm, - szerokość całkowita: od 57 do 67 cm - szerokość po złożeniu: ok. 28 cm - waga całkowita: ok. 18 kg - głębokość siedziska: ok. 43 cm - wysokość oparcia: ok. 42 cm - wysokość siedziska: ok. 49 cm - odległość siedziska od podnóżka: od 38 do 46 cm - odległość siedziska od podłokietnika: ok. 2,5 cm - minimalny promień skrętu: ok. 162 cm - średnica kół tylnich: 24" - średnica kół przednich: 20 cm - maksymalna wytrzymałość: 120 kg | 6 |  |  |  |  |
| - 24. | Wózek inwalidzki dla dziecka | Eclipsx4 kids firmy Vermeiren jest lekkim wózek inwalidzki dla dzieci. Cechy produktu: - składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej rączki z płynną regulacją wysokości podnóżki demontowane, odchylane na zewnątrz i wewnątrz płyta podnóżka z możliwością zmiany położenia - tapicerka wsuwana w profil aluminiowy dodatkowo wzmacnia cały wózek możliwa zmiana wysokości siedziska od podłoża, - możliwa zmiana kąta nachylenia siedziska, możliwa zmiana środka ciężkości, aluminiowe ochraniacze, - koła tylne na szybkozłączce - regulowana wysokość oparcia - wyposażony w pas stabilizujący miednicę . Produkt medyczny, atestowany Dane technicznie: - długość całkowita z podnóżkiem: ok. 83-100 cm - szerokość siedziska: ok 32/ 37cm, - szerokość całkowita: ok. 50/ 55 cm - szerokość po złożeniu: ok. 31 cm - wysokość całkowita: ok 82-98 cm - waga całkowita: max. 15kg - wysokość oparcia: ok. 35-40 cm - odległość siedziska od podnóżka: ok. 25,5- 36,5 cm - odległość siedziska od podłokietnika: ok. 15-18 cm - minimalny promień skrętu: ok. 153 cm - maksymalna wytrzymałość: min. 80 kg - koła przednie 6' bądź 8' krypton/pompowane - Koła tylne 22' bądź 24' krypton/pompowane | 4 |  |  |  |  |
| - 25. | Wózek toaletowy (dla otyłych) | Wózek toaletowy w wersji XXL ze wzmocnioną konstrukcją, szerokim siedziskiem i nośnością maks. 200 kg. Hamowane tylne koła z możliwością blokady, w zestawie naczynie toaletowe, możliwość najechania nad standardową muszlą klozetową (wysokość w świetle ok. 44 cm). - Wózek toaletowy w wersji XXL o wzmocnionej konstrukcji - Siedzisko ze zmiękczonego tworzywa sztucznego, oparcie pleców elastyczne z wyściółką - Podłokietniki i podnóżki są odchylane, podnóżki można całkowicie zdemontować, podobnie jak oparcie wraz z podłokietnikami - Odchylane podłokietniki umożliwiają wsiadanie i wysiadanie z boku, a nie tylko z przodu - Siedzisko o ponadstandardowej szerokości ok. 56 cm z wycięciem nad naczyniem toaletowym - Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu - Koła o średnicy min. 10 cm, tylne dwa koła hamowane - Koła hamowane z blokadą, która zapobiega samowolnemu ruchowi wózka - Wysokość w świetle pod siedziskiem (bez naczynia toaletowego) ok. 44 cm, możliwość podjazdu nad zwykłą muszlę klozetową - W zestawie naczynie toaletowe - Możliwość zdjęcia miski ustępowej od tyłu - Szerokość całkowita ok. 72 cm - Całkowita głębokość (wraz z podnóżkami) ok. 96 cm - Całkowita wysokość min. 98 cm - Szerokość siedziska min. 56 cm - Głębokość siedziska min. 42 cm - Siedzisko na wysokości ok. 52 cm - Masa całkowita ok. 16 kg - Maks. Obciążenie min. 200 kg | 2 |  |  |  |  |
| - 26. | Wózek dla osoby otyłej do 225 kg | Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wózek posiada wytrzymałe oporne na zniszczenia siedzisko. Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Cechy produktu: - stalowa rama malowana proszkowo - wzmocniony podwójny krzyżak - regulacja środka ciężkości - oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa - podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu - hamulec postojowy - stalowe ciągi - tylne koła pełne gumowe o średnicy 24'' - przednie koła pełne gumowe o średnicy 8'' - uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości - maksymalne obciążenie min. 225 kg - Produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne:  Maksymalna waga użytkownika min. 225 kg  Szerokość całkowita ok. 80 - 85 cm  Szerokość wewnętrzna: - W rozmiarze ok. 56: 57 cm; - w rozmiarze ok.61: 62 cm  Głębokość całkowita ok. 123 cm  Wysokość siedziska od podłoża ok. 52 cm  Wysokość całkowita ok. 93 cm  Wymiary siedziska ok. 56 / 61 cm x 47 cm  Szerokość po złożeniu ok. 45 cm  Waga całkowita: - W rozmiarze ok. 56: 23,5 kg; - w rozmiarze ok. 61: 24,5 kg  Średnica kół przednich: Gumowe o średnicy 8"  Średnica kół tylnich: Pełne gumowe o średnicy 24"  Podłokietniki: Krótkie z funkcją demontażu  Podnóżki: Uchylne ze skokową regulacją długości  Rozmiar ok. 61 cm | 1 |  |  |  |  |
| - 27. | Wózek inwalidzki dla osoby otyłej do 175 kg | ## Wózek inwalidzki dla osób bardzo ciężkich - szerokość siedziska ok. 53-60 cm, wzmocniony do 175 kg Wózek stalowy, konfigurowalny. Konstrukcja umożliwiająca zmianę parametrów takich jak: głębokość siedziska, wysokość siedziska od podłoża, wysokość i głębokość podparcia pod łokieć. Wózek o gwarantowanym obciążeniu minimum 175 kg. Dostępne szerokości siedziska to ok. 53- 60 cm. Wózek spełniający wysokie wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatami i normę ISO 7176-19. - 3 wysokości siedziska od podłoża, - 2 głębokości siedziska, - 3 wysokości podparcia pod łokieć, - 3 głębokości podparcia pod łokieć. W zestawie z wózkiem: - koła bezdętkowe x 4 szt. | 1 |  |  |  |  |

| Dane wskazane przez Zamawiającego |  |  |  |  | Dane wskazywane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B | C | D | E | F | G | H |
| Lp |  | Nazwa | Wymagania Zamawiającego | Ilość sztuk | Producent, model | Specyfikacja techniczna | Cena brutto za 1 szt. | Cena brutto (DxG) |
| 28 | Ciężarki na nadgarstki lub kostki |  | ## Obciążenie 2x0,5 kg na kostki i nadgarstki narzędzie pomagające rozwijać dynamikę, wytrzymałość i siłę. Powierzchnia ciężarka wykonana jest z wysokiej jakości neoprenu, który jest elastyczny i bardzo wytrzymały. Wnętrze wykonano z metalowych mikrokulek, dzięki którym ciężar doskonale dopasowuje się do każdego kształtu nadgarstka lub stawu skokowego. Ciężarki mocowane za pomocą rzepów; długość rzepów regulowana. Opis techniczny: - Wygodne neoprenowe obciążniki - Obciążniki na kostki i nadgarstki - Do rozwoju dynamiki, siły i wytrzymałości - Materiał: neopren - Wypełnienie: metalowe mikrokulki - Waga: 2 x 0,5 kg - Wymiary ciężarka: ok. 21 x 9 cm - Długość rzepu: ok. 31 x 5 cm - Opakowanie zawiera 2 sztuki neoprenowych obciążników | 10 |  |  |  |  |
| 29. | Gumy do ćwiczeń |  | Zestaw gum do ćwiczeń o różnej długości oraz sile oporu. W zestawie 4 lateksowych gum do ćwiczeń w formie pętli o długości ok. 2,08 m. Skład zestawu: - Guma o sile oporu od 2 do 6 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 6,4 mm) - Guma o sile oporu od 7 od 16 kg(około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 13 mm) - Guma o sile oporu od 12 od 30 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 21 mm) - Guma o sile oporu od 16 od 39 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 32 mm) Dane techniczna: Długość: ok. 600 - 2080 mm Materiał: Lateks Grubość: ok. 0,4 - 4,5 mm | 10 |  |  |  |  |
| 30. | Maty gimnastyczne |  | #### Mata gruba do ćwiczeń (1,5 cm) Mata zapewniająca izolację od podłoża; antypoślizgowa powierzchni a gwarantująca wysoki poziom przyczepności w każdych warunkach; Nienasiąkliwa, elastyczna pianka o grubości 1,5 cm; Odporna na pot i wodę; Specyfikacja: - Wymiary ok: 183 cm x 61 cm - Grubość ok.: 15 mm - Materiał: 100% NBR - Waga produktu ok: 0,9 kg | 34 |  |  |  |  |
| 31. | Materace do łóżek specjalistycznych |  | # Materac przeciwodleżynowy na łóżko rehabilitacyjne typu gofer w pokrowcu zmywalnym paro przepuszczalnym. Struktura gofrowa, która dobrze współpracuje z łóżkiem podczas regulacji kąta nachylenia poszczególnych segmentów łóżka. Cechy produktu: - Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, - Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego zmywalnego - Zmywalna powłoka zabezpiecza przed dostawaniem się płynów do wnętrza materaca - Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym, - Rekomendowany dla osób , które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych jak np. nadwrażliwość na ból, - Zapobiega odleżynom do I stopnia włącznie, - Produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji - Grubość materaca min. 10 cm - Wykonany z wysokiej jakości pianki PU T25 - Wymiary ok. 200x90 cm - Wysokość materaca min. 10 cm- max obciążenie 100 kg - Produkt nowy, medyczny, atestowany | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Leżanka/łóżko do masażu |  | ## Łóżko do masażu o regulowanej wysokości. O specjalnej konstrukcji, różne funkcje np. regulacja kąta nachylenia oparcia oraz ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do potrzeb klienta i fizykoterapeuty. Łóżko o bardzo solidnej konstrukcji o dobrej stabilności. Wyposażone w pilot zdalnego sterowania, uchwytem na rolkę papieru, półwałek z uchwytem piankowym pod kark oraz półwałek lędźwiowy do masażu. ## Cechy produktu: - Stabilność – solidna konstrukcja wykonana z metalu wytrzymuje obciążenie do minimum 250 kg - Wygoda – grube poduszki (ok. 60-80 mm) zapewniają optymalny komfort leżenia i siedzenia - Regulacja – za pomocą pilota zmienisz wysokość w zakresie od ok. 640 do ok. 868 mm, a oparcia ustawisz pod kątem minimum 55° - Higiena – tapicerka wykonana z łatwej w utrzymaniu sztucznej skóry - Napięcie (V): ok. 230 - Instrukcja obsługi: Tak - Koła: Tak - Wymiary stołu/łóżka (cm) ok.: 185 x 66 x 64-87 - Kolor: Czarno-szary - Klasa ochronności IEC: I - Moc (W): ok. 68 - Przewód zasilający (m) minimum: 3,5 - Regulacja wysokości (mm): ok. 640-868 - Stopień ochrony IP: IPX0 - Tryb pracy: ok. 2 min pracy / 18 min przerwy - Materiał ramy: Stal proszkowana - Zakres regulacji kąta pochylenia oparcia (°) minimum: 55 - Materiał tapicerki: Skóra syntetyczna (poliuretan) - Wyposażenie opcjonalne: Poduszka, pilot ręczny, uchwyt na rolkę papieru - Wymiary oparcia (mm) ok.: 720 x 665 - Ilość silników: 3 (wysokość / oparcie / nachylenie siedziska) - Wyposażenie podstawowe: 3 silniki - Maksymalne obciażenie silnika (N) ok.: 6000 - Grubość tapicerki (mm) ok.: 60-80 - Wymiary siedziska (mm) ok: 510 x 665 - Dopuszczalne obciążenie (kg) minimum: 250 - Waga (kg) ok.: 68.9 - Długość (cm) ok.: 187 - Szerokość (cm) ok.: 67 - Wysokość (cm) ok.: 85 W zestawie: - Łóżko do masażu - Instrukcja obsługi - Półwałek z uchwytem piankowym pod kark - Półwałek lędźwiowy do masażu. | 1 |  |  |  |  |