Sprawa nr 3/2021

Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1.

1)Wymagania dla wodomierzy:

- Jednostrumieniowe suchobieżne

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną zgodną z rokiem dostawy.

- Parametry techniczne:

DN15 - Q3 2,5 L=110, G3/4”

DN20 - Q3-4,0 L=130, G1”

- Nie dopuszcza się stosowanie redukcji wodomierzowych oraz przedłużek w celu uzyskania 	wymiaru L oraz średnicy gwintu wodomierza

- Klasa metrologiczna: R160-H, R100-V według PN-EN 14154,

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z 	kompozytu,

- Liczydło wodomierza obrotowe, ośmiobębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr (trzy miejsca 	po przecinku),

- Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło 	magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

- Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- Brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,

- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem (U0 D0)

- Możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie 	eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na 	nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub 	awarii nakładki radiowej

Wodomierze innych średnic muszą mieć możliwość współpracy z nakładkami radiowymi i systemem radiowym niżej opisanym.

2) Wymagania dla modułów radiowych (nakładek):

- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza). Nie dopuszcza się rozwiązań 	zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem 
	 sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne 	wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza z instalacji,

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,

- Częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie 868-869 MHz,

- Transmisja danych: jednokierunkowa

- Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych

- Wymagana klasa szczelności modułu: IP68,

- Zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,

- Funkcje modułu radiowego:

- Podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

- Podanie informacji o alarmach, w tym:

- o użyciu magnesu neodymowego,

- o demontażu modułu radiowego,

- o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

- o stanie baterii,

- o przepływu wstecznego,

- Aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat 	przestępnych),

- Podanie informacji o przepływach wstecznych,

- Rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)

- Historia alarmów z 12 miesięcy

- Funkcje programowalne modułu:

- Aktualna data i godzina,

- Aktualne wskazanie wodomierza,

- W przypadku transmisji jednokierunkowej: interwał czasowy pomiędzy kolejnymi 	transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy 	dokonuje transmisji danych,

- Próg alarmu przepływu wstecznego,

- Próg alarmu wycieku

Montaż wodomierzy

Przedmiotem zadania jest wykonanie wymiany wodomierzy w według bieżących potrzeb Zamawiającego we wskazanych lokalizacjach

W skład tej czynności wchodzi:

- demontaż starego wodomierza

- wymiana uszczelek na nowe

- montaż nowego wodomierza wyposażonego w hermetyczny moduł radiowy

- zaplombowanie wodomierza

- spisanie protokołu wymiany wodomierza

- pozostawienie zdemontowanych wodomierzy w siedzibie Zamawiającego

Prace dodatkowe: będą ustalane indywidualnie według osobnej kalkulacji przedstawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.