| Oświadczenie o zgodności zaoferowanego pojazdu z opisem przedmiotu zamówienia |
| --- |
| „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym”. (Wykonawca zobowiązany jest określić czy oferowany pojazd spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia) |
| DANE TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO |
| Wymagana homologacja na skompletowany pojazd - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Nie dopuszcza się badania jednostkowego - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Silnik wysokoprężny Euro 6 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Moc silnika min. 280KM - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rodzaj paliwa Diesel - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rodzaj zawieszenia przód resor, tył pneumatyczne - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Konfiguracja osi 4x2 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rozstaw osi 4050 mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dopuszczalny nacisk na oś pierwszą min. 8000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dopuszczalny nacisk na oś drugą min. 11500kg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów min. 40000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Przystawka odsilnikowa ED z prawej strony silnika - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Pojemność zbiornika paliwa, prawa strona min. 300l - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Pojemność zbiornika AdBlue, prawa strona min. 47l - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Skrzynia biegów automat bez pedała sprzęgła - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Blokada mechanizmu różnicowego - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Nośność osi min. 8000kg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Nośność osi tylnej min. 11500 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rozmiar opon osi przedniej 315/80 R22.5 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rozmiar opon pierwszej tylnej 315/80 R22.5 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rozmiar opony zapasowej 315/80 R22.5 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dodatkowy zbiornik powietrza without - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Typ układu hamulcowego tarczowy - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Obwód hamulcowy przyczepy/naczepy - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Wspornik na złącza przyczepy z tyłu ramy - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Złącza elektryczne przyczepy 1x15 pole ISO 12098 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Pneumatyczne złącza hamulcowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Fabryczna boczna osłona przeciw najazdowa belki - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Resory zawieszenia przednich osi paraboliczne 3x29 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ 2 mechanizmy zawieszenia tylnego – pneumatyczne - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Alternator min. 100A - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Akumulatory min. 180ah - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Czujnik deszczu - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Tachograf Czujnik odległości - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Przednia i tylna kamera - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Okno w tylnej ścianie 1szt. - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Fabryczne nadkola tylne - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Światła sygnalizacyjne na dachu – belka świetlna - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Fabryczne boczne światła obrysowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Lampy robocze za kabiną - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Fabryczny montaż tylnej belki antynajazdowej z homologacją - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ WYPOSAŻENIE; Klimatyzacja - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Elektrycznie sterowane szyby - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Centralny zamek - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ ABS/EBS - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Radio - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Kamera cofania z montażem - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Belka ostrzegawcza LED - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ DANE TECHNICZNE – URZĄDZENIE HAKOWE; Urządzenie hakowe wykonane w technologii spawanej (bez odlewów) - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rodzaj zabudowy – urządzenie hakowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Długość zabudowy 4000mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Sterowanie urządzeniem pneumatyczne z kabiny - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Zbiornik oleju ok. 80l - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Siłowniki główne o średnicy 125mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Zabezpieczenie kontenera hydrauliczne wewnętrzne - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rozdzielacz hydrauliczny - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Pompa hydrauliczna - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Lampy obrysowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Podesty robocze - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Skrzynka na siatki ocynkowana - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Skrzynka narzędziowa - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Światła robocze led (na tylnej ścianie kabiny i przy tylnych lampach) - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Osłony na lampy (kratki) - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Czołownica do zimowego utrzymania dróg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Belka ledowa na dachu kabiny z napisem - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Światła LED biegu wstecznego - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Płyta czołowa - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dodatkowe oświetlenie drogowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Hydraulika do napędu posypywarki i beczki ciśnieniowej - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Platforma z burtami na hakowca - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Nominalna moc załadunkowa 12t - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Maksymalna techniczna moc załadunkowa 14t - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Długość przewożonych kontenerów od 3200mm do 5000mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania 1200mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Wysokość haka 1200mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Ciśnienie robocze 25-28Mpa - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Środek rolki – koniec haka 85mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Siłowniki główne o średnicy 125mm - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Masa własna urządzenia ok 1300kg - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Tylna belka najazdowa - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Boczne osłony antyrowerowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Błotniki plastikowe wraz z chlapaczami - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Przystawka odsilnikowa - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Hydraulika do napędu posypywarki - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Zaczep holowniczy - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Sterowanie pneumatyczne z zewnątrz oraz sterowanie mechaniczne z zewnątrz pojazdu (awaryjne) - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Hydrauliczna blokada kontenera wew. - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Łożyskowania wysuwu haka urządzenia na tarnamidzie - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Konstrukcja stalowa, śrutowana, malowana farbą podkładową epoksydową oraz nawierzchniowo farbą poliuretanową. - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Dokumentacja do rejestracji UDT. - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ DANE TECHNICZNE – POSYPYWARKA Pojemność min. 5m3 - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rama główna zintegrowana z pojemnikiem - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rama główna z blach stalowych, śrutowany i lakierowany metodą proszkową - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Składana drabinka - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Talerz rozsypujący o średnicy min. 490mm wykonany ze stali szlachetnej - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Sprężyna gazowa ułatwiająca unoszenie talerza rozsypującego z rynną zsypową - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Zmiana asymetrii posypywania poprzez zmianę położenia rynny zsypowej - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Profilowany podajnik taśmowy przesuwający się po płycie ślizgowej - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Urządzenie do kruszenia zbrylonego materiału - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Zakres regulacji szerokości posypywania 2m -10m - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Posypywarka musi być wyposażona w układ napędowy od przystawki odbioru mocy pojazdu - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Sito nasypowe 100x100mm stalowe - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Kompletna instalacja zwilżania soli - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Napęd od układu hydraulicznego pojazdu (napęd hydrauliczny od przystawki) - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Przyłącza hydrauliczne z przodu posypywarki - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Gniazdo rozłączne dla kabla sterującego z tyłu kabiny - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Bezdotykowy system kontroli posypywania: w przypadku braku materiału na talerzu rozrzucającym sygnał informujący na pulpicie sterującym - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Światło robocze czerwone umożliwiające kontrolę posypywania w lusterku wstecznym Rama główna umożliwiającą odstawienie pustej posypywarki - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Rama pośrednia podhakowa - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ Pulsująca lampa ostrzegawcza - Spełnia/ nie spełnia / inne *........................................ |  |