SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym”.

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Wymagana homologacja na skompletowany pojazd Nie dopuszcza się badania jednostkowego Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 Silnik wysokoprężny Euro 6 Moc silnika min. 280KM Rodzaj paliwa Diesel Rodzaj zawieszenia przód resor, tył pneumatyczne Konfiguracja osi 4x2 Rozstaw osi 4050 mm Dopuszczalny nacisk na oś pierwszą min. 8000kg Dopuszczalny nacisk na oś drugą min. 11500kg Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000kg Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów min. 40000kg Przystawka odsilnikowa ED z prawej strony silnika Pojemność zbiornika paliwa, prawa strona min. 300l Pojemność zbiornika AdBlue, prawa strona min. 47l Skrzynia biegów automat bez pedała sprzęgła Blokada mechanizmu różnicowego Nośność osi min. 8000kg Nośność osi tylnej min. 11500 Rozmiar opon osi przedniej 315/80 R22.5 Rozmiar opon pierwszej tylnej 315/80 R22.5 Rozmiar opony zapasowej 315/80 R22.5 Dodatkowy zbiornik powietrza without Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne Typ układu hamulcowego tarczowy Obwód hamulcowy przyczepy/naczepy Wspornik na złącza przyczepy z tyłu ramy Złącza elektryczne przyczepy 1x15 pole ISO 12098 Pneumatyczne złącza hamulcowe Fabryczna boczna osłona przeciw najazdowa belki Resory zawieszenia przednich osi paraboliczne 3x29 2 mechanizmy zawieszenia tylnego - pneumatyczne Alternator min. 100A Akumulatory min. 180ah Czujnik deszczu Tachograf Czujnik odległości Przednia i tylna kamera Okno w tylnej ścianie 1szt. Fabryczne nadkola tylne Światła sygnalizacyjne na dachu – belka świetlna Fabryczne boczne światła obrysowe Lampy robocze za kabiną Fabryczny montaż tylnej belki antynajazdowej z homologacją WYPOSAŻENIE; Klimatyzacja Elektrycznie sterowane szyby Centralny zamek ABS/EBS Radio Kamera cofania z montażem Belka ostrzegawcza LED DANE TECHNICZNE – URZĄDZENIE HAKOWE; Urządzenie hakowe wykonane w technologii spawanej (bez odlewów) Rodzaj zabudowy – urządzenie hakowe Długość zabudowy 4000mm Sterowanie urządzeniem pneumatyczne z kabiny Zbiornik oleju ok. 80l Siłowniki główne o średnicy 125mm Zabezpieczenie kontenera hydrauliczne wewnętrzne Rozdzielacz hydrauliczny Pompa hydrauliczna Lampy obrysowe Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali Podesty robocze Skrzynka na siatki ocynkowana Skrzynka narzędziowa Światła robocze led (na tylnej ścianie kabiny i przy tylnych lampach) Osłony na lampy (kratki) Czołownica do zimowego utrzymania dróg Belka ledowa na dachu kabiny z napisem Światła LED biegu wstecznego Płyta czołowa Dodatkowe oświetlenie drogowe Hydraulika do napędu posypywarki i beczki ciśnieniowej Platforma z burtami na hakowca Nominalna moc załadunkowa 12t Maksymalna techniczna moc załadunkowa 14t Długość przewożonych kontenerów od 3200mm do 5000mm Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania 1200mm Wysokość haka 1200mm Ciśnienie robocze 25-28Mpa Środek rolki – koniec haka 85mm Siłowniki główne o średnicy 125mm Masa własna urządzenia ok 1300kg Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera Tylna belka najazdowa Boczne osłony antyrowerowe Błotniki plastikowe wraz z chlapaczami Przystawka odsilnikowa Hydraulika do napędu posypywarki Zaczep holowniczy Sterowanie pneumatyczne z zewnątrz oraz sterowanie mechaniczne z zewnątrz pojazdu (awaryjne) Hydrauliczna blokada kontenera wew. Łożyskowania wysuwu haka urządzenia na tarnamidzie. Konstrukcja stalowa, śrutowana, malowana farbą podkładową epoksydową oraz nawierzchniowo farbą poliuretanową. Dokumentacja do rejestracji UDT. DANE TECHNICZNE – POSYPYWARKA Pojemność min. 5m3 Rama główna zintegrowana z pojemnikiem Rama główna z blach stalowych, śrutowany i lakierowany metodą proszkową Składana drabinka Talerz rozsypujący o średnicy min. 490mm wykonany ze stali szlachetnej Sprężyna gazowa ułatwiająca unoszenie talerza rozsypującego z rynną zsypową Zmiana asymetrii posypywania poprzez zmianę położenia rynny zsypowej Profilowany podajnik taśmowy przesuwający się po płycie ślizgowej Urządzenie do kruszenia zbrylonego materiału Zakres regulacji szerokości posypywania 2m -10m Posypywarka musi być wyposażona w układ napędowy od przystawki odbioru mocy pojazdu Sito nasypowe 100x100mm stalowe Kompletna instalacja zwilżania soli Napęd od układu hydraulicznego pojazdu (napęd hydrauliczny od przystawki) Przyłącza hydrauliczne z przodu posypywarki Gniazdo rozłączne dla kabla sterującego z tyłu kabiny Bezdotykowy system kontroli posypywania: w przypadku braku materiału na talerzu rozrzucającym sygnał informujący na pulpicie sterującym Światło robocze czerwone umożliwiające kontrolę posypywania w lusterku wstecznym Rama główna umożliwiającą odstawienie pustej posypywarki Rama pośrednia podhakowa Pulsująca lampa ostrzegawcza