Załącznik nr 8 do SWZ

W A R U N K I   T E C H N I C Z N E

dotyczące utworzenia bazy danych obiektów topograficznych                                 
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

- Dane  formalno - organizacyjne

  - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 [mapy zasadniczej] w układzie współrzędnych „2000/L=18o” dla części obszaru gminy Bojanowo (obręby: Gościejewice, Wydartowo, Sowiny, Golina Wielka, Golinka, Gierłachowo, Kawcze, Pakówka, Trzebosz, część Czechnowa) w formacie baz danych systemu Geo-Info  Mapa.

Teren objęty zamówieniem stanowią następujące sekcje mapy syt.wys. w skali 1:1000 :

| - 6.163.10.234 | 6.163.10.243 | 6.162.10.032 | - 6.162.10.041 | 6.162.10.042 | 6.162.10.051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.162.10.052 | 6.162.10.034 | 6.162.10.043 | - 6.162.10.044 | 6.162.10.053 | 6.162.10.054 |
| - 6.162.10.082 | 6.162.10.091 | 6.162.10.092 | - 6.162.10.101 | 6.162.10.102 | 6.162.10.084 |
| - 6.162.10.093 | 6.162.10.094 | 6.162.10.103 | - 6.162.10.104 | 6.162.10.132 | 6.162.10.141 |
| - 6.162.10.142 | 6.162.10.151 | 6.162.10.152 | - 6.162.11.111 | 6.162.11.112 | 6.162.10.134 |
| - 6.162.10.143 | 6.162.10.144 | 6.162.10.153 | - 6.162.10.154 | 6.162.10.202 | 6.162.10.194 |
| - 6.162.10.241 | 6.162.10.242 | 6.162.11.211 | - 6.162.10.234 | 6.162.10.243 | 6.162.10.244 |
| - 6.161.10.011 | 6.161.10.012 | 6.161.10.021 | - 6.161.10.022 | 6.161.10.031 | 6.161.10.032 |
| - 6.161.10.041 | 6.161.10.042 | 6.161.11.011 | - 6.161.11.012 | 6.161.10.013 | 6.161.10.014 |
| - 6.161.10.023 | 6.161.10.024 | 6.161.10.033 | - 6.161.10.034 | 6.161.10.043 | 6.161.10.044 |
| - 6.161.10.053 | 6.161.10.054 | 6.161.11.013 | - 6.161.11.014 | 6.161.10.061 | 6.161.10.062 |
| - 6.161.10.071 | 6.161.10.072 | 6.161.10.081 | - 6.161.10.082 | 6.161.10.091 | 6.161.10.092 |
| - 6.161.10.101 | 6.161.10.102 | 6.161.11.061 | - 6.161.11.062 | 6.161.10.063 | 6.161.10.064 |
| - 6.161.10.073 | 6.161.10.074 | 6.161.10.083 | - 6.161.10.084 | 6.161.10.093 | 6.161.10.103 |
| - 6.161.11.064 | 6.161.10.111 | 6.161.10.112 | - 6.161.10.121 | 6.161.10.122 | 6.161.10.131 |
| - 6.161.10.132 | 6.161.10.141 | 6.161.10.113 | - 6.161.10.114 | 6.161.10.123 | 6.161.10.124 |
| - 6.161.10.133 | 6.161.10.134 | 6.161.10.143 | - 6.161.10.161 | 6.161.10.162 | 6.161.10.172 |
| - 6.161.10.181 | 6.161.10.182 | 6.161.10.191 | - 6.161.10.163 | 6.161.10.164 | 6.161.10.174 |
| - 6.161.10.183 | 6.161.10.184 | 6.161.10.222 | - 6.161.10.232 | 6.161.10.224 | 6.161.10.233 |
| 6.161.10.234 | 6.160.10.011 |  |  |  |  |

Powierzchnia opracowania – około 1700 ha.

  - Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2021r., poz. 1990),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021r. poz. 820),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021r. poz. 1374),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021r. poz. 1385),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013r. poz. 249),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1670),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1341),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2021r. poz. 273),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2021r. poz. 1373),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.         w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1357),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.. U. z 2020r. poz. 1316),

  - Pomocnicze wytyczne (dawne instrukcje techniczne):

- K-1 - Mapa zasadnicza (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju).

- G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju).

  - Dokumentacja pomocnicza

Wszelkie informacje dotyczące metadanych zasobu bazy danych, rodzaju obiektów, numeracji obiektów, kodów, treści rekordu, są opisane w Podręcznikach Użytkownika Geo-Info: tabele NMW, dodatki. Procedury i funkcje programu są opisane w Podręczniku Użytkownika Geo-Info  Mapa.

Wyżej wymienione i inne podręczniki SIP GEO-INFO są dostępne na stronie internetowej: geo-info.pl

  - Podstawowe dane o obiekcie

Teren objęty zamówieniem stanowi obszar w granicach obrębów:  Gościejewice, Wydartowo, Sowiny, Golina Wielka, Golinka, Gierłachowo, Kawcze, Pakówka, Trzebosz, część Czechnowa do zasięgu pełnych sekcji map 1:1000.

Obszar objęty przedmiotowym zakresem prac stanowi powierzchnię 1700 ha. Granice obszarów biegną po granicach sekcji mapy zasadniczej w układzie 2000.

- Analiza  istniejących  materiałów  geodezyjnych 
 i kartograficznych

- 2.1. Baza danych zasobu numerycznego ewidencji gruntów i budynków

Zasób Ewidencji Gruntów i Budynków tworzy jedna baza danych zintegrowanego sytemu. Jest to  baza danych geometrycznych i opisowych obsługiwana programem GEO-INFO  Mapa.

Mapa numeryczna ewidencyjna w postaci wektorowej jest opracowana i prowadzona w układzie „2000/18”.

Część opisowa operatu ewidencyjnego zawiera pełne dane dotyczące gruntów, budynków i lokali.

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa

Mapa sytuacyjno- wysokościowa dla przedmiotowego zakresu opracowania została w 2011 roku przetransformowana i wyplotowana w układzie 2000.

Mapy te prowadzone były w układach wysokości Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86.

Aktualnie mapa wektorowa prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Mapy podlegają bieżącej aktualizacji na podstawie operatów z pomiarów jednostkowych (uzupełniające syt.-wys., inwentaryzacyjne, powykonawcze, ewidencyjne) wpływających do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szkice polowe dotyczące treści istniejącej mapy skompletowane są do sekcji mapy w skali 1:1000 (układ „1965”) zgodnie z instrukcją O-4; przybliżona ilość szkiców dla obszaru opracowania: 4400 szt. Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie terenowych obiektów ewidencyjnych różni się z treścią numerycznej mapy ewidencyjnej następującymi elementami: brak numerów działek ewidencyjnych, brak granic i rodzajów użytków gruntowych, różnice w danych dotyczących budynków. Przyjmuje się generalną zasadę utrzymania danych ewidencji gruntów i budynków wg stanu z mapy numerycznej. Każdy wyjątek od tej zasady podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Uzbrojenie terenu

Treść mapy uzbrojenia terenu prowadzi się łącznie z treścią mapy sytuacyjno- wysokościowej na tych samych sekcjach mapy.

  - Geodezyjna  numeryczna dokumentacja uzupełniająca

Pojedyncze opracowania geodezyjne dotyczące treści mapy zasadniczej były wprowadzone sporadycznie do bazy danych zasobu numerycznego PODGiK w Rawiczu i muszą być wykorzystane w niniejszym opracowaniu; natomiast w stałej aktualności prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna o pełnej treści.

  - Dokumentacja dotycząca koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się na Naradach Koordynacyjnych - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii,  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 17 , 63-900 Rawicz.

Ewidencja koordynowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzona jest w postaci cyfrowej w systemie GEO-INFO  Mapa.

- Szczegółowy zakres opracowania

  - Przygotowanie bazy danych zasobu numerycznego bazy danych Geo-Info  Mapa.

Zamawiający wykona wszystkie niezbędne kontrole geometryczne zasobu bazy danych w obszarze opracowania dotyczące obiektów, które będą wykorzystane w tworzeniu zasobu mapy zasadniczej. Zamawiający zmniejszy do niezbędnego minimum liczbę aktualnie otwartych Zmian, w ramach, których są modyfikowane obiekty mogące być przedmiotem opracowania niniejszego zlecenia.
UWAGA:

w bieżącym roku bazy danych EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzone w systemie GEO-INFO zostaną dostosowane do formatu baz zgodnego z przepisami z 2021 r. W związku 
z powyższym nastąpi zmiana kodów obiektów. Po dokonaniu konwersji w trakcie zawartej umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

  - Pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej             i Kartograficznej w Rawiczu

Na etapie pobierania materiałów Wykonawca zobowiązany jest ustalić tryb przekazywania przez ośrodek istniejącej dokumentacji i danych z operatów technicznych jednostkowych wpływających do zasobu w trakcie niniejszego opracowania (dotyczy danych geodezyjnych wchodzących w zakres opracowania bazy danych mapy zasadniczej).

Zamawiający ustali z Wykonawcą tryb i częstotliwość przekazywania list obiektów do zablokowania 
w bazie danych Wykonawcy, które ze względu na wymagania terminowe będzie zmuszony zmodyfikować w zasobie numerycznym PODGiK w Rawiczu w czasie realizacji niniejszego zlecenia. Dotyczy obiektów istniejących w zasobie numerycznym PODGiK w Rawiczu w momencie wydawania danych początkowych (dotyczy eksportu obiektów w momencie rozpoczęcia realizacji zlecenia). Otrzymywane listy obiektów będą wykorzystane przez Wykonawcę do zablokowania tych obiektów 
u siebie (dotyczy zabezpieczenia przed przypadkową modyfikacją).

  - Szczegółowa analiza pobranych materiałów

Analizę należy przeprowadzić pod kątem zakresu i sposobu wykorzystania materiałów otrzymanych do opracowania z PODGiK w Rawiczu. Analiza powinna obejmować:

- analizę istniejącej bazy danych zasobu numerycznego

- analizę osnowy geodezyjnej, w oparciu o którą opracowywana będzie baza mapy (dotyczy numerycznego kartowania/definiowania obiektów ze szkiców z pomiaru metodą domiarów prostokątnych),

- analizę pozostałych materiałów wydanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z przeprowadzonej analizy sporządzić dokumentację opisową oraz następującą dokumentację graficzną: mapę przeglądową dokumentów podstawowych zakwalifikowanych do opracowania 
w trakcie analizy (ewidencja dokumentacji o statusie danych analitycznych). Mapę przeglądową sporządzić na kopii mapy zasadniczej. Mapę z porównania treści mapy zasadniczej z treścią mapy numerycznej w zakresie treści budynków i budowli powiązanych z uzbrojeniem terenu. Wyniki porównania przedstawić na kopii mapy zasadniczej. W dokumentacji opisowej do każdego opracowania należy umieścić datę jego aktualności uzgodnioną z Zamawiającym.

  - Opracowanie bazy danych z uwzględnieniem obiektów numerycznej mapy zasadniczej w standardzie SIP GEO-INFO  Mapa

Baza danych zasobu numerycznego będzie zawierać następujące obiekty:

Obiekty treści mapy Ewidencji Gruntów i Budynków:

obiekty jednostek terytorialnego podziału na potrzeby ewidencji gruntów: jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, arkusze ewidencyjne, działki ewidencyjne, klasoużytki, budynki, punkty graniczne, nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych, granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

UWAGA: POZYCJE OZNACZONE POWYŻEJ KURSYWĄ  NIE PODLEGAJĄ EDYCJI

PRZEZ  WYKONAWCĘ.

Obiekty technicznej infrastruktury terenu

Wszystkie obiekty armatury i urządzenia techniczne związane bezpośrednio z uzbrojeniem terenu. Punkty wynikające z logiki definiowania przewodów, a nie będące armaturą lub urządzeniami uzbrojenia terenu. Dotyczy między innymi punktów: przecięcie z granicą ewidencyjną, zmiana cech przewodu, dalszy przebieg nieznany, punkt wysokości przewodu, punkt na obrysie. Wszystkie (nadziemne, naziemne i podziemne) sieci uzbrojenia terenu.

Pozostałe obiekty treści mapy zasadniczej

Pozostałe budynki i budowle (naziemne i podziemne), które nie są przedmiotem operatu EGB, 
a szczególnie te, które są związane z uzbrojeniem terenu: krawężniki, ogrodzenia trwałe, bramy, zadrzewienie i zakrzewienie  i inne urządzenia sytuacyjne, które nie zostały zakwalifikowane jako armatura uzbrojenia terenu, ściany oporowe, schody, skarpy. Wszystkie inne obiekty prezentowane na dotychczasowej, analogowej mapie sytuacyjno-wysokościowej wymienione w dawnej instrukcji technicznej K-1 (1998 r.).

Kody obiektów obejmujące zakres opracowania

Obiekty z grupy Obiekty inne - Obiekty mapy wielkoskalowej

GSPPRB - Punkt roboczy

Obiekty z grupy GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

GUPCWB - Wejście przewodu do budynku

GUPCPI - Punkt inny

GUPCSD – Studzienka

GUSCSD – Studzienka

GUPCUI - Inne urządzenie techniczne

GUPCUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULCUI - Inne urządzenie techniczne

GUSCUI - Inne urządzenie techniczne

GUPCUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULCUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSCUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSCUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPCTR – Trójnik

GUPCNP - Dalszy przebieg nieznany

GUPCWZ – Właz

GUSCWZ – Właz

GUPCWY – Wywietrznik

GULCWY – Wywietrznik

GUSCWY – Wywietrznik

GUPCZB – Zbiornik

GUSCZB – Zbiornik

GUPCZC - Zmiana cech przewodu

GUPCZC - Zmiana cech przewodu

GUPEWB - Wejście przewodu do budynku

GUPEPI - Punkt inny

GUPESD – Studzienka

GUSESD – Studzienka

GUPEUI - Inne urządzenie techniczne

GUPEUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULEUI - Inne urządzenie techniczne

GUSEUI - Inne urządzenie techniczne

GUPEUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULEUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSEUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPEZA - Zasuwa lub zawór

GUPEDB - Dystrybutor paliw

GUPEIY - Sygnalizator świetlny

GUPESE - Szafa elektroenergetyczna

GUSESE - Szafa elektroenergetyczna

GUPETS - Słupowa stacja transformatorowa

GUSETS - Stacja transformatorowa

GUPENP - Dalszy przebieg nieznany

GUPEWZ – Właz

GUSEWZ – Właz

GUPEWY – Wywietrznik

GULEWY – Wywietrznik

GUSEWY – Wywietrznik

GUPEZC - Zmiana cech przewodu

GULEZC - Zmiana cech przewodu

GUPGWB - Wejście przewodu do budynku

GUPGPI - Punkt inny

GUPGSD – Studzienka

GUSGSD – Studzienka

GUPGUI - Inne urządzenie techniczne

GUPGUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULGUI - Inne urządzenie techniczne

GUSGUI - Inne urządzenie techniczne

GUPGUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULGUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSGUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPGDB - Dystrybutor paliw

GUPGZA - Zasuwa lub zawór

GUPGTR – Trójnik

GUSGGS - Stacja gazowa

GUPGSG - Szafa gazowa

GUSGSG - Szafa gazowa

GUPGNP - Dalszy przebieg nieznany

GUPGWZ – Właz

GUSGWZ – Właz

GUPGWY – Wywietrznik

GULGWY – Wywietrznik

GUSGWY – Wywietrznik

GUPGZB – Zbiornik

GUSGZB – Zbiornik

GUPGZC - Zmiana cech przewodu

GULGZC - Zmiana cech przewodu

GUPKWB - Wejście przewodu do budynku

GUPKPI - Punkt inny

GUPKSD – Studzienka

GUSKSD – Studzienka

GUPKUI - Inne urządzenie techniczne

GUPKUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULKUI - Inne urządzenie techniczne

GUSKUI - Inne urządzenie techniczne

GUPKUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULKUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSKUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPKZA - Zasuwa lub zawór

GUPKTR – Trójnik

GUSKPR – Przepompownia

GUPKWK - Wylot kanału

GUPKOL - Osadnik kanalizacji lokalnej - dół Chambeau

GUSKOL - Osadnik kanalizacji lokalnej - dół Chambeau

GUPKKS - Kratka ściekowa

GUPKNP - Dalszy przebieg nieznany

GUPKWZ – Właz

GUSKWZ – Właz

GULKDK - Korytko ściekowe - odwodnienie liniowe

GUPKWY – Wywietrznik

GULKWY – Wywietrznik

GUSKWY – Wywietrznik

GUPKZB – Zbiornik

GUSKZB – Zbiornik

GUPKZC - Zmiana cech przewodu

GULKZC - Zmiana cech przewodu

GUPXWB - Wejście przewodu do budynku

GUPXPI - Punkt inny

GUPBSD - Studzienka przewodu benzynowego

GUPZSD - Studzienka przewodu niezidentyfikowanego

GUPNSD - Studzienka przewodu naftowego

GUPISD - Studzienka przewodu innego

GUSBSD - Studzienka przewodu benzynowego

GUSZSD - Studzienka przewodu niezidentyfikowanego

GUSNSD - Studzienka przewodu naftowego

GUSISD - Studzienka przewodu innego

GUPXUI - Inne urządzenie techniczne

GUPXUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULXUI - Inne urządzenie techniczne

GUSXUI - Inne urządzenie techniczne

GUPXUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULXUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSXUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPBZA - Zasuwa lub zawór przewodu benzynowego

GUPZZA - Zasuwa lub zawór przewodu niezidentyfikowanego

GUPNZA - Zasuwa lub zawór przewodu naftowego

GUPIZA - Zasuwa lub zawór przewodu innego

GUPBTR - Trójnik przewodu benzynowego

GUPZTR - Trójnik przewodu niezidentyfikowanego

GUPNTR - Trójnik przewodu naftowego

GUPITR - Trójnik przewodu innego

GUPBDB - Dystrybutor paliw przewodu benzynowego

GUPXNP - Dalszy przebieg nieznany

GUPBWZ - Właz przewodu benzynowego

GUPZWZ - Właz przewodu niezidentyfikowanego

GUPNWZ - Właz przewodu naftowego

GUPIWZ - Właz przewodu innego

GUSBWZ - Właz przewodu benzynowego

GUSZWZ - Właz przewodu niezidentyfikowanego

GUSNWZ - Właz przewodu naftowego

GUSIWZ - Właz przewodu innego

GUPXWY – Wywietrznik

GULXWY – Wywietrznik

GUSXWY – Wywietrznik

GUPBZB - Zbiornik przewodu benzynowego

GUPZZB - Zbiornik przewodu niezidentyfikowanego

GUPNZB - Zbiornik przewodu naftowego

GUPIZB - Zbiornik przewodu innego

GUSBZB - Zbiornik przewodu benzynowego

GUSZZB - Zbiornik przewodu niezidentyfikowanego

GUSNZB - Zbiornik przewodu naftowego

GUSIZB - Zbiornik przewodu innego

GUPBZC - Zmiana cech przewodu benzynowego

GUPZZC - Zmiana cech przewodu niezidentyfikowanego

GUPNZC - Zmiana cech przewodu naftowego

GUPIZC - Zmiana cech przewodu innego

GULBZC - Zmiana cech przewodu benzynowego

GULZZC - Zmiana cech przewodu niezidentyfikowanego

GULNZC - Zmiana cech przewodu naftowego

GULIZC - Zmiana cech przewodu innego

GUPTWB - Wejście przewodu do budynku

GUPTPI - Punkt inny

GUPTSD – Studzienka

GUSTSD – Studzienka

GUPTUI - Inne urządzenie techniczne

GUPTUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULTUI - Inne urządzenie techniczne

GUSTUI - Inne urządzenie techniczne

GUPTUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULTUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSTUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPTST - Słupek telekomunikacyjny

GUPTZA - Zasuwa lub zawór

GUPTZK - Złącze kablowe

GUSTZK - Złącze kablowe

GUPTSZ - Szafa telekomunikacyjna

GUSTSZ - Szafa telekomunikacyjna

GUPTNP - Dalszy przebieg nieznany

GUPTWZ – Właz

GUSTWZ – Właz

GUPTWY – Wywietrznik

GULTWY – Wywietrznik

GUSTWY – Wywietrznik

GUSTKT - Kontener telekomunikacyjny

GUPTZC - Zmiana cech przewodu

GULTZC - Zmiana cech przewodu

GUPWWB - Wejście przewodu do budynku

GUPWPI - Punkt inny

GUPWST – Studnia

GUSWST – Studnia

GUPWSG - Studnia głębinowa

GUSWSG - Studnia głębinowa

GUPWSD – Studzienka

GUSWSD – Studzienka

GUPWUI - Inne urządzenie techniczne

GUPWUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu

GULWUI - Inne urządzenie techniczne

GUSWUI - Inne urządzenie techniczne

GUPWUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GULWUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUSWUX - Niezidentyfikowane urządzenie techniczne

GUPWDT – Hydrant

GUSWDF – Hydrofornia

GUPWZU - Zdrój uliczny

GUPWZA - Zasuwa lub zawór

GUPWTR – Trójnik

GUPWNP - Dalszy przebieg nieznany

GUPWWZ – Właz

GUSWWZ – Właz

GUPWWY – Wywietrznik

GULWWY – Wywietrznik

GUSWWY – Wywietrznik

GUPWZB – Zbiornik

GUSWZB – Zbiornik

GUPWZC - Zmiana cech przewodu

GULWZC - Zmiana cech przewodu

GULCWP - Przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze

GULCNP - Przewód ciepłowniczy o niskim parametrze

GULCPI - Przewód ciepłowniczy nieokreślony

GULCOR - Rura ochronna

GULCOI - Inna obudowa przewodu

GULCOK - Kanał ciepłowniczy

GULEJN - Przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia

GULEWN - Przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia

GULESN - Przewód elektroenergetyczny średniego napięcia

GULENN - Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia

GULEPI - Przewód elektroenergetyczny nieokreślony

GUPELJ - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej najwyższego napięcia

GUPELW - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej wysokiego napięcia

GUPELS - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej średniego napięcia

GUPELN - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia

GULEOR - Rura ochronna

GULEOI - Inna obudowa przewodu

GULEOK - Kanalizacja kablowa

GULGWP - Przewód gazowy wysokiego ciśnienia

GULGPP - Przewód gazowy podwyższonego średniego ciśnienia

GULGSP - Przewód gazowy średniego ciśnienia

GULGNP - Przewód gazowy niskiego ciśnienia

GULGPI - Przewód gazowy nieokreślony

GULGOR - Rura ochronna

GULGOI - Inna obudowa przewodu

GULKOP - Przewód kanalizacyjny ogólnospławny

GULKSP - Przewód kanalizacyjny sanitarny

GULKDP - Przewód kanalizacyjny deszczowy

GULKLP - Przewód kanalizacyjny lokalny

GULKPI - Przewód kanalizacyjny nieokreślony

GULKOR - Rura ochronna

GULKOI - Inna obudowa przewodu

GULBPR - Przewód sieci benzynowej

GULZPR - Przewód sieci niezidentyfikowanej

GULNPR - Przewód sieci naftowej

GULIPR - Przewód sieci innej

GULBOR - Rura ochronna przewodu benzynowego

GULZOR - Rura ochronna przewodu niezidentyfikowanego

GULNOR - Rura ochronna przewodu naftowego

GULIOR - Rura ochronna przewodu innego

GULBOI - Inna obudowa przewodu benzynowego

GULZOI - Inna obudowa przewodu niezidentyfikowanego

GULNOI - Inna obudowa przewodu naftowego

GULIOI - Inna obudowa przewodu innego

GULTPR - Przewód telekomunikacyjny

GUPTLT - Kierunek sieci napowietrznej telekomunikacyjnej

GULTOR - Rura ochronna

GULTOI - Inna obudowa przewodu

GULTOK - Kanalizacja kablowa

GULTOL - Rurociąg telekomunikacyjny

GULWOP - Przewód wodociągowy ogólny

GULWLP - Przewód wodociągowy lokalny

GULWPI - Przewód wodociągowy nieokreślony

GULWOR - Rura ochronna

GULWOI - Inna obudowa przewodu

GUPIBH - Punkt o określonej wysokości budowli

GUPCSH - Punkt o określonej wysokości sieci cieplnej

GUPESH - Punkt o określonej wysokości sieci elektroenergetycznej

GUPGSH - Punkt o określonej wysokości sieci gazowej

GUPKSH - Punkt o określonej wysokości sieci kanalizacyjnej

GUPBSH - Punkt o określonej wysokości sieci benzynowej

GUPZSH - Punkt o określonej wysokości sieci niezidentyfikowanej

GUPNSH - Punkt o określonej wysokości sieci naftowej

GUPISH - Punkt o określonej wysokości sieci innej

GUPTSH - Punkt o określonej wysokości sieci telekomunikacyjnej

GUPWSH - Punkt o określonej wysokości sieci wodociągowej

GUPWSH - Punkt o określonej wysokości sieci wodociągowej

GULISL - Słup łączony

GUSISL - Słup, wieża lub maszt

GUSIKP - Komora podziemna

GUSKOP – Osadnik

GUSIBP - Budowla podziemna

GUSKOR - Korytarz przesyłowy

GULKAT - Kanał technologiczny

Obiekty z grupy BDOT500 - Obiekty topograficzne zasobu wielkoskalowego

GSSZES – Estakada

GSSZKL – Kładka

GSSZMO – Most

GSSZWA – Wiadukt

GSSUIN - Inna budowla inżynierska

GSLHJR - Jaz ruchomy lub zastawka piętrząca

GSSHJR - Jaz ruchomy lub zastawka piętrząca

GSLHJS - Jaz stały

GSSHJS - Jaz stały

GSSHSL – Śluza

GSSHZP – Zapora

GSLHIN - Inna budowla hydrotechniczna

GSSHIN - Inna budowla hydrotechniczna

GSSSBA – Basen

GSSSBG – Bieżnia

GSSSKT - Kort tenisowy

GSSSPG - Plac gier i zabaw

GSSSPS - Plac sportowy

GSSSSN - Skocznia narciarska

GSSSSS - Sztuczny stok

GSSSTS - Tor saneczkowy

GSSSTZ - Tor żużlowy

GSSSIN - Inna budowla sportowa

GSSBCK - Chłodnia kominowa

GSSBKP - Komin przemysłowy

GSSBKB - Komin przemysłowy w budynku

GSSBWC - Wieża ciśnień

GSSBWP - Wieża przeciwpożarowa

GSSBSK - Wieża szybu kopalnianego

GSSBWW - Wieża widokowa

GSSBIN - Inna wysoka budowla techniczna

GSSTZC - Zbiornik na ciecz

GSSTZS - Zbiornik na materiały sypkie

GSSTZI - Inny zbiornik techniczny

GSLDOS – Ostroga

GSSDOS – Ostroga

GSLDSS - Ściana oporowa (symbol)

GSSDSO - Ściana oporowa

GSSZSN - Skarpa nieumocniona

GSSZSU - Skarpa umocniona

GSSZNP – Nasyp

GSSZGB – Grobla

GSSZWP - Wał przeciwpowodziowy

GSSZWK – Wykop

GSSZIN - Inna budowla ziemna

GSLTKL - Kolej linowa

GSPTDB - Odbój lub dalba

GSPTLR – Poler

GSSTSU – Suwnica

GSLTTS - Taśmociąg (symbol)

GSSTTA – Taśmociąg

GSLTWN - Wyciąg narciarski

GSPTIN - Inne urządzenie transportowe

GSLTIN - Inne urządzenie transportowe

GSSTIN - Inne urządzenie transportowe

GSSIES – Estrada

GSLIMS - Murek oporowy (symbol)

GSSIMO - Murek oporowy

GSLIPR – Peron

GSPIPD – Podpora

GSSIPD – Podpora

GSLIPS – Przepust

GSSIPS – Przepust

GSSIRP - Rampa niezwiązana z budynkiem

GSPITB - Reklama lub tablica informacyjna

GSLITB - Reklama lub tablica informacyjna

GSSITB - Reklama lub tablica informacyjna

GSSISM – Śmietnik

GSSITR – Trybuna

GSSIWP - Wiata przystankowa

GSPIIN - Inna budowla

GSLIIN - Inna budowla

GSSIIN - Inna budowla

GSLTTK - Tor kolejowy

GSLTMT - Tor metra

GSLTTR - Tor tramwajowy

GSLPBR – Bród

GSLPPL - Przeprawa łodziami

GSLPPR - Przeprawa promowa

GSLKRW – Krawężnik

GSLKOU - Krawędź jezdni lub linia zmiany nawierzchni

GSSKOA – Jezdnia

GSLDND - Droga nie stanowiąca odrębnej działki

GSLKUL – Ulica

GSSKPL – Plac

GSSKAL – Alejka

GSSKOD – Chodnik

GSLKOC - Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni

GSSKPZ – Pasaż

GSSKSC – Ścieżka

GSLKBA - Bariera drogowa ochronna

GSLKBR – Brama

GSLKEK - Ekran akustyczny

GSLKFU – Furtka

GSLKOG - Ogrodzenie trwałe

GSSKOG - Ogrodzenie trwałe

GSSSCH - Schody w ciągu komunikacyjnym

GSSPML - Rów melioracyjny

GSLPDS - Rów melioracyjny, przydrożny (symbol)

GSSPDR - Rów przydrożny

GSSPOD - Obszar objęty drenowaniem

GSSWWM - Woda morska

GSSWWP - Woda płynąca

GSSWWS - Woda stojąca

GSSWWU - Woda w urządzeniu wodnym

GSSLLI - Las iglasty

GSSLLS - Las liściasty

GSSLLM - Las mieszany

GSSLZD – Zadrzewienie

GSSLZK – Zakrzewienie

GSSUOD - Ogród działkowy

GSSUSD - Uprawa sadownicza

GSSUTR – Trawnik

GSSCKO - Cmentarz komunalny

GSSCWO - Cmentarz wojenny

GSSCCH - Cmentarz chrześcijański

GSSCCN - Cmentarz niechrześcijański

GSSCIN - Cmentarz inny

GSPRDI - Drzewo iglaste

GSPRPI - Drzewo iglaste - pomnik przyrody

GSPRDL - Drzewo liściaste

GSPRPL - Drzewo liściaste - pomnik przyrody

GSPRZD – Źródło

GSLRWD – Wodospad

GSPRIN - Inny obiekt przyrodniczy

GSLRIN - Inny obiekt przyrodniczy

GSSRIN - Inny obiekt przyrodniczy

GSSMBG – Bagno

GSSMTM - Teren podmokły

GSSMST – Szuwary

GSPOFK - Figura, kapliczka lub krzyż przydrożny

GSSOFK - Figura, kapliczka lub krzyż przydrożny

GSPOFT – Fontanna

GSSOFT – Fontanna

GSLOMH - Mur historyczny

GSSOMH - Mur historyczny

GSPOPM – Pomnik

GSSOPM – Pomnik

GSSOMO - Pomost lub molo

GSSORZ - Ruina zabytkowa

GSPOIN - Inny obiekt orientacyjny

GSLOIN - Inny obiekt orientacyjny

GSSOIN - Inny obiekt orientacyjny

GSLINN - Obiekt liniowy inny

GSSINN - Obiekt powierzchniowy inny

GSPIST – Strzałka

GSLPSZ - Linia ciągu osnowy szczegółowej

GSLPOM - Linia ciągu osnowy pomiarowej

GSLPRK – Przekrój

GSPWPN - Punkt wysokościowy naturalny

GSPWPS - Punkt wysokościowy sztuczny

GTGTXT - Tekst dowolny

  - Uwagi do definiowania obiektów

Baza danych numerycznego zasobu przedmiotowego opracowania jest prowadzona 
w oprogramowaniu Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info Mapa. Wyniki opracowania w ramach niniejszego zlecenia zostaną dostarczone Zamawiającemu w postaci plików eksportu zgodnym 
z formatem Geo-Info [GIV]. Pliki eksportu muszą zawierać identyfikatory obiektów (zgodne ze standardem Geo-Info), których analiza podczas importu zapewnia właściwe wprowadzenie wszystkich opracowań do istniejącej bazy danych.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzania/definiowania szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. Przewiduje się natomiast wprowadzanie osnowy sytuacyjnej, jako Punktów posiłkowych (Punkt posiłkowy stabilizowany, Punkt posiłkowy niestabilizowany). Dla Punktów posiłkowych nie istnieje ‘numeracja systemowa’ – atrybut systemowy ‘Numer’.

Wszystkie obiekty geometryczne zasobu posiadają atrybut ‘Numer inny’. Ustala się obowiązek wypełnienia tego atrybutu wartością numeru występującą w dokumentacji źródłowej (na szkicu, w wykazie współrzędnych, numer z rejestratora) – jeśli występuje.

Ze względu na brak niektórych obiektów (w dawnych instrukcjach G-4, K-1, G-7) niezbędnych przy właściwej definicji treści zasobu numerycznej mapy zasadniczej należy stosować obiekty (i kody) przygotowane w standardzie programu Geo-Info Mapa z uwzględnieniem każdej aktualizacji programu Geo-Info  Mapa.

Wszystkie obiekty pochodzące z pomiaru należy wprowadzić do systemu Geo-Info Mapa w sposób umożliwiający uzyskiwanie pełnych informacji poprzez proste wyszukiwanie za pomocą atrybutów (nr KERG, DZ a w przypadku ich braku nr operatu w zasobie). Wprowadzając obiekty na mapę należy przypisać im w uwagach w/w numery opracowania, z którego dany obiekt pochodzi, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.

Metody wprowadzania obiektów (analityczna/graficzna) w zależności od rodzaju obiektu.

| Obiekty | Metoda |  |
| --- | --- | --- |
|  | Analityczna | Graficzna |
| Uzbrojenie terenu | Obiekty powierzchniowe, armatury podziemnej, naziemnej i napowietrznej pomierzone | Obiekty sieci wniesione na podstawie materiałów branżowych lub z digitalizacji (przy udowodnionym braku materiałów z pomiaru) |
| Pozostałe obiekty treści mapy zasadniczej | Obiekty pochodzące z operatów technicznych, z pomiarów bezpośrednich | Obiekty wniesione z digitalizacji (przy udowodnionym braku materiałów z pomiaru) |

Przyjmuje się za generalną zasadę, że opracowanie bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej następuje w oparciu o dane analityczne, a dopiero przy braku takich danych dopuszcza się definiowanie obiektów na podstawie danych graficznych (poprzez digitalizację plików rastrowych mapy w skali 1:1000).

Uwaga!

- Dane analityczne przed wprowadzeniem muszą być obliczone w układzie „2000/18”. 
W przypadku pomiaru metodą ortogonalną współrzędne w układzie „2000/18” muszą być określone (co najmniej) dla punktów osnowy pomiarowej i sytuacyjnej, na którą wykonany został pomiar (dla met. ortogonalnej wprowadzania danych). W przypadku pomiaru metodą biegunową należy obliczyć współrzędne pikiet w układzie „2000/18”.

- W trakcie opracowania mapy numerycznej wszystkie punkty wysokościowe muszą być obligatoryjnie przeliczone na obowiązujący układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

- Na wprowadzanych obiektach posiadających punkty o wysokościach określonych w aktualnie obowiązującym układzie PL-EVRF2007-NH zabrania się dokonywania zmian rzędnych.

Należy wykonać pełną edycję bazy danych. Każdy nowo definiowany i modyfikowany obiekt powinien mieć uzupełnione informacje w polach rekordu:

- Obligatoryjne, wynikające ze standardów technicznych (dawne instrukcje G-5, K-1,

G-7) oraz wymagane przez standard programu Geo-Info Mapa.

- Fakultatywne, wyszczególnione w niniejszych Warunkach Technicznych.

Dla utrzymania jednolitości zapisów w treści atrybutów rekordów obiektów należy dokonać uzgodnień porządkowych (standaryzacji) z Zamawiającym w zakresie atrybutów słownikowych (ewentualny eksport słowników z zasobu PODGiK) oraz atrybutów tekstowych (np.: ‘Uwagi’, ‘Opis’ itp.).

Redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej należy wykonać w skalach: 1:500, 1:1000, dotyczy opisów i symboli.

Wykonawca jest zobowiązany, przynajmniej w odniesieniu do obiektów otrzymanych od Zamawiającego, stosować tryb zmiany, tzn. wykonywać modyfikację tych obiektów tylko w trybie zmiany. Taka technologia umożliwia ewentualne przywrócenie obiektu do jego stanu początkowego 
w przypadku błędnej modyfikacji lub konieczności zablokowania tego obiektu, ze względu na aktualną modyfikację w PODGiK w innej Zmianie.

W celu zabezpieczenia się przed przypadkową modyfikacją obiektów otrzymanych w postaci eksportu danych od Zamawiającego, a będących przedmiotem aktualnej modyfikacji w PODGiK, Wykonawca założy w swojej bazie danych, na czas wykonywania niniejszego zlecenia, dodatkową Zmianę, 
w której zablokuje obiekty będące przedmiotem aktualnej modyfikacji w PODGiK. Obiekty zostaną zablokowane na podstawie List obiektów do zablokowania otrzymywanych sukcesywnie z PODGiK 
w czasie trwania opracowania niniejszego zlecenia w okresach (częstotliwością) uzgodnionych 
z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Jeśli wystąpi przypadek konieczności zablokowania obiektu, który już został zmodyfikowany w bazie Wykonawcy, wówczas należy taki obiekt skasować w ramach aktywnej Zmiany, przywracając mu stan, jaki miał w momencie otrzymania eksportu z bazy danych Zamawiającego, a następnie zablokować go w dodatkowej Zmianie zabezpieczającej przed przypadkową modyfikacją.

Wszystkie ustalenia z Zamawiającym zaistniałe w trakcie trwania opracowania Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w formie wpisów do prowadzonego na bieżąco Dziennika robót lub innego uzgodnionego odrębnego dokumentu. Można się także spodziewać, że w miarę postępu prac mogą zaistnieć sytuacje powodujące odstępstwa od Warunków Technicznych przyjętych przy podpisywaniu umowy. Odstępstwa te Wykonawca będzie uzgadniać z Geodetą Powiatowym 
i stosować tylko po uzyskaniu jego zgody, potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót lub w bieżących Protokółach kontroli.

Wprowadzanie danych geometrycznych i opisowych obiektów wykonywane będzie częściowo analitycznie, tj. w oparciu o dane pomiarowe zawarte w materiałach podstawowych, częściowo zaś 
w oparciu o dane graficzne (digitalizacja). Podczas wprowadzania obiektów do baz danych systemu należy w tle rysunku wektorowego umieścić rastrowy obraz mapy analogowej. Treść rastra należy traktować, jako materiał pomocniczy i kontrolny (zarówno w zakresie położenia obiektów, jak i ich, znajdujących się na rastrze, wartości atrybutów opisowych). Dostrzeżone różnice pomiędzy mapą rastrową, a istniejącą bazą danych i dokumentami podstawowymi będą wyjaśniane i opisywane 
w Dzienniku Robót.

Operatorzy zasobu numerycznego Wykonawcy muszą posiadać Identyfikator umożliwiający obiektywną autoryzację obiektów. Dlatego Administrator systemu u Wykonawcy powinien dopilnować, aby Identyfikatorem operatora był PESEL. Ustalenia należy dokonać z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

Dla sprawnej obsługi zlecenia oraz łatwości wyjaśniania problemów zaistniałych podczas prac zaleca się, aby każdy z operatorów prowadził na bieżąco (w postaci pliku tekstowego) własny Dziennik Robót. W dokumencie tym należy opisać wszystkie odstępstwa od Warunków Technicznych, podjęte decyzje w sytuacjach spornych, kontrowersyjnych, wszelkie uzasadnienia itp. Dokument ten będzie załącznikiem do Dziennika Robót (dla całego opracowania) oraz podstawą do sporządzenia końcowego Sprawozdania Technicznego.

  - Szczegóły opracowania numerycznego

Wykonawca jest zobowiązany do pobrania od Zamawiającego następujących danych:

- słownika ID (wg nowych oznaczeń) lub KERG,

- raportu z przeciwstawieniem obowiązujących oznaczeń P.3022… z starą numeracją w postaci

KERG, oraz zmianą symbolu komórki organizacyjnej: GN, DGK wraz z informacją w jakich latach

obowiązywała dana sygnatura akt.

W opisie atrybutów obiektów przyjmuje się następujące oznaczenia:

- [AO] – atrybut obligatoryjny; treść musi być uzupełniona,

- [AW] – atrybut wymagany; treść musi być uzupełniona w ramach niniejszego opracowania (wymagania instrukcji technicznych, dodatkowe ustawienia w metadanych Zamawiającego),

- [AF] – atrybut fakultatywny; treść powinna być uzupełniona, jeśli istnieją dane w dokumentacji podstawowej (na szkicach polowych, w operacie technicznym, na mapie analogowej, uzyskane z wywiadu branżowego),

- [AN] – atrybut niewymagalny; treść nie musi być uzupełniona, ale jeśli Wykonawca uzna, że posiada odpowiednie dane to może wypełnić ten atrybut,

- Jeśli wymagana jest relacja przyjmuje się następujące oznaczenia,

- [RO] – relacja obligatoryjna; nazwa relacji.

Obiekty treści mapy Ewidencji Gruntów i Budynków

- GESBNZ – Łącznik,

- GESBZN – Nawis,

- GESBPB - Przejazd przez budynek,

- GESBTO – Taras,

- GEPIPP - Podpora związana z budynkiem,

- GESIPP - Podpora związana z budynkiem,

- GESBRP - Rampa związana z budynkiem,

- GESIWP - Wjazd do podziemia,

- GESSCH – Schody,

- GESBWG - Weranda lub ganek,

- GESBWT – Wiatrołap,

- GESIPD - Podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- GESIIB - Inny obiekt związany z budynkiem,

oraz powiązać relacyjnie z budynkiem, którego dotyczą:

[AO] -  Numer najwyższej kondygnacji,

[AO] -  Numer najniższej kondygnacji,

[AF]  - Oznaczenie bloku,

[AO]  - Źródło pozyskania danych,

[AO]  - Id zgłoszenia lub KERG,

[AO] -  Operaty techniczne.

Obiekty treści mapy uzbrojenia technicznego terenu:

Treść rekordu obiektu należy uzupełnić wg następujących reguł:

Obiekty z grup ‘Punkty {nazwa branży, np. cieplne}’,

- [AO] – Kod;

- [AO] – Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; punkt - Przecięcie z granicą  
      ewidencyjną/obrębem, występujący na granicy obrębu i należy do jednostki o niższym 
      numerze TERYT,

- [AN] – Numer;

- [AO] – EKSPLOATACJA,

- [AW] – Źródło pozyskania danych,

- [AF] – Materiał; pozyskany z dokumentacji podstawowej lub z wywiadu branżowego,

- [AO] – Przebieg ,

- [AO] - Średnica urządzenia,

- [AO] - Identyfikator uzgodnienia,

- [AO] - Identyfikator branżowy,

- [AO] - Id zgłoszenia lub KERG,

[AO] - Operaty techniczne,

- [AW] - z dokumentacji podstawowej: data ze szkicu; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji data 
     momentu digitalizacji, data pozyskania informacji branżowej,

- [AO]  - Data pomiaru,

- [AO]  - Władający GESUT,

- [AO]  - Przedstawiciel inwestora,

- [AN] - Kształt urządzenia,

- [AW] - Rodzaj sieci (dla grupy obiektów Urządzenia techniczne sieci specjalnych, oraz obiekt    
       Słup, wieża lub maszt),

- [AO] - Rzędna góry (dla grupy obiektów Punkty o określonej wysokości GESUT),

- [AO] - Rzędna dołu (dla grupy obiektów Punkty o określonej wysokości GESUT),

- [AO] - Rodzaj słupa (Dla obiektu Słup, wieża lub maszt),

- [AO] - Z latarnią (Dla obiektu Słup, wieża lub maszt).

Rzędne wysokości przebiegu przewodu zostaną umieszczone w atrybutach obiektów punktowych, na których będzie on zdefiniowany (Rzędna HgH1 – rzędna górna urządzenia lub przewodu, Rzędna HdH2 – rzędna dolna urządzenia lub przewodu). Dodatkową cechą wysokościową obiektu punktowego może być rzędna terenu umieszczona jako współrzędna H.

Obiekt „ Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem’ należy stosować w punkcie przecięcia przewodu z granicą obrębu.

Uwaga! Dotyczy przypadków wystąpienia równoległych opracowań dla sąsiadujących obszarów:  Po zakończeniu opracowania każdego szkicu polowego obejmującego swym zasięgiem dwa obszary opracowania należy bezwzględnie protokólarnie przekazać wykonawcy obszaru sąsiedniego zdefiniowane punkty na granicach tych obszarów.

Uwaga! Właz nigdy nie może stanowić wierzchołka definicji przewodu uzbrojenia terenu.

Uwaga! Dla obiektu właz wymagana [RO] – Armatury uzbr. {branża} NMW. Obiekt właz musi być powiązany relacyjnie z komorą lub studzienką, którą obsługuje.

Obiekt - Komora podziemna {branża, rodzaj przewodu}‘ jest wykorzystywany do definiowania obrysu komory, która jest przedstawiana na mapie zasadniczej w rzeczywistych wymiarach (nie symbolem). Wierzchołki geometrii komory należy budować na punktach ‘XY’ Obiekt Budowle uzbr. {branża} należy traktować jako element sytuacji, w którym nie umieszcza się rzędnych (górna i dolna). Rzędne są umieszczane w obiekcie symbol komory, z którym zawsze jest powiązany obrys komory (jeśli występuje).

Uwaga! Punktem połączenia przewodów nie może być nigdy obiekt  - Punkt załamania przewodu’. 
W takim miejscu musi być zawsze jakieś urządzenie. Jeśli brakuje informacji lub nie wynika to z logiki konstrukcji danego przewodu należy wstawić obiekt - GUPCUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu.

Obiekty z grupy ‘Linie’ dla celów uzbrojenia technicznego terenu

- [AO] – Kod;

- [AO] – Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego,

- [AW] – Źródło pozyskania danych,

- [AO] - Data pomiaru,

- [AO] - EKSPLOATACJA,

- [AO] - Funkcja przewodu,

- [AO] – Przebieg,

- [AO] - Rodzaj przewodu,

- [AF] – Materiał,

- [AF] - Liczba przewodów  (Dla Przewód elektroenergetyczny),

- [AN] - Wiązka przewodów (Dla Przewód elektroenergetyczny),

- [AF] - Średnica zewnętrzna,

- [AF] - Średnica wewnętrzna,

- [AF] - Średnica nominalna,

- [AO] - Identyfikator uzgodnienia,

- [AO] - Identyfikator branżowy,

[AO] - Id zgłoszenia lub KERG,

[AO] - Operaty techniczne,

- [AN] - Długość z ewidencji branżowej,

- [AN] - Kierunek przepływu,

- [AO] - Władający GESUT,

- [AO] - Przedstawiciel inwestora,

- [AO] - Rodzaj ciep. (Dla  Przewód ciepłowniczy),

- [AO] - Wymiar pionowy (Dla Rura ochronna),

- [AO] - Wymiar poziomy (Dla Rura ochronna),

- [AO] - Liczba rur (Dla Kanalizacja kablowa i  Kanał technologiczny),

- [AO] - Tłoczny (dla  Przewód kanalizacyjny),

- [AF] - Z latarnią (Dla Słup łączony),

- [AF] - Rodzaj sieci (dla Kanał technologiczny).

- Obiekty z grupy ‘Obszary’ dla celów uzbrojenia technicznego terenu

- [AO] – Kod;

- [AO] – Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego,

- [AN] -  Numer,

- [AW] – Źródło pozyskania danych,

- [AO] - EKSPLOATACJA,

- [AF] - Materiał,

- [AO] - Przebieg,

- [AF] - Kształt urządzenia (Dla Studzienka),

- [AF] - Średnica urządzenia,

- [AF] - Materiał,

- [AO] - Identyfikator uzgodnienia,

- [AO] - Identyfikator branżowy,

[AO]  - Id zgłoszenia lub KERG,

[AO] -  Operaty techniczne,

- [AO] - Data pomiaru,

- [AO] - Władający GESUT,

- [AO] - Przedstawiciel inwestora,

- [AO] - Rodzaj słupa (Dla obiektu Słup, wieża lub maszt),

- [AO] - Z latarnią (Dla obiektu Słup, wieża lub maszt),

- [AW] - Rodzaj sieci (Dla Komora podziemna, Osadnik, Budowla podziemna, Korytarz przesyłowy),

- [AW] - Rodzaj budowli (dla  Budowla podziemna),

Podczas realizacji niniejszego zamówienia przewody zostaną podzielone na odcinki spełniające m.in. następujące cechy: przebieg wzdłuż ulicy o jednej nazwie, połączenie z innym przewodem (skrzyżowanie ulic), zmiana średnicy przewodu, zmiana materiału, zmiana ilości przewodów w wiązce, przecięcie z granicą obrębu lub gminy itp.

Na granicy przecięcia przewodu z obrębem należy wstawiać w geometrię przewodu dodatkowy wierzchołek – punkt o kodzie - Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem’.

Dla przewodów, które wymagają prezentacji w rzeczywistych wymiarach (przewody w kanalizacji, szerokie, dające się przedstawić w skali 1:500 wiązki przewodów, kanalizacja o ‘dużej’ średnicy) należy stosować definicję ‘w obrysie’ (podwójną geometrię – oś i obrys przewodu jednocześnie)

Obiekty muszą mieć zawsze na początku i końcu wspólne punkty geometrii z przewodem, który ochraniają (najlepiej Punkt ‘XY’).

Dla definicji przewodów ‘w skali mapy’ (przewody w obrysie) należy stosować tzw. geometrię podwójną w ramach tej samej definicji tzn. oś przewodu – geometria pierwotna, obrys przewodu – geometria widoczna. Dla obiektów prezentowanych tylko osiowo (pojedyncze przewody lub wiązki 
z zaniedbywaną średnicą) należy stosować geometrię Zwykłą (tylko wierzchołki osi przewodu).

Dla  fragmentów przewodów przechodzących pod budynkiem należy stosować flagę ‘Niewidoczne połączenie’. To rozwiązanie zapobiega powstawaniu ‘wiszących przyłączy’.

Jeśli sieć/przewód napowietrzny Elektryczny lub Telekomunikacyjny wymaga prezentacji kontynuacji przewodu, która już dalej nie jest pomierzona (strzałka końcowa na ostatniej podporze), wówczas należy stosować obiekt punktowy: {rodzaj sieci}’ - Kierunek sieci napowietrznej.

Do definicji tzw. ‘korytka ściekowego’ należy stosować obiekt GULKDK - Korytko ściekowe - odwodnienie liniowe.

Obowiązuje ogólna zasada – przewód nie może być ‘dłuższy od ulicy’, tzn. jeśli następuje zmiana nazwy ulicy przewód musi być przerwany, zakończony np. obiektem ”‘Punkt roboczy”.

W punkcie końcowym przewodu, gdzie zakończono pomiar (lub brak dalszych danych geometrycznych), ale istnieje domniemanie, że przewód dalej istnieje należy umieszczać obiekt ‘Dalszy przebieg nieznany’.

Obiekty treści sytuacyjnej mapy zasadniczej: (BDOT500 - Obiekty topograficzne zasobu wielkoskalowego)

Uwaga! Nie należy dublować informacji wysokościowej w sytuacji, gdy zdefiniowano sytuacyjny obiekt punktowy, w którym znana jest współrzędna ‘H’. W takim miejscu nie należy dodatkowo definiować obiektu ‘punkt wysokościowy’. Punkty wysokościowe należy umieszczać tylko tam gdzie pomierzono wysokość i jednocześnie nie ma tam innego sytuacyjnego obiektu punktowego. Np. jeśli wierzchołki budynku stanowią obiekty „Punkt roboczy” i na analogowej mapie zasadniczej przy narożnikach budynku umieszczono pikietę terenową, to należy wartość rzędnej tej pikiety wpisać do współrzędnej ‘H’ obiektu „punkt roboczy’ .

Obiekty z grupy Punkty BDOT500

- [AO] – Kod;

- [AO] – Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; punkt leżący na granicy jednostek       
              podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki o niższym  numerze TERYT,

- [AF] –   Numer,

- [AW] –  Źródło pozyskania danych,

[AO] -  Id zgłoszenia lub KERG,
[AO] -  Operaty techniczne,

- [AO] – data pomiaru,

- [AO] – Rzędna góry (Dla Punkt wysokościowy naturalny i Punkt wysokościowy sztuczny),

- [AO] - Rzędna dołu (Dla Punkt wysokościowy naturalny i Punkt wysokościowy sztuczny).

Obiekt ‘Punkt wysokości naturalnej’ należy stosować dla ‘terenów nieurządzonych’ (pikieta na polu).

Obiekt ‘Punkt wysokości sztucznej’ należy stosować dla ‘terenów urządzonych’ (pikieta na przekroju ulicy, jezdni).

Obiekty z grupy ‘Linie’ BDOT500

- [AO] – Kod;

- [AO] - Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; linia przecinająca granice jednostki 
     podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki, w której  znajduje się jej  
     największa część,

[AW] - Źródło pozyskania danych
[AO] - Id zgłoszenia lub KERG,
[AO] - Operaty techniczne,

- [AO] - Data pomiaru,

- [AN] – Materiał,

- [AN] - Poziom  (Dla  Tor kolejowy),

- [AN] - Nazwa (Dla ulica),

- [AN] - Rodzaj nawierzchni (dla  Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni),

- [AN] - Poziom (dla  Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni,

- [AN] - Rodzaj komunikacji (dla  Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni,

- [AN] - Rodzaj rowu (Dla Rów melioracyjny, przydrożny (symbol).

Należy zwrócić uwagę na właściwą definicję obiektów w obrysie (dwie krawędzie) np. obiekty: „Droga nie stanowiąca odrębnej działki’, ‘Droga stanowiąca odrębną działkę’, „Ściana oporowa’ w skali mapy, itp.

Zwrócić uwagę na definiowanie obiektów ‘Krawędź jezdni lub linia zmiany nawierzchni’ i ‘Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni’, gdy znane są obydwie krawędzie jezdni lub chodnika. Są to obiekty powierzchniowe. Krawędzie można stosować w przypadkach, gdy znana jest tylko jedna krawędź (druga jest niepomierzona).

Zwrócić uwagę na definiowanie ogrodzeń ‘w skali mapy’ (obiekt liniowy krawędziowy) i ogrodzenia trwałego –symbol. Ogrodzenie w skali mapy stosować tylko, gdy szerokość można przedstawić w skali 1:500.

Uwaga! Jeśli wystąpi konieczność definiowania obiektu ‘Obiekt liniowy inny’ wówczas w atrybucie ‘Uwagi’ należy umieścić opis obiektu. Obiekt ‘Obiekt liniowy inny’ stosować tylko w sytuacji, gdy nie można wykorzystać innego kodu z grupy ‘Linie’.

Uwaga! Geometrię obiektów z grupy ‘Linie’ należy budować w oparciu o obiekty punktowe „Punkt roboczy”  lub ‘Punkty XY’. Jeśli wierzchołek obiektu występuje na istniejącym już Punkcie granicznym lub punkcie ”Punkt ewidencyjny”, wówczas nie należy wstawiać dodatkowego Obiektu „Punkt roboczy”  lub ‘Punktu XY’.

Obiekty z grupy ‘Obszary’ BDOT500

- [AO] – kod,

- [AO] – Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; obszar przecinający granice jednostki 
      podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki, w której znajduje się jego 
      największa część,

- [AN] – Numer,

- [AW] - Źródło pozyskania danych,

- [AO]  -  Id zgłoszenia lub KERG,

[AO] - Operaty techniczne,

[AO] –  data pomiaru,

- [AN] - Rodzaj komunikacji bud. inż. (Dla Budowle inżynierskie, Drogi, jezdnie i ciągi   komunik.),

- [AN] – Materiał,

- [AN] - Rodzaj nawierzchni (dla Drogi, jezdnie i ciągi komunik.).

Obiekt ‘Schody’ jest obiektem powierzchniowym ‘krawędziowym’ – wymaga wskazania, od której pojawi się symbol stopni - Polilinia kierunkowa.

Dla obiektu ‘Obiekt powierzchniowy inny’ należy uzupełnić, albo atrybut ‘Opis’, albo atrybut Uwagi’. Jeśli zostanie wypełniony atrybut ‘Opis’, wówczas wartość tego atrybutu będzie widoczna na mapie.

Uwaga! Geometrię obiektów z grupy ‘Obszary’ należy budować w oparciu o obiekty punktowe „Punkt roboczy” lub ‘Punkty XY’. Jeśli wierzchołek obiektu występuje na istniejącym już Punkcie granicznym lub punkcie „Punkt roboczy”, wówczas nie należy wstawiać dodatkowego Obiektu „Punkt roboczy” lub ‘Punktu XY’.

  - Kontrola opracowanej bazy danych

Cała nowopowstała baza danych zostanie poddana szeregu kontroli. Kontrole będą przeprowadzone w następujących trybach:

- Automatyczne kontrole systemu GEO-INFO  podczas całego procesu wprowadzania i edycji obiektów,

- Samokontrola operatora,

- Kontrole standardowe uruchamiane przez operatora,

- Kontrole własne wykorzystujące opcje przetwarzania danych.

W trakcie opracowania oraz po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać analizy 
i kontrole zasobu numerycznego, a w szczególności:

- Kontrolę obiektów,

- Kontrolę przyłączy,

- Kontrolę relacji w obiektach, w których są wymagane,

- Kontrola ‘punktów bliskich’,

- Kontrolę ‘wolnych’ nieuwikłanych w żadne definicje zbędnych obiektów punktowych,

- Analizę przynależności do systematyki.

Do kontroli zasobu numerycznego należy wykorzystać funkcje i procedury przeznaczone do

przetwarzania danych:

Procedura Rozlicz struktury/linie pozwala na wykrycie m.in.:

- Przewodach poza obszarem opracowania,

Procedura Eksplorator obiektów pozwala na wykrycie m.in.:

- Wolnostojących obiektów punktowych nie wykorzystanych w definicji obiektów złożonych,

- Wolnostojących punktowych obiektów uzbrojenia terenu (nie wykorzystanych w definicji przewodów),

- Niekonsekwencji w definicji obiektów złożonych; błąd niespójności informacji w polu Metoda pozyskania danych, a jakość punktów oparcia definicji obiektu,

- Braku danych i błędnych informacji w polach rekordów (numer KERG, numer inny, itp.)

Uwaga! Błędne i zbędne obiekty należy kasować z bazy danych, a nie usuwać. Usunięcie obiektu przenosi go do historii zasobu.

  - Eksport/Import obiektów

Uwaga:

Przed wykonaniem eksportu Wykonawca pobierze z bazy Zamawiającego plik  0.1 Mapa dla wykonawcy (.giv) celem zaktualizowania utworzonej bazy danymi z PODGiK.

O terminie pobrania ostatniego pliku 0.1 Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować, celem zamknięcia wprowadzanych zmian i zablokowania bazy danych u Zamawiającego.

Po zakończeniu prac i skontrolowaniu zasobu numerycznego należy wykonać eksport danych. Przed wykonaniem eksportu należy zakończyć wszystkie Zmiany. Do eksportu należy wystawić wszystkie obiekty zmodyfikowane i utworzone w ramach niniejszego zlecenia.

Pliki eksportu należy przekazać na oznaczonej cechami niniejszego zlecenia oraz nazwą firmy Wykonawcy na płycie CD.

Import plików eksportu do bazy danych Zamawiającego należy wykonać w formacie Geo-Info (giv).

Jeśli w czasie kontroli zostaną wykryte błędy lub wady uniemożliwiające przyjęcie opracowania do zasobu, wówczas Zamawiający wycofa Zmianę. Wykonawca wznowi swoje Zmiany i dokona poprawek opracowania, a następnie ponownie przekaże eksport dla Zamawiającego.

Zakończenie opracowania uznaje się wówczas, jeśli zostanie wykonany skuteczny import danych do bazy danych Zamawiającego w wersji programu posiadanej przez Zamawiającego w dniu dokonywania importu, a kontrole nie wykażą błędów !

- Kompletowanie  dokumentacji  wynikowej

  - Opracowaną bazę numerycznej obiektowej mapy zasadniczej należy przekazać na płytach CD-DVD

Na płycie CD-DVD  należy umieścić:

Pliki eksportu w formacie GIV (GEO-INFO  Mapa).

Sprawozdanie Techniczne w formacie DOC (MS Word).

Sprawozdanie Techniczne powinno zawierać:

- Bieżący układ współrzędnych opracowania.

- Wykaz materiałów wydanych do opracowania z zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- Omówienie wyników analizy wydanych materiałów pod kątem ich wykorzystania do opracowania.

- Wykaz materiałów zakwalifikowanych w wyniku analizy do opracowania wraz z omówieniem przyjętych metod technologicznych pozyskania danych w nich zawartych do numerycznej bazy.

- Opis materiałów wykorzystanych do digitalizacji.

- Średnie błędy kalibracji plików rastrowych.

- Omówienie technologii wykonania opracowania w poszczególnych jego zakresach.

- Omówienie wszystkich dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji prac (odstępstwa od ustaleń zawartych w umowie) - cytaty 
z Dziennika Robót.

- Należy załączyć wszystkie 'cząstkowe' Dzienniki robót powstałe podczas bieżącej pracy na stanowisku każdego operatora.

Ponadto w Sprawozdaniu technicznym należy w rozdziale: "Dodatkowe dane informacyjne” podać:

- Datę aktualności opracowanej bazy.

- Listę operatorów uczestniczących w opracowaniu z podaniem: imienia 
i nazwiska.

- Potwierdzony przez ośrodek dokument Rezerwacji numeracji dla nowych obiektów wymagających rezerwacji, utworzonych w czasie prac.

- Wykorzystane zakresy rezerwacji numeracji obiektów.

- Udokumentowane zmiany zakresów numeracji (uzgodnione z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w czasie opracowania obiektu).

- Uzasadnienia przekroczenia dopuszczalnych dokładności (np. przy kartowaniu ze szkiców podstawowych).

- Zasady przenumerowania obiektów (jeśli taka konieczność wystąpi).

- Eksport ASCII – format Geo-Info  (GIV).

- Forma przekazania – CD, organizacja plików na dysku.

- Spis przekazywanej numerycznej dokumentacji.

- Dodatkowa dokumentacja specjalna ‘papierowa’ (np. Raporty, zestawienia, wykazy).

- Protokóły kontroli z potwierdzeniami o usunięciu usterek lub z komentarzem Wykonawcy.

Rawicz, dnia:  12.01.2023 r. 					Opracował:  Janusz Turek