#### Załącznik Nr 7 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.30.2024

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: 	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.

- INFORMACJE OGÓLNE

Zamówienie obejmuje:

a) 	pracę sprzętu, pojazdów wyposażonych w piaskarko-solarki, piaskarki i pługi odśnieżne przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych. Minimalna ładowność piaskarko-solarek oraz piaskarek: 5 Mg - materiałów sypkich. Utrzymanie zimowe dróg powinno odbywać się zgodnie z zasadami odśnieżania dróg SST nr D10.10.01b oraz zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości SST nr D-10.10.01c;

- pracę sprzętu przy wytworzeniu i załadunku materiałów likwidujących gołoledź. Ładowarki kołowe do sprawnego załadunku materiałów likwidujących śliskość na posypywarko-solarki 
i piaskarki oraz przygotowania mieszanki piaskowo – solnej oraz jej pryzmowanie na bazie;

- W przypadku nadmiaru śniegu Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i wywozu śniegu.

- Prowadzenie całodobowych osobowych dyżurów w okresie sezonu zimowego, zgodnie 
z dyspozycją osoby upoważnionej ze strony Jednostki realizującej. W celu koordynacji i zarządzania akcją zimowego utrzymania dróg, kontaktu z Zamawiającym w sprawach organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji zleceń oraz przekazywanie informacji o stanie pogody i stanie dróg na obsługiwanym terenie;

Ilości i typy sprzętu wymaganego przez Zamawiającego wskazano w pkt. VI.1 i wyliczono na podstawie średniego zapotrzebowania opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych. W zależności od warunków zimowych Zamawiający zastrzega, iż sprzęt oraz godziny pracy nie muszą zostać w pełni wykorzystane. Brak wykorzystania przez Zamawiającego całego limitu zaangażowanych środków nie będzie uprawniał Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Zamawiającego.

Zamawiający w przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności będzie mógł zwiększyć zakres godzin pracy na poszczególnych pozycjach jednak jedynie w ramach posiadanych środków na realizację umowy tj. kosztem pomniejszenia zakresu robót wyszczególnionych w innych pozycjach.

- WYMAGANIA PRZY REALIZACJI ZUD

Wykonawca powinien dysponować pracownikami przeszkolonymi na stanowisku pracy, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania. Wykonawca powinien dysponować potencjałem kadrowym, pozwalającym na prowadzenie dyżurów całodobowych.

O zasadności prowadzenia dyżurów decyduje Zamawiający, o czym powiadamia Wykonawcę.

Wykonawca w czasie 2 godzin od powiadomienia telefonicznego uruchamia dyżur w lokalu do tego przeznaczonym.

Dyżurny z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do:

•	Pełnienia i koordynowania prac na placu z materiałami i sprzętem, a przede wszystkim usług wykonywanych na drogach w celu utrzymania standardów zimowego utrzymania na drogach powiatowych;

•	Dobrej znajomości przez dyżurnych planu zimowego utrzymania dróg ;

•	Dobrej znajomości układu utrzymywanej sieci drogowej . Wykaz dróg może ulec zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony;

•	Przekazywania raportów dyżuru ZUD pocztą elektroniczną, w następnym dniu roboczym do godziny 9:00 i informacji o warunkach panujących na utrzymywanych drogach i pracy sprzętu. Wzór raportu stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

•	Przyjmowania przez dyżurnego meldunków i informacji o drogach, pogodzie itp. za pomocą poczty elektronicznej;

•	Prowadzenia na bieżąco raportu dyżurów ZUD;

•	Wszystkie wymagane dzienniki, które prowadzi Wykonawca w czasie trwania akcji ZUD muszą być przechowywane w lokalu prowadzenia akcji ZUD. W każdym czasie trwania dyżuru Zamawiający musi posiadać dostęp do dzienników w celu ich kontroli;

•	Koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych;

•	Prowadzenia akcji bezpośredniej przez wysyłanie odpowiedniego do sytuacji na drogach sprzętu 
w celu likwidacji śliskości i odśnieżania zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg z każdorazowym odnotowywaniem wyjazdu, przyjazdu, załadunku, dyżuru itp. w raporcie dyżuru;

•	Racjonalnego gospodarowania sprzętem do ZUD w zależności od panujących warunków atmosferycznych, prognoz i innych dostępnych informacji;

•	Przyjmowania  i zapisywania w dzienniku dyżurów interwencji z dotyczących sytuacji na drogach 
i ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i utrudnień w ruchu;

•	Informowania osób zainteresowanych o aktualnej sytuacji na drogach, pracy sprzętu 
i innych;

•	Przyjmowania i wydawania materiału do zimowego utrzymania dróg oraz ewidencjonowanie tych czynności i ilości;

•	Przestrzegać dyscypliny i przepisów dotyczących wykonywanych czynności;

•	Wykonywania wszystkich poleceń dot. zimowego utrzymania dróg od osób odpowiedzialnych za utrzymanie;

•	Wraz z ostatnim protokołem odbioru prac przy zimowym utrzymaniu dróg (rozliczeniem końcowym umowy) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie oryginalne dzienniki Zamawiającemu.

Wykonawca powiadamia Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań.

Zamawiający wprowadza i odwołuje prowadzenie dyżuru ZUD. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdej chwili obsadzenia dyżuru swoimi pracownikami. Odpowiedzialność za dyżurnych Wykonawcy i ich działania ponosi Wykonawca.

W przypadku zadań dotyczących pracy sprzętu, Wykonawca zapewnia kadrowo możliwość wykonywania pracy w systemie całodobowym i obsadę sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. czasu pracy kierowcy pojazdów samochodowych. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu którym dysponują oraz zasad wykonywania prac przy ZUD na drogach publicznych. Sprzęt powinien być podstawiony nie później niż 2 godz. (od 7.00 do 15.00) oraz 3 godz. (od 15.00 do 7.00) od wezwania przez dyżurnego. Za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby działające na jego rzecz szkody w mieniu oraz osobom trzecim podczas wykonywania zadań przy ZUD odpowiada Wykonawca.

Wykonawca  do 7 dni po podpisaniu umowy musi być gotowy do okazania wymaganego sprzętu na wezwanie Zamawiającego wraz z dokonaniem próby sprzętu w terenie.

- WYKONAWCA WE WŁASNYM ZAKRESIE I CENIE OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DO:

- 	Uwzględnienia kosztów materiałów do zwalczania śliskości. Zamawiający wymaga stosowania do usuwania śliskości na drogach mieszanki o zawartości soli drogowej 50 % (mieszanina soli i piasku 1:1). Zarówno sól drogowa jak i kruszywo do sporządzania mieszanki  powinny odpowiadać parametrom  określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach 
i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r. poz.1960). Ponadto kruszywo nie powinno zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. a jego uziarnienie nie powinno przekraczać 2 mm (wg PN-B-11113:1996). Sól drogowa z antyzbrylaczem powinna zawierać 96% NaCl - wg normy PN-86/C-84081/02 + 2,5%CaCl2 + 0,2%K4Fe (CN6).

- 	Montażu i demontażu pługów i piaskarek/posypywarko-solarek;

- 	Wykonania niezbędnego oznakowania środków transportu i sprzętu uczestniczącego w akcji zimowej prowadzonej na drogach powiatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt;

-	Zapewnienia stałej łączności telefonicznej (sieci komórkowej na nośnikach wszystkich pojazdów realizujących w/w zadania);

-	Uwzględnienia kosztów utrzymania bazy materiałowej oraz lokalu dla dyżurnych ZUD. -  koszty zatrudnienia pracowników (kierowców, operatorów, dyżurnych);

-	Stawki godzinowe i ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie winny uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne, w tym robociznę, materiały, sprzęt oraz koszty pośrednie i zysk. Ustalone stawki nie będą podlegały zmianom w okresie wykonywania umowy.

- WYMAGANIA SPRZĘTOWE, LOKALIZACJA BAZY I PUNKTU ZARZĄDZANIA ZUD.

- W celu realizacji zadania Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem:

pojazd wyposażony w posypywarko-solarkę oraz pług średni z dociskiem			  4 szt.

ładowarka kołowa z przeznaczeniem do załadunku posypywarko-solarek			  1 szt.

pojazdów wyposażony w pług ciężki  (samochody ciężarowe trzyosiowe lub inne ciężkie pojazdy) 5 szt.

koparko -  ładowarki do usuwania śniegu z drogi ( nadmiar śniegu na ulicach i zaspy na drogach)  5 szt.

równiarka	1 szt.

Zamawiający użyczy na czas obowiązywania umowy następujący sprzęt (obsługa po stronie Wykonawcy):

piaskarkę Schmidt (ECOS) bez nośnika	1 szt.

piaskarkę Schmidt (STRATOS) bez nośnika	1 szt.

piaskarkę P-1 Żwirek bez nośnika	2 szt.

pługi samochodowe bez nośnika	4 szt.

plac składowy z pomieszczeniem dla kierowców i operatorów

Użyczenie nastąpi na podstawie umowy użyczenia.

- Miejsce pełnienia dyżurów przez pracowników Wykonawcy:

Lokal utrzymywany przez Wykonawcę zlokalizowany na terenie bazy materiałowej lub jej bezpośrednim pobliżu.

- ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie  zestawienie pracy sprzętu/wykonanych usług potwierdzone przez przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu. Zestawienia pracy sprzętu Wykonawca będzie przekazywał co 14 dni właściwemu pracownikowi Jednostki realizującej w celu weryfikacji.

# KONTROLA AKCJI ZUD

# Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał kontroli prowadzenia dzienników zimowego utrzymania dróg (Akcji Zima) bez konieczności informowania o dacie jej przeprowadzenia, potwierdzając fakt jej dokonania podpisem.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: realizacja zamówienia sukcesywnie według potrzeb,  
w zależności od warunków atmosferycznych w terminie od 1 listopada 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. lecz nie wcześniej niż do ustania warunków zimowych.