#### Załącznik Nr 9 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.30.2024

## STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2024/2025

| System | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypywana na wyznaczonych odcinkach : * skrzyżowania z drogami, * skrzyżowania z linią kolejową * przystanki autobusowe, * odcinki o pochyleniu większym niż 4%, * niebezpieczne zakręty, * inne miejsca ustalone przez Zarząd Drogi | - luźny śnieg - 8 godzin - zajeżdżony śnieg - występuje - zaspy, języki śniegowe - lokalnie 8 godzin - utrudnienie dla samochodów osobowych | W wyznaczonych miejscach: - gołoledź - 8 godzin - szron - 8 godzin - sadź - 8 godzin - śliskość pośniegowa - 8 godzin - lodowica - 8 godzin |
| II | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny śnieg - 10 godzin - zajeżdżony śnieg - występuje - języki śniegowe - występuje - zaspy - do 10 godzin - dopuszcza się przerwy w ruchu - do 10 godzin | W wyznaczonych miejscach : - gołoledź - 10 godzin - śliskość pośniegowa – 12 godzin - lodowica - 12 godzin |
| III | Jezdnia odśnieżana systemem interwencyjnym w miejscach zasp śnieżnych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny śnieg - 16 godzin - zajeżdżony śnieg - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godzin - dopuszczalne przerwy w ruchu - 24 godziny | W wyznaczonych miejscach : - gołoledź - 10 godzin - śliskość pośniegowa - 16 godzin |

ZAKRES DZIAŁAŃ

służby drogowej w stosunku do poszczególnych systemów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025

Powiat Rawicki

Na podstawie ustaleń PZD Rawicz będą obowiązywały w sezonie zimowym 2024/2025 następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

- Standard I

- Standard II

- Standard III

Wykazy dróg (administrowanych przez tut. Zarząd) do zimowego utrzymania w sezonie 2024/2025 z podziałem na poszczególne systemy stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Odśnieżanie dróg

Standard I - jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska:

- luźny śnieg - 8 godzin

- zajeżdżony śnieg - występuje

- zaspy, języki śniegowe - lokalnie 8 godzin

- utrudnienie dla samochodów osobowych

Standard II - jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska:

- luźny śnieg - 10 godzin

- zajeżdżony śnieg - występuje

- języki śniegowe - występuje

- zaspy - do 10 godzin

- dopuszcza się przerwy w ruchu - do 10 godzin

Standard III - jezdnia odśnieżana systemem interwencyjnym w miejscach zasp śnieżnych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska:

- luźny śnieg - 16 godzin

- zajeżdżony śnieg - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują do 24 godzin

- dopuszczalne przerwy w ruchu - 24 godziny

Zwalczanie śliskości zimowej

Obowiązki służby drogowej w zakresie łagodzenia śliskości zimowej uzależnione są od odpowiedniego standardu utrzymania.

Standard I - jezdnia posypywana na wyznaczonych odcinkach tj. skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu 4%, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, w pobliżu zbiorników wodnych, na niektórych odcinkach leśnych.
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (w wyznaczonych miejscach):

- gołoledź - 8 godzin

- szron - 8 godzin

- szadź - 8 godzin

- śliskość pośniegowa - 8 godzin

- lodowica - 8 godzin

Standard II - jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (w wyznaczonych miejscach):

- gołoledź - 10 godzin

- śliskość pośniegowa – 12 godzin

- lodowica - 12 godzin

Standard III - jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (w wyznaczonych miejscach):

- gołoledź - 10 godzin

- śliskość pośniegowa - 16 godzin