#### Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.13.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część I – Grupa optyka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis |
|  | Mikroskop diagnostyczny | - głowica trinokularowa obrotowa 360°, pochylenie okularów 30°, - rozstaw okularów 48–75 mm; - okulary WF-10x/22 z muszlami ocznymi - regulacja dioptryjna w każdym z okularów - rewolwer 5-gniazdowy, pochylony w kierunku statywu - obiektywy - 4x; NA 0,10, - 10x; NA 0,25, 20x; NA 0.40; WD 1,50mm, 40x; NA 0,65; WD 0,80 mm, 100x; NA 1,25; WD 0,20mm - stolik mechaniczny dwuwarstwowy, wykonany w całości z metalu, o wymiarach 150 mm x 140 mm, z zębatkowym mechanizmem przesuwu - zakres przesuwu x, y stolika min. 75mm x 50mm, umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów; - mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro min. 0,002 mm, asymetryczny, z ergonomicznymi, płaskimi śrubami makro/mikro po stronie pokręteł przesuwu x, y, wyposażony w manualną regulację siły obrotu śruby makro - kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulowaną przesłoną aperturową z wypisanymi wartościami powiększeń obiektywów - oświetlenie LED 3W z dostępem do źródła światła z boku statywu - regulacja siły światła po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x-y stolika - wbudowany układ zasilania - certyfikaty: ISO 9001:2015, IVD, RoHS |
|  | Steoroskop diagnostyczny | - głowica trino o zakresie powiększeń 0,67x - 4,5x - mechanizm click-stop z możliwością przełączenia do ruchu płynnego - okulary WF-10x/22; - rozstaw okularów – 52-76mm; - statyw do światła odbitego przechodzącego, z oddzielnymi potencjometrami dla obu źródeł światła; - regulacja dioptryjna w okularze - +/- 5 dioptrii; - odległość robocza – 110mm; - ogniskowanie – makro/mikro, ręczne, za pomocą pokręteł po obu stronach mechanizmu ogniskującego; - łącznik optyczny 1x z regulacją ostrości; - oświetlacz pierścieniowy, 4-sekcyjny, 72 diody; - certyfikaty: ISO 9001:2015, IVD, RoHS |
|  | Kamera mikroskopowa | - sensor - 11x6mm, piksel – 2.9x2.9 um; - rozdzielczość/szybkość – 3840 x 2160 / 30 fps / 4K; - ekspozycja w zakresie od 0,15 ms do 1s; - oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej - rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; - komunikacja – USB, HDMI, LAN, WiFi; - wbudowane gniazda – 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN - zapis plików – JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF - możliwość ustawienia zegara systemowego (data i godzina) - możliwość wprowadzania kalibracji do pamięci kamery wraz z ich opisem z poziomu klawiatury ekranowej - zoom cyfrowy 1x – 3x wraz z informacją aktualnym powiększeniu - nakładanie na obraz maski wraz z możliwością regulacji wielkości maski i poziomu jej odcięcia od tła za mocą kółka myszy - tryb porównawczy – możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB – wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie Funkcje realizowane przez oprogramowanie PC do sterowania kamerą: - rejestracja plików w formatach: JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM; - możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych w podglądzie „na żywo”; - techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); - personalizacja interfejsu dla trybu przechwytywanie, edycji i pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania paneli sterujących oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery i ukrywania nieużywanych paneli - moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; - możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej dwóch formatach - możliwość wstawiania znacznika w pozycji pionowej i poziomej, - certyfikaty: ISO 9001: 2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS, CE |
|  | Monitor podglądowy | - monitor podglądowy współpracujący z mikroskopem oraz kamerą - przekątna – 27” - rozdzielczość - 3840 x 2160 / 4K - złącza – 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, |
|  | Mikroskop diagnostyczny | - mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności; - głowica trójokularowa z kątem pochylenia okularów 30 st., - regulacja rozstawu okularów 50-75mm; - łącznik optyczny 1x z płynną regulacją ostrości oraz mechanizmem blokady ostrości w zadanym położeniu; - okulary szerokopolowe 10x/22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii w jednym tubusie, z muszlami ocznymi; - obiektywy Plan-inf. 4x, 10x, 20x, 40x, 100x; - miska obiektywowa – 5-gniazdowa; - stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i filtru falowego; - symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego o zakresie 28 mm; - demontowalny stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 175x145mm z manipulatorami pionowymi (x, y); - oświetlenie przechodzące – diode LED 5W, kondensor Abby’ego N.A. 1.2 /0.22 SWING z przesłoną irysową i uchylną soczewką; - przysłona polowa; - pokrowiec antystatyczny na mikroskop; - instrukcja obsługi w jęz. polskim; - certyfikaty – CE IVD, RoHS, ISO9001:2015 |
|  | Stereoskop badawczy | - głowica trójokularowa z kątową regulacją kąta pochylenia okularów 5-45°. - łącznik optyczny 1x z regulacją ostrości - równoległe tory optyczne, zoom w zakresie: 1:12,5/0,63x-8x - mechanizm click-stop z możliwością wyłączenia - możliwość ustawienia bezstopniowej zmiany powiększeń - regulowany rozstaw okularów w zakresie 50-76mm - obiektyw Plan-achromatyczny 1x, - dwupozycyjny zmieniacz obiektywów - przysłona irysowa w korpusie głowicy - moduł ciemnego pola dla światła przechodzącego; - odległość robocza – 80mm - mechanizm ostrości – makro / mikro - okulary o bardzo dużym polu widzenia 10x23mm - oświetlacz – pierścieniowy do światła odbitego oraz wbudowany w podstawę do światła przechodzącego - certyfikaty – CE IVD, RoHS, ISO9001:2015 |
|  | Kamera cyfrowa mikroskopowa | - sensor - 11x6mm, piksel – 2.9x2.9 um; - rozdzielczość/szybkość – 3840 x 2160 / 30 fps / 4K; - ekspozycja w zakresie od 0,15 ms do 1s; - oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej - rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; - komunikacja – USB, HDMI, LAN, WiFi; - wbudowane gniazda – 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN; - zapis plików – JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF - możliwość ustawienia zegara systemowego (data i godzina) - możliwość wprowadzania kalibracji do pamięci kamery wraz z ich opisem z poziomu klawiatury ekranowej - zoom cyfrowy 1x – 3x wraz z informacją aktualnym powiększeniu - nakładanie na obraz maski wraz z możliwością regulacji wielkości maski i poziomu jej odcięcia od tła za mocą kółka myszy - tryb porównawczy – możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB – wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie Funkcje realizowane przez oprogramowanie PC do sterowania kamerą: - rejestracja plików w formatach: JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM; - możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych w podglądzie „na żywo”; - techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); - personalizacja interfejsu dla trybu przechwytywanie, edycji i pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania paneli sterujących oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery i ukrywania nieużywanych paneli - moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; - możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej dwóch formatach - możliwość wstawiania znacznika w pozycji pionowej i poziomej, - certyfikaty: ISO 9001: 2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS, CE. |
|  | Mikroskop fluorescsencyjny | - mikroskop fluorescencyjny biologiczny z nasadką obserwacyjną trinokularową, - optyką semi-Plan-achromat, korygowana na nieskończoność. - długość optyczna obiektywów 45 mm - nasadka trinokularowa z z torem wizyjnym do podłączenia kamery - pochylenie tubusu – 30 st. - regulacja rozstawu okularów w zakresie 55-75 mm - okulary szerokopolowe WF-10x/22 mm z korekcją dioptrii w zakresie +/- 5 dioptrii - obiektyw semi-plan: 4x/NA 0.13, 10x/NA 0.3/, 20x/NA 0.5/ 40x/NA 0.75, 100x/NA 1.28/ - stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i filtru falowego; - symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego o zakresie 28 mm; - demontowalny stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 175x145mm z manipulatorami pionowymi (x, y); - oświetlenie przechodzące – dioda LED 5W, kondensor Abby’ego N.A. 1.2 /0.22 SWING z przesłoną irysową; - moduł CMOS – min 5 megapikseli, przekątna przetwornika min. 2/3”, piksel 3.45x3.45 um, szybkość – min. 36fps; - możliwość prowadzenia pomiarów oraz tworzenia obrazów EDF oraz panoramowania (stitching) - możliwość konfiguracji interfejsu użytkownika; - barwienie obrazu w trybie fluorescencji w czasie rzeczywistym; - automatyczne zapamiętywanie długości i parametrów znacznika skali dla każdego powiększenia. - moduł fluorescencji – diodowy moduł fluorescencyjny z zestawem 3 filtrów do wzbudzania fali B, G, UV; moduł ma posiadać co najmniej 4 pozycje na kole filtrów mieć możliwość pracy na akumulatorze; - przysłona polowa; - pokrowiec antystatyczny na mikroskop; - instrukcja obsługi w jęz. polskim; - wymagane certyfikaty – CE IVD, RoHS, ISO9001:2015 |
|  | Mikroskopy stereoskopowe | - głowica binokularowa o zakresie powiększeń 0,67x - 4,5x / 6.7:1 - pochylenie okularów – 45 st.; - mechanizm zmiany powiększeń click-stop z możliwością przełączenia do zmiany bezstopniowej; - okulary WF-10x/22; - regulacja dioptyrjna +/- 5 dioptrii - rozstaw okularów – 52-76mm; - statyw do światła odbitego i przechodzącego, z oddzielnymi potencjometrami dla obu źródeł światła; - oświetlacz pierścieniowy do obserwacji w s świetle odbitym - regulacja dioptryjna w okularze - +/- 5 dioptrii; - odległość robocza – 110mm; - regulacja ostrości – makro, za pomocą pokręteł po obu stronach mechanizmu ogniskującego; - certyfikaty: ISO 9001:2015, IVD, RoHS |
|  | Kamera | - sensor - 11x6mm, piksel – 2.9x2.9 um; - rozdzielczość/szybkość – 3840 x 2160 / 30 fps / 4K; - ekspozycja w zakresie od 0,15 ms do 1s; - oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej - rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; - komunikacja – USB, HDMI, LAN, WiFi; - wbudowane gniazda – 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN - zapis plików – JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF - możliwość ustawienia zegara systemowego (data i godzina) - możliwość wprowadzania kalibracji do pamięci kamery wraz z ich opisem z poziomu klawiatury ekranowej - zoom cyfrowy 1x – 3x wraz z informacją aktualnym powiększeniu - nakładanie na obraz maski wraz z możliwością regulacji wielkości maski i poziomu jej odcięcia od tła za mocą kółka myszy - tryb porównawczy – możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB – wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie Funkcje realizowane przez oprogramowanie PC do sterowania kamerą: - rejestracja plików w formatach: JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM; - możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych w podglądzie „na żywo”; - techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); - personalizacja interfejsu dla trybu przechwytywanie, edycji i pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania paneli sterujących oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery i ukrywania nieużywanych paneli - moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; - możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej dwóch formatach - możliwość wstawiania znacznika w pozycji pionowej i poziomej, - certyfikaty: ISO 9001: 2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS, CE |
|  | Mikroskopy świetlne | - głowica trinokularowa obrotowa 360°, pochylenie okularów 30°, - rozstaw okularów 48–75 mm; - okulary WF-10x/22 z muszlami ocznymi - regulacja dioptryjna w każdym z okularów - rewolwer 5-gniazdowy, pochylony w kierunku statywu - -obiektywy - 4x; NA 0,10, - 10x; NA 0,25, 20x; NA 0.40; WD 1,50mm, 40x; NA 0,65; WD 0,80 mm, 100x; NA 1,25; WD 0,20mm - stolik mechaniczny dwuwarstwowy, wykonany w całości z metalu, o wymiarach 150 mm x 140 mm, z zębatkowym mechanizmem przesuwu - zakres przesuwu x, y stolika min. 75mm x 50mm, umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów; - mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro min. 0,002 mm, asymetryczny, z ergonomicznymi, płaskimi śrubami makro/mikro po stronie pokręteł przesuwu x, y, wyposażony w manualną regulację siły obrotu śruby makro - kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulowaną przesłoną aperturową z wypisanymi wartościami powiększeń obiektywów - oświetlenie LED 3W z dostępem do źródła światła z boku statywu - regulacja siły światła po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x-y stolika - wbudowany układ zasilania - certyfikaty: ISO 9001:2015, IVD, RoHS |
|  | Bojler do wody | Pojemność [l]:50 Długość [mm]:573 Głębokość [mm]:470 Szerokość [mm]:450 Waga [kg]:16 Rodzaj: Elektryczny Typ: Ścienny Moc [W]:1500 |
| Część II – Grupa mikrobiologia |  |  |
| 1. | Cieplarka mikrobiologiczna | - co najmniej 3,6" ekran dotykowy LCD obsługa w rękawiczkach - pojemność komory 35l +-/10% - wnętrze komory ze stali nierdzewnej - wymiary wewnętrzne: szer. x głęb. x wys. 42x26x33 cm +/- 5% - wymiary urządzenia nie większe niż: szer. x głęb. x wys. 60x55x65 cm - minimalny zakres regulacji temperatury: od 7°C powyżej temperatury otoczenia do +98°C z rozdz. 0,1 °C lub lepszą Programowanie ustawień – co najmniej 4 programy pracy, możliwa zmiana parametrów pracy w czasie trwania programu - drzwi pełne zewn., wewnętrzne drzwi szklane - naturalny obieg powietrza - podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów w tym przekroczeń - automatyczna kontynuacja programu po awarii zasilania - zegar czasu rzeczywistego - porty, USB, LAN - 1 półka druciana z regulacją wysokości - otwór walidacyjny z boku urządzenia - zamek na klucz |
| 2. | Komora laminarna | - Wymiary nie mniejsze niż: 690 x 420 x 1020mm - Wymiary komory roboczej co najmniej :650 x 400 x 580mm - Lampa UV - Dwustopniowe oczyszczanie powietrza: filtr poliamidowy G4 - filtr HEPA H14 (sprawność 99,999%, Czystość powietrza – nie gorsza niż wymagana dla klasy czystości ISO 5 -pionowy, laminarny przepływ powietrza, - oświetlenie przestrzeni roboczej lampą LED, - cichobieżny wentylator z płynną regulacją przepływu powietrza, - wbudowane gniazdko elektryczne. - Cyfrowy panel kontrolno-sterujący, mikroprocesorowe sterowanie: - klawiatura z wyświetlaczem LCD, - możliwość ustawienia i zapamiętania indywidualnych parametrów pracy: - możliwość pracy w trybie bezobsługowym, - licznik czasu pracy |
| 3. | Dygestorium laboratoryjne | - wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. / głęb. / wys.): 1200 x 940 x 1230/1440 mm, - wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż szer. / głęb./ wys.): 1140 x 750 x 1070 mm, - komora z blatem z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem z 4 stron; - w blacie zlewik ceramiczny 300x150 mm podklejony od - ściany boczne wykonane ze szkła bezpiecznego VSG w ramie wykonanej z anodyzowanego aluminium, - ściana tylna wykonana z polipropylenu, - listwa armaturowa zawiera 1 x zawór wody, 1x zawór gazu oraz 2x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 54) -wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem o właściwościach nie gorszych niż : średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów temperatura topnienia : 184 - 186 st. C zapalność : samo gasnący twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75 barwa : szary RAL 7035 - okno bez ramy, posadowione prowadnicach z tworzywa, z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana, bez możliwości przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, - okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, - oświetlenie wykonane jest w wersji IP44 lub lepszej i znajduje się poza obrębem komory roboczej, - komora wyposażona w stelaż wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości wyposażony w szafkę laminowaną bez wentylacji; zasilanie: 230 V/50Hz |
| 4. | Luneta ornitologiczna ze stojakiem | - Maksymalne powiększenie:45 x - Średnica obiektywu: 65 mm - Odległość od oka: 15 mm - Wodoszczelność - Ogniskowa obiektywu: 375 mm - Minimalna odległość ostrego widzenia: 4 m - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 300x158x82 mm - Liniowe pole widzenia przy minimalnym powiększeniu: 57 - Liniowe pole widzenia przy maksymalnym powiększeniu: 27 - Powłoki soczewek: MC |
| Część III – Grupa pasożyty |  |  |
|  | Trychinoskop manualny | - trychinoskop cyfrowy o rozdzielczości FHD 1080p; 1920x1080 - obiektyw achromatyczny 10x - powiększenie optyczne 30x - wbudowany oświetlacz współosiowy wyposażony w lustro półprzepuszczalne - zainstalowane oprogramowanie dedykowane do badania trychinoskopowego - łatwa obsługa za pomocą myszy i / lub sterownika - automatyczne powiększanie po kliknięciu w badany obiekt - możliwość zapisywania obrazu badanego obiektu - automatyczne wykrywanie monitora i wyświetlanie aktualnego powiększenia - zautomatyzowany stolik XY do przesuwania próbki (można użyć słowa zmotoryzowany, albo przesuwany za pomocą silników elektrycznych). |

Wymagany okres gwarancji na ww. sprzęty: 24 miesiące.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023).