#### Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.14.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część I – Grupa sprzęt ICT/TIK dla ZSPT CKU w Bojanowie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis |
|  | Drukarka 3d | Parametry drukarki 3D: - Obszar roboczy: min. 240mm * 240mm * 240mm - Maksymalne wymiary urządzenia (długość, szerokość) nie mogą przekraczać wymiarów: 450mm * 450mm - Szybkość druku: min. 400mm/s - Obudowa wykonana wyłącznie z części aluminiowych oraz ze szkła (nie dopuszcza się części wykonanych z plastiku) - Elementy odpowiadające za podgrzewanie wkładu-filamentu i wytłaczanie go z dyszy muszą być wykonane wyłącznie ze stali hartowanej. - Obsługiwane wkłady-filamenty: ABS, ASA, PET, PETG, PLA, TPU, możliwość drukowania z materiałów wzmocnionymi włóknem węglowym lub szklanym. Wyposażenie: - Urządzenie musi być wyposażone w system umożliwiający druk z wieloma materiałami i kolorami. W zestawie powinny się zmieścić min. 4 wkłady-filamenty. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy i podłączenia dodatkowych min. 12 wkładów. - Drukarka musi być wyposażona w kamerę o rozdzielczości min. FHD, która powinna umożliwiać uzyskanie podgląd wydruku w komorze drukowania za pomocą dołączonej aplikacji. - Urządzenie musi być wyposażone w dotykowy ekran, 4-rdzeniowy procesor o szybkości min. 1Ghz, wbudowany czytnik kart pamięci typu MicroSD oraz posiadać możliwość pracy bezprzewodowej. Wbudowane funkcje: - W przypadku wyłączenia zasilania możliwość kontynuacji pracy w miejscu jego przerwania po wznowieniu zasilania. - Wbudowane czujniki powiadamiające użytkownika o konieczności wymiany wkładów-filamentów oraz czujnik otwarcia komory. - Wbudowana ochrona przed nadmiernym (niekontrolowanym) wzrostem temperatury Wbudowany licznik informujący użytkownika o ilości zużytych wkładów-filamentów. - Urządzenie musi być wyposażone w system dokonujący analizy przeprowadzanych wydruków, który pozwala na wprowadzanie zmian przy wykryciu błędów podczas drukowania. - Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nie użytkowany. - Gwarancja: min. 24 miesiące gwarancji w autoryzowanym serwisie producenta. |
|  | Zestaw serwerowy | Parametry sprzętu: - Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości min. 7500 pkt, w teście Single CPU Systems. Procesor oraz jego wynik muszą być ujęte w spisie umieszczony ma stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Pamięć RAM: min. 64GB SDRAM DDR4 ECC, możliwość rozbudowy pamięci o kolejne 64GB, - Dysk twardy: 2 dyski, każdy o pojemności min. 2000 GB 3,5" HDD 7200RPM, - Wbudowany kontroler umożliwiający pracę dysków w trybie mirroringu, - Obudowa Tower, - Płyta główna oraz zasilacz zgodny ze specyfikacją procesora, - Wbudowane 2 porty sieciowe o szybkości 1 Gbit/s. - System operacyjny Windows Server 2022 Essential (dostarczony na dodatkowym nośniku), - W zestawie mysz i klawiatura. - Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nie użytkowany. - Gwarancja: min. 36 miesięcy gwarancji producenta świadczonej u klienta z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. - Monitor minimum 27" rozdzielczość min. 1920x1024px, złącze VGA, w kpl. kabel VGA i kabel zasilający. Gwarancja 24 miesiące w serwisie producenta. |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | Parametry sprzętu: - Technologia druku: LED, kolorowa, - Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, - Szybkość druku w kolorze: min. 18 str./min, - Rozdzielczość druku: min. 2400 x 600 dpi, - Rozdzielczość skanowania: min. 2400 x 1200 dpi, - Wbudowana sieć WiFi, Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów, - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nie użytkowany. - Gwarancja: min. 24 miesiące gwarancji w autoryzowanym serwisie producenta. |
| Część II –Grupa sprzęt ICT/TIK dla ZSZ w Rawiczu |  |  |
| 1. | Laptop | Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne: wydajność w teście: a) CrossMark – co najmniej 1200 punktów lub b) Procyon Office Productivity – co najmniej5400 punktów Wielkość pamięci RAM: min. 16 GB Pojemność dysku SSD: min. 512 GB Przekątna ekranu: 15.6 cali Typ procesora: Intel Core i7, generacja min 11 Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) Klawiatura w układzie QWERTY Złącza: 1 x USB 3.2 (2 Gen) Typ-C (z funkcją ładowania, DisplayPort) 1 x USB 4.0 Typ-C/ Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 SmartCard Komunikacja: Bluetooth 5.2 LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Windows 11 min Pro czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 6 godzin Gwarancja 36 m-cy, gwarancja producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Producent laptopa powinien posiadać: 1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. Laptop powinien posiadać: 1) certyfikat EPEAT dla Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną instytucję w analogicznym zakresie; 2) deklarację zgodności UE i oznakowanie CE; 3) certyfikat TCO. |
| 2. | Flipchart mobilny | Rama aluminiowa umożliwiająca regulację nachylenia, stojak metalowy z regulacją wysokości na plastikowych krzyży z kółkami, kółka wyposażone w hamulce, 2 rozkładane ramiona do mocowania papieru, pólka na całej długości flipchartu, regulowane haczyki do mocowania papieru przeznaczone na papiery formatu EURO i A1, typ powierzchni: magnetyczny, wysuwane ramiona, typ konstrukcji: mobilny |
| 3. | Monitor interatywny 75 cali z wbudowaną kamerą i akcesoriami | Wyświetlacz/rozdzielczość: 4k 3840x2160 Panel/przekątna: D-LED /75” Kontrast: min 5000:1 Jasność: min 350cd/m2-20 Głośniki wbudowane: min 2x 15 W Proporcje obrazu 16:9 Procesor: min 4-rdzeniowy, Rozmiar ekranu [mm]: min 1650 x 929 Ekran: min szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa Kąt widzenia: min 178° Żywotność panelu: min 50 000 h Technologia dotyku: podczerwień IR) Czas reakcji: min 5 ms Ilość punktów dotyku: min 20 Wbudowana kamera: min 13 Mpix Łącza: WiFi min 5 generacja: 5G; Bluetooth: 5.0 Pamięć wewnętrzna: min 8 GB RAM/64 GB pamięci wbudowanej Gwarancja 36 m-cy System operacyjny android min 11 |
| 4. | Statyw do monitora interaktywnego | Przeznaczenie dla ekranów 42-86 cali, przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75”), min. Obciążenie 41 kg, max obciążenie 68,9 kg, regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku, obsługa manualna bez silnika, bez prądu, bez kabli, Kompatybilny z monitorem interaktywny 75 cali z wbudowaną kamerą i akcesoriami |
| Część III – Grupa robotyka dla ZSPT CKU w Bojanowie |  |  |
|  | Stacja szkoleniowa z zakresu robotyki | Stacja modułowa składająca się z: - Robota o parametrach: - Maksymalne obciążenie: 750 g - Maksymalny zasięg pracy robota: min. 440 mm - Powtarzana dokładność pozycjonowania: ± 0,5 mm - Liczba osi: min. 4 - Maksymalna prędkość połączeń: min. 300°/s dla każdego z 4 ramion - Dołączone przez producenta oprogramowanie umożliwiające sterowanie robotem. - Miniaturowego źródła próżniowego; - Przenośnika taśmowego z możliwością obciążenia do min. 3kg, długości nośnej min. 400mm i szybkości pracy: min. 2m/min. - Pudełka-pojemnika do przechowywania płytek funkcyjnych; - Systemu sterowania z przyciskami; - Wskaźnika LED stanu pracy urządzenia; - Skrzynka narzędziowa zawierająca: części zamienne, elementy obrabiane, przyssawkę, igłę kalibracyjną; - Podstawy stacji wykonana z aluminium o wymiarach nie przekraczających: 1000mm*600mm Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nieużytkowany. |
|  | Programowalne ramię robota | Parametry sprzętu: - Dopuszczalna ładowność: min. 3kg - Maksymalny zasięg: min. 600mm - Maksymalna prędkość liniowa: min. 2m/s - Ilość ramion: min. 6 (min. 4 umożliwiające wykonanie ruchów w pełnym zakresie 360°), - Maksymalna prędkość połączeń: min. 180°/s dla każdego z 6 ramion (w tym przynajmniej 2 ramiona uzyskujące prędkość min. 200°/s) - Kontrolery 2-kierunkowe: min. 3 szt. - Powtarzana dokładność pozycjonowania: ± 0,2 mm - Maksymalny pobór mocy: 150W - Produkt wykonany z materiałów: aluminium, tworzywo ABS - Dołączone przez producenta oprogramowanie umożliwiające sterowanie robotem. - Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nieużytkowany. |
|  | Ramię robota – robot edukacyjny | Dane techniczne: - Liczba osi: min. 4 - Dopuszczalne obciążenie: min. 500 g - Maksymalna prędkość (przy połowie dopuszczalnego przez producenta obciążenia): min. 180°/s - Zasięg ramienia: min. 300 mm - Powtarzana dokładność pozycjonowania: ± 0,2 mm - Komunikacja: USB, Wi-Fi, Bluetooth Zestaw musi obejmować następujące wyposażenie: - Chwytak, końcówka lasera, końcówka ssąca, zestaw do rysowania, zestaw do druku 3D, joystick, moduł wifi, moduł bluetooth, dołączone przez producenta oprogramowanie umożliwiające sterowanie robotem. - Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nieużytkowany. |
|  | Dron | Dane podstawowe: - Możliwość uzyskania prędkości w locie poziomym: min. 20 m/s - Możliwość uzyskania wysokości nad poziomem morza: min. 4000 m - Przewidywany czas lotu oraz zawisu w powietrzu: min. 20 min. - Zasięg lotu: min. 10 km - Częstotliwość [GHz]: 2.4, 5.8 - Wbudowana Kamera o polu widzenia min. 150° - Rozdzielczość filmów: 4K (3840 * 2160), - Obsługa formatów video: H/264 / H.265 - Rozdzielczość zdjęć: min. 4000 x 3000 - System pozwalający na bieżące wyświetlanie obrazu. - Dron musi posiadać system umożliwiający podgląd obrazu z kamery drona na zewnętrznym urządzeniu. Zestaw musi stanowić oryginalne, dedykowane rozwiązania producenta drona. Wyposażenie: - Wbudowany GPS - Wbudowany akumulator lub zestaw akumulatorów o łącznej pojemności min. 6000mAh - W komplecie dedykowana przez producenta ładowarka pozwalająca naładować w jednym ładowaniu powyższy akumulator/ zestaw akumulatorów - Stabilizator: 1-osiowy - Czytnik kart pamięci z możliwością obsługi kart o pojemności min. 512GB - Zestaw powinien zawierać kontroler umożliwiający sterowanie dronem za pomocą ruchów dłoni. - Sprzęt nowy, nigdy wcześniej nieużytkowany. - Gwarancja: min. 24 miesiące gwarancji w autoryzowanym serwisie producenta. |
| Część IV - Grupa pozostały sprzęt elektroniczny dla ZSZ w Rawiczu |  |  |
| 1. | Niszczarka | Niszczarka niszcząca jednorazowo do 10 kartek (70g) na ścinki 4x50 mm oraz dokumenty z małymi zszywkami, spinaczami oraz karty kredytowe. Poziom zabezpieczenia niszczonego papieru P-3, kart kredytowych T-3, szer. Wejścia 230 mm, funkcja start-stop (fotokomórka), kosz o pojemności 19 litrów, |
| 2. | Bindownica | - format A-4 - ilość dziurkowanych kartek: nie mniej niż 10 - pojemnik na ścinki |
| Część V - Grupa licencje dla ZSZ w Rawiczu |  |  |
| 1. | Licencja Office LTSC Professional Plus 2024 edukacyjna licencja | Produkt ma zawierać następujące programy: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, |

- Wymagany okres gwarancji na ww. sprzęty:

- Dla Części I, III – wynosi 24 miesiące,

- Dla Części II, IV – wynosi 36 miesięcy.

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy- dotyczy Części I-IV.