Załącznik Nr 6 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.29.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

(dalej OPZ)

dla zadania pn.:

Zakup samochodu do przewozu mieszkańców DPS w Osieku.

Minimalne wymagania dla samochodu do przewozu mieszkańców DPS w Osieku.

.

| LP | Warunki ogólne |
| --- | --- |
|  | ZABUDOWA POJAZDU DO PRZEWOZU 8 OSÓB ( W TYM 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM) + KIEROWCA |
|  | ZAKRES: - Wymiana podłogi w tylnej części samochodu, - Wymiana kanapy trzeciego rzędu na 3 fotele indywidualne z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, z regulacją oparcia, fotele w trzecim rzędzie z możliwością demontażu poprzez szyny aluminiowe i szybkozłączki, bez regulacji oparć, - Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego, - Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu,. |
|  | Wyposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej: - Najazdy aluminiowe rozsuwane, - Pasy atestowane do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim – trzypunktowe, - Pasy atestowane do mocowania wózka inwalidzkiego. |
|  | Oznakowanie pojazdu symbolem „inwalidzi” z przodu i z tyłu pojazdu |
| Wymagania ogólne: |  |
|  | Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bezwypadkowy, pochodzący z autoryzowanego salonu. |
|  | Rok produkcji: 2025. |
|  | Kolor nadwozia: lakier metalizowany, tapicerka w odcieniach szarości, materiałowa lub welurowa. |
|  | Nadwozie typu bus. |
|  | Ładowność minimum 800 kg. |
|  | Ilość drzwi - 5, drzwi do kabiny pasażerskiej przesuwne po obu stronach pojazdu, drzwi tylne dwuskrzydłowe (bagażnik) otwierane o 180 stopni (przeszklone). |
|  | Liczba miejsc: 9 |
|  | Trzyosobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń. Demontowana kanapa w drugim rzędzie. Wyjmowane siedzenia w trzecim rzędzie. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |
| Wymiary zewnętrzne pojazdu: |  |
|  | Długość całkowita min 5300 mm max 5500 mm. |
|  | Szerokość całkowita co najmniej 2200 mm max 2300 mm. |
|  | Wysokość całkowita co najmniej 1900 mm. |
|  | Rozstaw osi co najmniej 3400 mm. |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy z hamulcem min 2000 kg. |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca min 750 kg. |
|  | Pojemność bagażnika (do linii dachu) – co najmniej 1500 l. |
| Silnik: |  |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 KM (moc katalogowa - zamawiający nie dopuszcza podnoszenia mocy za pomocą zmiany oprogramowania auta, zmian technicznych auta), pojemność min. 1900 cm3. Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. |
|  | Rodzaj paliwa: diesel. |
|  | Skrzynia biegów min. 6-stopniowa automatyczna/manualna. |
|  | Norma emisji spalin: EURO 6. |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum: 80 litrów. |
| Układ przeniesienia mocy i napędu: |  |
|  | Pojazd z układem napędowym na oś przednią. |
|  | Kierownica po lewej stronie (pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego). |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
|  | Układ hamulcowy dostosowany do alarmowego charakteru jazdy tzn. bardzo częste przyspieszanie i gwałtowne wyhamowywanie. |
|  | Koła na felgach aluminiowych minimum 17 cali z oponami letnimi (4 szt.) |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane na stałe, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 4 kg. |
| Minimalne wyposażenie, systemy bezpieczeństwa, oświetlenie, wygląd: |  |
|  | Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej. |
|  | Kamera cofania, czujniki parkowania przód/boki/tył. |
|  | System wykrywania zmęczenia kierowcy. |
|  | Klimatyzacja minimum manualna z możliwością regulacji temperatury odrębnie w przestrzeni kierowcy i części pasażerskiej pojazdu. |
|  | Podgrzewana tylna szyba. |
|  | Czujniki parkowania przód/boki/tył. |
|  | 2 porty USB w konsoli centralnej. |
|  | 2 kluczyki/karty do pojazdu. |
|  | Poduszki powietrza kierowcy i pasażera. |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach. |
|  | Centralny zamek. |
|  | System wspomagania nagłego hamowania. |
|  | Lusterka boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektrycznie. |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy – demontowany. |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej. |
|  | Lampy przednie w technologii Full LED. |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED. |
|  | Światła przeciwmgłowe. |
|  | Przyciemniane szyby tylne i boczne. |
|  | Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. |
|  | Okres gwarancji na sprzęt min. 24 miesiące. Okres gwarancji na samochód min. 24 miesiące. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - świadectwo zgodności WE, - instrukcję obsługi i konserwacji samochodu, - komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu. |
|  | Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie dodatkowymi funkcjami takimi jak radio, telefon komórkowy, tempomat). |
|  | Komplet kół zimowych na felgach stalowych z kołpakami oraz zamontowanymi czujnikami ciśnienia |
|  | a) autoalarm, b) dywaniki tekstylne (gumowe), c) nawigacja, d) czujnik światła i deszczu. |