#### Załącznik Nr 7 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.39.2025

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: 	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego 
w okresie od 1 listopada 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamówienie obejmuje:

a) 	pracę sprzętu, pojazdów wyposażonych w piaskarko-solarki, piaskarki i pługi odśnieżne przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych. Minimalna ładowność piaskarko-solarek oraz piaskarek: 5 Mg - materiałów sypkich. Utrzymanie zimowe dróg powinno odbywać się zgodnie z zasadami odśnieżania dróg SST nr D10.10.01b oraz zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości SST nr D-10.10.01c;

- pracę sprzętu przy wytworzeniu i załadunku materiałów likwidujących gołoledź. Ładowarki kołowe do sprawnego załadunku materiałów likwidujących śliskość na posypywarko-solarki 
i piaskarki oraz przygotowania mieszanki piaskowo – solnej oraz jej pryzmowanie na bazie;

- W przypadku nadmiaru śniegu Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i wywozu śniegu.

- Prowadzenie całodobowych osobowych dyżurów w okresie sezonu zimowego, zgodnie 
z dyspozycją osoby upoważnionej ze strony Jednostki realizującej. W celu koordynacji i zarządzania akcją zimowego utrzymania dróg, kontaktu z Jednostką realizująca w sprawach organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji zleceń oraz przekazywanie informacji o stanie pogody i stanie dróg na obsługiwanym terenie;

Ilości i typy sprzętu wymaganego przez Zamawiającego wskazano w pkt. VI.1 i wyliczono na podstawie średniego zapotrzebowania opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych. W zależności od warunków zimowych Zamawiający zastrzega, iż sprzęt oraz godziny pracy nie muszą zostać w pełni wykorzystane. Brak wykorzystania przez Zamawiającego całego limitu zaangażowanych środków nie będzie uprawniał Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Zamawiającego.

Zamawiający/Jednostka realizująca w przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności będzie mógł zwiększyć zakres godzin pracy na poszczególnych pozycjach jednak jedynie w ramach posiadanych środków na realizację umowy tj. kosztem pomniejszenia zakresu robót wyszczególnionych w innych pozycjach.

II. WYMAGANIA PRZY REALIZACJI ZUD

Wykonawca powinien dysponować pracownikami przeszkolonymi na stanowisku pracy, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania. Wykonawca powinien dysponować potencjałem kadrowym, pozwalającym na prowadzenie dyżurów całodobowych.

O zasadności prowadzenia dyżurów decyduje Jednostka realizująca, o czym powiadamia Wykonawcę.

Wykonawca w czasie 2 godzin od powiadomienia telefonicznego uruchamia dyżur w lokalu do tego przeznaczonym.

Dyżurny z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do:

•	Pełnienia i koordynowania prac na placu z materiałami i sprzętem, a przede wszystkim usług wykonywanych na drogach w celu utrzymania standardów zimowego utrzymania na drogach powiatowych;

•	Dobrej znajomości przez dyżurnych planu zimowego utrzymania dróg ;

•	Dobrej znajomości układu utrzymywanej sieci drogowej . Wykaz dróg może ulec zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony;

•	Przekazywania raportów dyżuru ZUD pocztą elektroniczną, w następnym dniu roboczym do godziny 9:00 i informacji o warunkach panujących na utrzymywanych drogach i pracy sprzętu. Wzór raportu stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

•	Przyjmowania przez dyżurnego meldunków i informacji o drogach, pogodzie itp. za pomocą poczty elektronicznej;

•	Prowadzenia na bieżąco raportu dyżurów ZUD;

•	Wszystkie wymagane dzienniki, które prowadzi Wykonawca w czasie trwania akcji ZUD muszą być przechowywane w lokalu prowadzenia akcji ZUD. W każdym czasie trwania dyżuru Zamawiający/Jednostka realizująca musi posiadać dostęp do dzienników w celu ich kontroli;

•	Koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych;

•	Prowadzenia akcji bezpośredniej przez wysyłanie odpowiedniego do sytuacji na drogach sprzętu 
w celu likwidacji śliskości i odśnieżania zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg z każdorazowym odnotowywaniem wyjazdu, przyjazdu, załadunku, dyżuru itp. w raporcie dyżuru;

•	Racjonalnego gospodarowania sprzętem do ZUD w zależności od panujących warunków atmosferycznych, prognoz i innych dostępnych informacji;

•	Przyjmowania  i zapisywania w dzienniku dyżurów interwencji z dotyczących sytuacji na drogach 
i ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i utrudnień w ruchu;

•	Informowania osób zainteresowanych o aktualnej sytuacji na drogach, pracy sprzętu 
i innych;

•	Przyjmowania i wydawania materiału do zimowego utrzymania dróg oraz ewidencjonowanie tych czynności i ilości;

•	Przestrzegać dyscypliny i przepisów dotyczących wykonywanych czynności;

•	Wykonywania wszystkich poleceń dot. zimowego utrzymania dróg od osób odpowiedzialnych za utrzymanie;

•	Wraz z ostatnim protokołem odbioru prac przy zimowym utrzymaniu dróg (rozliczeniem końcowym umowy) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie oryginalne dzienniki Jednostce realizującej.

Wykonawca powiadamia Jednostkę realizującą o potrzebie podjęcia działań.

Jednostka realizująca wprowadza i odwołuje prowadzenie dyżuru ZUD. Jednostka realizująca zastrzega sobie możliwość w każdej chwili obsadzenia dyżuru swoimi pracownikami. Odpowiedzialność za dyżurnych Wykonawcy i ich działania ponosi Wykonawca.

W przypadku zadań dotyczących pracy sprzętu, Wykonawca zapewnia kadrowo możliwość wykonywania pracy w systemie całodobowym i obsadę sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. czasu pracy kierowcy pojazdów samochodowych. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu którym dysponują oraz zasad wykonywania prac przy ZUD na drogach publicznych. Sprzęt powinien być podstawiony nie później niż 2 godz. (od 7.00 do 15.00) oraz 3 godz. (od 15.00 do 7.00) od wezwania przez dyżurnego. Za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby działające na jego rzecz szkody w mieniu oraz osobom trzecim podczas wykonywania zadań przy ZUD odpowiada Wykonawca.

Wykonawca  do 7 dni po podpisaniu umowy musi być gotowy do okazania wymaganego sprzętu na wezwanie Zamawiającego/Jednostki realizującej wraz z dokonaniem próby sprzętu w terenie.

III. WYKONAWCA WE WŁASNYM ZAKRESIE I CENIE OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DO:

- Uwzględnienia kosztów materiałów do zwalczania śliskości. Zamawiający wymaga stosowania do usuwania śliskości na drogach mieszanki o zawartości soli drogowej 50 % (mieszanina soli i piasku 1:1). Zarówno sól drogowa jak i kruszywo do sporządzania mieszanki  powinny odpowiadać parametrom  określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  27 października 2005 r. w sprawie rodzajów 
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach 
i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r. poz.1960). Ponadto kruszywo nie powinno zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. a jego uziarnienie nie powinno przekraczać 2 mm (wg PN-B-11113:1996). Sól drogowa z antyzbrylaczem powinna zawierać 96% NaCl - wg normy PN-86/C-84081/02 + 2,5%CaCl2 + 0,2%K4Fe (CN6).

- -Montażu i demontażu pługów i piaskarek/posypywarko-solarek;

- Wykonania niezbędnego oznakowania środków transportu i sprzętu uczestniczącego w akcji zimowej prowadzonej na drogach powiatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt;

- Zapewnienia stałej łączności telefonicznej (sieci komórkowej na nośnikach wszystkich pojazdów realizujących w/w zadania);

- Uwzględnienia kosztów utrzymania bazy materiałowej oraz lokalu dla dyżurnych ZUD. -  koszty zatrudnienia pracowników (kierowców, operatorów, dyżurnych);

- Stawki godzinowe i ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie winny uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne, w tym robociznę, materiały, sprzęt oraz koszty pośrednie i zysk. Ustalone stawki nie będą podlegały zmianom w okresie wykonywania umowy.

IV. Wymagania sprzętowe, lokalizacja bazy i punktu zarządzania ZUD.

- W celu realizacji zadania Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem:

  - pojazd wyposażony w posypywarko-solarkę oraz pług średni z dociskiem: 4 szt.

  - ładowarka kołowa z przeznaczeniem do załadunku posypywarko-solarek: 1 szt.

  - pojazdów wyposażony w pług ciężki  (samochody ciężarowe trzyosiowe lub inne ciężkie pojazdy): 5 szt.

  - koparko -  ładowarki do usuwania śniegu z drogi ( nadmiar śniegu na ulicach i zaspy na drogach): 5 szt.

  - równiarka: 1 szt.

- Miejsce pełnienia dyżurów przez pracowników Wykonawcy:

Lokal utrzymywany przez Wykonawcę zlokalizowany na terenie bazy materiałowej lub jej bezpośrednim pobliżu.

VI. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie zestawienie pracy sprzętu/wykonanych usług potwierdzone przez przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu. Zestawienia pracy sprzętu Wykonawca będzie przekazywał co 14 dni właściwemu pracownikowi Jednostki realizującej w celu weryfikacji.

- VII.  KONTROLA AKCJI ZUD

- Przedstawiciel Jednostki realizującej będzie dokonywał kontroli prowadzenia dzienników zimowego utrzymania dróg (Akcji Zima) bez konieczności informowania o dacie jej przeprowadzenia, potwierdzając fakt jej dokonania podpisem.

VIII. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: realizacja zamówienia sukcesywnie według potrzeb,  
w zależności od warunków atmosferycznych w terminie od 1 listopada 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. lecz nie wcześniej niż do ustania warunków zimowych.