PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Kowalach Oleckich |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Witosa 8, 19-420 Kowale Oleckie Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | 281303_2.0012.1023 |  |  |
| INWESTOR |  | Powiat Olecki ul. Kolejowa 32 19-400 Olecko |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA/ SPECJALNOŚĆ |  | DATA | PODPIS |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT | mgr inż. Mariusz Boks Specjalność: konstrukcyjno-budowlana NR UPRAWNIEŃ: WKP/0258/POOK/11 |  | 05.08.22r. |  |
| KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Paweł Frąckowiak Specjalność: konstrukcyjno-budowlana NR UPRAWNIEŃ: WKP/0274/PWOK/11 |  | 05.08.22r. |  |

| # SPIS TREŚCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | NAZWA | NR STR. |
|  | CZĘŚĆ OPISOWA | 3-8 |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| K.1 | Rzut fundamentów 1:100 | 9 |
| K.2 | Rzut konstrukcji przyziemia 1:100 | 10 |
| K.3 | Rzut konstrukcji dachu 1:100 | 11 |
| K.4 | POZ.SF1 - Stopa fund. 1:20 | 12 |
| K.5 | POZ.SF2- Stopa fund. 1:20 | 13 |
| K.6 | POZ.SF3 - Stopa fund. 1:20 | 14 |
| K.7 | POZ.SF4 - Stopa fund. 1:20 | 15 |
| K.8 | POZ.S1- Słup żelbet. 1:20 | 16 |
| K.9 | POZ.S2- Słup żelbet. 1:20 | 17 |
| K.10 | POZ.S3- Słup żelbet. 1:20 | 18 |
| K.11 | POZ.S4- Słup żelbet. 1:20 | 19 |
| K.12 | POZ.B1, POZ.B2, POZ.B3 - Belki żelbet. 1:20 | 20 |
| K.13 | POZ.B4, POZ.B5, POZ.B6 - Belki żelbet. 1:20 | 21 |
| K.14 | POZ.B7, POZ.B8, POZ.B9 - Belki żelbet. 1:20 | 22 |
| K.15 | POZ.B10 - Belka żelbet. 1:20 | 23 |
| K.16 | POZ.WZ1, POZ.WZ2, POZ.WZ3, POZ.WZ4 - Wylewki żelbet.1:20 | 24 |
| K.17 | POZ.PL1 - Płyta żelbet. 1:20 | 25 |
| K.18 | Wieńce żelbetowe 1:20 | 26 |
|  | ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO |  |
|  | Kopia decyzji o nadaniu projektantowi oraz sprawdzającemu uprawnień budowlanych | 27-30 |
|  | Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta oraz sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego | 31-32 |
|  | Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego na podstawie art. 34 ust. 4d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane | 33 |

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podkłady architektoniczno-budowlane;

- Eurokody;

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb projektu budowy budynku parterowego na terenie DPS w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa, dz.nr ewidencyjny 1023 – Uni–Geo, mgr Piotr Rant, czerwiec 2022r;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji parterowego budynku Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Kowalach Oleckich.

3. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi. Strop zaprojektowano ze sprężonych płyt kanałowych  grubości 20cm. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej. Posadowienie za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA

4.1. Warunki geotechniczne

W budowie geologicznej terenu bezpośrednio objętego badaniami pod około 0,2 – 0,5 m warstwą nasypów niebudowlanych i gleby występują grunty rodzime. Grunty niespoiste wykształcone są jako przewarstwienia średnio zagęszczone przewarstwienia piasków pylastych i piasków średnich miejscami zaglinionych. Grunty spoiste wykształcone są jako twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste miejscami z pyłem piaszczystym.

Na podstawie analizy badań polowych i archiwalnych z tego terenu w obrębie gruntów budujących podłoże do głębokości przeprowadzonego rozpoznania wydzielono następujące zespoły gruntowe:

I. Grunty niebudowlane, organiczne i nasypowe:

I.A – nasyp niebudowlany, grunty mieszane z glebą i gruzem, ciemnobrązowy, 	wilgotny

I.B – gleba, ciemnobrązowa, wilgotna

II. Grunty rodzime sypkie:

II.A – piasek pylasty, miejscami zagliniony, szary, nawodniony, stan - średnio 	zagęszczony

II.B – piasek średni, miejscami zagliniony, brązowy, wilgotny, stan - średnio zagęszczony

III. Grunty rodzime, spoiste:

III.A – glina piaszczysta, glina, piasek gliniasty, brązowa i szara, mało wilgotna,

stan - twardoplastyczny

III.B – glina piaszczysta, piasek gliniasty, brązowa i szara, wilgotna, stan – plastyczny

4.2. Woda gruntowa

W okresie prowadzonych badań (czerwiec 2022r.) ustabilizowane lustro wód gruntowych w wykonanym jednym z otworów badawczych pomierzono na głębokości około 3,0 m poniżej poziomu powierzchni terenu, a sączenia wód gruntowych punktowo na głębokości około 2,0 m.

4.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych oraz biorąc pod uwagę  rodzaj obiektu budowlanego,  inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

4.4. Sposób posadowienia budynku

Przyjęto posadowienie bezpośrednie za pomocą ław i stóp fundamentowych.

4.5. Uwagi

- Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą

- Nie wolno naruszyć naturalnej struktury gruntu w poziomie posadowienia;

- Ewentualne grunty nienośne występujące w poziomie posadowienia należy zastąpić zagęszczoną 	zasypką piaskową lub piaskowo-żwirową o Is = 0,97;

- Grunty piaszczyste występujące w poziomie posadowienia należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97;

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją geotechniczną;

5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Konstrukcje żelbetowe:

- klasa betonu C20/25 (belki słupy, wieniec W0), C25/30 (fundamenty,styki międzypłytowe, wieńce stropowe);

- klasa stali zbrojeniowej A-IIIN (RB500W);

Konstrukcje murowe:

- ściany fundamentowe: bloczki betonowe klasy 15MPa;

- ściany konstrukcyjne: bloczki silikatowe kl. 15MPa;

Konstrukcje drewniane:

- drewno sosnowe klasy C24;

Stropy:

- sprężone płyty kanałowe SPK 20;

6. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

Obciążenia zebrano zgodnie z:

Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991);

Obliczenia wykonano zgodnie z:

Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992);

Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995);

Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996);

Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997);

7. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

Obciążenia klimatyczne:

- obciążenie śniegiem – przyjęto charakterystyczną wartość obciążenia śniegiem gruntu

sk=1,6 kN/m2 (strefa 4);

- obciążenie wiatrem – przyjęto charakterystyczną wartość ciśnienia prędkości wiatru

qb,o=0,3 kN/m2 (strefa 1);

Obciążenia użytkowe na strop:

– przyjęto charakterystyczną wartość obciążenia 0,5 kN/m2;

Obciążenia stałe:

Według zestawienia w punkcie 10.

8. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Ławy fundamentowe:

Zaprojektowano ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30. Wysokość ław wynosi 40cm, szerokości zgodnie z rzutem fundamentów. Ławy należy zbroić podłużnie czterema prętami Ø12 A-IIIN  oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie co 30cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Ławy fundamentowe należy wykonać na warstwie podbetonu gr. minimum 10cm.

Stopy fundamentowe:

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30. Wysokość stóp wynosi 40cm, wymiary stóp w rzucie poziomym wykonać zgodnie z rzutem fundamentów. Stopy należy zbroić dołem siatką z prętów Ø12 A-IIIN o oczku 20x20cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Stopy fundamentowe należy wykonać na warstwie podbetonu gr. minimum 10cm. Ze stóp wyprowadzić wytyki z prętów Ø12 A-IIIN dla zbrojenia słupów żelbetowych.

Ściany fundamentowe:

Ściany fundamentowe należy murować z bloczków betonowych klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy M10.

Ściany konstrukcyjne  nadziemia:

Ściany konstrukcyjne nadziemia należy murować z bloczków silikatowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej.

Nadproża prefabrykowane:

Nad częścią otworów okiennych i drzwiowych zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19.

POZ.S1 – słup żelbetowy:

Słup o przekroju prostokątnym 18x30cm, wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić czterema prętami głównymi Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie  20cm. Na długości zakładów zagęścić rozstaw strzemion do 10cm.

POZ.S2 – słup żelbetowy:

Słup o przekroju prostokątnym 24x30cm, wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić czterema prętami głównymi Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 20cm. Na długości zakładów zagęścić rozstaw strzemion do 10cm.

POZ.S3 – słup żelbetowy:

Słup o przekroju kwadratowym 24x24cm, wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić czterema prętami głównymi Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 20cm. Na długości zakładów zagęścić rozstaw strzemion do 10cm.

POZ.S4 – słup żelbetowy:

Słup o przekroju w kształcie litery L o długościach ramion 29cm i szerokości ramion 24cm. Słup wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić czterema prętami głównymi Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 20cm. Na długości zakładów zagęścić rozstaw strzemion do 10cm.

POZ.B1 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 18x90cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø16 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 15cm. Po bokach belki umieścić po jednym pręcie podłużnym Ø12 A-IIIN. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B2 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 18x20cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø12 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 12cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B3 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 18x20cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø12 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 12cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B3 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 24x20cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø12 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 12cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B5 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 24x26cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem czterema prętami Ø12 A-IIIN, górą czterema prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami podwójnymi Ø6 A-IIIN w rozstawie 15cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B6 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 24x26cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø12 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 12cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B7 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 24x26cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø12 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 15cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B8 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa jednoprzęsłowa. Przekrój belki 24x26cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem trzema prętami Ø12 A-IIIN, górą dwoma prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami Ø6 A-IIIN w rozstawie 15cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B9 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa wspornikowa. Przekrój belki 24x26cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem czterema prętami Ø12 A-IIIN, górą czterema prętami Ø12 A-IIIN oraz strzemionami podwójnymi Ø6 A-IIIN w rozstawie 12cm (wspornik belki) i 15cm (pozostała część belki). Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

POZ.B10 – belka żelbetowa:

Belka żelbetowa wspornikowa. Przekrój belki 42x40cm. Belkę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić dołem czterema prętami Ø12 A-IIIN, górą pięcioma prętami Ø20 A-IIIN oraz strzemionami podwójnymi Ø6 A-IIIN w rozstawie 10cm i 20 (wspornik belki) oraz 25cm (pozostała część belki). Otulina zbrojenia głównego wynosi 3cm.

Strop z płyt kanałowych SPK 20:

Zaprojektowano strop z kanałowych płyt sprężonych SPK 20. Grubość konstrukcyjna stropu wynosi 20cm. Standardowa szerokość płyt wynosi 120cm. Styki między płytami oraz wieńce stropowe należy zalać betonem klasy C25/30. Strop wykonywać według wytycznych producenta stropu.

POZ.PL1 – płyta żelbetowa:

Zaprojektowano płytę żelbetową trójprzęsłową, grubości 20cm. Płytę należy wykonać z betonu klasy C25/30. Płytę należy zbroić jednokierunkowo dołem i górą prętami głównymi Ø12 A-IIIN w rozstawie 16cm oraz prętami rozdzielczymi Ø6 A-IIIN w rozstawie 20cm. Otulina zbrojenia 2,5cm.

10. OBLICZENIA

10.1. Podstawowe obciążenia przyjęte do obliczeń

10.1.1 Przyjęte obciążenia klimatyczne

- obciążenie śniegiem – przyjęto charakterystyczną wartość obciążenia śniegiem gruntu 		ks=1,6 kN/m2 (strefa 4),

- obciążenie wiatrem – przyjęto charakterystyczną wartość ciśnienia prędkości wiatru 		qb,o=0,3 kN/m2 (strefa 1),

10.1.2 Przyjęte obciążenia użytkowe

Obciążenia użytkowe:

- przyjęto obciążenie użytkowe strop z dostępem przez wyłaz 0,5 kN/m2, współczynnik obciążenia γf=1,5;

10.1.3. Zestawienie obciążeń stałych równomiernie rozłożonych

OBCIĄŻENIE STAŁE NA DACH  - POŁAĆ DACHU

Warstwa obciążenia				Obciążenie char. [kN/m2]	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- blachodachówka. + łaty + kontrłaty			 0,15					- membrana/papa					 0,05

- deskowanie/płyta OSB	 gr. 2,5cm			 0,16

- instalacyjne						 0,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM:						 0,56

OBCIĄŻENIE STAŁE NA STROP

Warstwa obciążenia				Obciążenie char. [kN/m2]			-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wełna mineralna gr. 30cm				0,60

- płyty g-k – 2x12,5mm					0,30					- instalacyjne						0,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM:						1,20