Zadanie I

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | System bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego, trzpień prosty. - trzpień do implantacji bezcementowej. Przekrój trzpienia prostokątny - klinowy, w 14 rozmiarach o długości od 130-197mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Stożek 12/14. - panewka wykonana z tytanu, wkręcana, o konstrukcji stożkowej, z gwintem na całej powierzchni bocznej. Rozmiary od min.37 do min.67mm. wkładki polietylenowe dla głów w rozmiarze 28mm. - głowy ceramiczne o średnicy 28mm | Kpl. | 50 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | System bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego, trzpień anatomiczny. - trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty hydroksyapatytem na całej powierzchni, dostępny w 9 rozmiarach prawych i lewych. Trzpień w wersji standardowej oraz waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Stożek 12/14. - panewka bezcementowa tytanowa, press-fit, powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotną stabilizację. Panewka w wersji z otworami i bez otworów. Wkład polietylenowy w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną pod głowę 28 i 32 mm. - głowy ceramiczne typu Biolox Delta o średnicy 28 i 32mm | Kpl | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby do stabilizacji panewki | Szt | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zatyczki do panewki | kpl | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza cementowa stawu biodrowego: System cementowej alloplastyki stawu biodrowego: - trzpień prosty, cementowy, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14 ; - głowa metalowa na stożek 12/14, o średnicy 28mm; - głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44mm do 72mm; - cementowa panewka typu Muller ze znacznikiem RTG; - cement kostny 2x40g z gentamycyną - systemem do próżniowego mieszania cementu; | Kpl. | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie II

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28mm z możliwością blokowania dystalnego. Długość od 120 do 260mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. Dwie śruby so stabilizacji dystalnej | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Spacer biodrowy - silikonowa forma do wypełnienia cementem - cement z gentamycyną i clindamycyną 40g ( dwa opakowania na każdy spacer ) | Kpl | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kosz panewkowy - kosz tytanowy - śruba mocująca | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie III

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Proteza cementowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego - Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr - Element piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr - Wkładki polietylenowe, anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym. - ostrze | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie IV

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Spacer kolanowy - spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem - spacer piszczelowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem - cement z gentamycyną i clindamycyną ( dwa opakowania na każdy spacer ) | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie V

| - Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
|  | Proteza bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, napylony hydroksyapatytem o grubości 55um, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym V, bezkołnierzowy, w 11 rozmiarach, nieanatomiczny, stożek 12/14, dwie dostępne wersje CCD1340 (standard) i 1310 (lateralizowana); istnieje opcja modularna w 10 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek lub opcjonalnie. | Szt. | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień w wersji „krótki trzpień”, wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale), w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, dwie dostępne wersje CCD 1340 (standard) i 1310 (lateralizowana), w 12 rozmiarach, stożek 12/14; istnieje opcja modularna w 12 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek. | Szt. | 17 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu, o nachyleniu 40 , w kształcie stożkowym, mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej, w długościach 14 i 20 cm, w przekrojach 14-24mm; część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładizną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm, ze zmiennym off-setem, część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka sferyczna typu press-fit, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie (z możliwością wykręcania zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby), w rozmiarach 44-72mm (skok co 2mm). | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka sferyczna, wkręcana, z gwintem na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie (z możliwością wykręcania zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby), w rozmiarach 44-62mm (skok co 2mm). | Szt. | 15 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu, wytworzona w technologii trabecular 3D – nieklejone elementy otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2mm). | Szt. | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Głowy metalowe 12/14 o średnicy 28-32 mm, w sześciu długościach każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL) | Szt. | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu cross-linked, okapowa lub bezokapowa, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce, o średnicach wewnętrznych 28-32mm | Szt. | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka dwumobilna PE pod głowy 22 i 28mm | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40, 42 mm | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby 20-60mm | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie VI

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza stawu kolanowego z zachowaniem lub z wycięciem PCL. Część udowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr lub wykonana z metalu Zr, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę – przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym..Wkładka polietylenowa, uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18 i 21mm, sterylizowana Eto. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne – trzpienie oraz podkładki piszczelowe. Ostrza do napędów do każdej endoprotezy | kpl. | 60 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny 1x40g | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień piszczelowy, tytanowy, dł. 100, 150 mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkładka rewizyjna, połowicza piszczelowa, tytanowa | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Część anatomiczna- prawa, lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cześć piszczelowa anatomiczna –prawa, lewa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateanu piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana, bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępnymi w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, tytanowy o dł. do 120, 160 lub 220mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu, tytanowy | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkładki udowe tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cement kostny z antybiotykiem 40g | Szt | 60 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 13. | Piny stalowe | Szt | 24 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie VII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Część udowa asymetryczna wykonana ze stopu CoCr lub stopu ZrNb, posiadająca dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum siedmiu rozmiarach; taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum sześciu rozmiarach; wkładka polietylenowa asymetryczna dostępna w minimum czterech grubościach (8, 9, 10, 11mm). Ostrza do napędów do każdej endoprotezy | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie VIII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
| 1. | Podłużna płytka typu Endobutton | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endobutton wydłużony 20mm | Szt | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endobutton bez pętli | Szt | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Biowchłanialna śruba | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Drut kierunkowy, wiercący | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertło kaniulowane | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut kierunkowy do śrub | Opk | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kołek rozporowy | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | System dwóch podłużnych implantów | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | System dwóch podwójnych implantów typu TWINFIX ultra 5,5mm TWINFIX TI 5,0mm | Szt Szt | 10 10 |  | 8 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| …………………………………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, |  |